MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS.I.7222.39.4.2025.MBB						Rzeszów, 2025-12-29

# DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),

- art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz ust. 2 pkt 6 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.04.2025 r. (z uzupełnieniami) pana Radosława Szulc, pełnomocnika Gralum Sp. z o.o. ul. Metalowca 21, 39-460 Nowa Dęba (NIP 5492074827 REGON 357189883) o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wtórnego wytopu aluminium o zdolności produkcyjnej 40 Mg/dobę udzielonego decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27.09.2022 r. znak: OS.I-7222.75.4.2022.BK (ze zm.)

orzekam

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2023 r., znak: OS.I.7222.75.4.2023.BK (ze zm.), udzielającą Gralum Sp. z o.o., ul. Metalowca 21, 39-460 Nowa Dęba (REGON 357189883, NIP 5492074827) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wtórnego wytopu aluminium o zdolności produkcyjnej 40 Mg/dobę, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 161/10 przy ul. Metalowca 21 w Nowej Dębie, w następujący sposób:

## I.1. Punkt 1 po słowie orzekam otrzymuje nowe brzmienie:

„ 1. Udzielam dla Gralum Sp. z o.o., ul. Metalowca 21, 39-460 Nowa Dęba (REGON 357189883, NIP 5492074827) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wtórnego wytopu aluminium o zdolności produkcyjnej 40 Mg/dobę, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 161/174 przy ul. Metalowca 21 w Nowej Dębie, i  określam:”

## I.2. Punkt I.2.2.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„I.2.2.1. Magazynowanie surowców i kontrola jakości.

Surowcem w produkcji aluminiowych stopów odlewniczych będą odpady wymienione w Tabeli 9. Surowce dostarczane będą do zakładu transportem samochodowym i gromadzone w hali magazynowej D o powierzchni 280 m² oraz w sektorze A - boksy A1-A6 oraz sektorze E - boksy E4-E7. Z miejsc magazynowania surowiec transportowany będzie w pojemnikach stalowych wózkami widłowymi oraz ładowarką do magazynu surowców (hala B2 o powierzchni 780 m²) oraz do magazynu tymczasowego surowców B1-1 (wydzielony sektor w hali odlewni grawitacyjnej gąsek aluminiowych o powierzchni 25 m²). Kontrola w zakresie jakości surowców, mająca na celu wykluczenie odpadów niebezpiecznych, prowadzona będzie na trzech etapach procesu produkcyjnego:

- przy dostawie odpadów do hali magazynowej D, sektora A – boksy A1 – A6 oraz sektora E – boksy E4 – E7,

- w hali magazynowej D oraz sektorze A - boksy A1-A6 oraz sektorze E - boksy E4-E7 przy segregacji rodzajowej i wymiarowej odpadów,

- przed załadunkiem do maszyn załadowczych z magazynu tymczasowego.”

## I.3. Tabela 4 w punkcie II.3 otrzymuje nowe brzmienie:

„II.3. Dopuszczalne rodzaje i ilości oraz podstawowy skład chemiczny 
i właściwości wytwarzanych odpadów.

Tabela 4

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadu Mg/rok | Źródła powstawania odpadu | Skład chemiczny i właściwości odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,25 | Instalacja hydraulicznego sterowania pieca obrotowego i pieca odstojowego (wymiana oleju na nowy podczas prowadzonych remontów) | Odpady ciekłe – mieszanina ciekłych węglowodorów o długich łańcuchach węglowych. Posiadają właściwości ekotoksyczne (H14). |
| 2. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,25 | Eksploatacja maszyn i urządzeń w halach produkcyjnych oraz wózków widłowych i akumulatorowych (wymiana zużytych olejów na nowe) | Odpady ciekłe – mieszanina ciekłych wyższych węglowodorów, wody, zanieczyszczeń mechanicznych, związków metali, związki fosforu, siarki. Mogą zawierać 5 – 20% zanieczyszczeń (związki powstające w czasie eksploatacji olejów: opiłki, woda, koksik), a także węglowodory wyższe (alifatyczne) będące produktami destylacji ropy naftowej lub procesów chemicznych, stabilizatory, dodatki uszlachetniające (specjalnie syntezowane związki chemiczne o złożonej budowie obecne w olejach (w ilościach od 5% do 20%) takie jak: organiczne związki siarki, fosforu, wapnia, cynku, baru, magnezu, ołowiu, miedzi, kadmu. Odpady palne. Posiadają właściwości ekotoksyczne (H14). |
| 3. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,1 | Podgrzewanie form odlewniczych (wymiana na nowy podczas prowadzonych remontów i konserwacji urządzeń) | Odpady ciekłe – mieszanina ciekłych węglowodorów o długich łańcuchach węglowych. Posiadają właściwości ekotoksyczne (H14). |
| 4. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,5 | Wszystkie stanowiska techniczne związane z obsługą maszyn i urządzeń (wymiana zużytych filtrów w maszynach i urządzeniach) | Odpady stałe składające się z tkanin bawełnianych (włókna celulozowe), trociny, sorbenty, zanieczyszczenia olejowe Posiadają właściwości ekotoksyczne (H14). |
| 5. | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,1 | Urządzenia transportowe np. wózki widłowe (wymiana filtrów olejowych) | Odpady stałe, w skład których wchodzi metal, materiał filtracyjny, zanieczyszczenia olejowe. Posiadają właściwości ekotoksyczne (H14). |
| 6. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,025 | Instalacje oświetleniowe hal produkcyjnych, pomieszczeń magazynowych, administracyjno – biurowych oraz oświetlenia terenu Zakładu (wymiana zużytych świetlówek i lamp rtęciowych) | Odpady stałe, składające się z tworzyw sztucznych, szkła i rtęci. Posiadają właściwości ekotoksyczne (H14). |
| 7. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,25 | Urządzenia transportowe: wózki widłowe i akumulatorowe (wymiana zużytych akumulatorów) | Odpady stałe, zawierające tworzywa sztuczne, zużyty elektrolit Posiadają właściwości ekotoksyczne (H14) oraz w przypadku elektrolitu żrące (H8). |
| 8. | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 0,005 | Pomieszczenia administracyjno – biurowe (wymiana zużytych tonerów drukarek i kserokopiarek) | Odpady stałe. Skład: tworzywa sztuczne, żywica, sadza, wosk. |
| 9. | 10 03 08* | Słone żużle z produkcji wtórnej | 1200 | Eksploatacja pieca topialnego w odlewni grawitacyjnej stopów aluminium (proces topienia i odlewania aluminium) | Odpady stałe, zawierające w swym składzie sol drogową, chlorki, siarczany, śladowe ilości cynku, żelaza, miedzi, niklu. Posiadają właściwości ekotoksyczne (H14). |
| 10. | 10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze | 2500 | Eksploatacja pieca topialnego i pieca odstawczego w odlewni grawitacyjnej stopów aluminium (proces topienia i odlewania aluminium) | Odpady stałe, zawierające aluminium, chlorki, żelazo, śladowe ilości metali. |
| 11. | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 | 400 | Emitor E1 (oczyszczanie powietrza za pomocą filtrów tkaninowych) | Odpady stałe, zawierające w swym składzie pył, popiół, tlenki aluminium, magnezu, miedzi. |
| 12. | 10 10 99 | Inne niewymienione odpady | 2300 | Eksploatacja pieca topialnego i pieca odstawczego w odlewni grawitacyjnej stopów aluminium (proces topienia i odlewania aluminium) | Odpady stałe, zawierające w swym składzie aluminium, chlorki, żelazo, śladowe ilości metali. |
| 13. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,15 | Pomieszczenia magazynowe i dystrybucyjne (rozpakowywanie dostarczanych materiałów i surowców do produkcji) | Odpady stałe, zawierające włókna celulozowe, wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i nieorganiczne (talk, gips, kreda). |
| 14. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,25 | Pomieszczenia magazynowe i dystrybucyjne (rozpakowywanie surowców i półproduktów oraz pakowania produktów) | Odpady stałe, składające się z polietylenu i polipropylenu. |
| 15. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 0,5 | Pomieszczenia magazynowe i dystrybucyjne (uszkodzone i zużyte palety i opakowania drewniane, a także skrzynki i inne elementy drewniane powstające w prowadzonej działalności) | Odpady stałe, zawierające w swym składzie włókna celulozowe, ligninę, żywice, |
| 16. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 20 | Pomieszczenia magazynowe i dystrybucyjne (zużyte opakowania metali pochodzące z dostarczanych surowców, części i urządzeń) | Odpady stałe, zawierające w swym składzie żelazo, mangan, aluminium, metale. |
| 17. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,25 | Pomieszczenia produkcyjne (zużyte tkaniny służące do utrzymywania czystości na stanowiskach pracy oraz zużyta odzież ochronna) | Odpady stałe składające się z tkanin bawełnianych (włókna celulozowe), trociny,sorbenty. |
| 18. | 16 01 03 | Zużyte opony | 0,3 | Eksploatacja środków transportu wewnętrznego (wymiana opon po zużyciu) | Odpady stałe, w skład których wchodzi guma otrzymywana z kauczuku syntetycznego w wyniku polimeryzacji chloroprenu lub izoprenu, jego wulkanizacji z 3% dodatkiem siarki i 50% masowych sadzy poprawiających wytrzymałość gumy na ścieranie, włókna syntetyczne oraz dodatki utwardzające (wypełniacze), elementy stalowe (drut na wewnętrznych obrzeżach opon). |
| 19. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,15 | Remont i wymiana urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych na terenie Zakładu (karty sterownicze, drukarki, podzespoły elektroniczne, komputery) | Odpady stałe, stanowiące mieszaninę metali i stopów, głownie stali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych tj. mas plastycznych, ceramiki szkła, gumy, papieru, ebonitu, drewna. |
| 20. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 2,0 | Remonty eksploatowanych pieców ogrzewczych i odlewniczych (wypełnienie komór pieców) | Odpady stałe, zawierające elementy ogniotrwałej ceramiki budowlanej. |
| 21. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 100 | Budowa, remonty i demontaż obiektów budowlanych – budynków biurowych, hal produkcyjnych (gruz betonowy i ceramiczny) | Odpady stałe, zawierające elementy ceramiki budowlanej, betonu, żelaza. |
| 22. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 300 | Prace remontowo – budowlane i wymiana parku maszynowego (zużyte metalowe części obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń) | Odpady o charakterze stałym, głównie z żelaza, stali i stali stopowej. |

## I.4. Punkt III.1.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„III.1.1. Parametry źródeł emisji do powietrza.

Tabela 5

| Źródło emisji | Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odciąg nr 1 zanieczyszczeń z pieców i maszyn odlewni gąsek aluminiowych (z odlewni grawitacyjnej)* | E1 | 16 | 1,0 | 8,85 | 453 | 8760 |
| Odciąg nr 2 zanieczyszczeń z pieców i maszyn odlewni gąsek aluminiowych (z odlewni grawitacyjnej)* | E1 | 16 | 1,0 | 7,78 | 453 |  |

* – odciągi pracować będą zamiennie

## I.5. Punkt III.3.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„III.3.1. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Tabela 7

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad magazynowany będzie w pomieszczeniu hali surowców B2. Miejsce magazynowania posiada utwardzoną – betonową posadzkę. Odpad będzie magazynowany w beczce stalowej lub pojemniku z tworzyw sztucznych. |
| 2. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpad magazynowany będzie w pomieszczeniu hali surowców B2. Miejsce magazynowania posiadać będzie utwardzoną – betonową posadzkę. Odpad będzie magazynowany w beczce stalowej lub pojemniku z tworzyw sztucznych. |
| 3. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad magazynowany będzie w pomieszczeniu hali surowców B2. Miejsce magazynowania posiadać będzie utwardzoną – betonową posadzkę. Odpad będzie magazynowany w beczce stalowej lub pojemniku z tworzyw sztucznych. |
| 4. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpad będzie umieszczany w workach z tworzyw sztucznych, które będą zbierane w pojemnikach metalowych lub z tworzyw sztucznych. Odpad magazynowany będzie w hali surowców B2. Miejsce magazynowania posiadać będzie utwardzoną – betonową posadzkę. |
| 5. | 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpad będzie umieszczany w workach z tworzyw sztucznych, które będą zbierane w pojemnikach metalowych lub z tworzyw sztucznych. Odpad magazynowany będzie w hali surowców B2. Miejsce magazynowania posiadać będzie utwardzoną – betonową posadzkę. |
| 6. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpad będzie magazynowany w hali surowców B2 oryginalnych opakowaniach po nowych lampach. Miejsce magazynowania (hala B2) zabezpieczone będzie przed dostępem osób postronnych i posiadać będzie utwardzoną posadzkę. |
| 7. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpad nie będzie magazynowany. Bezpośrednio po zużyciu akumulatory zwracane będą odbiorcy przy zakupie nowych akumulatorów. |
| 8. | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | Odpad będzie magazynowany w pojemniku (pudełku kartonowym) umieszczonym w hali magazynowej D. |
| 9. | 10 03 08* | Słone żużle z produkcji wtórnej | Odpad będzie magazynowany w pojemnikach metalowych (zgarownikach) na hali produkcyjnej – magazyn B1-1 lub pod zadaszeniem (wiatą) sektor C i C1 – do czasu ostygnięcia – po usunięciu z pieców. Odpad następnie będzie magazynowany w zamkniętych kontenerach obok hali magazynowej D. Miejsce magazynowania posiadać będzie utwardzoną nawierzchnię. |
| 10. | 10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze | Do czasu ostygnięcia, po usunięciu z pieców odpad będzie magazynowany w pojemnikach metalowych (zgarownikach) na hali produkcyjnej – magazyn B1-1 lub pod zadaszeniem (wiatą) sektor C i C1. Następnie odpad będzie magazynowany w hali magazynowej D w miejscu wydzielonym, opisanym kodem i nazwą odpadu. Hala magazynowa posiadać będzie utwardzoną nawierzchnię. |
| 11. | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 | Odpad będzie magazynowany w szczelnych workach typu BIG – BAG w wydzielonym miejscu na hali produkcyjnej – części magazynowej surowca. Miejsce magazynowania posiadać będzie utwardzoną nawierzchnię. |
| 12. | 10 10 99 | Inne niewymienione odpady | Do czasu ostygnięcia, po usunięciu z pieców odpad będzie magazynowany w pojemnikach metalowych (zgarownikach) na hali produkcyjnej – magazyn B1-1 lub pod zadaszeniem (wiatą) sektor C i C1. Następnie odpad będzie magazynowany szczelnych workach BIG – BAG w hali magazynowej D w miejscu wydzielonym, opisanym kodem i nazwą odpadu. Hala magazynowa posiadać będzie utwardzoną nawierzchnię. |
| 13. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpad będzie magazynowany w zamykanych, szczelnych pojemnikach stalowych. Odpad magazynowany będzie na wydzielonej, utwardzonej powierzchni hali magazynowej D. |
| 14. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpad będzie magazynowany w zamykanych, szczelnych pojemnikach stalowych. Odpad magazynowany będzie na wydzielonej, utwardzonej powierzchni hali magazynowej D. |
| 15. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpad ten magazynowany będzie na wyznaczonym, utwardzonym placu obok budynku hali odlewni. |
| 16. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpad ten magazynowany będzie na wyznaczonym, utwardzonym miejscu w hali magazynowej D oraz w sektorze E – zadaszone boksy E5, E6, E7 na terenie szczelnym. |
| 17. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpad będzie umieszczany w workach z tworzyw sztucznych, które będą zbierane w pojemnikach metalowych lub z tworzyw sztucznych w pomieszczeniu hali magazynowej D. Miejsce magazynowania posiadać będzie utwardzoną – betonową posadzkę. |
| 18. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpad magazynowany będzie na paletach drewnianych, na wyznaczonym, utwardzonym miejscu w hali magazynowej D. |
| 19. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpad będzie magazynowany w zamykanych, szczelnych pojemnikach stalowych, na utwardzonej powierzchni w hali magazynowej D. |
| 20. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | Odpad będzie magazynowany w pojemnikach stalowych w hali magazynowej D. |
| 21. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Odpad będzie czasowo magazynowany w miejscu wytworzenia, a następnie na wyznaczonym, utwardzonym placu obok odlewni ciśnieniowej lub wywożone przez firmy wykonujące remont oraz w sektorze E – zadaszone boksy E5, E6, E7 na terenie szczelnym. |
| 22. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpad będzie magazynowany na hali magazynowej D oraz w sektorze E – zadaszone boksy E5, E6, E7 na terenie szczelnym. |

## I.6. Punkt III.3.3.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„III.3.3.2. Każdy rodzaj odpadów będzie magazynowany selektywnie, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu w zamkniętych pomieszczeniach. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą posiadać utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie, urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków.”

## I.7. Punkt III.3.4. otrzymuje nowe brzmienie:

„III.3.4. Określenie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane 
w tym samym czasie, wynikającej z wymiarów instalacji, oraz całkowitej pojemności instalacji (wyrażonej w Mg).

III.3.4.1. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów miejsc magazynowania – 6 115 Mg.

III.3.4.2. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsc magazynowania odpadów – 6 115 Mg.”

I.8. Punkt III.4.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„III.4.1. Rodzaje i masa odpadów przeznaczonych do przetwarzania oraz sposób ich magazynowania.

Tabela 9

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przeznaczonego do przetwarzania | Masa odpadów [Mg/rok] | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Sposób i miejsce magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 10 | Odpady metalowe | 5000 | 30 | Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane będą w zadaszonej hali D o powierzchni 280 m2, w magazynie surowców (hala B2 o powierzchni 780 m2) oraz w tymczasowym magazynie surowców B1-1 (wydzielony sektor na hali odlewni grawitacyjnej gąsek aluminiowych o powierzchni 25 m2) oraz w boksach A1-A6; E4-E7. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów posiadać będą utwardzone szczelne podłoże. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny w poszczególnych sektorach w opakowaniach, boksach lub pojemnikach przystosowanych do przechowywania danego rodzaju odpadów, odpornych na korozję oraz na działanie składników umieszczonego odpadu, opisanych kodem i nazwą odpadu. |
| 2. | 10 03 16 | Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 | 5000 | 100 |  |
| 3. | 10 08 04 | Cząstki i pyły | 5000 | 50 |  |
| 4. | 10 08 11 | Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 | 5000 | 100 |  |
| 5. | 10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze | 8000 | 200 |  |
| 6. | 10 10 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 | 5000 | 100 |  |
| 7. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 5000 | 100 |  |
| 8. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 5000 | 100 |  |
| 9. | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 5000 | 100 |  |
| 10. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 5000 | 100 |  |
| 11. | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 5000 | 50 |  |
| 12. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 12000 | 100 |  |
| 13. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 1000 | 30 |  |
| 14. | 17 04 02 | Aluminium | 12000 | 1000 |  |
| 15. | 17 04 04 | Cynk | 2000 | 5 |  |
| 16. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 5000 | 100 |  |
| 17. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 57,5 | 10 | Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane będą w zadaszonej hali D o powierzchni 280 m2, w magazynie surowców (hala B2 o powierzchni 780 m2) oraz w tymczasowym magazynie surowców B1-1 (wydzielony sektor na hali odlewni grawitacyjnej gąsek aluminiowych o powierzchni 25 m2). Wszystkie miejsca magazynowania odpadów posiadać będą utwardzone betonowe posadzki. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny w poszczególnych sektorach w opakowaniach, boksach lub pojemnikach przystosowanych do przechowywania danego rodzaju odpadów, odpornych na korozję oraz na działanie składników umieszczonego odpadu, opisanych kodem i nazwą odpadu. |
| 18. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 12000 | 1330 | Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane będą w zadaszonej hali D o powierzchni 280 m2, w magazynie surowców (hala B2 o powierzchni 780 m2) oraz w tymczasowym magazynie surowców B1-1 (wydzielony sektor na hali odlewni grawitacyjnej gąsek aluminiowych o powierzchni 25 m2) oraz w boksach A1-A6; E4-E7. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów posiadać będą utwardzone szczelne podłoże. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny w poszczególnych sektorach wopakowaniach, boksach lub pojemnikach przystosowanych do przechowywania danego rodzaju odpadów, odpornych na korozję oraz na działanie składników umieszczonego odpadu, opisanych kodem i nazwą odpadu. |
| 19. | 20 01 40 | Metale | 5000 | 100 |  |

Łączna ilość odpadów przetwarzanych w ciągu roku nie może przekroczyć 14600 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych 
do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie – 3 705 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych 
do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku – 19 077,5 Mg.”

## I.8. Punkt III.4.3. otrzymuje nowe brzmienie:

„III.4.3. Miejsce i dopuszczone metody prowadzenia przetwarzania odpadów.

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w instalacji wtórnego wytopu aluminium na terenie Gralum Sp. z o.o. na działce o nr ewid. 161/174 przy ul. Metalowca 21 w Nowej Dębie. Odpady poddawane będą procesowi kwalifikowanemu jako R4 (Recykling lub regeneracja metali i związków metali) – uzyskiwane będą z nich aluminiowe stopy odlewnicze. Szczegółową metodę prowadzenia odzysku określa punkt I.2.2. decyzji.”

## I.9. Punkt III.5. otrzymuje nowe brzmienie:

„III.5. Warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów.

III.5.1. Dopuszczalne rodzaje zbieranych odpadów.

Tabela 10

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj zbieranego odpadu | Masa odpadów [Mg/rok] | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ex 08 03 99 | Inne niewymienione odpady (odpady metali) | 5 | 2 |
|  | 10 03 05 | Odpady tlenku glinu | 30 | 30 |
|  | 10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze | 500 | 50 |
|  | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 300 | 40 |
|  | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 500 | 50 |
|  | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 500 | 50 |
|  | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 500 | 50 |
|  | ex 12 01 99 | Inne niewymienione odpady (odpady metali) | 500 | 10 |
|  | 16 01 17 | Metale żelazne | 500 | 50 |
|  | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 500 | 50 |
|  | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 500 | 50 |
|  | 17 04 02 | Aluminium | 500 | 100 |
|  | 17 04 03 | Ołów | 500 | 50 |
|  | 17 04 04 | Cynk | 500 | 50 |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | 500 | 50 |
|  | 17 04 06 | Cyna | 500 | 50 |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 500 | 50 |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 100 | 20 |
|  | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | 500 | 40 |
|  | 19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych | 500 | 40 |
|  | 19 12 02 | Metale żelazne | 500 | 50 |
|  | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 500 | 50 |
|  | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 500 | 30 |
|  | 20 01 40 | Metale | 500 | 50 |

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów zbieranych odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie – 1062 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów zbieranych odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku – 2950 Mg.

III.5.2. Miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów.

Zbieranie odpadów prowadzone będzie na terenie Gralum Sp. z o.o., na działce o nr ewid. 161/174 przy ul. Metalowca 21 w Nowej Dębie.

III.5.3. Sposób i miejsce magazynowania zbieranych odpadów.

Zbierane odpady magazynowane będą w zadaszonej hali D o powierzchni 280 m², posiadającej utwardzoną betonową posadzkę. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny w poszczególnych sektorach hali w pojemnikach, opakowaniach lub boksach opisanych kodem i nazwą odpadu. Ponadto odpady będą magazynowane selektywnie w zadaszonych boksach E1, E2, E3 na szczelnym podłożu.

III.5.4. Sposób dalszego gospodarowania zbieranymi odpadami.

Zbierane odpady przekazywane będą firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub posiadaczom uprawnionym do odbioru odpadów bez zezwolenia.”

## I.10. Punkt V.1.5. otrzymuje nowe brzmienie:

„V.1.5. Pomiar zużycia energii elektrycznej będzie odbywał się na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę energii elektrycznej, z częstotliwością wystawiania faktur przez tego dostawcę. Ilość zużytej energii elektrycznej będzie odnotowywana w rejestrze.”

## I.11. Punkt VIIIa.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„VIIIa.1. Każdy rodzaj odpadów będzie magazynowany selektywnie, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu w zamkniętych pomieszczeniach. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą posiadać utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie, urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków.”

## I.12. Punkt VIIIa.5. otrzymuje nowe brzmienie:

„VIIIa.5. Odpady przeznaczone do odzysku magazynowane będą w zadaszonej hali D o powierzchni 280 m², w magazynie surowców (hala B2 o powierzchni 780 m²) oraz w tymczasowym magazynie surowców B1-1 (wydzielony sektor na hali odlewni grawitacyjnej gąsek aluminiowych o powierzchni 25 m²) oraz w boksach A1-A6; E4-E7. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów posiadać będą utwardzone, szczelne podłoże. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny w poszczególnych sektorach w opakowaniach, boksach lub pojemnikach przystosowanych do przechowywania danego rodzaju odpadów, odpornych na korozję oraz na działanie składników umieszczonego odpadu, opisanych kodem i nazwą odpadu.”

## I.13. Punkt VIIId. otrzymuje nowe brzmienie:

„VIIId. Zabezpieczenie roszczeń.

VIIId.1. Określa się dla prowadzącego instalację zabezpieczenie roszczeń w wysokości 44 575,00 PLN.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

# Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17.04.2025r., uzupełnionym w dniach 04.07.2025r.; 15.07.2025r. oraz 22.08.2025 r. pan Radosław Szulc, pełnomocnik Gralum Sp. z o.o. ul. Metalowca 21, 39-460 Nowa Dęba (NIP 5492074827 REGON 357189883) wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego Gralum Sp. z o.o. decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27.09.2022 r. znak: OS.I-7222.75.4.2022.BK (ze zm.) na prowadzenie instalacji wtórnego wytopu aluminium o zdolności produkcyjnej 40 Mg/dobę. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego o zmianę pozwolenia, w dniu 11.09.2025 r., pan Radosław Szulc wystąpił z wnioskiem o zmianę wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń.

Funkcjonująca instalacja na terenie Gralum Sp. z o.o. zaliczana jest zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany decyzji jest marszałek województwa. Przedmiotowa instalacja została zakwalifikowana zgodnie z ust. 2 pkt 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości jako instalacja do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali.

Wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 250/2025.

Zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Klimatu i Środowiska drogą elektroniczną przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2025 r. znak: OS-I.7222.39.4.2025.MBB.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że zawiera szereg braków formalnych. W związku z tym Marszałek Województwa Podkarpackiego wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych pismem z dnia 14.05.2025 r. Wniosek we wskazanym w wezwaniu zakresie uzupełniono przy pismach z dnia 4.07.2025 r. oraz z dnia 15.07.2025 r. Po analizie formalnej złożonego uzupełnienia, pismem z dnia 15.07.2025 r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Postanowieniem z dnia 31.07.2025 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w merytorycznym zakresie. Wniosek został uzupełniony przy piśmie z dnia 22.08.2025 r.

Ze względu na fakt, iż obowiązujące pozwolenie zintegrowane uwzględnia przetwarzanie odpadów, w toku prowadzonego postępowania, zgodnie art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.), pismem z dnia 17.07.2025 r. znak: OS- I.7222.39.4.2025.MBB  wystąpiono o opinię Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Z uwagi, iż w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba nie wydał opinii przyjęto, zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach, że wydano opinię pozytywną.

Mając na względzie, iż pozwolenie zintegrowane uwzględnia wytwarzanie odpadów, w toku prowadzonego postępowania, działając na podstawie art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, pismem z dnia  17.07.2025 r. znak: OS- I.7222.39.4.2025.MBB zwrócono się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Postanowieniem z dnia 18.11.2025 r., znak: MRZ.5268.11.3.2025 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu stwierdził spełnienie dla przedmiotowej instalacji, obiektach budowlanych oraz miejscach magazynowania odpadów zlokalizowanych na terenie Gralum Sp. z o.o. wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.) oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ww. ustawy.

Analizując przedstawioną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 ust. 7) ustawy Prawo ochrony środowiska, a związane są z:

- miejscem i sposobem magazynowania odpadów,

- ilością i rodzajem odpadów przewidzianych do zbierania, do przetwarzania oraz do wytwarzania,

- ilością odpadów przewidzianych do magazynowania rocznego i w tym samym czasie,

- oznaczenia działki ewidencyjnej, na której zlokalizowana jest instalacja,

- doprecyzowania czasu pracy instalacji i emisji z emitora E1.

Zbierane i przetwarzane odpady będą magazynowane w trzech dodatkowych sektorach: Sektor A, sektor C1 i sektor E. W tych sektorach będą magazynowane wyłącznie odpady niepalne. Sektor A i E stanowić będą zadaszone boksy na terenie utwardzonym szczelnym. Sposób magazynowania odpadów w sektorze C1 będzie taki sam jak w sektorze C – zadaszeniem/wiatą, pod którym są magazynowane do ostygnięcia zgary wytworzone w procesie przewarzania.

Zmiany dotyczą także ilości odpadów zbieranych i magazynowanych w tym samym czasie. Maksymalna łączna masa wszystkich odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie zwiększy się z 353 Mg na 1062 Mg. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów zbieranych odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku zwiększy się z 2038 Mg na 2950 Mg. W związku z tym zmieniono tabelę 10 w punkcie III.5.1. decyzji dotyczącą dopuszczalnych rodzajów zbieranych odpadów.

Zakres ilości odpadów przetwarzanych i magazynowanych w skali roku i w tym samym czasie ulegnie zmianie. Sumaryczna roczna ilość odpadów przewidzianych do przetworzenia w skali roku nie ulegnie zmianie - łączna ilość odpadów przetwarzanych w ciągu roku nie może przekroczyć 14 600 Mg. Natomiast Zakład będzie przetwarzać i magazynować większe ilości odpadów w ramach kodów odpadów uwzględnionych w pozwoleniu. Niektóre kody odpadów będą przetwarzane w mniejszej ilości, a w zamian za to niektóre kody odpadów w większej ilości. W związku z tym w punkcie III.4.1. decyzji dotyczącym rodzajów i masy odpadów przeznaczonych do przetwarzania oraz sposobu ich magazynowania zmieniono tabelę 9 oraz zwiększono maksymalną łączną masę wszystkich odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie z 3705 Mg do 4017 mg. Natomiast maksymalna łączna masa wszystkich odpadów przeznaczonych do przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku pozostała bez zmian na poziomie 19 077,5 Mg.

W punkcie II.3. decyzji dotyczącym dopuszczalnych rodzajów i ilości oraz podstawowego składu chemicznego i właściwości wytwarzanych odpadów zmieniono tabelę 4. Zwiększono ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsc magazynowych – uwzględniono strefę C1 oraz boksy E5, E6 i E7. Zmiany dotyczące magazynowania odpadów uwzględniono w punktach I.2.2.1.; tabeli 7  punkcie III.3.1.; III.3.2.; III.3.4.;VIIIa.1. oraz VIIIa.5.

W związku ze zmianą ilości odpadów magazynowanych w danej chwili (zbieranych i przetwarzanych) oraz na wniosek pełnomocnika Spółki postanowieniem z dnia 27.11.2025 r. znak: OS-I.7222.39.4.2025.MBB zmieniono wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń ustanowionych postanowieniem Marszalka Województwa Podkarpackiego z dnia 19.11.2020 r. znak: OS-I.7222.46.1.2020MH i ustanowiono zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu w wysokości 44 575 zł (słownie czterdzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).

Ponadto doprecyzowano zakres czasu pracy instalacji i emisji z emitora E1 w tabeli 5, w punkcie III.1.1. decyzji. Czas pracy instalacji 4380 godzin dotyczy czasu pracy każdego z dwóch odciągów – w związku z czym emisja z emitora E1 może odbywać się przez 8760 godzin rocznie.

W punktach III.4.3. oraz III.5.2. ze względu na zmianę numeracji działki uaktualniono numer działki ewidencyjnej, na której zlokalizowana jest instalacja.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekłem jak w osnowie.

# Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA

Opłatę skarbową w wys. 253,00 zł

uiszczono w dniu 28 maja 2025 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Otrzymują:

- Gralum Sp. z o.o.

ul. Metalowca 21, 39-460 Nowa Dęba

- OS-I, a/a