OS-I.7222.64.18.2025.ES						Rzeszów, 2025-11-18

# D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572 ze zm.),

- art. 188, 192, art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 647 ze zm.), w związku 
z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.,
ul 1-go Maja 1, 39-200 Dębica, REGON 850004505, z dnia 27.08.2025r. znak: 
PO-4430-22-74 w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz instalacji przeróbki gumy;

o r z e k a m

- Zmieniam decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lipca 2006r. znak: 
ŚR.IV-6618-7/1/06 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 28.07.2008r. znak: RŚ.VI.MM.7660/42-6/08, z dnia 28.11.2014r.znak: OS-I.7222.23.10.2014.EK, z dnia 30.12.2015r. znak: 
OS-I.7222.35.12.2015.EK, z dnia 8.08.2017r. znak: OSI.7222.23.6.2017.EK, 
z dnia 3.09.2018r. znak: OS-I.7222.11.6.2018.EK; z dnia 13.09.2019r. znak: 
OS-I.7222.21.6.2019.EK, z dnia 13.02.2020r. znak: OS-7222.21.12.2019.EK, 
z dnia 30.03.2022r. znak: OS-I.7222.33.14.2021.ES oraz z dnia 18.09.2023r. znak: OS-I.7222.51.14.2023.ES; udzielającą Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., 
ul 1-go Maja 1, 39-200 Dębica, REGON 850004505, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz instalacji przeróbki gumy w następujący sposób:

## I.1 Po słowie orzekam w miejsce zapisu:

udzielam Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. ul 1-go Maja 1, 39-200 Dębica, REGON 850004505, NIP 8720003404 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 201,1 MWt wraz
z urządzeniami pomocniczymi oraz instalacji przeróbki gumy i ustalam:

wprowadzam nowy o brzmieniu:

udzielam Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. ul 1-go Maja 1, 39-200 Dębica, REGON 850004505, NIP 8720003404 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 201,52 MWt wraz
z urządzeniami pomocniczymi oraz instalacji przeróbki gumy i ustalam:

## I.2. Punkt I.2 otrzymuje brzmienie:

I.2. Rodzaj i parametry instalacji objętych pozwoleniem

W skład instalacji energetycznego spalania paliw obejmującej kotłownie i urządzenia grzewcze (centrale energetyczne, nagrzewnice i promienniki) zamontowane na halach o nominalnej mocy cieplnej 201,52 MWt oraz instalacji przeróbki gumy o max. wydajności 200 tys. Mg/rok wyrobów gotowych wchodzą:

I.2.1.Wydział produkcji mediów technologicznych (PI-EC) (kotłownia):

- 4 kotły parowe typu FM-120/97 wodnorurkowe (przy jednoczesnej pracy maksymalnie trzech kotłów) o naturalnej cyrkulacji opalane gazem ziemnym typu E (GZ-50) o minimalnej wartości opałowej Qi=31,0 MJ/m3 (paliwo podstawowe) oraz olejem opałowym lekkim (paliwo rezerwowe) o minimalnej wartości opałowej Qi=42,6 MJ/kg i maksymalnej zawartości siarki -0,2 %.

Parametry charakterystyczne kotłów: moc cieplna kotła - 46,2 MWt, wydajność kotła 59 Mg/h, sprawność kotła dla spalania gazu ziemnego -83,5 %, sprawność kotła dla spalania oleju opałowego - 86%.

Spaliny z kotłów odprowadzane będą do powietrza czterema emitorami 
o symbolach: Z-6/ECII/2, Z-6/ECII/3, Z-6/ECII/4 i Z-6/ECII/5.

- zbiornik oleju opałowego lekkiego o pojemności 900m3 dla kotłów FM -120/97 bezciśnieniowy, usytuowany w drugim otwartym zbiorniku osłonowym, ściany zbiornika oparte na pierścieniach fundamentowych żelbetonowych, dno posadowiono na warstwie asfaltobetonu i warstwach żwiru uszczelnionych geomembraną z foli HDPE.

I.2.2. Zakład Produkcji Mieszanek i Przygotowania Półfabrykatów MU Z1 – HPT W1/W2:

- mikser (mieszanie przedmieszek w temperaturze 120 -175°C i mieszanek gumowych w temp. 90-115°C) - 13 szt.,

- kalander i wytłaczarka (wytłaczanie i kalandrowanie przedmieszek w temp.
120-175°C i mieszanek gumowych w temperaturze 70-115°C) – 16szt.,

- walcarka (uplastycznienie i płytowanie przedmieszek i mieszanek gumowych
w temp. 70-175°C) - 8 szt.

Zanieczyszczenia z hali odprowadzane będą do powietrza wentylacją wymuszoną składającą się z emitorów (szt. 63) o symbolach: od Z-1/W1/1 do Z-1/W1/5, Z-1/W1/19, Z-1/W1/22, od Z-1/W1/101 do Z-1/W1/112, od Z-1/W1/131 do Z-1/W1/142, od Z-1/W2/1 do Z-1/W2/4 ,Z-1/W2/4A, Z-1/W2/29, Z-1/W2/51, Z-1/W2/55, od Z-1/W2/60 do Z-1/W2/78, MS1/ E1, MS1/ E2, MS2/ E1, ZM/E1.

Urządzenia do produkcji mieszanek gumowych (miksery) wyposażone będą 
w systemy oprowadzania pyłów z urządzeniami odpylającymi o skuteczności odpylania minimum 90 %. Zanieczyszczenia z transportu napełniaczy, odpowietrzeń zbiorników dobowych sadzy, z odpowietrzeń silosów i senderów, odprowadzane będą do powietrza po oczyszczeniu na urządzeniach ochrony powietrza (filtrach) 
o skuteczności min. 85%.

Magazyn Wysokiego Składowania ogrzewany będzie za pomocą 2 central wentylacyjnych dachowych, nawiewno-wywiewnych produkcji KLIMOR,  z modułem nagrzewnicy gazowej (typ modułu grzewczego: kondensacyjny IS-100) o łącznej wydajności cieplnej 0,220 MW, z których spaliny odprowadzane będą do powietrza emitorami (szt. 2) o symbolach: MWS1/EN, MWS2/EN.

I.2.3. Wydział Produkcji Mieszanek i Przygotowania Półfabrykatów MU Z1-HPT BT2A/BT2B:

- linia kalandra nakładowego (temperatura prowadzenia procesu: wytłaczarka: 
60-90°C, walcarka 75 - 100°C, suszarka 80-153°C, temperatura walców kalandra: 60-100°C) – 1szt.,

- linia wytłaczania bieżników/boków (temp. prowadzenia procesu: wytłaczarka 
30 –140°C, prędkość linii : 15– 45 m/min) – 6 szt.,

- wytłaczarko-nakładarka SAI (temp. prowadzenia procesu: 70-130°C) – 1 szt.

- wytłaczarko-nakładarka BARMAG/Ermafa (temp. prowadzenia procesu: 
70 – 130°C) – 12 szt.,

- kalander gumowy SAI (temp. prowadzenia procesu: 65- 85oC, temp.oC walców kalandra: 50- 90oC) – 1 szt.,

- maszyny do cięcia - 9 szt.,

- drutówka 4szt.,

- linia do nakładania pasków gumowych OFF-LINE – 1 szt.,

- maszyna PA do kapowania osnowy na zimno,

- nakładarka Stiffener – 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego produkcji opon, odprowadzane będą do powietrza wentylacją wymuszoną składającą się z emitorów: Z-2/WO-1/1, 
BT-2/1,BT-2/2, od Z-2/WO-1/62 do Z-2/WO-1/66, Z-2/WO-1/87, Z-2/WO-1/88, 
Z-2/WO-1/91,Z-2/WO-1/92, od Z-2/WO-1/94 do Z-2/WO-1/96, od Z-2/WO-1/107 do 
Z-2/WO-1/109, Z-2/WO-1/144, Z-2/WO-1/145, od BT-2/9 do BT-2/11, BT-2/7, BT-2/3.

Hala ogrzewana będzie za pomocą 18 central energetycznych OLIMP lub 38 promienników gazowych  SBM typ B64-2SX (pracującymi zamiennie za centrale OLIMP), 4 centrale /nagrzewnice typu MCKS07, 12 promienników typu Blackheat BH40ST o łącznej wydajności cieplnej 2,898 MW, z których spaliny odprowadzane będą do powietrza emitorami (szt. 59) o symbolach: od BT-2/10/EN do BT-2/15/EN, od BT-2/21/EN do BT-2/24/EN, od BT-2/30/EN do BT-2/34/EN oraz od BT-2/39/EN do BT-2/41/EN oraz od BT-2/44/EN do BT-2/59/EN.

I.2.4. Zakład Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT3A/BT3B:

- maszyny konfekcyjne (konfekcja opon do samochodów osobowych 
i dostawczych):

- maszyna typu KRUPP - 13 szt.,

- maszyna typu PLT - 13 szt.,

- maszyna typu PR1C - 11 szt.,

- maszyna typu R2.5 – 4 szt.,

- maszyna typu NRM - 15 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego, odprowadzane będą do powietrza wentylacją wymuszoną składającą się z emitora Z-2/111.

Hala ogrzewana będzie za pomocą 23 central energetycznych OLIMP o łącznej wydajności cieplnej 1,38 MW lub 70 promiennikami gazowymi SBM typ B64-2SX; 
o łącznej wydajności cieplnej 1,89 MW, z których spaliny odprowadzane będą do powietrza emitorami (szt. 23) o symbolach: od BT-3/1/EN do BT-3/3/EN, od BT3/5/EN do BT-3/9/EN, od BT3/17/EN do BT3/20/EN, od BT3/25/EN do BT3/29/EN, od BT3/35/EN do BT3/38/EN oraz od BT3/42/EN do BT3/43/EN.

I.2.5. Zakład Produkcji Opon Osobowych MU Z2 – HPT BT 4/ HPT PK - Wydział Wulkanizacji i Kontroli Końcowej:

- prasa wulkanizacyjna (wulkanizacja opon do samochodów osobowych 
i dostawczych w temp. 198±1oC i pod ciśnieniem wewnątrz membrany 14,0 ±0,35 bar) - 188 szt.

- malowarka – 2 szt.

- optymizer ( badanie i klasyfikacja opon) – 18 szt.

- maszyna do automatycznego szlifowania opon - 3 szt.

- rentgen do prześwietlania opon – 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego produkcji opon, odprowadzane będą do powietrza wentylacją wymuszoną składającą się z emitorów: Z-2/WO-3/1 do Z-2/WO-3/6,od Z-2/WO-3/19 do Z-2/WO-3/21, od Z-2/WO-3/27 do Z-2/WO-3/61, 
od Z-2/WO-3/70 do Z-2/WO-3/86, od Z-2/WO-3/112 do Z-2/WO-3/143, od BT-4A/1 do BT-4A /17, BT4/A/0, BT/4/C/0, BT-4/C/8, BT-4/C/16, BT-4/C/17T, BT-4/E/0, od BT-4/E/16Tdo BT-4/E19T, BT-4/PK/E1, BT-4/PK/E2, od BT-4/B1 do BT-4/B/10, BT-4/B01, BT-4/M/1, BT-4/1S.

Hala ogrzewana będzie za pomocą 28 central energetycznych, w tym 22 centralami energetycznymi OLIMP lub 79 promiennikami gazowymi SBM typ B64-2SX (pracującymi zamiennie za centrale OLIMP) o łącznej wydajności cieplnej 8,253 MW, z których spaliny odprowadzane będą do powietrza emitorami (szt. 28) o symbolach: od BT4W/1 EN do BT4W/6EN, od BT4/FF1EN do BT4/FF 22EN.

I.2.6. Zakład Procesów Poprodukcyjnych MU 4 - HPT PD

- linia wytłaczania wytłoczek membranowych 4,5” (max. temp. głowicy – 120 °C) – 1 szt.,

- linia wytłaczania wytłoczek membranowych 6,0” (max. temp. głowicy – 120 °C) – 1 szt.,

- prasa wulkanizacyjna (wulkanizacja membran w temp. pary do płyt max. 205oC, 
i ciśnieniu pary do płyt max 1,67 MPa) - 29 szt.,

- maszyna konfekcyjna jednostadiowa (konfekcja membran przewijających) - 3 szt.

- kocioł do wulkanizacji membran przewijających – 1 szt.

- piec do wygrzewania membran (parowy, max. temp. 160°C) –  3 szt.,

- piec do wygrzewania membran (elektryczny, max. temp.200°C) – 6 szt.,

- malowarka do pokrywania membran środkiem zapobiegającym przyleganiu
– 3 szt.

Zanieczyszczenia z hali odprowadzane będą do powietrza wentylacją wymuszoną składającą się z emitorów (szt. 38) o symbolach: Z-3/67, Z-3/180, od PN/1 do PN/11, PN/14, od PN/17 do PN/19, od PN/21 do PN/41.

I.2.7. Zakład Produkcji Opon Ciężarowych MU Z3 - HPT MRT:

- linia wytłaczania elementów gumowych (wytłaczanie w 4 głowicach w temp. 
60-90oC i ciśnienie 0,0 -0,25 MPa ) - 1 szt.

- FISHER (maszyna do cięcia osnowy) – 1 szt.

- SAFAN (maszyna do cięcia opasania opon) – 1 szt.

- maszyna płaska (do cięcia płocień) - 1 szt.

- krajarka (cięcie pasków ochronnych) – 1 szt.

- Johnstone (cięcie laminówki) – 1 szt.

- maszyna konfekcyjna (konfekcja opon samochodów ciężarowych) – 6 szt.

- prasa wulkanizacyjna (wulkanizacja opon do samochodów ciężarowych w temp.
143 – 148 oC i ciśnieniu 0-2,8 MPa) – 35 szt.

- wyważarka opon, urządzenia do badania bicia opon – 3 szt.

- X-REY (urządzenie do prześwietlania opon - kontrola jakości) – 1 szt.

- SHERORGRAPH (urządzenie do wykrywania błędów w budowie opony - kontrola jakości) - 1 szt.

- Maszyna do badań balansu i geometrii opon – 1 szt.

- kalander (stalowy) – 1 szt.

- walcarki  - 5 szt.

- linia kalandra kapowego – 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego produkcji opon, odprowadzane będą do powietrza wentylacją składającą się z emitorów: Z-9/1,Z-9/4/1 do Z-9/4/6, od Z3/69M do Z3/74M, Z3/29M, Z3/11/M, Z3/75M, Z-9/89, Z-9/90, Z-9/91.

Hala ogrzewana będzie za pomocą promienników (64 szt.) o łącznej wydajności cieplnej 1,6 MW i nagrzewnic (5 szt.) o łącznej wydajności cieplnej 0,479 MW, 
z których spaliny odprowadzane będą do powietrza emitorami (szt. 69) o symbolach: od Z-9/59 do Z-9/72, od Z-9/87 do Z-9/88.

I.2.8. Zakład Procesów Poprodukcyjnych MU Z4  - HPT PM

- tokarki - 24 szt.

- frezarki - 12 szt.

- wiertarki - 9 szt.

- wiertarko - frezarki - 4 szt.

- szlifierki - 15 szt.

- grawerki - 3 szt.

- piły do cięcia - 3 2 szt.

- piec elektryczny do podgrzewania - 1 szt.

- piec elektryczny do hartowania - 4 szt.

- elektrodrążarki - 2 szt.

- prasa hydrauliczna - 2 szt.

- walcarka do blach - 1 szt.

- przecinarka ścierna - 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali odprowadzane będą do powietrza wentylacją wymuszoną składającą się z emitorów (szt.16) o symbolach: PM/9, PM/10, PM/15, PM/18, PM/19, od PM/43 do PM/48, od PM/ED/1 do PM/ED/3, PM/HT/1 i PM/HT/2.

I.2.9. Zakład Produkcji Opon Ciężarowych MU Z3 - HPT H100:

- wytłaczarko – nakładarka Ermafa (temp. prowadzenia procesu: 70 - 130°C) –
2 szt.

- maszyny do cięcia – 6 szt.

- maszyny konfekcyjne (konfekcjo opon do samochodów osobowych 
i dostawczych) – 17 szt.

- urządzenie do malowania opon – 1 szt.

- prasy wulkanizacyjne (wulkanizacja opon do samochodów osobowych 
i dostawczych w temp. 198 ± 1°C i pod ciśnieniem pary wewnątrz membrany 
14,0 ± 0,35 bar) – 26 szt.

- urządzenie do obcinania odpowietrzeń (wypływów na oponach) – 3 szt.

- optymizer (badanie i klasyfikacja opon) – 3 szt.

- kalander kapowy (temp. prowadzenia procesu max. 95°C, kalander: 65 - 100°C) – 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali, procesu technologicznego produkcji opon, odprowadzane będą do powietrza wentylacją wymuszoną składającą się z emitorów H100/1, 
od H100/3 do H100/17 oraz Z-3/68 (17 szt.)

I.2.10. Zakład Procesów Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PY

- Mikser – 1 szt.

- Stanowiska Laser Cleaner – 2 szt.,

- Piece do podgrzewania beczek – 6 szt.,

- Tunele grzewcze – 8 szt.,

- Stanowiska do nakładanie sealanta – 3 szt.,

- Grawerka laserowa – 2 szt.,

- Wyważarka – 1 szt.,

- Komora chłodnicza do przetrzymywania surowca, w którego skład wchodzi nadtlenek dibenzoilowy – 3 szt.

- linia FIT – 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego sealantowania, odprowadzane są do powietrza wentylacją wymuszoną składającą się z emitorów H400/1 do H400/14 (14szt.).

I.2.11. Dział Technologii QTech (PQ)

- szlifierki – 3 szt.

- piła ramowa – munzler – 1 szt.

- tarczowa maszyna do cięcia opon – 1 szt.

- laboratoryjne prasy wulkanizacyjne – 6 szt.

- wytłaczarki laboratoryjne – 3 szt.

- stanowisko spawalnicze – 1 szt.

Zanieczyszczenia z pomieszczeń, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas wykonywania badań, odprowadzane będą do powietrza wentylacją wymuszoną składającą się z emitorów PQ/E1 do PQ/E4, PQ/L/W1/E1 i PQ/L/W1/E2 oraz PQ/LA/E1 i PQ/LA/E2, PQ1/L/E1, PQ-A2/E1- E3 (12 szt.).

## I.3. Punkt I.3.2 otrzymuje brzmienie:

I.3.2. Zakład Produkcji Mieszanek i Przygotowania Półfabrykatów MU Z1 – HPT W1/W2

W Wydziale wytwarzane i przerabiane będą mieszanki gumowe (w max. ilości 766 000 Mg/rok, w tym Walcownia nr 1 – 266 000 Mg/rok, Walcownia nr 2 – 500 000 Mg/rok), stanowiące główny surowiec do produkcji opon.

Głównymi składnikami mieszanek będą kauczuki naturalne i syntetyczne, sadza techniczna, plastyfikatory, napełniacze mineralne, przyspieszacze, siarka, środki przeciwstarzeniowe i inne substancje ulepszające. W mikserach (mieszarkach zamkniętych) przebiegać będzie zasadnicza część procesu produkcji mieszanki gumowej. Sadza magazynowana będzie w magazynie sadzy usytuowanym 
na zewnątrz hali produkcyjnej, wyposażonym w 12 zbiorników (silosów) 
o pojemności ok. 120 Mg każdy. Do miksera ładowane będą odważone uprzednio porcje odpowiednich surowców. Kolejność załadunku poszczególnych surowców będzie określona przez przepis specyficzny dla każdej mieszanki i identyczny dla kolejnych porcji w serii takich samych mieszanek. Produkcja mieszanek odbywać się będzie w jednym lub w wielu etapach. Wszystkie składniki w trakcie mieszania każdej porcji w mikserze będą dokładnie zmieszanie w jednolitą i jednorodną masę zwaną mieszanką (zawierającą substancje służące do sieciowania polimerów) lub przedmieszką (jeszcze bez tych substancji). Przedmieszki kierowane będą ponownie do mikserów.

Otrzymane mieszanki i przedmieszki w postaci nieforemnych brył kierowane będą do urządzeń płytujących, a potem do wytłaczarki z kalandrem lub walcarki. Podstawowym zadaniem tych urządzeń będzie nadanie produktowi formy wygodnej 
do magazynowania i przetwarzania w kolejnych procesach. Produktem końcowym 
(po wyładowaniu i wychłodzeniu oraz pokryciu płynem antyadhezyjnym) będą mieszanki gumowe (ok. 80 rodzajów) o różnym składzie i właściwościach w postaci szerokiej taśmy gumowej.

## I.3. Punkt I.3.9 otrzymuje brzmienie:

I.3.9. Zakład Produkcji Opon Ciężarowych MU Z3 - HPT H100

Produkcja opon segmentu B realizowana będzie poprzez procesy związane 
z przygotowaniem półfabrykatów (przygotowywane będą m. in. osnowa, kapa, opasania) konfekcjonowaniem opon, wulkanizacji i kontroli końcowej opon (max. wielkość produkcji 18 000 ton/rok).

Kalandrowanie będzie polegać na wykonaniu kapy (folii gumowej) o odpowiedniej grubości.

Cięcie polegać będzie na rozcinaniu nagumowanego kordu w balocie na paski pod zadanym kątem na odpowiednią szerokość. Dodatkowo na rozcięty kord będą nakładane paski gumowe pocięte również na odpowiednią szerokość.

Głównymi elementami używanymi do produkcji półfabrykatów będą mieszanki gumowe, kordy.

Dostarczone drutówki przekazywane będą na wytłaczarko – nakładarki, gdzie nakładany będzie na nie pasek mieszanki gumowej (wypełniacz). Powstałe w ten sposób drutówki przekazywane będą na stanowiska konfekcji opon surowych. Konfekcja opon odbywać się będzie dwuetapowo na różnego typu maszynach konfekcyjnych dwustadiowych (kolejno I i II stadium opony surowej) lub na maszynach jednostadiowych (opona surowa). Na końcu, w strefie wulkanizacji i kontroli końcowej opony surowe będą poddawane działaniu wysokich temperatur (temperatura pary 198oC ± 1°C) i ciśnienia (14,0 ± 0,34 bar) na prasach wulkanizacyjnych, w celu otrzymania tzw. opon gotowych, czyli zwulkanizowanych. Opony po wulkanizacji przekazywane będą  na stanowiska kontroli i obcinania odpowietrzeń oraz wypływów.

## I.4. Dodaję punkt I.3.11 o brzmieniu:

I.3.11. Dział technologii QTech (PQ)

Dział (PQ) prowadzi badania weryfikacyjne mieszanek gumowych, półfabrykatów 
i opon. Część z nich wykonywana jest na Wydziałach Produkcyjnych, a pozostałe badania prowadzone są w 3 laboratoriach Działu QTech (PQ).

- Laboratorium PQ/A1 wraz z Laboratorium Surowców PQ-1 – prowadzą badania surowców stosowanych do produkcji opon oraz drutów i kordów stalowych

- Laboratorium Mieszanek PQ/A1 – HPT W1: wykonywanie badań wycinków pobranych podczas produkcji mieszanek gumowych.

- Laboratorium testowe – Stacja Badań Opon – kontrola jakości wyrobu gotowego.

W warsztacie szablonów (PQ-A2), znajduje się spawalnia z jednym stanowiskiem spawalniczym gdzie prowadzony jest proces regeneracji lub korekty zarysu szablonu (napawanie ubytków w wyciętych profilach blach szablonów). W blachach o grubości 15 – 20 mm jest naddawany materiał (nadspawany) w miejscach w których zostało wycięte przez maszynę zbyt dużo materiału.

## I.5. Punkt I.4 otrzymuje nowe brzmienie:

I.4 Urządzenia i obiekty wchodzące w skład instalacji z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej:

I.4.1 	Ujęcie wody powierzchniowej zlokalizowane na rzece Wisłoka w km 56+180:

- dwa otwory czołowe w przęsłach o wym. 0,7 x 2,0 m oraz jeden boczny w ścianie  przyczółka o wym. 1,0 x 0,4 m,

- komora zbiorcza ujęcia o paramterach:8 x 3 x 4,2 m,

- osadniki ziemne A, B i C o parametrach: A - Vuż. 100 000 m3, B - Vuż. 24 000 m3, C - Vuż. 25 000 m3; przy h 3,5 m,

- komora zbiorcza o parametrach: 2 x 2 x 6,25.

I.4.2 Stacja filtrów:

- filtry żwirowe - 14 szt.

- zbiornik wody płucznej z żelbetonu.

I.4.3. Stacja uzdatniania wody:

- ciąg dekarbonizacji o wydajności max 300 m3 wody/h (akcelator, zbiornik magazynowy wapna, zbiornik do rozpuszczenia wapna, zbiornik roztworu koagulantu, kontener i zbiornik zalewowy),

- ciąg filtracji (filtr żwirowy i zbiornik wody filtrowanej),

- ciąg zmiękczania o wydajności max 200 m3 wody/h (wymiennik sodowy, zbiornik wody zmiękczonej, zbiorniki magazynowe soli, filtr żwirowy do solanki, komory szlamu i poletka osadowe),

- ciąg neutralizacji ścieków (zbiorniki o poj. 500 m3 - 2 szt.),

I.4.4. Oczyszczalnia ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych.

- oczyszczalnia Nr 1 – przepustowość 400 m3/h (osadnik poziomy trójkomorowy, zbiornik na substancje pływające i tłuszcze, zbiornik retencyjny i poletka osadowe - 2 szt.),

- oczyszczalnia Nr 2 – przepustowość 540 m3/h (osadnik poziomy trójkomorowy, zbiornik na substancje pływające i tłuszcze, zbiornik retencyjny i poletka osadowe - 4 szt.),

- przepompownia ścieków, 2 szt. pomp o parametrach Q=1050 m3/h i H=10m H2O wykorzystywana w okresie utrzymywania się wysokich poziomów wody 
w rzece Wisłoce (sytuacja awaryjna - powodziowa),

- urządzenie podczyszczające ścieki przemysłowe oraz wody opadowe 
i roztopowe (osadnik ścieków nr I zlokalizowany przy warsztacie naprawczym wózków, komory osadcze nr II zlokalizowane przy stacji uzdatniania wody, poletka osadowe nr III zlokalizowane przy stacji uzdatniania wody, neutralizator ścieków nr IV zlokalizowany przy stacji uzdatniania wody, separator oleju AWAS nr V zlokalizowany przy stanowisku rozładunku oleju opałowego).

- separator oleju AWAS nr VI zlokalizowany przy stacji transformatorów,

- separator oleju nr VII zlokalizowany przy magazynie olejów.

- separator oleju Coalisator CCB BY PASS nr VIII zlokalizowany przy magazynie olejów MS-2,

- separator oleju nr IX zlokalizowany przy hali HPT MRT,

- separator oleju AWAS nr X zlokalizowany przy oczyszczalni (dla pompowni przeciwpożarowej nr 2).

I.4.5 Wylot urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowany na rzece Wisłoka w km 57+328:

- wylot zaopatrzony w klapę zwrotną.

## I.6. Punkt II.1.2 otrzymuje brzmienie:

II.1.2 Dopuszczalna roczna emisja gazów i pyłów z instalacji:

II.1.2.1 Instalacja energetycznego spalania paliw:

- dwutlenek azotu 	170,584	Mg/rok

- dwutlenek siarki 	44,204	Mg/rok

- tlenek węgla	2,465	Mg/rok

- pył ogółem w tym:		2,910	Mg/rok

  - pył zawieszony PM10*		0,065	Mg/rok

  - pył zawieszony PM2,5*		0,065	Mg/rok

* dotyczy źródeł nieobjętych standardami

II.1.2.2 Instalacja do produkcji gumy

- aceton	7,75		Mg/rok

- anilina	5,554		Mg/rok

- benzen	1,256 		Mg/rok

- cykloheksanol	0,005 		Mg/rok

- cynk*	3,07 		Mg/rok

- dwusiarczek węgla	17,542 		Mg/rok

- dwutlenek azotu	1,110		Mg/rok

- dwutlenek siarki	3,284 		Mg/rok

- fenol	3,090		Mg/rok

- formaldehyd	0,412 		Mg/rok

- ksylen	9,398 		Mg/rok

- styren	11,449	Mg/rok

- tlenek węgla 	16,065 		Mg/rok

- toluen	3,399 		Mg/rok

- węgiel elementarny (sadza)	24,942		Mg/rok

- węglowodory alifatyczne do C12	74,665		Mg/rok

- pył ogółem w tym:	47,816 		Mg/rok

- pył zawieszony PM10	45,622 		Mg/rok

- pył zawieszony PM2,5	43,688 		Mg/rok

*jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

## I.7. W punkcie II.3.1. określającym dopuszczalne ilości ścieków wprowadzanych do rzeki Wisłoki w miejsce zapisu:

Qdopr	= 2 400 000	m3/rok

wprowadzam zapis:

Qdopr	=2 000 000	m3/rok

## I.8. Punkt II.5.1. otrzymuje brzmienie:

II.5.1. Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na instalacji

Tabela 2a

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadu Mg/rok | Miejsce powstawania odpadów | Podstawowy skład chemiczny i właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja energetycznego spalania paliw wraz z urządzeniami pomocniczymi |  |  |  |  |  |
|  | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 1,5 | Czynności konserwacyjne, remontowe, porządkowe prowadzone przy urządzeniach typu silniki, wentylatory, sprężarki | Skład: sorbenty, głównie diatomit i tkaniny bawełniane zanieczyszczone ropopochodnymi. Właściwości m.in.: H3-B - łatwopalne, H5 - szkodliwe H14– ekotoksyczne |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 8 | Eksploatacja maszyn roboczych wymiana oleju w przekładniach urządzeń | Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, baru, cynku, wanadu oraz ołowiu Właściwości m.in.: H3-B- łatwopalne, H5-szkodliwe, H14– ekotoksyczne. Odpad w postaci ciekłej. |
|  | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowco-oranicznych | 3 | Transformatory, wyłączniki, uszczelki, radiatory | Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali, siarki, fosforu, azotu, wody baru, cynku, wanadu, ołowiu. Właściwości m.in.: H3-B - łatwopalne, H5-szkodliwe, H14 – ekotoksyczne Odpady w postaci ciekłej. |
|  | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 10 | Czyszczenie separatora przy zbiorniku magazynowym na olej opałowy | Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, baru, cynku, wanadu, ołowiu Właściwości m.in.: H3-B-łatwopalne, H5-szkodliwe, H14 – ekotoksyczne Odpad w postaci ciekłej. |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanie-czyszczone | 1 | Opakowania po surowcach zawierających substancje niebezpieczne (olejach, rozpuszczalnikach, odczynnikach itp.) | Skład: polimery syntetyczne, metale, kwarc Właściwości m.in.:H3-A – wysoce łatwopalne, H3-B – łatwopalne) łatwopalne, H4 - drażniące H8 – żrące, H14 – ekotoksyczne. Odpad w postaci stałej. |
|  | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego o (np. azbest) włacznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 0,2 | Odpad stanowią opakowania po chemii technicznej | Skład: stal, metale, pozostałości mieszanin i substancji chemicznych Właściwości m.in.: H3-B2 – łatwopalne, H5-szkodliwe, Odpad w postaci stałej. |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 1,5 | Wymiana nieczynnych źródeł światła oraz urządzeń elektronicznych | Skład: metale, tworzywa sztuczne, szkło, metale (rtęć, miedź, ołów żelazo, nikiel, metale szlachetne). Właściwości m.in.: H5-szkodliwe, H11 – mutagenne. Odpad w postaci stałej. |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1 | Eksploatacja wózków akumulatorowych, aparatury zabezpieczającej rozdzielnie elektryczne i instalacje awaryjnego oświetlenia oraz innych urządzeń zasilanych bateriami | Skład: związki ołowiu, kwas siarkowy. Właściwości m.in.: H4 - drażniące, H5-szkodliwe, H8 – żrące,H10 –działające szkodliwie na rozrodczość, H11 – mutagenne,H14-ekotoksyczne |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | 0,05 | Wymiana baterii i akumulatorów niklowe-kadmowych w urządzeniach pomiarowych, układach sterowniczych, pilotach zdalnego sterowania oraz innych urządzeń zasilanych bateriami | Skład: wodorotlenek niklu III, kadm oraz wodorotlenek potasu lub wodorotlenku sodu.Właściwości m.in.: H4 - drażniące, H5-szkodliwe, H8 – żrące,H10 –działające szkodliwie na rozrodczość, H11 – mutagenne, H14-ekotoksyczne |
|  | 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 0,2 | Remonty – wymiana otuliny rurociągów | Skład: włókniste minerały z grupy amfiboli (amozyt, krokidolit) i serpentynitów (chryzotyl), które pod względem chemicznym są uwodnionymi glinokrzemianami żelazowo-magnezowymi czasem zawierającymi Ni2+, Ca2+, Na+, Mn4+). Właściwości m.in. rakotwórcze - H7. |
| Instalacja do przeróbki gumy |  |  |  |  |  |
|  | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 97 | Czynności eksploatacyjne, konserwacyjne, remontowe, porządkowe prowadzone przy maszynach i urządzeniach na wydziałach, magazynach, odważni ( w tym między innymi silniki, wentylatory, sprężarki, filtry, układy hydrauliczne, magazyny i izolatory) oraz podczas magazynowania i transportu | Skład: sorbenty, głównie diatomit i tkaniny bawełniane zanieczyszczone ropopochodnymi, materiały filtracyjne zanieczyszczone pyłami stosowanych surowców zawierających w swym składzie substancje niebezpieczne Właściwości m.in. m.in.: H3-B - łatwopalne, H5 - szkodliwe, H14– ekotoksyczne. |  |
|  | 07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np.: plastyfikatory, stabilizatory) | 300 | Odpad stanowić będą pozostałości stosowanych surowców w procesie przeróbki gumy | Skład: substancje ropopochodne – plastyfikatory oraz resztki klejów zawierających benzynę. Właściwości m.in. H3-B2 - łatwopalne, H5-szkodliwe, H14 – ekotoksyczne. |
|  | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 7 | Odpad powstaje na Wydziale PM podczas obróbki skrawaniem wytwarzanych elementów | Skład: mieszaniny węglowodorów C12-C14 niezawierające węglowodorów aromatycznych. Właściwości m.in.: H3-B2 - łatwopalne, H5-szkodliwe H14 – ekotoksyczne. |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 330 | Eksploatacja maszyn roboczych – wymiana oleju | Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, baru, cynku, wanadu oraz ołowiu Właściwości m.in.: H3-B2 - łatwopalne, H5-szkodliwe, H14 – ekotoksyczne |
|  | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowco-oranicznych | 4 | Transformatory, wyłączniki uszczelki, radiatory | Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali, siarki, fosforu, azotu, wody baru, cynku, wanadu, ołowiu. Właściwości m.in.: H3-B2 - łatwopalne, H5 szkodliwe, HP14 – ekotoksyczne. |
|  | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 30 | Czyszczenie separatorów usytuowanych przy magazynach surowców i stacji transformatorów GPZ | Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, baru, cynku, wanadu, ołowiu. Właściwości m.in.: H3-B2-łatwopalne, H5-szkodliwe –H14 – ekotoksyczne |
|  | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 75 | Odpad powstaje głównie na Wydziale PM podczas obróbki wytwarzanych elementów oraz na pozostałych Wydziałach w związku z wymianą drobnych elementów zawierających oleje np. manometrów, a także podczas produkcji mieszanek na Walcowniach. | Skład: metale, węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Właściwości m.in.: H3-B2-łatwopalne, H5-szkodliwe –H14 – ekotoksyczne |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 380 | Opakowania po surowcach zawierających substancje niebezpieczne (olejach, rozpuszczalnikach, surowcach stosowanych w produkcji itp.) | Skład: polimery syntetyczne, metale, kwarc Właściwości m.in.:H3-A – wysoce łatwopalne, H3-B – łatwopalne) łatwopalne, H4 – drażniące, H8 – żrące, H14 – ekotoksyczne. Odpad w postaci stałej. |
|  | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 3 | Opakowania po chemii technicznej | Skład: stal, metale, pozostałości mieszanin i substancji chemicznych Właściwości m.in.: H3-B2 – łatwopalne, H5-szkodliwe, Odpad w postaci stałej. |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 30 | Wymiana nieczynnych źródeł światła oraz urządzeń elektronicznych | Skład: metale, tworzywa sztuczne, szkło, metale (rtęć, miedź, ołów żelazo, nikiel, metale szlachetne). Właściwości m.in.: H5-szkodliwe, H11 – mutagenne. Odpad w postaci stałej |
|  | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 1,8 | Odpad powstaje na Wydziale BT-1 w Laboratorium, podczas mieszania odczynników podczas oznaczania zawartości siarki rozpuszczalnej w mieszankach gumowych | Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Właściwości m.in.: H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary, H319 Działa drażniąco na oczy, H315 Działa drażniąco na skórę. Odpad w postaci ciekłej |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 3 | Eksploatacja wózków akumulatorowych, aparatury zabezpieczającej rozdzielnie elektryczne i instalacje awaryjnego oświetlenia oraz innych urządzeń zasilanych bateriami | Skład: związki ołowiu, kwas siarkowy. Właściwości m.in.: H4 - drażniące, H5-szkodliwe, H8 – żrące, H10 –działające szkodliwie na rozrodczość, H11 – mutagenne,H14-ekotoksyczne |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | 2 | Wymiana baterii i akumulatorów niklowe-kadmowych w urządzeniach pomiarowych, układach sterowniczych, pilotach zdalnego sterowania, wagach hakowych oraz innych urządzeń zasilanych bateriami | Skład: wodorotlenek niklu III, kadm oraz wodorotlenek potasu lub wodorotlenku sodu. Właściwości m.in.: H4 - drażniące, H5-szkodliwe, H8 – żrące,H10 –działające szkodliwie na rozrodczość, H11 – mutagenne, H14-ekotoksyczne |
|  | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 30 | Odpad stanowić będą pozostałości z czyszczenia zbiorników magazynowych surowców płynnych stosowanych w procesie przeróbki gumy | Skład: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, baru, cynku, wanadu, ołowiu Właściwości m.in.:H3-B2-łatwopalne, H5-szkodliwe, H14 – ekotoksyczne. Odpad w postaci stałej lub ciekłej |
|  | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 50 | Odpad stanowią ścieki z szorowarki mobilnej użytkowanej w halach technologicznych HPT W1 i HPT W2 | Skład: etery, roztwory zasadowe. Właściwości m.in.:H5- szkodliwe, H14- ekotoksyczne. Odpad w postaci ciekłej. |
|  | 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 0,5 | Remont – wymiany otulin rurociągów | Skład: włókniste minerały z grupy amfiboli (amozyt, krokidolit) i serpentynitów (chryzotyl), które pod względem chemicznym są uwodnionymi glinokrzemianami żelazowo-magnezowymi czasem zawierającymi Ni2+, Ca2+, Na+, Mn4+). Właściwości m.in. rakotwórcze - H7 |
|  | 17 06 05* | Materiały budowlane zawierające azbest | 0,5 | Prace remontowe | Skład: włókniste minerały z grupy amfiboli (amozyt, krokidolit) i serpentynitów (chryzotyl), które pod względem chemicznym są uwodnionymi glinokrzemianami żelazowo-magnezowymi czasem zawierającymi Ni2+, Ca2+, Na+, Mn4+). Odpady niebezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka. Właściwości m.in. rakotwórcze - H7 |

## I.9 Punkt II.5.2. otrzymuje brzmienie:

II.5.2. Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych na instalacji

Tabela 2b

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadu Mg/rok | Miejsce powstawania odpadów | Podstawowy skład chemiczny i właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja energetycznego spalania paliw wraz z urządzeniami pomocniczymi |  |  |  |  |  |
|  | 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 | 350 | Oczyszczalnia ścieków przemysłowo-burzowych | Skład: głównie piasek, muł, sadza, woda. Właściwości m.in.: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. |
|  | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 8 | Prace remontowe związane z eksploatacja urządzeń, sieci | Skład: polimery syntetyczne: PET, PE, PP, PCV. Właściwości Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej, palny. |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1 | Opakowania papierowe i tekturowe, worki po surowcach i materiałach | Skład: celuloza, wypełniacze, substancje klejące i barwniki. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej, biodegradowalny, palny nie stanowi istotnego. |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1 | Odpad w postaci zużytych pojemników, folii po surowcach, środkach czystości itp. | Skład: polimery syntetyczne (PET, PE.PP,PCV) Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 10 | Odpad w postaci ziszczonych lub nieprzydatnych palet, skrzynek po stosowanych surowcach, materiałach | Skład: celuloza, hemiceluloza, lignina, metale żelazne Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej biodegradowalny, palny. |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | 1 | Odpady opakowań metalowych po stosowanych materiałach | Skład: stopy metali żelaznych (stal) i metale nieżelazne (aluminium) Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 15 01 05 | Opakowania wieloma-teriałowe | 1 | Odpady opakowań złożonych z różnych materiałów np. worki papierowe z wkładką polietylenową, tektura powlekana folią itp. Po stosowanych surowcach i materiałach | Skład: polimery syntetyczne (PET, PE.PP,PCV) celuloza, hemiceluloza, lignina, metale żelazne stopy metali żelaznych (stal) i metale nieżelazne (aluminium) Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02. | 1 | Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, remonty oraz zużyta odzież robocza i ochronna | Skład: włókna naturalne i sztuczne Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13. | 2 | Bieżące naprawy i konserwacje urządzeń | Skład: Metale żelazne i nieżelazne, polimery, celuloza, krzemionka. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,10 | Wymiana zużytych baterii | Skład: polimery, metale żelazne, metale nieżelazne wodorotlenek potasu, tlenek cynku oraz dwutlenek manganu. Właściwości: Odpad nie posiada Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej |
|  | 17 02 02 | Szkło | 0,3 | Wymiana uszkodzonych elementów szklanych | Skład: dwutlenek krzemu tzw. krzemionka, piasek kwarcowy oraz skalenie, soda i zależnie od rodzaju szkła tlenki sodu, potasu i ołowiu. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | 300 | Remonty, przeglądy techniczne związane z eksploatacją urządzeń | Skład: stal jako stop żelaza i węgla inne składniki stopowe (chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden). Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej, o wysokiej temperaturze topnienia i dużej przewodności elektrycznej |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 4 | Remonty, przeglądy techniczne związane z eksploatacją urządzeń | Skład: stopy miedzi, brązu, mosiądzu, aluminium, żelaza i stali. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 4 | Remonty, przeglądy techniczne, konserwacje związane z eksploatacją urządzeń | Skład: żelazo ,stal, metale nieżelazne (tj. miedź, brąz, mosiądz, aluminium, cynk), poliester i poliwęglan, polipropylen i polietylen. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 20 | Remonty, przeglądy techniczne, konserwacje związane z eksploatacją urządzeń | Skład: izolacja polipropylenowa i pianki poliuretanowej. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody | 350 | Stacja przygotowania wody zmiękczonej | Skład: CaCO3 oraz poniżej 5% żelaza i glinu w postaci wodorotlenków, sole magnezu. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Konsystencja półstała, osad wysokouwodniony |
|  | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jono-wymienne | 15 | Wymiana mas jonitowych w procesie przygotowania wody zmiękczonej | Skład: żywice organiczne wysycane, głównie: kationity jonami wapnia i magnezu, a także w niewielkim stopniu jonami sodu i potasu - anionity jonami siarczanowymi, chlorkowymi, azotanowymi i fosforanowymi. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej |
|  | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | Stacja przygotowania wody. | Skład: piasek oraz żwir o różnych frakcjach. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
| Instalacja do produkcji gumy |  |  |  |  |  |
|  | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 187 | Prace remontowe związane z eksploatacja urządzeń, sieci. | Skład: polimery syntetyczne: PET, PE, PP, PCV. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej, palny. |
|  | 07 02 15 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 | 90 | Odpad stanowić będą pozostałości stosowanych w procesie przeróbki gumy surowców, osadów nie zawierających substancji niebezpiecznych | Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ostawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej palny. |
|  | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 14 000 | Odpad powstaje w procesie przeróbki gumy - na wydziałach produkcyjnych HPT: W1, W2, BT2A, BT2B, BT3A, BT3B, BT-4, PK, MRT, H100, ZM, PY, PD -na każdym stanowisku związanym z produkcją mieszanek, opon, lub membran | Skład: guma chemicznie zbudowanej z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), wbudowane elementy metalu, włókien sztucznych, kauczuków, silikonów itp. Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 800 | Odpad powstaje w procesie przeróbki gumy, na wydziałach HPT: W1, W2, BT2A, BT2B, BT3A, BT3B, BT-4, PK, MRT, H100, ZM, PY, PD, PM | Skład: przekładki, tkaniny polamidowe, suche pozostałości z malowarek. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 5 | Odpad powstaje na Wydziale PM podczas obróbki skrawaniem wytwarzanych elementów | Skład: polimery syntetyczne (PET, PE, PP, PCV). Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. |
|  | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 5 | Praca szlifierek przeznaczonych do obróbki przedmiotów metalowych i z tworzyw sztucznych, a także szlifowania opon za pomocą ściernic (kamienie szlifierskie, pilniki, osełki, ściernice trzpieniowe, arkusze ścierne, taśmy ścierne, krążki oraz tarcze listkowe) | Skład: materiały naturalne jak i syntetyczne: elektrokorund, węglik krzemu, regularny azotek boru oraz diament. Właściwości:. Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r .Odpad w postaci stałej, nie palny |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 750 | Odpady opakowań papierowych i tekturowych, worki po surowcach i materiałach | Skład: celuloza, wypełniacze, substancje klejące i barwniki. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej, biodegradowalny, palny nie stanowi istotnego. |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4020 | Odpad w postaci zużytych pojemników, folii po surowcach, środkach czystości itp. | Skład: polimery syntetyczne (PET, PE, PP, PCV). Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 1300 | Odpad w postaci ziszczonych lub nieprzydatnych palet, skrzynek po stosowanych surowcach, materiałach | Skład: celuloza, hemiceluloza, lignina, metale żelazne Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej biodegradowalny, palny. |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | 200 | Odpady opakowań metalowych po stosowanych surowcach i materiałach | Skład: stopy metali żelaznych (stal) i metale nieżelazne (aluminium) Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 1000 | Odpady opakowań złożonych z różnych materiałów np. worki papierowe z wkładką polietylenową, tektura powlekana folią itp. Po stosowanych surowcach i materiałach | Skład: polimery syntetyczne (PET, PE, PP,PCV) celuloza, hemiceluloza, lignina, metale żelazne stopy metali żelaznych (stal) i metale nieżelazne (aluminium) Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 150 | Odpady opakowań złożonych z różnych materiałów – brak możliwości segregacji | Skład: polimery syntetyczne (PET, PE.PP,PCV) celuloza, hemiceluloza, lignina, metale żelazne stopy metali żelaznych (stal) i metale nieżelazne (aluminium) Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r |
|  | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 250 | Odpady opakowań tkaninowych/ tekstylnych po surowcach i materiałach | Skład: włóknina, bawełna, niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej, palny. |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02. | 53 | Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, remonty oraz zużyta odzież robocza i ochronna | Skład: włókna naturalne i sztuczne Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | 150 | Wymiana opon stosowanych przez środki transportu | Skład: guma chemicznie zbudowana z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), wbudowane elementy metalu, włókien sztucznych, kauczuków, silikonów itp. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej, palny. |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13. | 48 | Odpad powstaje w różnych obiektach zakładu podczas bieżących napraw i konserwacji urządzeń | Skład: Metale żelazne i nieżelazne, polimery, celuloza, krzemionka. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03). | 1,5 | Odpad powstaje w różnych obiektach zakładu podczas wymiany baterii w urządzeniach pomiarowych, układach sterowniczych, pilotach zdalnego sterowania oraz innych urządzeń zasilanych bateriami | Skład: polimery, metale żelazne, metale nieżelazne wodorotlenek potasu, tlenek cynku oraz dwutlenek manganu. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów cera-micznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 | 50 | Remonty, związane z eksploatacją i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym obiektów budowlanych | Skład: sztuczne minerały zawierające krzemionkę, związki wapnia, żelaza, glinu oraz substancji uodparniających, gliny. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 17 02 01 | Drewno | 75 | Wymiany elementów wyposażenia znajdujących się na halach zakładowych oraz szatniach | Skład: celuloza, hemiceluloza, lignina, metale żelazne. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r Odpad w postaci stałej. |
|  | 17 02 02 | Szkło | 9,7 | Wymiana uszkodzonych elementów szklanych. | Skład: dwutlenek krzemu tzw. krzemionka, piasek kwarcowy oraz skalenie, soda i zależnie od rodzaju szkła tlenki sodu, potasu i ołowiu. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r Odpad w postaci stałej. |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | 3000 | Remonty, przeglądy techniczne, konserwacje związane z eksploatacją urządzeń i obiektów | Skład: stal jako stop żelaza i węgla inne składniki stopowe (chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden). Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej, o wysokiej temperaturze topnienia i dużej przewodności elektrycznej |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 250 | Remonty, przeglądy techniczne związane z eksploatacją urządzeń | Skład: stopy miedzi, brązu, mosiądzu, aluminium, żelaza i stali. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 27 | Remonty, przeglądy techniczne, konserwacje związane z eksploatacją urządzeń | Skład: żelazo ,stal, metale nieżelazne (tj. miedź, brąz, mosiądz, aluminium, cynk), poliester i poliwęglan, polipropylen i polietylen. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 27 | Remonty, przeglądy techniczne, konserwacje związane z eksploatacją urządzeń | Skład: izolacja polipropylenowa i pianki poliuretanowej. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 75 | Wymiana złóż w filtrach pośpiesznych | Skład: piasek oraz żwir o różnych frakcjach. Właściwości: Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej. |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | 14 | Odpad powstaje z nieprzydatnych, nieaktualnych materiałów szkoleniowych, kart, instrukcji, metek identyfikacyjnych w które zaopatrzone są wszystkie szpule, wałki, kasety, wózki i palety dostarczane na poszczególne wydziały z surowcami i półfabrykatami. | Skład: celuloza, wypełniacze, substancje klejące i barwniki. Właściwości Odpad nie jest zanieczyszczony żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Odpad w postaci stałej biodegradowalny. |

## I.10 Punkt IV.1.2.2. otrzymuje brzmienie:

IV.1.2.2.	Substancje zanieczyszczające ze źródeł emisji i emitorów Z-1/W1/1, 
Z- 1/W1/2, Z-1/W1/3, Z-1/W1/4, Z-1/W1/5, Z-1/W2/1, Z-1/W2/2, Z-1/W2/3, Z-1/W2/4, Z-1/W2/4/A, Z-1/W2/51, Z-1/W2/55, Z1/W2/60, Z-1/W2/61, Z-1/W2/63, Z-1/W2/66, 
Z-1/W2/69, Z-1/W2/71,Z-1/W2/76, BT-4/PK/E1, BT-4/PK/E2, PN30, PM/15 będą wprowadzane do powietrza poprzez urządzenia ochrony powietrza wyszczególnione w pkt.IV.1.3.

## I.11 Punkt IV.1.3.1 otrzymuje brzmienie:

IV.1.3.1. Zakład Produkcji Mieszanek Przygotowania Półfabrykatów MU Z1 – HPT W1/W2

Tabela 3

| Lp. | Numer emitora | Rodzaj urządzenia | Sprawność minimalna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-1/W1/1 | filtr tkaninowy workowy (3 komory po 20 szt. filtrów w każdej komorze, otrzepywany impulsywnie sprężonym powietrzem za pomocą sterownika) | 90% |
|  | Z-1/W1/2 | filtr tkaninowy workowy (3 komory po 20 szt. filtrów w każdej komorze, otrzepywany impulsywnie sprężonym powietrzem za pomocą sterownika) | 90% |
|  | Z-1/W1/3 | filtr tkaninowy workowy (3 komory po 20 szt. filtrów w każdej komorze, otrzepywany impulsywnie sprężonym powietrzem za pomocą sterownika) | 90% |
|  | Z-1/W1/4 | filtr tkaninowy (3 komory po 20 szt. filtrów w każdej komorze, otrzepywany impulsywnie sprężonym powietrzem za pomocą sterownika) | 90% |
|  | Z-1/W1/5 | filtr tkaninowy workowy (3 komory po 20 szt. filtrów w każdej komorze, otrzepywany impulsywnie sprężonym powietrzem za pomocą sterownika) | 90% |
|  | Z-1/W2/1 | filtr tkaninowy workowy (4 komorowy, sześciopoziomowy , 240 workowy, otrzepywany impulsywnie sprężonym powietrzem za pomocą sterownika) | 92% |
|  |  | filtr -20 szt. (patrony papierowe, powierzchnia 6,7 m2 SFI067 i 9,8m2 SFI 098, otrzepywane impulsem pneumatycznym) | 85% |
|  | Z-1/W2/2 | filtr tkaninowy - rękaw workowy (otrzepywany mechanicznie) | 85% |
|  | Z-1/W2/3 | filtr tkaninowy (otrzepywany mechanicznie) | 85% |
|  | Z-1/W2/4 | filtr taśmowy | 85% |
|  | Z-1/W2/4/A | filtr tkaninowy workowy DLMC (powierzchnia filtracji 360 m2, otrzepywany impulsywnie sprężonym powietrzem za pomocą sterownika) | 90% |
|  | Z-1/W2/51 | filtr tkaninowy (otrzepywany impulsowo sprężonym powietrzem) | 85% |
|  | Z-1/W2/55 | filtr tkaninowy - rękaw workowy (otrzepywany mechanicznie) | 85% |
|  | Z-1/W2/60 | filtr tkaninowy (3 szt.) (otrzepywany impulsowo sprężonym powietrzem) | 90% |
|  |  | filtr (12 szt.) (patrony papierowe powierzchnia 14,2m2 otrzepywane impulsem pneumatycznym) | 85% |
|  | Z-1/W2/61 | filtr tkaninowy | 95% |
|  | Z-1/W2/63 | filtr tkaninowy | 95% |
|  | Z-1/W2/66 | filtr tkaninowy | 95% |
|  | Z-1/W2/69 | filtr tkaninowy | 92% |
|  | Z-1/W2/71 | filtr tkaninowy | 92% |
|  | Z-1/W2/76 | Filtr tkaninowy (mikser nr 15) | 90 % |

## I.12 Punkt IV.2.2. otrzymuje brzmienie:

IV.2.2. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem:

Tabela 6

| Lp. | Źródło emisji hałasu | Czas pracy źródeł [h/dobę] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pora dnia | Pora nocy |
|  | 6 wentylatorów i opadająca woda w chłodni wentylatorowej centralnego obiegu chłodzącego przy Pompowni Wody Schłodzonej | 16 | 8 |
|  | 4 wentylatory i opadająca woda w chłodni wentylatorowej lokalnego obiegu chłodzącego przy Stacji Sprężarek nr 2 | 16 | 8 |
|  | Opadająca woda w chłodni ociekowej przy Pompowni nr 4 | 16 | 8 |
|  | Hala kompresorowni - źródło hałasu wewnątrz: Kompresor 700 kW | 16 | 8 |
|  | Hala MU Z1 - HPT W1 - źródła hałasu wewnątrz: 6 linii mikserowych z urządzeniami pomocniczymi, transport wewnętrzny | 16 | 8 |
|  | Hala MU Z1 - HPT W2 – źródła hałasu wewnątrz: 7 linii mikserowych z urządzeniami pomocniczymi, transport wewnętrzny | 16 | 8 |
|  | Hala MU Z1 –HPT BT2, MU Z2 - HPT BT3, HPT BT4/ HPT PK - źródła hałasu wewnątrz: maszyny i urządzenia do produkcji półfabrykatów, maszyny konfekcyjne, prasy wulkanizacyjne, transport wewnętrzny, centrale wentylacyjne. | 16 | 8 |
|  | Hala MU Z3 - HPT H100 - źródła hałasu wewnątrz: maszyny i urządzenia do produkcji półfabrykatów, maszyny konfekcyjne, prasy wulkanizacyjne, transport wewnętrzny. | 16 | 8 |
|  | Hala MU Z4 - HPT PD - źródła hałasu wewnątrz: maszyny i urządzenia do produkcji membran, prasy wulkanizacyjne, transport wewnętrzny | 16 | 8 |
|  | Hala MU Z3 - HPT MRT - źródła hałasu wewnątrz: maszyny i urządzenia do produkcji półfabrykatów, maszyny konfekcyjne, prasy wulkanizacyjne, transport wewnętrzny | 16 | 8 |
|  | Hala MU Z4 HPT PM – źródła hałasu wewnątrz: tokarki, frezarki i maszyny do produkcji części zamiennych | 16 | - |
|  | Hala MU Z4 - HPT PY - źródła hałasu wewnątrz: linie sealantowania opon, transport wewnętrzny | 16 | 8 |
|  | Kotłownia - źródła hałasu wewnątrz: 4 kotły gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi | 16 | 8 |

## I.13 Punkt IV.4.1. otrzymuje brzmienie:

IV.4.1. Sposoby i miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz sposoby dalszego gospodarowania nimi.

Tabela 7

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposoby i miejsca magazynowania | Sposoby dalszego gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja energetycznego spalania paliw wraz z urządzeniami pomocniczymi |  |  |  |  |
|  | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnych workach foliowych o pojemności ok.15 kg lub szczelnych beczkach metalowych lub w szczelnych pojemnikach w wyznaczonym i opisanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpady magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych, lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznaczonym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. |  |
|  | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowco-oranicznych | Odpady magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych, lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznaczonym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. |  |
|  | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | Odpady magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych lub workach foliowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych |  |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady magazynowane będą w szczelnych workach foliowych lub w szczelnych beczkach metalowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. Opakowania w postaci beczek, pojemników i butli szklanych zdawane będą do magazynu szczelnie zamknięte. |  |
|  | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | Odpady magazynowane będą w szczelnych workach foliowych, beczkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych w oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych |  |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady magazynowane będą w tekturowych opakowaniach na regałach magazynowych lub w pojemnikach metalowych, lub w pojemnikach, workach z tworzyw sztucznych, na paletach w Magazynie Odpadów Niebezpiecznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady magazynowane będą w workach lub pojemnikach w oznaczonym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. |  |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | Odpady magazynowane będą w workach lub pojemnikach w oznaczonym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. |  |
|  | 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest | Odpady magazynowane będą w szczelnych workach foliowych w Magazynie Odpadów Niebezpiecznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania |
| Instalacja do produkcji gumy |  |  |  |  |
|  | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | Odpady magazynowane będą w szczelnych workach foliowych o pojemności ok.15 kg lub w szczelnych beczkach metalowych lub w szczelnych pojemnikach w wyznaczonym i opisanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np.: plastyfikatory, stabilizatory) | Odpady magazynowane będą w workach foliowy lub beczkach metalowych, w kartonach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych w oznaczonym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. |  |
|  | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | Odpady magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych, lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznaczonym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. |  |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpady magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych, lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznaczonym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. |  |
|  | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowco-oranicznych | Odpady magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych, lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznaczonym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych |  |
|  | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | Odpady magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych |  |
|  | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | Odpady magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych |  |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady magazynowane będą w szczelnych workach foliowych lub w szczelnych beczkach metalowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. Opakowania w postaci beczek, pojemników i butli szklanych zdawane będą do magazynu szczelnie zamknięte. |  |
|  | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włacznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | Odpady magazynowane będą w szczelnych workach foliowych, beczkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych w oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady magazynowane będą w workach foliowych, w szczelnych beczkach metalowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. |  |
|  | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych" | Odpady magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych lub w szczelnie zamkniętych pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznakowanym miejscu w Magazynie Odpadów Niebezpiecznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | Odpady magazynowane będą w workach lub w szczelnych beczkach metalowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w szczelnych workach foliowych lub w pojemnikach w wyznaczonym i opisanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w beczkach metalowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest | Odpady magazynowane będą w szczelnych workach foliowych w Magazyn Odpadów Niebezpiecznych. |  |
|  | 17 06 05* | Materiały budowlane zawierające azbest | Odpady magazynowane będą w szczelnych workach foliowych w Magazynie Odpadów Niebezpiecznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |

## I.14 Punkt IV.4.2. otrzymuje brzmienie:

IV.4.2 Sposób i miejsce magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne oraz sposoby dalszego gospodarowania nimi.

Tabela 8

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposoby i miejsca magazynowania | Sposoby dalszego gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja energetycznego spalania paliw |  |  |  |  |
|  | 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 | Osady osuszane i magazynowane będą na poletkach osadowych przy zakładowej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane będą w workach foliowych lub pojemnikach w Magazynie Odpadów lub w kontenerach na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą magazynowane w workach foliowych lub pojemnikach w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów lub w kontenerach na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady będą magazynowane w workach foliowych lub pojemnikach w oznaczonym miejscu magazynu Zespołu Magazynów, w Magazynie Odpadów lub w kontenerach na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady magazynowane będą na utwardzonym, ogrodzonym placu lub w metalowych kontenerach, lub w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów . | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady magazynowane będą w Magazynie Odpadów lub w kontenerach na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady będą magazynowane w workach foliowych lub pojemnikach w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów lub w kontenerach, lub ułożone bezpośrednio na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02. | Odpady gromadzone będą w workach foliowych lub beczkach lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w wyznaczonym i opisanym miejscuw Magazynie Odpadów |  |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13. | Odpady magazynowane będą w beczkach metalowych lub pojemnikach w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03). | Odpady magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych lub szczelnych pojemnikach w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów Niebezpiecznych | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 17 02 02 | Szkło | Odpady magazynowane będą w pojemnikach w oznaczonym miejscu magazynu Zespołu Magazynów | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady magazynowane będą w opisanych miejscach znajdujących się na terenie jednostki organizacyjnej PI lub Zespołu Magazynów (luzem lub w kontenerach) | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane będą w oznaczonym miejscu, magazynu Zespołu Magazynów lub Magazynie Odpadów a wióra z obróbki metali magazynowane będą w pojemnikach zabezpieczających odpad przed rozsypaniem | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Odpady magazynowane będą w metalowych pojemnikach lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w oznaczonym miejscu magazynu Zespołu Magazynów lub Magazynie Odpadów | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Odpady gromadzone będą w szczelnych workach foliowych i magazynowane w Magazynie Odpadów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody | Osady magazynowane będą na poletkach osadowych |  |
|  | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Odpady gromadzone będą w szczelnych workach foliowych i magazynowane w Magazynie Odpadów |  |
|  | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | Odpady magazynowane będą na wybetonowanym placu przy Stacji Filtrów lub w workach foliowych w Magazynie odpadów |  |
| Instalacja do produkcji gumy |  |  |  |  |
|  | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane będą w workach foliowych lub pojemnikach w Magazynie Odpadów lub w kontenerach na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 07 02 15 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 | Odpady magazynowane będą w wyznaczonym i opisanym miejscu w Magazynie Odpadów bezpośrednio na posadzce, na paletach, w regałach, w pojemnikach, w workach foliowych, kartonach. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | Odpady magazynowane będą na terenie Zespołu Magazynów na utwardzonych placach: na paletach, w regałach, w kontenerach lub w magazynach, lub w wyznaczonych miejscach magazynów bezpośrednio na posadzce, na paletach, w regałach, w pojemnikach, w workach foliowych w wyznaczonym i opisanym miejscu. Odpady karkasów zwulkanizowanych będą magazynowane w Magazynie Odpadu Karkasów. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | Odpady magazynowane będą w wyznaczonym i opisanym miejscu na terenie Zespołu Magazynów na utwardzonych placach na paletach, w regałach, w kontenerach lub w magazynach bezpośrednio na posadzce, na paletach, w regałach, w pojemnikach, kartonach, w workach foliowych. | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane będą w szczelnych workach foliowych lub pojemnikach w Magazynie Odpadów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Odpady magazynowane będą w workach foliowych lub w pojemnikach z tworzywa sztucznego w wyznaczonym i opisanym miejscu Magazynu Odpadów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą magazynowane w workach foliowych lub pojemnikach w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów lub w kontenerach na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady będą magazynowane w workach foliowych lub pojemnikach w oznaczonym miejscu magazynu Zespołu Magazynów, w Magazynie Odpadów lub w kontenerach na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady magazynowane będą na utwardzonym, ogrodzonym placu lub w metalowych kontenerach lub w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów. | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady magazynowane będą w Magazynie Odpadów lub w kontenerach na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady będą magazynowane w workach foliowych lub pojemnikach w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów lub w kontenerach, lub ułożone bezpośrednio na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Odpady będą magazynowane w workach foliowych lub pojemnikach w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów lub w kontenerach na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | Odpady będą magazynowane w workach foliowych lub pojemnikach w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów lub w kontenerach na utwardzonym placu. | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02. | Odpady gromadzone będą w workach foliowych lub beczkach lub pojemnikach z tworzywa sztucznego w wyznaczonym i opisanym miejscu w Magazynie Odpadów | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady magazynowane będą na wyznaczonym i opisanym miejscu w Magazynie Odpadów lub na utwardzonym placu magazynowym na terenie w oznaczonym miejscu magazynu Zespołu Magazynów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13. | Odpady magazynowane będą w beczkach metalowych lub pojemnikach w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03). | Odpady magazynowane będą w beczkach metalowych lub szczelnych pojemnikach w oznaczonym miejscu w Magazynie Odpadów Niebezpiecznych | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 | Odpady magazynowane będą na wybetonowanym placu na terenie jednostek organizacyjnych Zakładu lub Zespołu Magazynów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 17 02 01 | Drewno | Odpady magazynowane będą na utwardzonym, ogrodzonym placu. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 17 02 02 | Szkło | Odpady magazynowane będą w pojemnikach w oznaczonym miejscu magazynu Zespołu Magazynów lub Magazynie Odpadów | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady magazynowane będą w opisanych miejscach znajdujących się na terenie jednostki organizacyjnej PI lub Zespołu Magazynów (luzem lub w kontenerach) | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane będą w oznaczonym miejscu, magazynu Zespołu Magazynów lub Magazynie Odpadów a wióra z obróbki metali magazynowane będą w pojemnikach zabezpieczających odpad przed rozsypaniem. | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Odpady magazynowane będą w metalowych pojemnikach w oznaczonym miejscu magazynu Zespołu Magazynów lub Magazynie Odpadów | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Odpady gromadzone będą w szczelnych workach foliowych i magazynowane w Magazynie Odpadów. | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |
|  | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | Odpady magazynowane będą na wybetonowanym placu przy Stacji Filtrów lub w workach foliowych w Magazynie odpadów. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpady magazynowane będą w workach foliowych lub pojemnikach w wyznaczonym i opisanym miejscu w Magazynie Odpadów | Odpady przekazywane będzie uprawnionym podmiotom do odzysku |

## I.15 Punkt V.2. określający zużycie surowców i mediów w instalacji do produkcji gumy otrzymuje brzmienie:

V.2 Instalacja do produkcji gumy

- energia elektryczna	215 000	MWh/rok

- woda ogółem 	1 350 000	m3/rok

w tym woda do celów chłodzących	1 100 000	m3/rok

- żwir filtracyjny	80		Mg/rok

- sorbenty, środki do usuwania skutków

zanieczyszczeń	70	Mg/rok

- inne	50		Mg/rok

- azot	15 200 000	m3/rok

- sadza techniczna (różnego rodzaju)	70 000	Mg/rok

- kauczuki (naturalne, sztuczne, mieszanki

i regeneraty) 	170 000 	Mg/rok

- tkaniny tekstylne techniczne (kordy tekstylne, tkaniny krzyżowe, przekładkowe, nici) 	14 000 	Mg/rok

- kordy i druty stalowe	45 000 	Mg/rok

- plastyfikatory i oleje	19 000 		Mg/rok

- tlenek cynku	8 000 		Mg/rok

- stearyna	1 300 		Mg/rok

- środki przeciwstarzeniowe	7 000		Mg/rok

- środki wulkanizujące(w tym siarka)	20 000	Mg/rok

- LZO: benzyna czysta i zawarta w klejach

benzynowych 	1,3		Mg/rok

- silany (związki krzemowo-organiczne)	3900		Mg/rok

- żywice, plastyfikatory chemiczne, peptyzatory, mydła	11500		Mg/rok

- płyny wodne i emulsje silikonowe	4600		Mg/rok

- pigmenty 	55		Mg/rok

- materiały pomocnicze, opakowania	1800		Mg/rok

- folie, worki z tworzyw sztucznych 	2300		Mg/rok

- środki do korekty wody chłodzącej	25		Mg/rok

- napełniacze(środki adhezyjne, krzemionki,

talk, kreda, kaolin,)	25 000 	Mg/rok

- mieszanka Y (przedmieszka A + przedmieszka B) 1740	Mg/rok

## I.16 Punkt VI.2.1. otrzymuje brzmienie:

VI.2.1. Stanowiska pomiarowe będą usytuowane na emitorach: Z-1/W1/1, Z-1/W1/2, 
Z-1/W1/3, Z-1/W1/4, Z-1/W1/5, od Z-1/W1/131 do Z-1/W1/142, od Z-1/W2/1 do 
Z-1/W2/4, Z-1/W2/4A, Z-1/W2/29, Z-1/W2/51, Z-1/W2/55, od Z-1/W2/60 do Z-1/W2/78, BT-2/1, BT-2/2,BT-2/3,BT-2/9,BT-2/10, Z-2/WO-1/62, od Z-2/WO-1/64 do Z-2/WO-1/66, Z-2/WO-1/87, Z-2/WO-1/88, Z-2/WO1/144, Z-2/WO-1/145, Z-3/68, BT-4/PK/E1, BT-4/PKE2,BT4/A/0,BT4/A/16,BT4/A/17, BT-4/B/1,BT-4/B/4, BT-4/B/9,BT-4/B/10, 
Z-2/WO-3/27,BT4/C/0, BT4/C/8,BT4/C/16,BT4/C/17T, BT4/E/0,BT4/E/16T-BT4/E/17T, BT-4/M/1,BT-4/1S od H100/1 do H100/17, Z-3/67, PN/19, PN21, PN/22, PN/25, od PN/28 do PN/33, od PN/34 do PN/41, Z3/11M, Z3/29M, od Z3/69M do Z3/75M, Z-9/1, Z-9/89 - Z-9/91, Z-6/ECII/2, Z-6/ECII/3, Z-6/ECII/4, Z-6/ECII/5, od H400/1 do H400/11, H400/13,H400/14, od PI/ES/E3 do PI/ES/E6, PQ/E1-PQ/E4, PQ/L/W1/E1, PQ/L/W1/E2, PQ/LA/E1, PQ/LA/E2, PQ1/L/E1.

## I.17 Punkt VI.2.3. otrzymuje brzmienie:

VI.2.3. Zakres i częstotliwość prowadzenia dodatkowych pomiarów emisji z instalacji do przeróbki gumy:

| Lp. | Emitor | Częstotliwość pomiarów | Rodzaj zanieczyszczenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-1/W2/1 | co najmniej 1x rok | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elementarny styren węglalif. do C12 cynk ksylen |
|  | Z1/W2/69 | co najmniej 1x rok | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen |
|  | Z1/W2/63 |  |  |
|  | Z1/W2/66 |  |  |
|  | Z1/W2/61 |  |  |
|  | Z1/W2/71 |  |  |
|  | Z1/W2/76 |  |  |
|  | Z1/W1/1 | co najmniej 1x rok | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 |
|  | Z1/W1/2 |  |  |
|  | Z1/W1/3 |  |  |
|  | Z1/W1/4 |  |  |
|  | Z1/W1/5 |  |  |
|  | Z1/W2/60 | co najmniej 1x rok | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 |
|  | Z1/W2/51 |  |  |
|  | Z1/W2/4 |  |  |
|  | Z1/W2/55 |  |  |
| 16. | H400/01 | co najmniej 1x rok | pył ogółem dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla benzen styren ksylen fenol węgl. alifat do C 12 anilina węgiel elementarny disiarczek węgla cynk |
| 17. | H400/08 | co najmniej 1x rok | pył ogółem dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla benzen styren ksylen fenol węgl. alifat do C 12 anilina węgiel elementarny disiarczek węgla cynk |

## I.18 Punkt X.2 otrzymuje brzmienie

X.2 Wyniki z pomiarów jakości wód rzeki Wisłoki (kopia „Sprawozdania z badań”) oraz jakości ścieków wprowadzanych do wód, wykonane w związku z obowiązkami nałożonym w pkt. VI.4 należy przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

X.3 Wyniki pomiarów ilości pobieranych wód powierzchniowych oraz ilości ścieków wprowadzanych do rzeki przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 31 marca każdego roku, za rok poprzedni.

X.4 Sposób prezentacji wyników pomiarów ilości pobranych wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi winien być zgodny 
z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem w sprawie formy i układu przekazywanych wyników

# II. W miejsce Załączników nr 1 i nr 2 do decyzji wprowadzam nowe o brzmieniu nadanym jak w Załącznikach do niniejszej decyzji.

# III. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Firma Oponiarska Dębica S.A., w Dębicy, ul. 1-g Maja 1, wnioskiem z dnia 27.08.2025r. znak: PO-4430-22-74 (data wpływu 28.08.2025r) wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lipca 2006r znak: ŚR.IV-6618-7/1/06 ze zm., którą udzielono pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do energetycznego spalania paliw oraz instalacji do produkcji gumy.

Zgodnie z art. 209 ust.1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Klimatu i Środowiska przy piśmie z dnia 2 września 2025r., znak: OS-I.7222.64.18.2025.ES, celem rejestracji. Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 226/2025.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje.

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja kwalifikowana na podstawie 
§ 2 ust. 1 pkt. 1a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, tym samym zgodnie z art. 183 w związku 
z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym 
do zmiany pozwolenia jest marszałek województwa.

Po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, 
wraz z jej uzupełnieniami przedłożonymi przy piśmie z dnia 15.10.2025r. uznano, że wniosek spełnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotem wniosku są zmiany na instalacjach objętych pozwoleniem zintegrowanym polegające na:

- modernizacji użytkowanych urządzeń grzewczych wchodzących w skład instalacji energetycznego spalania paliw, zmian dokonano na wydziałach: MU Z2 – HPT BT4/PK - likwidacja 7 central energetycznych (emitory BT4W/7 EN - BT4W/13 EN) i wymiana na nowe 6 central (emitory BT4/W/1 EN - BT4/W/6 EN – centrale 3 palnikowe o sumarycznej mocy palników 0,8 MW każda); oraz  MU Z3 – HPT MRT – zlikwidowano promiennik FRA 2/15-25 (emitor Z-9/58) oraz 13 nagrzewnic SR/NL 100 (emitory Z-9/73 Z-9/78, Z-9/80-Z-9/86);

- montażu dodatkowego miksera do produkcji mieszanek gumowych w wydziale Produkcji Mieszanek i Przygotowania Półfabrykatów MU Z1-HPT W1/W2, nowa linia produkcji mieszanki gumowej w oparciu o mikser nr 15 będzie obudowana, osłony będą uszczelnione a zanieczyszczenia z obszaru dolnych i górnych drzwi wyładowczych miksera będą odprowadzane do powietrza po oczyszczeniu na filtrze tkaninowym o sprawności odpylania 92%, do emitora Z1/W2/76.Zanieczyszczenia znad kalandra i sekcji chłodzenia produktu będą odprowadzane do powietrza odrębnymi emitorami oznaczonymi Z1/W2/77 
i Z1/W2/78;

- montażu dodatkowej maszyny do cięcia w wydziale Produkcji Mieszanek 
i Przygotowania Półfabrykatów MU Z1-HPT BT2A/BT2B;

- doposażenie wydziału Produkcji Opon Osobowych MU Z2- HPTBT4/HPT BPK

- wydzielaniu nowego działu technologii Qtech (PQ) zajmującego się kontrolą wyrobów gotowych powstających na różnych etapach produkcji.

Planowane działania spowodują min.: wzrost możliwości przerobowych instalacji, zmianę wielkości emisji do powietrza, ilości wytwarzanych odpadów, rodzajów i źródeł hałasu, zużycia surowców. Z uwagi na dokonane zmiany i modernizacje użytkowanych dotychczas urządzeń grzewczych, moc cieplna instalacji do energetycznego spalania została zwiększona z poziomu 201,1 MWt do 201,52 MWt. Na instalacji do przeróbki gumy zwiększą się możliwości przetwarzanych mieszanek gumowych. Przerób mieszanek wzrośnie z 700 000 Mg/rok do 766 000  Mg/rok, w tym w Walcowni nr 1 –266 000 Mg/rok, a w Walcowni nr 2 – 500 000 Mg/rok, zwiększą się również możliwości przerobowe zakładu do 129 000 Mg/rok półfabrykatów;

W zakresie emisji do powietrza do eksploatacji zostaną włączone nowe emitory oznaczone: Z-1/W2/4A, od Z-1/W2/76 do Z-1/W2/78, BT4/C/0, BT4/C8, BT4/C/16, BT4/E/0, BT-4A/16, BT- 4A/0 BT4/A/17, BT4/C/17T, od BT4/E/16T do BT4/E/19T, BT4W/1 EN-6 EN, BT-4/1S, H400/013,H400/014, PQ/E1-E4, PQ/L/W1/E1, PQ/L/W1/E2, PQ/LA//E1, PQ/LA/E2, PQ1/L/E1, od PQ-A2/E1 do PQ-A2/E3, dla części istniejących emitorów zostaną nadane nowe oznaczenia a część zostanie zlikwidowana. Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, określono wielkość dopuszczalnej emisji pyłów i gazów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji po wprowadzonych zmianach. W dokumentacji wykazano, że emisja pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł i emitorów Zakładu nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. 
W szczególności, że emisja z emitorów instalacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu. Dotrzymane będą również standardy emisyjne z instalacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860). Stosownie do wymogów art. 224 ust 1 pkt 2 Prawa ochrony środowiska w pozwoleniu określono usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Stanowiska będą zamontowane na wszystkich nowych emitorach za wyjątkiem emitorów BT4W/1 do BT4W/6 EN oraz od PQ-A2-E1 do PQ-A2-E3. Dla tych emitorów brak jest możliwości montażu króćców pomiarowych zgodnie ze stosowaną w tym zakresie Polską Normą. Korzystając z uprawnień wynikających 
z art. 151 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustalono dodatkowe wymagania w zakresie pomiarów emisji. Dla procesu produkcji mieszanek w nowym mikserze nr 15.

W zakresie emisji hałasu w wyniku wprowadzenia zmian powstaną nowe źródła emisji, które zlokalizowane będą wewnątrz terenu zakładu, w znacznej odległości od terenów objętych ochroną akustyczną. Ich praca charakteryzuje się ustalonym poziomem emisji, zbliżonym lub niższym niż źródła uprzednio funkcjonujące.
Z przedłożonej analizy akustycznej wynika, iż podczas eksploatacji instalacji po wprowadzonych zmianach nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu.

Planowane działania skutkują koniecznością dokonania zmian określonych warunków gospodarowania odpadami. W punkcie II.5 określającym dopuszczalne rodzaje i ilości wytwarzanych  w tabeli 2a oraz 2b wprowadzono ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów po wprowadzanych zmianach. Na instalacji energetycznego spalania paliw zmiany dotyczyły zwiększenia ilości odpadu 16 02 13* z 1 do 1,5 Mg oraz usunięcie odpadu 19 12 01 z uwagi na brak jego wytwarzania. Na instalacji do przeróbki gumy zmiany dotyczyły odpadów o kodach: 07 02 14*- wzrost ilości wytwarzanych odpadów z 300 do 370 Mg rocznie, 13 02 08* wzrost z 300 do 330 Mg, 13 05 02* zmniejszenie ilości z 40 na 30 Mg, 13 08 99* wzrost ilości z 15 na 75 Mg , 15 01 10* wzrost z 310 na 380 Mg, 15 01 06 wzrost z 60 do 150 Mg, 17 04 07 wzrost z  180 do 250 Mg, zmniejszenie ilości wytwarzanego odpadu o kodzie 19 12 01 z 80 do 14 Mg, zaprzestania wytwarzania odpadu o kodzie 16 01 99, rozszerzenie katalogu wytwarzanych odpadów o odpad o kodzie 07 02 15 (odpad będą stanowić pozostałości stosowanych surowców w procesie przeróbki gumy)  w ilości 90 Mg rocznie.

Łącznie eksploatacja instalacji energetycznego spalania paliw będzie źródłem, odpadów niebezpiecznych w ilości 26,45 Mg/rok (z 25,95 Mg) oraz odpadów innych niż niebezpieczne do 1118,4 (z 1119,2) natomiast na instalacji do produkcji gumy  będzie wytwarzane 1413,8 Mg (z 1163,8 Mg) odpadów niebezpiecznych oraz 26 537,2 odpadów innych inż. Niebezpieczne (z 26 381,2). Wytworzone odpady będą magazynowane w miejscach do tego celu wyznaczonych, opisanych w sposób bezpieczny dla środowiska i przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub 
w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania.

Spółka zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016r poz. 138) została zakwalifikowana do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Wobec powyższego przepisy dotyczące konieczności przeprowadzenia kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz opracowania operatu przeciwpożarowego o którym mowa w art. 42 ust.4b pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach nie mają zastosowania.

Niniejszą decyzją dokonano również zmian porządkowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej., zaktualizowano prowadzone procesy i wykorzystywane urządzenia. Na wniosek strony w pkt. X zobowiązano Spółkę do przekazywania na bieżąco wyników pomiarów w zakresie gospodarki wodno- ściekowej, co zwiększy kontrolę w zakresie przestrzegania warunków pozwolenia zintegrowanego. Wprowadzone zmiany w tym zakresie nie zwalniają prowadzącego instalacje 
z obowiązku wynikającego z art. 304 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, który mówi iż podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów w zakresie określonym w pozwoleniu zintegrowanym 
do organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - w terminie do dnia 
1 marca każdego roku za rok poprzedni oraz do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska we wskazanym w nim terminie.

W związku ze zwiększeniem produkcji na instalacji do produkcji gumy wzrośnie zużycie energii elektrycznej oraz zmienią się ilości stosowanych surowców, co zostało uwzględnione w pkt. V określającym w pozwoleniu zintegrowanym rodzaj 
i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw.

Wnioskowane przez Spółkę zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zmiany decyzji dokonano z w trybie art. 163 Kpa, w związku z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone 
w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska określający zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego. Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają również ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania 
do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

| Opłata skarbowa w wys.1005,50 zł. uiszczona w dniach 12.08.2025 r.,14.08.2025r na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 Urzędu Miasta Rzeszowa. | Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA |
| --- | --- |

Otrzymują:

- Firma Oponiarska Dębica S.A. ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica – e Doręczenia

- PGW Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzeszów - eDoręczenia

- OS-I. a/a

Załącznik nr 1 do decyzji z dnia18.11.2025r. znak: OS-I.7222.64.18.2025.ES

# Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza 
z instalacji zlokalizowanych w zakładzie FO Dębica S.A.

## I. Wydział Produkcji Mediów Technologicznych

| Lp. | Żródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | od 01.01.2025 mg/m3u* | kg/h |
|  | Kocioł parowy nr 1 FM-120 | Z-6/EC II/2 | spalanie gazu ziemnego pył SO2 NOx** | 5 35 200 | - - - |
|  |  |  | spalanie oleju opałowego pył SO2 NOx** | 30 350 400 | - - - |
|  | Kocioł parowy nr 2 FM-120 | Z-6/EC II/3 | spalanie gazu ziemnego pył SO2 NOx** | 5 35 200 | - - - |
|  |  |  | spalanie oleju opałowego pył SO2 NOx** | 30 350 400 | - - - |
|  | Kocioł parowy nr 3 FM-120 | Z-6/EC II/4 | spalanie gazu ziemnego pył SO2 NOx** | 5 35 200 | - - - |
|  |  |  | spalanie oleju opałowego pył SO2 NOx** | 30 350 400 | - - - |
|  | Kocioł parowy nr 4 FM-120 | Z-6/EC II/5 | spalanie gazu ziemnego pył SO2 NOx** | 5 35 200 | - - - |
|  |  |  | spalanie oleju opałowego pył SO2 NOx** | 30 350 400 | - - - |
|  | Spawalnia | PI/E/ E1 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla |  | 0,00050 0,01150 0,01150 0,01150 0,0004 |
|  | Silnik pompy pożarowej nr 1 | PI/ES/E1 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla |  | 1,4812 0,4747 0,4747 0,4747 0,0593 |
|  | Silnik pompy pożarowej nr 2 | PI/ES/E2 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla |  | 1,4812 0,4747 0,4747 0,4747 0,0593 |
|  | Silnik pompy pożarowej nr 1 | PI/ES/E3 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla |  | 0,7406 0,2373 0,2373 0,2373 0,0297 |
|  | Silnik pompy pożarowej nr1 | PI/ES/E4 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla |  | 0,7406 0,2373 0,2373 0,2373 0,0297 |
|  | Silnik pompy pożarowej nr2 | PI/ES/E5 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla |  | 0,7406 0,2373 0,2373 0,2373 0,0297 |
|  | Silnikpompy pożarowejnr 2 | PI/ES/E6 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla |  | 0,7406 0,2373 0,2373 0,2373 0,0297 |

* - stężenie substancji w gazach odlotowych w odniesieniu do gazów suchych i warunków umownych: temperatury 273,15 K, ciśnienia 101,3 kPa oraz przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych

** - tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

## II.	Zakład Produkcji Mieszanek i Przygotowania Półfabrykatów MU Z1 – HPT HPT W1/W2

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
|  | Mikser 2 | Z-1/W1/1 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,00016 0,00100 0,04500 0,00050 0,30000 0,30000 0,30000 0,19910 0,00850 0,35500 0,02000 0,00410 0,00090 |
|  | Mikser 3 | Z-1/W1/2 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,00016 0,00100 0,04500 0,00050 0,30000 0,30000 0,30000 0,19910 0,00850 0,35500 0,02000 0,00410 0,00090 |
|  | Mikser 4 i 5 | Z-1/W1/3 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,00016 0,00100 0,04500 0,00050 0,30000 0,30000 0,30000 0,19910 0,00850 0,35500 0,02000 0,00410 0,00090 |
|  | Mikser 7 | Z-1/W1/4 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,00016 0,00100 0,04500 0,00050 0,30000 0,30000 0,30000 0,19910 0,00850 0,35500 0,02000 0,00410 0,00090 |
|  | Mikser 6 | Z-1/W1/5 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,00016 0,00100 0,04500 0,00050 0,30000 0,30000 0,30000 0,19910 0,00850 0,35500 0,02000 0,00410 0,00090 |
|  | Kalander miksera 2 | Z-1/W1/19 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00030 0,00150 0,00060 0,00010 0,00010 0,00010 0,00130 0,00050 0,00040 0,00351 |
|  | Walcarki homogenizujące 4, 5, 6 i 7 | Z-1/W1/22 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00160 0,00100 0,00210 0,00180 0,00030 0,00030 0,00030 0,00390 0,00050 0,00220 0,00870 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/101 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/102 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/103 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/104 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/105 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/106 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/107 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/108 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/109 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/110 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/111 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/112 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 0,00350 |
|  | Walcarki płytujące miksera 4 | Z-1/W1/131 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 0,00390 |
|  | Walcarki płytujące miksera 5 | Z-1/W1/132 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 0,00390 |
|  | Walcarki płytujące miksera 6 | Z-1/W1/133 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00180 0,00100 0,02000 0,00500 0,09000 0,09000 0,09000 0,02000 0,06000 0,01900 0,00390 |
|  | Walcarki płytujące miksera 7 | Z-1/W1/134 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 0,00390 |
|  | Okap maczarki miksera 6 | Z-1/W1/136 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toulen | 0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,03000 0,03000 0,03000 0,00400 0,01800 0,01700 0,00390 |
|  | Mikser 11, zbiorniki dobowe (odpowietrzanie), hala (wentylacji ogólna mechaniczna hali) wytłaczarka i kalander miksera 9 | Z-1/W2/1 | aceton anilina benzen disiarczekwęgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,16400 0,18000 0,00990 0,30000 0,16000 1,60000 1,50000 1,16000 1,50000 0,15350 1,99000 0,10000 0,18000 0,160000 |
|  | Maszyna do rozworkowywania białych napełniaczy (wyciąg wentylacyjny) | Z-1/W2/2 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,04000 0,04000 0,04000 |
|  | Magazyn sadzy (odkurzanie pomieszczenia) | Z-1/W2/3 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elementarny | 0,04000 0,04000 0,04000 0,04000 |
|  | Odważalnia (wyciąg wentylacyjny) | Z-1/W2/4 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,37000 0,37000 0,37000 |
|  | Odważalnia (wyciąg wentylacyjny) | Z-1/W2/4A | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,17000 0,17000 0,17000 |
|  | Kalander Convex -miksera 10 | Z-1/W2/29 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00140 0,00040 0,00160 0,00090 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,00310 0,00320 0,00680 |
|  | Systemu rozładunku wagonów, autocystern (odpowietrzanie) | Z-1/W2/51 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,124000 0,124000 0,124000 0,124000 |
|  | Maszyna do rozworkowywania sadzy (odpowietrzanie) | Z-1/W2/55 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,10000 0,10000 0,10000 0,100000 |
|  | Silosy i sendery w magazynie sadzy (odpowietrzanie) | Z-1/W2/60 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel elemen. | 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 |
|  | Komora mikser 12 /Produkcja mieszanek | Z1/W2/63 | aceton anilina benzen disiarczekwęgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,10000 0,01250 0,00250 0,13000 0,02250 0,46000 0,39000 0,39000 0,20000 0,25000 0,24975 0,07000 0,05000 0,01625 |
|  | Kalander i maczarka miksera 12 | Z1/W2/64 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw.PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,04800 0,00180 0,00100 0,13000 0,00500 0,09000 0,09000 0,09000 0,04000 0,06000 0,01900 0,00500 |
|  | Linia 12 - wywiew z komory chłodzenia | Z1/W2/65 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,01600 0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,03000 0,03000 0,03000 0,00400 0,01800 0,01700 0,00410 |
|  | Komora Mikser 13 /Produkcja mieszanek | Z1/W2/66 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,10000 0,01250 0,00250 0,13000 0,02250 0,39000 0,39000 0,46000 0,27500 0,12500 0,24975 0,07000 0,05000 0,01625 |
|  | Kalander i maczarka miksera13 | Z1/W2/67 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,04800 0,00180 0,00100 0,02500 0,00500 0,09000 0,09000 0,09000 0,03400 0,06000 0,01900 0,00500 |
|  | Linia 13 – wywiew z komory chłodzenia | Z1/W2/68 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,01600 0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,03000 0,03000 0,03000 0,00400 0,01800 0,01700 0,00410 |
|  | Drzwi załadowcze i drzwi dolne miksera 10 -Produkcja mieszanek | Z1/W2/61 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl.alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,10000 0,01250 0,00250 0,13000 0,02250 0,46000 0,39000 0,39000 0,27500 0,12500 0,24975 0,070000 0,05000 0,01625 |
|  | Namaczarka - linia miksera 10 | Z1/W2/62 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl.alif. do C12 ksylen toluen | 0,01600 0,00900 0,00090 0,04000 0,00100 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,01800 0,01700 0,00410 |
|  | Drzwi załadowcze i drzwi dolne miksera 9 -Produkcja mieszanek | Z1/W2/69 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl.alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,31000 0,01250 0,01025 0,05250 0,02250 0,46000 0,39000 0,39000 0,20000 0,33100 0,249000 0,07000 0,05000 0,01625 |
|  | Linia 10 – wywiew z komory chłodzenia | Z-1/W2/70 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl.alif. do C12 ksylen toluen | 0,01600 0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,05000 0,05000 0,05000 0,00400 0,01800 0,01700 0,00410 |
|  | Komora Mikser 14 /Produkcja mieszanek | Z-1/W2/71 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pyłogółem pyłzaw. PM10 pyłzaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl.alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,10000 0,01250 0,00250 0,13000 0,02250 0,39000 0,30000 0,30000 0,20000 0,12500 0,24975 0,05000 0,05000 0,01625 |
|  | Kalander i maczarka miksera 14 | Z-1/W2/72 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,04800 0,00180 0,00100 0,02500 0,00500 0,09000 0,09000 0,09000 0,03400 0,06000 0,01900 0,00500 |
|  | Linia 14 – wywiew z komory chłodzenia | Z-1/W2/73 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,01600 0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,03000 0,03000 0,03000 0,00400 0,01800 0,01700 0,00410 |
|  | Komora Mikser 15 /Produkcja mieszanek | Z1/W2/76 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,10000 0,01250 0,00250 0,13000 0,02250 0,46000 0,39000 0,39000 0,17500 0,12500 0,20000 0,07000 0,05000 0,01625 |
|  | Kalander i maczarka miksera15 | Z1/W2/77 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,04800 0,00180 0,00100 0,02500 0,00500 0,09000 0,09000 0,09000 0,04500 0,06000 0,01900 0,00500 |
|  | Linia 15 – wywiew z komory chłodzenia | Z1/W2/78 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,01600 0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,03000 0,03000 0,03000 0,00400 0,01800 0,01700 0,00410 |
|  | Odpowietrzanie zbiorników MS1 | MS1/ E1 | węgl.alif. do C12 | 0,045 |
|  | Odpowietrzanie zbiorników MS1 | MS1/ E2 | węgl.alif. do C12 | 0,045 |
|  | Odpowietrzanie zbiorników MS2 | MS2/ E3 | węgl.alif. do C12 | 0,045 |
|  | Odciąg znad belownicy | ZM/E1 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00090 0,00090 0,00090 |
|  | Linia 9 – wywiew z komory chłodzenia | Z-1/W2/74 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl.alif. do C12 ksylen toluen | 0,01600 0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,05000 0,05000 0,05000 0,00400 0,01800 0,01700 0,00410 |
|  | Linia 11 – wywiew z komory chłodzenia | Z-1/W2/75 | aceton anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl.alif. do C12 ksylen toluen | 0,01600 0,00900 0,00090 0,04000 0,00200 0,05000 0,05000 0,05000 0,00400 0,01800 0,01700 0,00410 |
|  | Okap maczarki mikser 7 | Z1/W1/135 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl.alif. do C12 ksylen | 0,00900 0,00090 0,04000 0,00100 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,01800 0,01700 |
|  | Okap maczarki mikser 2 | Z1/W1/137 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl.alif. do C12 ksylen | 0,00900 0,00090 0,04000 0,00100 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,01800 0,01700 |
|  | Okap maczarki mikser 3 Kalander mikser 3 | Z1/W1/138 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl.alif. do C12 ksylen | 0,00900 0,00090 0,04000 0,00100 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,01800 0,01700 |
|  | Okap maczarki mikser 4 i 5 | Z1/W1/139 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl.alif. do C12 ksylen | 0,00900 0,00090 0,04000 0,00100 0,02000 0,02000 0,02000 0,00400 0,01800 0,01700 |
|  | Okap PAG walcarka płytująca | Z1/W1/140 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl.alif. do C12 ksylen | 0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 |
|  | Okap(1) PAG walcarka mieszająca | Z1/W1/141 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl.alif. do C12 ksylen | 0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 |
|  | Okap(2) PAG walcarka mieszająca | Z1/W1/142 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl.alif. do C12 ksylen | 0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 |
|  | Magazyn wysokiego składowania - Centrala wentylacyjna z modułem grzewczym o mocy 110 kW | MWS1/EN | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla | 0,017678 0,000930 0,000006 0,000006 0,000006 0,003489 |
|  | Magazyn wysokiego składowania - Centrala wentylacyjna z modułem grzewczym o mocy 110 kW | MWS2/EN | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla | 0,017678 0,000930 0,000006 0,000006 0,000006 0,003489 |

## III. Zakład Produkcji Mieszanek i Przygotowania Półfabrykatów MU Z1 – HPT BT2A/BT2B

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
|  | Nakładarko-wytłaczarkiERMAFA (4szt) | Z-2/WO-1/1 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl alif. do c12 ksylen toluen | 0,00010 0,00010 0,00090 0,00050 0,00180 0,00300 0,00100 0,00100 |
|  | Głowica i transporter wykurczowy TRIPLEX | BT-2/1 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do c12 ksylen toluen | 0,00050 0,00170 0,00310 0,00190 0,00500 0,00500 0,00500 0,00430 0,30700 0,00330 0,00570 |
|  | Transporter wytłaczarki TRIPLEX | BT-2/2 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do c12 ksylen toluen | 0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00350 0,00350 0,00350 0,00090 0,00200 0,00160 0,00060 |
|  | Głowica wytłaczarki QUADROPLEX nr 3 | Z-2/WO-1/62 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do c12 ksylen toluen | 0,00020 0,00070 0,00110 0,00090 0,00500 0,00500 0,00500 0,00330 0,09000 0,00400 0,00300 |
|  | Transporter QUADROPLEX nr 3 | Z-2/WO-1/63 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do c12 ksylen toluen | 0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00350 0,00350 0,00350 0,00090 0,00200 0,00160 0,00060 |
|  |  | Z-2/WO-1/64 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do c12 ksylen toluen | 0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00150 0,00150 0,00150 0,00090 0,00200 0,00160 0,00060 |
|  | Linia wytłaczania bieżników -QUADROPLEX nr 4 | Z-2/WO-1/65 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do c12 ksylen toluen | 0,00050 0,00170 0,00310 0,00190 0,00500 0,00500 0,00500 0,00430 0,30700 0,03300 0,00570 |
|  |  | Z-2/WO-1/66 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do c12 ksylen toluen | 0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00350 0,00350 0,00350 0,00090 0,00200 0,00160 0,00060 |
|  | Wytłaczarka QUADROPLEX nr 2 - głowica | Z-2/WO-1/87 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do c12 ksylen toluen | 0,00020 0,00070 0,00110 0,00090 0,00500 0,00500 0,00500 0,00330 0,09000 0,00400 0,00300 |
|  | QUADROPLEX nr 2 – transporter | Z-2/WO-1/88 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do c12 ksylen toluen | 0,00010 0,00010 0,00090 0,00060 0,00350 0,00350 0,00350 0,00090 0,00200 0,00160 0,00060 |
|  | Linia kalandra nakładowego-suszarka | Z-2/WO-1/91 | anilina benzen disiarczek węgla fenol formaldehyd styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00003 0,00030 0,00030 0,00009 0,00200 0,00037 0,06000 0,00900 0,00500 |
|  | Prasa do łączenia kordu tekstylnego | Z-2/WO-1/92 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050 |
|  | Walcarki zasilające kalander nakładowy | Z-2/WO-1/94 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050 |
|  | Walce kalandra nakładowego | Z-2/WO-1/95 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050 |
|  | Wytłaczarka GE250 kalandra nakładowego Wytłaczarki drutówkowe | Z-2/WO-1/96 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00013 0,00044 0,00011 0,00033 0,00190 0,00010 0,00120 0,00050 |
|  | Wytłaczarka zimnego zasilania GE120 | Z-2/WO-1/107 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do c12 ksylen toluen | 0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020 0,00090 0,00090 |
|  | Wytłaczarka zimnego zasilania GE150 | Z-2/WO-1/108 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw.PM10 pył zaw. PM2,5 styren ksylen toluen | 0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020 0,00090 |
|  | Transporter chłodzący boki | Z-2/WO-1/109 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw.PM10 pył zaw.PM2,5 styren ksylen toluen | 0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020 0,00090 |
|  | Kalander kapowy SAI | Z-2/WO-1/144 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00600 0,00090 0,00500 0,00150 0,00720 0,28200 0,00900 0,00090 |
|  | Wytłaczarki zimnego zasilania | Z-2/WO-1/145 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00020 0,00080 0,00100 0,00090 0,00250 0,12000 0,00200 0,00050 |
|  | Linia wytłaczania bieżników WBR Quadroplex nr 1– głowica | BT-2/9 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do c12 ksylen toluen | 0,00600 0,00170 0,00310 0,00500 0,00500 0,00500 0,00500 0,02500 0,50000 0,03300 0,00570 |
|  | Linia wytłaczania bieżników WBR Quadroplex nr 1 - wanny | BT-2/10 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00090 0,00100 0,00200 0,00900 0,50000 0,00900 0,00300 |
|  | Nakładarko- wytłaczarki Barmag 4szt | BT-2/11 | anilina styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00006 0,00090 0,00090 0,00080 0,00040 |
|  | Spawalnia BT-2 | BT-2/7 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. pm10 pył zaw. pm2,5 tlenek węgla | 0,00050 0,01150 0,01150 0,01150 0,00040 |
|  | Nakładarko- wytłaczarki ERMAFA 4szt Wytłaczarko- nakładarka SAI | BT-2/3 | anilina styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00014 0,00220 0,00150 0,00135 0,00060 |
|  | Źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT-2/10/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/11/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/12/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/13/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/14/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/15/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/21/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/22/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/23/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/24/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/30/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/31/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/32/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/33/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/34/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/39/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/40/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/41/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  | Źródło grzewcze – promiennik (Typ Blackheat BH40ST) | BT-2/44/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/45/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/46/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/47/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/48/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/49/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  | Źródło grzewcze – centrala /nagrzewnica (typ MCKS07) | BT-2/50/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00013 0,00013 0,00013 0,01089 0,00068 0,00306 |
|  |  | BT-2/51/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00013 0,00013 0,00013 0,01089 0,00068 0,00306 |
| 27. | Źródło grzewcze – promiennik | BT-2/52/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/53/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/54/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/55/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/56/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-2/57/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
| 28. | Źródło grzewcze – centrala /nagrzewnica | BT-2/58/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00013 0,00013 0,00013 0,01089 0,00068 0,00306 |
|  |  | BT-2/59/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla | 0,00013 0,00013 0,00013 0,01089 0,00068 0,00306 |

## IV. Zakład Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT3A/BT3B

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
|  | Spawalnia | Z-2/111 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla | 0,00050 0,01150 0,01150 0,01150 0,00040 |
|  | Źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT-3/1/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/2/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/3/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/5/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/6/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/7/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/8/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/9/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/17/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/18/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/19/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/20/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/25/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/26/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/27/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/28/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/29/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/35/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/36/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/37/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/38/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/42/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT-3/43/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |

## V. Zakład Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT4/ HPT PK

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
|  | Prasy wulkanizacyjne opon osobowych i dostawczych | Z-2/WO-3/1 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/2 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/3 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/4 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/5 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/6 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/19 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/20 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/21 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT4/B/2 (rząd W) | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT4/B/3 (rząd W) | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT4/B/5 (rząd W) | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT4/B/6 (rząd W) | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT4/B/7 (rząd W) | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT4/B/8 (rząd W) | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/28 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/29 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/30 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/31 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/32 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/33 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/34 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/35 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/36 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/37 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/38 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/39 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/40 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/41 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/42 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/43 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/44 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/45 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/46 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/47 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/48 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/49 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/50 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/51 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/52 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/53 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/54 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/55 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/56 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/57 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/58 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/59 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/60 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/61 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/70 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/71 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/72 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/73 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/74 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/75 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/76 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/77 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/78 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/79 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/80 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/81 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/82 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/83 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/84 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/85 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/86 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT4/C0 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | Z-2/WO-3/112 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/113 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/114 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/115 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/116 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/117 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/118 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | BT4/C/8 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | Z-2/WO-3/119 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/120 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/121 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/122 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/123 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/124 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/125 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/126 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00080 0,00020 |
|  |  | BT4/C/16 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | BT4/E/0 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00260 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | Z-2/WO-3/127 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/128 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,008000 0,000600 0,007000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/129 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/130 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,008000 0,000600 0,007000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/131 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/132 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/133 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,008000 0,000600 0,007000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/134 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/135 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/136 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,008000 0,000600 0,007000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/137 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,008000 0,000600 0,007000 0,000200 0,002600 0,002000 0,000800 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/138 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/139 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/140 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/141 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/142 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/143 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/1 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/2 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/3 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/4 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/5 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/6 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/7 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/8 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/9 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/10 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/11 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/12 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/13 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/14 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/15 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT-4A/16 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00200 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | BT-4A/0 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00200 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | BT4/A/17 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00200 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | BT4/C/17T | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00200 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | BT4/E/16T | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00200 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | BT4/E/17T | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00200 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | BT4/E/18T | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00200 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | BT4/E19T | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00800 0,00060 0,00700 0,00020 0,00200 0,00200 0,00110 0,00070 |
|  |  | BT-4/B/1 (rząd W) | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT4/B/4 (rząd W) | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT4/B/9 (rząd W) | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | BT4/B/10 (rząd W) | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  |  | Z-2/WO-3/27 (rząd W) | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
| 2. | Źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT4W/1 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4W/2 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4W/3 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4W/4 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4W/5 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4W/6 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF1 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF2 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF3 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF4 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF5 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF6 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF7 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF8 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF9 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF10 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF11 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF12 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF13 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF14 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF15 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF16 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF17 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF18 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF19 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF20 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF21 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4/FF22 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4W/11 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4W/12 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
|  |  | BT4W/13 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,00010 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 0,00253 |
| 3. | Matteuzzi I- Szlifowanie opon | BT-4/PK/E1 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,0019 0,0019 0,0019 |
| 4. | Matteuzzi II- Szlifowanie opon | BT-4/PK/E2 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,0019 0,0019 0,0019 |
| 5. | Malowanie opon | BT-4/M/1 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgl. alif. do C12 | 0,00300 0,00300 0,00300 0,00100 |
| 6. | Malowarka opon | BT-4/B01 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgl. alif. do C12 | 0,00100 0,00100 0,00100 0,00200 |
| 7. | Spawalnia BT-4 | BT-4/1S | Dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgl. alif. do C12 | 0,00050 0,01150 0,01150 0,01150 0,00040 |

## VI.Zakład Procesów Poprodukcyjnych MU 4  - HPT PD

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
|  | Konfekcja membran przewijających | Z-3/67 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000003 0,07890 0,00001 0,00001 |
|  | Spawalnia | Z-3/180 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla | 0,00050 0,01150 0,01150 0,01150 0,00040 |
|  | Prasy wulkanizacyjne membranowe | PN/1 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/2 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/3 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/4 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/5 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/6 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/7 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/8 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/9 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/10 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/11 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/23 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/24 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/25 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/26 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/27 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  |  | PN/28 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00180 0,00050 |
|  | Wytłaczarka 4,5”, 6” | PN/17 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00002 0,00001 0,00200 0,00004 0,00020 |
|  |  | PN/18 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00002 0,00001 0,00200 0,00004 0,00020 |
|  | Pole magazynowe membran po wygrzewaniu | PN/14 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen formaldehyd | 0,00002 0,00001 0,00100 0,00700 0,00400 |
|  | Malowanie membran | PN/19 | pyłogółem pyłzaw. PM10 pyłzaw. PM 2,5 węgl alif. do C12 | 0,00300 0,00300 0,00300 0,00100 |
|  | Pole magazynowe membran i piece do wygrzewania membran | PN/21 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen | 0,00004 0,00020 0,01800 0,09000 |
|  | Piec do wygrzewania membran | PN/22 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen toluene | 0,00002 0,00020 0,00700 0,07000 0,00500 |
|  | Stanowisko czyszczenia części mechanicznych | PN/29 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000010 0,00200 0,00010 0,00010 |
|  | Szlifowanie membran | PN/30 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,0019 0,0019 0,0019 |
|  | Piec do wygrzewania membran | PN/31 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen formaldehyd | 0,00002 0,00001 0,00100 0,00700 0,00400 |
|  | Malowanie membran | PN/32 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM 2,5 węgl alif. do C12 | 0,00300 0,00300 0,00300 0,00100 |
|  | Pole magazynowe membran po malowaniu | PN/33 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM 2,5 węgl alif. do C12 | 0,00300 0,00300 0,00300 0,00100 |
|  | Piec do wygrzewania membran | PN/34 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen formaldehyd | 0,00004 0,00002 0,00200 0,01400 0,00800 |
|  | Pole magazynowe membran po malowaniu | PN/35 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM 2,5 węgl alif. do C12 | 0,00300 0,00300 0,00300 0,00200 |
|  | Pole magazynowe membran po malowaniu | PN/36 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM 2,5 węgl alif. do C12 | 0,00300 0,00300 0,00300 0,00200 |
|  | Piec do wygrzewania membran | PN/37 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen formaldehyd | 0,00004 0,00002 0,00200 0,01400 0,00800 |
|  | Piec do wygrzewania membran | PN/38 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen formaldehyd | 0,00004 0,00002 0,00200 0,01400 0,00800 |
|  | Piec do wygrzewania membran | PN/39 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen formaldehyd | 0,00004 0,00002 0,00200 0,01400 0,00800 |
|  | Malowanie membran | PN/40 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM 2,5 węgl alif. do C12 | 0,00600 0,00600 0,00600 0,00200 |
|  | Piec do wygrzewania membran | PN/41 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen formaldehyd | 0,00004 0,00002 0,00200 0,01400 0,00800 |

## VII.Zakład Produkcji Opon Ciężarowych MU Z3 - HPT MRT

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
|  | Wytłaczarka Quadroplex - głowica | Z-9/1 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00100 0,00090 0,00800 0,00270 0,00200 0,00200 0,00200 0,05000 0,23000 0,00450 0,00590 |
|  | Prasy wulkanizacyjne | Z-9/4/1 | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00100 0,00106 0,00130 0,00290 0,00108 |
|  |  | Z-9/4/2 | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00100 0,00106 0,00130 0,00290 0,00108 |
|  |  | Z-9/4/3 | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00100 0,00106 0,00130 0,00290 0,00108 |
|  |  | Z-9/4/4 | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00100 0,00106 0,00130 0,00290 0,00108 |
|  |  | Z-9/4/5 | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00100 0,00106 0,00130 0,00290 0,00108 |
|  |  | Z-9/4/6 | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00100 0,00106 0,00130 0,00290 0,00108 |
|  | Promienniki FRA 2/15-25 | Z-9/5 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/6 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/7 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/8 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/9 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/10 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/11 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/12 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/13 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/14 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/15 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/16 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/17 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/18 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/19 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/20 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/21 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/22 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/23 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/24 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/25 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/26 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/27 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/28 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/29 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/30 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/31 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/32 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/33 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/34 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/35 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/36 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/37 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/38 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/39 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/40 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/41 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/42 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/43 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/44 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/45 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/46 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/47 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/48 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/49 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/50 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/51 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/52 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/53 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/54 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/55 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/56 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/57 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/59 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/60 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/61 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/62 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/63 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/64 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/65 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/66 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/67 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/68 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  |  | Z-9/69 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00389 0,00024 0,00109 0,00005 0,00005 0,00005 |
|  | Nagrzewnica SR/NL 70 | Z-9/70 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,01089 0,00068 0,00306 0,00013 0,00013 0,00013 |
|  |  | Z-9/71 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,01089 0,00068 0,00306 0,00013 0,00013 0,00013 |
|  | Walce kalandra stalowego | Z3/69M | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00190 0,00110 0,00500 0,00150 0,02000 0,28200 0,00900 0,00900 |
|  | Walcarka WG650 W9 | Z3/70M | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00100 0,00030 0,00190 0,00240 0,00200 0,25100 0,00260 0,00260 |
|  | Walcarka WG650 W10 | Z3/29M | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00100 0,00030 0,00190 0,00240 0,00200 0,25100 0,00260 0,00260 |
|  | Walcarka WG650 W13 (podgrzewcza) | Z3/71M | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00100 0,00030 0,00190 0,02400 0,01200 0,31000 0,00260 0,00260 |
|  | Walcarka WG650 W14 (mieszająca) | Z3/72M | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00100 0,00030 0,00190 0,02400 0,01200 0,31000 0,00260 0,00260 |
|  | Walce kalandra kapowego | Z3/73M | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00190 0,00110 0,00500 0,00150 0,00270 0,28200 0,00900 0,00900 |
|  | Bębny chłodzące | Z3/74M | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00030 0,00110 0,00500 0,00150 0,00970 0,28200 0,00900 0,00900 |
|  | Krajarka pasków (Flipper) | Z3/75M | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00006 0,00009 0,00010 0,00010 0,00100 0,00500 0,00060 0,00100 |
|  | Wytłaczarki zasil. Kalander | Z3/11M | anilina benzen disiarczekwęgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00120 0,00080 0,00510 0,00190 0,00250 0,21200 0,00200 0,00250 |
|  | Walcarka | Z-9/89 | anilina benzen disiarczek węgla fenol pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00020 0,00050 0,00100 0,00090 0,00400 0,00400 0,00400 0,00120 0,00800 0,00090 0,00090 |
|  | Naprawa i szlifowanie opon | Z-9/90 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM 2,5 benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00500 0,00500 0,00500 0,000004 0,02140 0,000009 0,000009 |
|  | Malowanie opon | Z-9/91 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 węgl. alif. do C12 | 0,00300 0,00300 0,00300 0,00100 |

## VIII.Zakład Procesów Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PM

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
|  | Szlifiernia | PM/9 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00583 0,00583 0,00583 |
|  |  | PM/10 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00583 0,00583 0,00583 |
|  |  | PM/15 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 | 0,00583 0,00583 0,00583 |
|  | Spawalnie | PM/18 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,0577 0,0577 0,0577 0,0027 0,0019 |
|  |  | PM/19 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,0577 0,0577 0,0577 0,0027 0,0019 |
|  |  | PM/43 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,01154 0,01154 0,01154 0,00054 0,00038 |
|  |  | PM/44 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,01154 0,01154 0,01154 0,00054 0,00038 |
|  |  | PM/45 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,01154 0,01154 0,01154 0,00054 0,00038 |
|  |  | PM/46 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,01154 0,01154 0,01154 0,00054 0,00038 |
|  |  | PM/47 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,01154 0,01154 0,01154 0,00054 0,00038 |
|  |  | PM/48 | pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 dwutlenek azotu tlenek węgla | 0,05770 0,05770 0,05770 0,00270 0,00189 |
| 3. | Elektrodrążarki | PM/ED/1 | aceton cykloheksanol styren węgl. alif. do C12 ksylen | 0,0009 0,0015 0,0002 0,0020 0,0007 |
|  |  | PM/ED/2 | aceton cykloheksanol styren węgl. alif. do C12 ksylen | 0,0009 0,0015 0,0002 0,0020 0,0007 |
|  |  | PM/ED/3 | aceton cykloheksanol styren węgl. alif. do C12 ksylen | 0,0009 0,0015 0,00001 0,0007 0,0002 |
| 4. | Hartownia | PM/HT/1 | aceton formaldehyd pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0080 0,0010 0,0150 0,0150 0,0150 0,0020 0,0030 0,0040 0,0010 |
|  |  | PM/HT/2 | aceton formaldehyd pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0030 0,0003 0,0050 0,0050 0,0050 0,0004 0,0010 0,0013 0,0004 |

## IX. Zakład Produkcji Opon Ciężarowych MU Z3 - HPT H100

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
|  | Nakładarko – wytłaczarkI ERMAFA (2 szt.) | H100/1 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00009 0,00009 0,00050 0,00020 0,00090 0,00500 0,00090 0,00100 |
|  | Malowanie opon | H100/3 | pyłogółem pyłzaw. PM10 pyłzaw. PM 2,5 węgl alif. do C12 | 0,00300 0,00300 0,00300 0,00100 |
|  | Prasy wulkanizacyjne opon osobowych | H100/4 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  |  | H100/5 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  | Prasy wulkanizacyjne opon osobowych | H100/6 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  |  | H100/7 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  |  | H100/8 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  |  | H100/9 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  |  | H100/10 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  |  | H100/11 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  |  | H100/12 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  | Prasy wulkanizacyjne opon osobowych | H100/13 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  |  | H100/14 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  |  | H100/15 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  |  | H100/16 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  |  | H100/17 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00050 0,00010 0,00060 0,00110 0,00040 0,00100 |
|  | Walcarki kalander SHOW | Z-3/68 | anilina benzen disiarczek węgla fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00020 0,00080 0,00200 0,00090 0,00250 0,12000 0,00200 0,00100 |

## X. Zakład Procesów Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PY

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
|  | Laser cleaner nr 1 | H400/01 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla Benzen Styren Ksylen Fenol Węgl. alifat do C12 Anilina Węgiel elementarny Disiarczek węgla Cynk | 0,005720 0,005720 0,004812 0,017880 0,013200 0,420000 0,009120 0,000660 0,000660 0,001760 0,008160 0,002564 0,000156 0,027480 0,000240 |
|  | Stacja nakładania nr 1 | H400/02 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Benzen Styren Ksylen Fenol Węgl. alifat do C12 Anilina Węgiel elementarny Disiarczek węgla Cynk | 0,001296 0,001296 0,000552 0,000372 0,000372 0,000372 0,001800 0,000318 0,003600 0,000013 0,004956 0,000216 |
|  | Piece grzewcze DENIOS nr 2 | H400/03 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Benzen Styren Ksylen Fenol Węgl. alifat do C12 Anilina Węgiel elementarny Disiarczek węgla Cynk | 0,001296 0,001296 0,000552 0,000372 0,000372 0,000372 0,001800 0,000318 0,003600 0,000013 0,004956 0,000216 |
|  | Piece grzewcze DENIOS nr 1 | H400/04 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Benzen Styren Ksylen Fenol Węgl. alifat do C12 Anilina Węgiel elementarny Disiarczek węgla Cynk | 0,001296 0,001296 0,000552 0,000372 0,000372 0,000372 0,001800 0,000318 0,003600 0,000013 0,004956 0,000216 |
|  | Mixer | H400/05 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Benzen Styren Ksylen Fenol Węgl. alifat do C12 Anilina Węgiel elementarny Disiarczek węgla Cynk | 0,000162 0,000162 0,000162 0,000175 0,000175 0,000377 0,001572 0,000253 0,001800 0,000002 0,001800 0,000101 |
|  | Stacje nakładania nr 2 stacja pomp Suurmond nr 2 | H400/06 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Benzen Styren Ksylen Fenol Węgl. alifat do C12 Anilina Węgiel elementarny Disiarczek węgla Cynk | 0,001296 0,001296 0,000552 0,000372 0,000372 0,000372 0,001800 0,000318 0,003600 0,000130 0,004956 0,000216 |
|  | Laser cleaner nr 2 | H400/07 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla Benzen Styren Ksylen Fenol Węgl. alifat do C12 Anilina Węgiel elementarny Disiarczek węgla Cynk | 0,015720 0,015720 0,004812 0,178800 0,013200 0,720000 0,009120 0,000660 0,000660 0,002760 0,008160 0,005640 0,000156 0,027480 0,000324 |
|  | Laser engraver nr 1 | H400/08 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla Benzen Styren Ksylen Fenol Węgl. alifat do C12 Anilina Węgiel elementarny Disiarczek węgla Cynk | 0,015720 0,012360 0,004812 0,178800 0,013200 0,720000 0,009120 0,000660 0,000660 0,002760 0,008160 0,005640 0,000156 0,027480 0,000324 |
|  | Piec grzewczy nr 4 | H400/09 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Benzen Styren Ksylen Fenol Węgl. alifat do C12 Anilina Węgiel elementarny Disiarczek węgla Cynk | 0,001296 0,001296 0,000552 0,000372 0,000372 0,000372 0,001800 0,000318 0,003600 0,000013 0,004956 0,000216 |
|  | Linia FIT | H400/010 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Benzen Styren Ksylen Fenol Węgl. alifat do C12 Anilina Disiarczek węgla | 0,00060 0,00060 0,00025 0,00018 0,00018 0,00018 0,00090 0,00016 0,00180 0,00250 |
|  | Stacja pomp Suurmond nr 1 | H400/011 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Benzen Styren Ksylen Fenol Węgl. alifat do C12 Anilina Disiarczek węgla Cynk | 0,00060 0,00060 0,00025 0,00018 0,00018 0,00018 0,00090 0,00016 0,00180 0,00250 0,00011 |
|  | Agregat prądotwórczy przy chłodziarce | H400/012 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 pył zaw. PM2,5 tlenek węgla | 1,4812 0,4747 0,4747 0,4747 0,0593 |
|  | Linia FIT | H400/013 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Benzen Styren Ksylen Toulen Fenol Aceton Butanol Węgl. alifat do C12 | 0,00060 0,00060 0,00030 0,00020 0,00080 0,00100 0,00090 0,00090 0,00460 0,00550 0,00090 |
|  | Linia FIT | H400/014 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Benzen Styren Ksylen Toulen Fenol Aceton Butanol Węgl. alifat do C12 | 0,00060 0,00060 0,00030 0,00020 0,00080 0,00100 0,00090 0,00090 0,00460 0,00550 0,00090 |

## XI. Dział Technologii QTech– stanowiska kontroli wyrobów gumowych powstających na różnych etapach produkcji.

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
| 1. | Szlifierki – wyciąg | PQ/E1 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla Węgl. alifat do C12 | 0,0010 0,0009 0,0009 0,0088 0,0012 0,0200 0,0030 |
| 2. | Piła ramowa - Munzler | PQ/E2 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla Węgl. alifat do C12 | 0,0010 0,0009 0,0009 0,0088 0,0012 0,0200 0,0030 |
| 3. | Tarczowa maszyna do cięcia opon | PQ/E3 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla Węgl. alifat do C12 | 0,0010 0,0009 0,0009 0,0088 0,0012 0,0200 0,0030 |
| 4. | Maszyna do cięcia (GX-YLQ-15C) | PQ/E4 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla Węgl. alifat do C12 | 0,0010 0,0009 0,0009 0,0088 0,0012 0,0200 0,0030 |
| 5. | Wyciąg laboratoryjny przy HPTW-2 | PQ/L/W1/E1 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Węgl. alifat do C12 Węgl. aromatyczne | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0012 0,0009 |
| 6. | Wyciąg laboratoryjny przy HPTW-2 | PQ/L/W1/E2 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Węgl. alifat do C12 Węgl. aromatyczne | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0012 0,0009 |
| 7. | Wentylacja wyciągowa LABO | PQ/LA/E1 | Izopropanol Acetonitryl | 0,0009 0,0007 |
| 8. | Wentylacja wyciągowa LABO | PQ/LA/E2 | Izopropanol Cykloheksan Kwas octowy | 0,0003 0,0003 0,0003 |
| 9. | Wentylacja wyciągowa LABO | PQ1/L/E1 | Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Węgl. alifat do C12 Węgl. aromatyczne | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0012 0,0009 |
| 10. | Spawalnia – wyciąg górny PQ-A2 | PQ-A2/E1 | Dwutlenek azotu Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Tlenek węgla | 0,00050 0,01150 0,01150 0,01150 0,00040 |
| 11. | Spawalnia – wyciąg górny PQ-A2 | PQ-A2/E2 | Dwutlenek azotu Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Tlenek węgla | 0,00050 0,01150 0,01150 0,01150 0,00040 |
| 12. | Spawalnia – wyciąg górny PQ-A2 | PQ-A2/E3 | Dwutlenek azotu Pył ogółem Pył zaw. PM10 Pył zaw. PM2,5 Tlenek węgla | 0,00050 0,01150 0,01150 0,01150 0,00040 |

Z up. MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA

Załącznik nr 2 do decyzji z dnia: 18.11.2025r. znak: OS-I.7222.64.18.2025.ES

## I. Wydział Produkcji Mediów Technologicznych

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z-6/EC II/2 | 40,0 | 1,6 | 12,2 | 438 | spalanie gazu 8 000 |
|  |  |  |  |  |  | spalanie oleju opałowego 8 000 |
|  | Z-6/EC II/3 | 40,0 | 1,6 | 12,2 | 438 | spalanie gazu 7 000 |
|  |  |  |  |  |  | spalanie oleju opałowego 7 000 |
|  | Z-6/EC II/4 | 40,0 | 1,6 | 12,2 | 438 | spalanie gazu 7 000 |
|  |  |  |  |  |  | spalanie oleju opałowego 7 000 |
|  | Z-6/EC II/5 | 40,0 | 1,6 | 12,2 | 438 | spalanie gazu 8 000 |
|  |  |  |  |  |  | spalanie oleju opałowego 8 000 |
|  | PI/E/ E1 | 2,80 | 0,4 | 0,0 poziomy | 293 | 750 |
|  | PI/ES/E1 | 3,30 | 0,2 | 0,0 poziomy | 293 | 100 |
|  | PI/ES/E2 | 3,30 | 0,2 | 0,0 poziomy | 293 | 100 |
|  | PI/ES/E3 | 4,5 | 0,125 | 0,0 poziomy | 293 | 100 |
|  | PI/ES/E4 | 5,0 | 0,125 | 0,0 poziomy | 293 | 100 |
|  | PI/ES/E5 | 4,5 | 0,125 | 0,0 poziomy | 293 | 100 |
|  | PI/ES/E6 | 5,0 | 0,125 | 0,0 poziomy | 293 | 100 |

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

## II. Zakład Produkcji Mieszanek i Przygotowania Półfabrykatów MU Z1 – HPT HPT W1/W2

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora (m) | Średnica emitora u wylotu (m) | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s) | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K) | Czas pracy emitora (h/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z-1/W1/1 | 21,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W1/2 | 21,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W1/3 | 21,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W1/4 | 21,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W1/5 | 21,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W1/19 | 22,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W1/22 | 22,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W1/101 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/102 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/103 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/104 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/105 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/106 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/107 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/108 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/109 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/110 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/111 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/112 | 31,5 | 1,0 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W1/131 | 21,0 | 0,63 | 3,3 | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W1/132 | 21,0 | 0,63 | 3,3 | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W1/133 | 21,0 | 0,63 | 3,3 | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W1/134 | 21,0 | 0,63 | 3,3 | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W1/136 | 9,5 | 0,30 | 0,0 zadaszony | 305 | 8350 |
|  | Z-1/W2/1 | 36,5 | 3,0 | 9,0 | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W2/2 | 20,0 | 0,2 | 0,0 zadaszony | 293 | 4300 |
|  | Z-1/W2/3 | 8,0 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 1400 |
|  | Z-1/W2/4 | 22,0 | 0,8 | 0,0 zadaszony | 293 | 8100 |
|  | Z-1/W2/4/A | 15,0 | 0,8x0,8 | 0,0 zadaszony | 293 | 8100 |
|  | Z-1/W2/29 | 23,0 | 0,8 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z-1/W2/51 | 8,8 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 6500 |
|  | Z-1/W2/55 | 9,0 | 0,2 | 0,0 zadaszony | 293 | 6500 |
|  | Z-1/W2/60 | 9,0 | 0,2 | 0,0 zadaszony | 293 | 6500 |
|  | Z-1/W2/63 | 38,0 | 1×1 | 6,5 | 300 | 8350 |
|  | Z-1/W2/64 | 23,0 | 0,8×0,8 | 4,8 | 310 | 8350 |
|  | Z-1/W2/65 | 23,0 | 1×1 | 8,4 | 305 | 8350 |
|  | Z-1/W2/66 | 38,0 | 1×1 | 6,5 | 300 | 8350 |
|  | Z-1/W2/67 | 23,0 | 0,8×0,8 | 4,8 | 310 | 8350 |
|  | Z-1/W2/68 | 23,0 | 1×1 | 8,4 | 305 | 8350 |
|  | Z-1/W2/61 | 39,0 | 1×1 | 7,5 | 310 | 8350 |
|  | Z-1/W2/62 | 23,0 | 0,4×0,4 | 10,0 | 315 | 8350 |
|  | Z-1/W2/69 | 38,0 | 1×1 | 7,2 | 305 | 8350 |
|  | Z-1/W2/70 | 23,0 | 1x1 | 8,4 | 305 | 8350 |
|  | Z-1/W2/71 | 38,0 | 1×1 | 6,5 | 300 | 8350 |
|  | Z-1/W2/72 | 23,0 | 0,8×0,8 | 8,7 | 310 | 8350 |
|  | Z-1/W2/73 | 23,0 | 1×1 | 8,4 | 305 | 8350 |
|  | Z-1/W2/76 | 38,0 | 1x1 | 6,5 | 300 | 8350 |
|  | Z-1/W2/77 | 23,0 | 0,8x0,8 | 4,8 | 310 | 8350 |
|  | Z-1/W2/78 | 23,0 | 1x1 | 8,4 | 305 | 8350 |
|  | MS1/E1 | 6,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 293 | 100 |
|  | MS1/E2 | 6,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 293 | 100 |
|  | MS2/E1 | 6,0 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 400 |
|  | ZM/E1 | 6,0 | 0,2 | 0,0 zadaszony | 293 | 2100 |
|  | Z-1/W2/74 | 23,0 | 1x1 | 8,4 | 305 | 8200 |
|  | Z-1/W2/75 | 23,0 | 1x1 | 8,4 | 305 | 8350 |
|  | Z1/W1/135 | 21,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z1/W1/137 | 21,0 | 0,6 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z1/W1/138 | 21,0 | 0,6 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z1/W1/139 | 9,5 | 0,45 | 0,0 zadaszony | 305 | 8350 |
|  | Z1/W1/140 | 10,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z1/W1/141 | 10,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | Z1/W1/142 | 10,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8350 |
|  | MWS1/EN | 20,7 | 0,13 | 0,0 zadaszony | 323 | 4380 |
|  | MWS2/EN | 20,7 | 0,13 | 0,0 zadaszony | 323 | 4380 |

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

## III. Zakład Produkcji Mieszanek i Przygotowania Półfabrykatów MU Z1 – HPT BT2A/BT2B

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora (m) | Średnica emitora u wylotu (m) | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s) | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K) | Czas pracy emitora (h/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-1/1 | 11,0 | 0,9 | 9,0 | 293 | 8500 |
|  | BT-2/1 | 17,5 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | BT-2/2 | 17,5 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/62 | 12 | 0,6 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/63 | 14 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/64 | 15 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/65 | 14,0 | 0,6 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/66 | 14,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/87 | 11 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/88 | 11 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/91 | 14,0 | 0,8 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/92 | 14,0 | 0,8 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/94 | 14,0 | 0,8 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/95 | 14,0 | 0,8 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/96 | 14,0 | 0,8 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | Z-2/WO-1/107 | 14,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/108 | 14,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/109 | 14,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/144 | 14,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | Z-2/WO-1/145 | 14,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | BT-2/9 | 13,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 330 | 8300 |
|  | BT-2/10 | 13,0 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 300 | 8300 |
|  | BT-2/11 | 6,5 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | BT-2/7 | 5,5 | 0,45 | 0,0 zadaszony | 293 | 700 |
|  | BT-2/3 | 11 | 0,25 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | BT-2/10/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/11/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/12/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/13/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/14/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/15/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/21/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/22/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/23/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/24/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/30/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/31/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/32/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/33/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/34/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/39/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/40/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/41/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-2/44/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/45/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/46/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/47/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/48/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/49/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/50/EN | 15,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/51/EN | 15,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/52/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/53/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/54/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/55/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/56/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/57/EN | 11,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |
|  | BT-2/59/EN | 15,0 | 0,10 | 0,0 zadaszony | 423 | 5100 |

## IV. Zakład Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT3A/BT3B

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora (m) | Średnica emitora u wylotu (m) | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s) | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K) | Czas pracy emitora (h/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/E111 | 2 | 0,6 | 0,0 zadaszony | 293 | 680 |
|  | BT-3/1/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/2/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/3/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/5/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/6/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/7/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/8/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/9/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/17/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/18/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/19/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/20/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/25/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/26/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/27/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/28/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/29/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/35/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/36/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/37/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/38/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/42/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |
|  | BT-3/43/EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5100 |

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

## V. Zakład Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT4

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/1 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/2 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/3 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/4 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/5 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/6 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/19 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/20 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/21 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/B/2 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/B/3 | 13,2 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/B/5 | 13,2 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/B/6 | 13,2 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/B/7 | 13,2 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/B/8 | 13,2 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/28 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/29 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/30 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/31 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/32 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/33 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/34 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/35 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/36 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/37 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/38 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/39 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/40 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/41 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/42 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/43 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/44 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/45 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/46 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/47 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/48 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/49 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/50 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/51 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/52 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/53 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/54 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/55 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/56 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/57 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/58 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/59 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/60 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/61 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/70 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/71 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/72 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/73 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/74 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/75 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/76 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/77 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/78 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/79 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/80 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/81 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/82 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/83 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/84 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/85 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/86 | 15,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/C/0 | 10,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/112 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/113 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/114 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/115 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/116 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/117 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/118 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/C/8 | 10,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/119 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/120 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/121 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/122 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/123 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/124 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/125 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/126 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/C/16 | 10,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/E/0 | 10,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/127 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/128 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/129 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/130 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/131 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/132 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/133 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/134 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/135 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/136 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/137 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/138 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/139 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/140 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/141 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/142 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/143 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/1 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/2 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/3 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/4 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/5 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/6 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/7 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/8 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/9 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/10 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/11 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/12 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/13 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/14 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/15 | 14,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/16 | 14,2 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4A/0 | 10,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/A/17 | 10,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/C/17T | 10,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/E/16T | 10,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/E/17T | 10,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/E/18T | 10,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/E/19T | 10,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4/B/1 | 14,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/B/4 | 14,2 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/B/9 | 14,2 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT4/B/10 | 14,2 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | Z-2/WO-3/27 | 14,2 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
| 2. | BT4W/1 EN | 8,5 | 3szt. x 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 5650 |
|  | BT4W/2 EN | 8,5 | 3szt. x 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 5650 |
|  | BT4W/3 EN | 8,5 | 3szt. x 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 5650 |
|  | BT4W/4 EN | 8,5 | 3szt. x 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 5650 |
|  | BT4W/5 EN | 8,5 | 3szt. x 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 5650 |
|  | BT4W/6 EN | 8,5 | 3szt. x 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 5650 |
|  | BT4/FF1 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF2 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF3 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF4 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF5 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF6 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF7 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF8 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF9 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF10 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF11 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF12 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF13 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF14 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF15 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF16 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF17 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF18 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF19 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF20 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF21 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT4/FF22 EN | 13,0 | 0,15 | 1,92 | 423 | 5110 |
|  | BT-4/PK/E1 | 9,3 | 0,58 | 10 | 293 | 8570 |
|  | BT-4/PK/E2 | 9,3 | 0,58 | 10 | 293 | 8570 |
|  | BT-4/M/1 | 11,0 | 0,25 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4/B01 | 15,0 | 0,8 | 0,0 zadaszony | 293 | 8570 |
|  | BT-4/1S | 5,5 | 0,45 | 0,0 zadaszony | 293 | 800 |

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

## VI. Zakład Procesów Poprodukcyjnych MU 4 - HPT PD

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora (m) | Średnica emitora u wylotu (m) | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s) | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K) | Czas pracy emitora (h/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z-3/67 | 11,4 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 1920 |
|  | Z-3/180 | 10,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 360 |
|  | PN/1 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 1920 |
|  | PN/2 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/3 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/4 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/5 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/6 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/7 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/8 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/9 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/10 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/11 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/23 | 11 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 300 | 8200 |
|  | PN/24 | 11 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 300 | 8200 |
|  | PN/25 | 11 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 300 | 8200 |
|  | PN/26 | 11 | 04 | 0,0 zadaszony | 300 | 8200 |
|  | PN/27 | 11 | 04 | 0,0 zadaszony | 300 | 8200 |
|  | PN/28 | 11 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 300 | 8200 |
|  | PN/17 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 4000 |
|  | PN/18 | 10,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/14 | 10,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/19 | 7 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/21 | 7 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/22 | 7 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/29 | 7 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 1920 |
|  | PN/30 | 10 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/31 | 10 | 0,16 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/32 | 10 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/33 | 10 | 0,8 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/34 | 11,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/35 | 11,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/36 | 11,0 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/37 | 11,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/38 | 11,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/39 | 11,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/40 | 11,0 | 0,8 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |
|  | PN/41 | 11,0 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8200 |

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

## VII. Zakład Produkcji Opon Ciężarowych MU Z3 - HPT MRT

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora (m) | Średnica emitora u wylotu (m) | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s) | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K) | Czas pracy emitora (h/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z-9/1 | 13,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 293 | 8250 |
|  | Z-9/4/1 | 13,0 | 3,53 | 0,0 zadaszony | 293 | 8650 |
|  | Z-9/4/2 | 13,0 | 3,53 | 0,0 zadaszony | 293 | 8650 |
|  | Z-9/4/3 | 13,0 | 3,53 | 0,0 zadaszony | 293 | 8650 |
|  | Z-9/4/4 | 13,0 | 3,53 | 0,0 zadaszony | 293 | 8650 |
|  | Z-9/4/5 | 13,0 | 3,53 | 0,0 zadaszony | 293 | 8650 |
|  | Z-9/4/6 | 13,0 | 3,53 | 0,0 zadaszony | 293 | 8650 |
|  | Z-9/5 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/6 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/7 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/8 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/9 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/10 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/11 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/12 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/13 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/14 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/15 | 11,0 | 0,1 | 0,0 Zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/16 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/17 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/18 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/19 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/20 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/21 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/22 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/23 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/24 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/25 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/26 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/27 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/28 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/29 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/30 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/31 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/32 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/33 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/34 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/35 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/36 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/37 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/38 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/39 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/40 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/41 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/42 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/43 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/44 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/45 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/46 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/47 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/48 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/49 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/50 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/51 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/52 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/53 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/54 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/55 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/56 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/57 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/59 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/60 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/61 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/62 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/63 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/64 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/65 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/66 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/67 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/68 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/69 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/70 | 10,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/71 | 10,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z3/69M | 11,4 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 320 | 8160 |
|  | Z3/70M | 11,4 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 300 | 8160 |
|  | Z3/29M | 11,4 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 300 | 8160 |
|  | Z3/71M | 11,4 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 300 | 8160 |
|  | Z3/72M | 11,4 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 300 | 8160 |
|  | Z3/73M | 11,4 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 320 | 8250 |
|  | Z3/74M | 11,4 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 300 | 8250 |
|  | Z3/75M | 10,0 | 0,5 | 0,0 zadaszony | 295 | 4000 |
|  | Z3/11M | 11,4 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 300 | 8250 |
|  | Z-9/89 | 11,0 | 0,1 | 0,0 zadaszony | 423 | 6400 |
|  | Z-9/90 | 10 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 295 | 8250 |
|  | Z-9/91 | 14 | 0,9 | 0,0 zadaszony | 300 | 8250 |

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

## VIII. Zakład Procesów Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PM.

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM/9 | 5,5 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 2000 |
|  | PM/10 | 5,5 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 2000 |
|  | PM/15 | 5,5 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 2000 |
|  | PM/18 | 9,0 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 1600 |
|  | PM/19 | 9,0 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 1600 |
|  | PM/43 | 11,0 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 3200 |
|  | PM/44 | 11,0 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 1200 |
|  | PM/45 | 11,0 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 1200 |
|  | PM/46 | 11,0 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 1200 |
|  | PM/47 | 11,0 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 1200 |
|  | PM/48 | 4,0 | 0,6 | 0,0 zadaszony | 293 | 1200 |
| 3. | PM/ED/1 | 5,5 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 1000 |
|  | PM/ED/2 | 5,5 | 0,3 | 0,0 zadaszony | 293 | 1000 |
|  | PM/ED/3 | 4,0 | 0,6 | 0,0 zadaszony | 293 | 1000 |
| 4. | PM/HT/1 | 11,0 | 0,6 | 0,0 zadaszony | 303 | 1600 |
|  | PM/HT/2 | 4,0 | 0,6 | 0,0 zadaszony | 293 | 1600 |

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

## IX. Zakład Produkcji Opon Ciężarowych MU Z3 - HPT H100

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora (m) | Średnica emitora u wylotu (m) | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s) | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K) | Czas pracy emitora (h/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H100/1 | 8,5 | 0,2 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | H100/3 | 8,5 | 0,4 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |
|  | H100/4 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/5 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/6 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/7 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/8 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/9 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/10 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/11 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/12 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/13 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/14 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/15 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/16 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H100/17 | 12,5 | 0,315 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | Z-3/68 | 11,1 | 0,63 | 0,0 zadaszony | 293 | 8300 |

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

## X. Zakład Procesów Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PY

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora (m) | Średnica emitora u wylotu (m) | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s) | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K) | Czas pracy emitora (h/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H400/01 | 7,5 | 0,22 | 0,0 zadaszony | 317 | 8500 |
|  | H400/02 | 7,5 | 0,45 | 0,0 zadaszony | 298 | 8500 |
|  | H400/03 | 7,5 | 0,45 | 0,0 zadaszony | 298 | 8500 |
|  | H400/04 | 7,5 | 0,45 | 0,0 zadaszony | 298 | 8500 |
|  | H400/05 | 7,5 | 0,17 | 0,0 zadaszony | 293 | 8500 |
|  | H400/06 | 7,5 | 0,45 | 0,0 zadaszony | 298 | 8500 |
|  | H400/07 | 7,5 | 0,22 | 0,0 zadaszony | 317 | 8500 |
|  | H400/08 | 7,5 | 0,22 | 0,0 zadaszony | 317 | 8500 |
|  | H400/09 | 7,5 | 0,45 | 0,0 zadaszony | 298 | 8500 |
|  | H400/010 | 9,5 | 0,16 | 0,0 zadaszony | 298 | 8500 |
|  | H400/011 | 7,5 | 0,45 | 0,0 zadaszony | 298 | 8500 |
|  | H400/012 | 1,2 | 0,20 | 0,0 poziomy | 298 | 100 |
|  | H400/013 | 9,5 | 0,25 | 0,0 poziomy | 298 | 8500 |
|  | H400/014 | 9,5 | 0,20 | 0,0 poziomy | 298 | 8500 |

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

## XI. Dział Technologii QTech– stanowiska kontroli wyrobów gumowych powstających na różnych etapach produkcji.

| Lp. | Symbol emitora | Wysokość emitora (m) | Średnica emitora u wylotu (m) | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora (m/s)* | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora (K)* | Czas pracy emitora (h/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PQ/E1 | 5.9 | 0,35 | 0,0 zadaszony | 300 | 5000 |
| 2. | PQ/E2 | 4,9 | 0,20x0,28 | 0,0 zadaszony | 300 | 2000 |
| 3. | PQ/E3 | 6,10 | 0,2 | 0,0 zadaszony | 300 | 500 |
| 4. | PQ/E4 | 5,9 | 0,25 | 0,0 zadaszony | 300 | 3000 |
| 5. | PQ/L/W1/E1 | 3,5 | 0,18x0,18 | 0,0 zadaszony | 300 | 8500 |
| 6. | PQ/L/W1/E2 | 3,5 | 0,18x0,18 | 0,0 zadaszony | 300 | 8500 |
| 7. | PQ/LA//E1 | 6,0 | 0,25 | 0,0 zadaszony | 300 | 8350 |
| 8. | PQ/LA//E2 | 6,0 | 0,25 | 0,0 zadaszony | 300 | 8350 |
| 9. | PQ1/L/E1 | 6,0 | 0,25 | 0,0 zadaszony | 300 | 8350 |
| 10. | PQ-A2/E1 | 3,45 | 0,15 | 0,0 poziomy | 293 | 1900 |
| 11. | PQ-A2/E2 | 0,7 | 0,2 | 0,0 poziomy | 293 | 1900 |
| 12. | PQ-A2/E3 | 3,5 | 0,15 | 0,0 poziomy | 293 | 1900 |

Z up. MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA