MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS-I.7222.41.14.2024.AW						      Rzeszów, 2025-08-14

# DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2024r., poz. 572), w związku z art. 192 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. 
poz. 54);

- art. 215, art 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r., poz.54) w związku z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a i § 2 ust. 1 pkt. 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3 (REGON 850022800 NIP 8720003568), przesłanego przy piśmie z dnia 7 czerwca 2024 r., znak: PO/644/2024/KG w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: ŚR.IV-6618/21/05, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2009 r., znak: RŚ.VI.7660/13-1/08, 
z dnia 28 lutego 2013 r., znak: OS-I.7222.47.7.2012.MH, z dnia 6 października 2014 r., znak: OS-I.7222.46.4.2014.MH, z dnia 31 października 2014 r., 
znak: OS-I.7222.46.5.2014.MH, z dnia 16 grudnia 2015 r. 
znak: OS-I.7222.44.8.2015.MH, z dnia 16 maja 2016 r., znak: OS-I.7222.23.5.2016.MH z dnia 29 czerwca 2017 r., znak: OS-I.7222.35.8.2017.MH, z dnia 23 października 2017 r., znak: OS-I.7222.35.15.2017.MH, z dnia 4 września 2018 r., 
znak: OS-I.7222.22.6.2018.MH, z dnia 30 marca 2020 r., 
znak:  OS-I.7222.3.9.2019.MH, z dnia 1 czerwca 2020 r., 
znak: OS-I.7222.3.9.2019.MH, z dnia 5 kwietnia 2023 r., 
znak: OS-I.7222.40.7.2023.AW, z dnia 14 lipca 2023 r., 
znak: OS-I.7222.16.13.2021.AW, z dnia 12 października 2023 r., 
znak: OS-I.7222.40.17.2023.AW, z dnia 14 lutego 2024 r., 
znak: OS-I.7222.40.23.2023.AW udzielającej LERG S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do spalania paliw

# orzekam

## I. Zmieniam  decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r., 
znak: ŚR.IV-6618/21/05,, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2009 r., znak: RŚ.VI.7660/13-1/08, z dnia 28 lutego 2013 r., znak: OS-I.7222.47.7.2012.MH, z dnia 6 października 2014 r., 
znak: OS-I.7222.46.4.2014.MH, z dnia 31 października 2014 r., 
znak: OS-I.7222.46.5.2014.MH, z dnia 16 grudnia 2015 r. 
znak: OS-I.7222.44.8.2015.MH, z dnia 16 maja 2016 r., znak: OS-I.7222.23.5.2016.MH z dnia 29 czerwca 2017 r., znak: OS-I.7222.35.8.2017.MH, z dnia 23 października 2017 r., znak: OS-I.7222.35.15.2017.MH, z dnia 4 września 2018, 
znak: OS-I.7222.22.6.2018.MH, z dnia 30 marca 2020 r., 
znak:  OS-I.7222.3.9.2019.MH, z dnia 1 czerwca 2020 r., 
znak: OS-I.7222.3.9.2019.MH, z dnia 5 kwietnia 2023 r., 
znak: OS-I.7222.40.7.2023.AW, z dnia 14 lipca 2023 r., 
znak: OS-I.7222.16.13.2021.AW, z dnia 12 października 2023 r., 
znak: OS-I.7222.40.17.2023.AW, z dnia 14 lutego 2024 r., 
znak: OS-I.7222.40.23.2023.AW udzielającej LERG S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do spalania paliw 
w następujący sposób:

### I.1. Punkt Punkt I.2.2.2 otrzymuje brzmienie:

„I.2.2.2. Węzeł do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych, sporządzania roztworu wodorotlenku sodowego (obiekt B-12/2) 
o wydajności 27400 Mg/rok w skład którego wchodzić będą:

-	zestaw do produkcji impregnacyjnych żywic mocznikowo-formaldehydowych typu FM o wydajności 8000 Mg/rok składający się z reaktora kondensacyjnego AA-1 
o pojemności 12 m3, z chłodnicą płaszczowo-rurową poziomą o powierzchni chłodzenia 80 m2,

-	zestaw do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych typu MS o wydajności 12800 Mg/rok składający się z:

- reaktora kondensacyjnego AA-2 o pojemności 12 m3, z chłodnicą płaszczowo-rurową poziomą o powierzchni 80 m2,

- dwóch reaktorów próżniowych destylacyjnych AA-3, AA-4 o pojemności 15 m3 każdy z deflegmatorami pionowymi o średnicy 600 mm,

- schładzacza AA-9 o pojemności 12 m3 zasilany wodą ziębniczą,

- mieszalników AA-403 o pojemności 22 m3 oraz AA-402 o pojemności 15 m3,

-	zestaw do produkcji żywic melaminowo-formaldehydowych o wydajności 
6600 Mg/rok składający się z reaktora kondensacyjno-destylacyjnego AA-8 
o pojemności 12 m3  z chłodnicą płaszczowo-rurową poziomą o powierzchni chłodzenia 100 m2.”

### I.2. Usuwam punkt I.2.2.5. z pozwolenia.

### I.3. Punkt I.2.2.6. otrzymuje brzmienie:

„I.2.2.6. Obiekty pomocnicze – stokaże surowców i wyrobów gotowych, laboratoria.

- 	pompy operacyjne, rurociągi, stanowiska filtracji i załadunku surowców,

- 	zbiorniki na surowce i wyroby gotowe wyszczególnione w tabeli nr 2.

Zanieczyszczenia z odpowietrzeń aparatów produkcyjnych (reaktorów: AA-5, AA-6, AA-1T, AA-1, AA-2, AA-3, AA-4, AA-8) i zbiorników formaliny (AV-01, AV-02) wprowadzane będą do atmosfery emitorem E-25a, na którym zainstalowany będzie skruber zraszany roztworem mocznika o skuteczności redukcji formaldehydu o około 90 %.

Zanieczyszczenia pyłowe z obiektu B-10 poprzez odciągi stanowiskowe odprowadzane będą do atmosfery emitorem E-20 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra kasetowego.

Zanieczyszczenia z pomieszczeń produkcyjnych odprowadzane będą poprzez wentylację ogólną dwoma emitorami. Zanieczyszczenia z pomieszczeń nie zagrożonych wybuchem odprowadzane będą emitorem E-25, natomiast z części hali zagrożonej wybuchem emitorem E-25b.

Zanieczyszczenia pyłowe ze stanowiska zasypu surowców w węźle produkcji utwardzaczy poprzez odciąg stanowiskowy odprowadzane będą 
do atmosfery emitorem E-23 po uprzednim oczyszczeniu przy pomocy filtra kasetowego.

Pomieszczenia produkcyjne posiadać będą chemoodporną posadzkę oraz wyposażone będą w wewnętrzną kanalizację ścieków przemysłowych, połączoną 
ze zbiornikiem buforowym o pojemności 1500 m3 (obiekt B-164 i B-165).”

### I.4. Punkt  I.3.2.2  otrzymuje brzmienie:

„I.3.2.2. Węzeł do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych, sporządzania roztworu wodorotlenku sodowego.

Wytwarzanie żywic mocznikowo-formaldehydowych impregnacyjnych typu FM polegać będzie na wieloetapowej kondensacji mocznika z formaldehydem prowadzonej 
w środowisku kwaśnym, przy ustalonym w kolejnych etapach dozowaniu mocznika. Proces kondensacji prowadzony będzie się w temperaturze 95-100°C pod ciśnieniem atmosferycznym do uzyskania żądanego stopnia skondensowania którego miarą jest lepkość produktów kondensacji. Po skondensowaniu i ustaleniu końcowego stosunku molowego formaldehydu do mocznika żywica będzie chłodzona do temperatury poniżej 20°C i przetłaczana do zbiornika. W zbiorniku żywica poddawana będzie dalszemu chłodzeniu przy pomocy chłodnicy płytowej i wody ziębniczej do temperatury poniżej 16°C. Ze zbiornika żywica załadowywana będzie do autocystern lub innych opakowań 
na stanowisku załadowczym.

Żywice mocznikowo-formaldehydowe typu MS, otrzymywane będą w procesie kondensacji dwu lub wieloetapowej. Kondensacja prowadzona będzie w reaktorach kondensacyjnych w zmiennym środowisku reakcji w temperaturze 85-100°C i pod ciśnieniem atmosferycznym, w sposób periodyczny. Do skondensowanej żywicy dodawana będzie określona ilość mocznika ustalając końcowy stosunek molowy formaldehydu do mocznika a następnie produkty kondensacji poddawane będą zagęszczaniu w procesie destylacji w reaktorach przy próżni min 80 kPa 
w temperaturze 55-60°C. Wydestylowane żywice poddawane będą wstępnemu schłodzeniu w ww. reaktorach a następnie odprowadzane będą do reaktora w którym następować będzie końcowe ich schłodzenie wodą chłodniczą z instalacji wody ziębniczej. Żywice chłodzone będą do temperatury poniżej 25°C, przetłaczane przy pomocy pomp rurociągami do mieszalników żywicy, skąd będą załadowywane do autocystern lub opakowań jednostkowych.

Wytwarzanie żywicy melaminowo-formaldehydowej polegać będzie na kondensacji melaminy z formaldehydem prowadzonej w środowisku alkalicznym w obecności glikolu dwuetylenowego Kondensacja prowadzona będzie w temperaturze 90 ± 2°C pod ciśnieniem atmosferycznym do uzyskania określonego stopnia skondensowania. Po kondensacji i częściowym schłodzeniu produkt kondensacji poddawany będzie modyfikacji, a następnie chłodzony i przetłaczany do zbiornika magazynowego. 
Ze zbiornika gotowy produkt będzie ładowany do autocysterny na stanowisku załadowczym.”

### I.5. W punkcie I.4.1. Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

„I.4.1. Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych.

Tabela nr 1

| Lp. | Numer zbiornika | Poje- mność [m3] | Substancja magazyno-wana | Usytuowanie zbiornika | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiorniki magazynowe surowców |  |  |  |  |  |
| 1. | LV-001 | 160 | Glikol dwuetylenowy | Obiekt B-151 | Wszystkie zbiorniki posadowione są na swoich fundamentach, we wspólnej tacy żelbetowej zabezpieczającej grunt przed zanieczyszczeniem. Zbiorniki izolowane wełną mineralną w osłonie z blachy aluminiowej (bez LV-005 i LV-006), wyposażone w czujniki dolnego poziomu napełnienia sprzężone z wyłącznikami zabezpieczającymi pompy przed suchobiegiem, wyposażone w zawory wdechowo-wydechowe oraz wskazania poziomu aktualnego napełnienia i temperatury w zbiorniku. Rozładunek wodorotlenku potasu do zbiornika LV-011 z wykorzystaniem systemu odbioru oparów (duże wahadło gazowe) |
| 2. | LV-002 | 100 | ług sodowy |  |  |
| 3. | LV-003 | 66 | formalina |  |  |
| 4. | LV-004 | 66 | formalina |  |  |
| 5. | LV-005 | 66 | sylfat (olej talowy) |  |  |
| 6. | LV-006 | 66 | glikol propylenowy |  |  |
| 7. | LV-007 | 63 | woda amoniakalna |  |  |
| 8. | LV-008 | 63 | glikol propylenowy |  |  |
| 9. | LV-009 | 63 | glikol mono-etylenowy |  |  |
| 10. | LV-010 | 63 | gliceryna |  |  |
| 11. | LV-011 | 63 | wodorotlenek potasu |  |  |
| 12. | LV-017 | 84 | olej sojowy |  |  |
| 13. | LV-012 | 106 | styren | Obiekt B-100 | Zbiorniki posadowione są we wspólnej betonowej tacy stokażu. Dno oraz ściany tacy są wyłożone geomembraną z folii PEHD dociśniętej warstwą betonową ochronną. W warstwie tej do połowy tacy umieszczona została uziemiona siatka metalowa antyelektro-statyczna. Zbiorniki wyposażone są: - w system blokad pomp rozładowczych po osiągnięciu maksymalnego poziomu; - w system blokad pomp podających surowce do instalacji przed suchobiegiem i od stopnia napełnienia wagowego; - zawory wdechowo wydechowe; - półstałe urządzenia gaśnicze na pianę ciężką. Rozładunek DCPD RG z wykorzystaniem systemu odbioru oparów (duże wahadło gazowe) |
| 14. | LV-019 | 200 | benzyna lakowa |  |  |
| 15. | LV-020 | 64 | DCPD RG |  |  |
| 16. | LV-022 | 320 | styren |  |  |
| 17. | LV-021 | 320 | fenol | Obiekt B-151D | Zbiorniki posadowione na fundamencie, izolowane, ogrzewane. Taca wykonana ze szczelnego zbrojonego betonu pokryta powłoką odporną na działanie fenolu. |
| 18. | LV-023 | 320 | fenol |  |  |
| 19. | LV-024 | 320 | fenol |  |  |
| 20. | LV-025 | 320 | fenol |  | Rozładunek fenolu z wykorzystaniem systemu odbioru oparów (duże wahadło gazowe) |
| 21. | LV-300P | 70 | DCPD (Dicyklopentadien) | Obiekt B-140C | Zbiorniki posadowione są w tacy żelbetowej uszczelnionej geomembraną z folii polietylenowej PEHD 2x1,5 mm, zaopatrzona w bezodpływową studzienkę. Rozładunek DCPD i bezwodnika maleinowego z wykorzystaniem systemu odbioru oparów (duże wahadło gazowe) |
| 22. | LV-301P | 70 | bezwodnik maleinowy |  |  |
| 23. | PA-311 | 60 | produkt utleniania cykloheksanu typ C | Obiekt B-170B | Rozładunek z wykorzystaniem systemu odbioru oparów (duże wahadło gazowe) |
| Zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych |  |  |  |  |  |
| 24. | LV-401 | 32 | żywica rezolowa | Obiekt B-150b | Zbiorniki usytuowane są w części instalacji żywic fenolowych i poliestrowych zakwalifikowanej jako strefa zagrożenia wybuchem, wyposażonej w stałe urządzenia gaśnicze na pianę lekką. Obiekt w części zagrożonej wybuchem wyposażony jest w urządzenia do ciągłego pomiaru stężeń par rozpuszczalników, w ramach którego stężenia par rozpuszczalników stale wyświetlane są w sterowni wydziału. |
| 25. | LV-402 | 32 | żywica rezolowa |  |  |
| 26. | LV-405 | 12,5 | żywica rezolowa |  |  |
| 27. | LV-406 | 12,5 | żywica rezolowa |  |  |
| 28. | LV-358 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 29. | LV-360 | 32,5 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 30. | LV-361 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 31. | LV-354 | 33,3 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 32. | LV-403 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 33. | LV-404 | 12,5 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 34. | LV-353 | 32 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |
| 35. | LA-204 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 36. | LA-205 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 37. | LA-207 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 38. | LA-208 | 30 | żywica wodo-rozpuszczalna |  |  |

„

### I.6. W punkcie I.4.2. Tabela nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:

”Tabela nr 2

| Lp. | Numer Zbiornika | Poje- mność [m3] | Substancja magazyno-wana | Usytuowanie zbiornika | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiorniki magazynowe surowców |  |  |  |  |  |
| 1. | AV-1 | 60 | formalina | Obiekt B-13 | Zbiorniki usytuowane w szczelnej tacy żelbetowej. Zbiorniki posadowione będą na fundamentach, izolowane wełną mineralną w osłonie z blachy aluminiowej, wyposażone w zawory wdechowo-wydechowe. |
| 2. | AV-2 | 60 | formalina |  |  |
| 3. | AV-3 | 60 | glikol dwuetylenowy |  |  |
| 4. | AV-4 | 60 | alkohol furfurylowy |  |  |
| Zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych |  |  |  |  |  |
| 5. | AV-400 | 65 | żywica typu Ekotec | Obiekt B-13 | Zbiorniki usytuowane w szczelnej tacy żelbetowej. Zbiorniki wyposażone w zawory wdechowo-wydechowe. |
| 6. | AV-401 | 50 | żywica Famak |  |  |
| 7. | AA-402 | 15 | żywica typu MS |  |  |
| 8. | AA-403 | 15 | żywica MS |  |  |
| 9. | AV-422 | 35 | żywica FM zbiornik w budunku B-14 | Obiekt B-14 | Zbiorniki usytuowane w części produkcyjno magazynowej instalacji żywic aminowych w budynku. |
| 10. | AV-423 | 35 | żywica FM zbiornik w budynku B-14 |  |  |
| 11. | AV-420 | 25 | żywice techniczne zbiornik w budynku B-14 |  |  |
| Zbiorniki magazynowe odpadów ciekłych |  |  |  |  |  |
| 14. | AV-813 | 10 | odpady ciekłe | Obiekt B-12 | Zbiorniki izolowane w bezodpływowej tacy betonowej zlokalizowane przy obiekcie B-12 odpowietrzenie skierowane do kolumny absorbcyjnej (E-25a) |
| 15. | AV-814 | 20 | odpady ciekłe |  |  |

"

### I.7. W punkcie I.4.3. Tabela nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Tabela nr 3

| Lp. | Numer zbiornika | Poje-mność [m3] | Substancja magazyno-wana | Usytuowanie zbiornika | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiorniki magazynowe surowców |  |  |  |  |  |
| 1. | FV-001 | 1000 | metanol | Obiekt B-100 | Wszystkie zbiorniki posadowione są na swoich fundamentach, we wspólnej tacy żelbetowej zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem gruntu. Dno oraz ściany boczne zbiorników wyłożone są geomembraną z folii PEHD dociśniętej warstwą betonową ochronną, w warstwie tej do połowy zbiorników umieszczona jest siatka metalowa antyelektrostatyczna uziemiona. Zbiorniki wyposażone są w: - system blokad pomp rozładowczych po osiągnięciu maksymalnego poziomu, - system blokad pomp podających surowce do instalacji przed suchobiegiem i od stopnia napełnienia wagowego: - zawory wdechowo-wydechowe, - półstałe urządzenia gaśnicze na pianę ciężką. |
| 2. | FV-002 | 1000 | metanol |  |  |
| 3. | FV-003 | 2000 | metanol |  | Zbiornik wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych. Posiada podwójne dno z systemem wykrywania wycieków. Zbiornik dwupłaszczyznowy. Zbiornik osłonowy wykonany wokół zbiornika jednopłaszczowego w odległości 1,5 m. Zbiornik osłonowy ma taką samą wytrzymałość jak sam zbiornik i jest skonstruowany tak, aby zatrzymać całość magazynowanej cieczy w przypadku rozszczelnienia zbiornika magazynowego. |
| Zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych |  |  |  |  |  |
| 3. | FV-401 | 320 | formalina | Obiekt B-100 | Zbiorniki posadowione są w betonowej dwucelkowej, bezodpływowej tacy stokażowej. Dno oraz ściany boczne wyłożone są geomembraną z folii polietylenowej PEHD. Folia dociśnięta warstwą betonową ochronną.. W połowie warstwy ochronnej umieszczona jest siatka metalowa antyelektro-statyczna uziemiona. Zbiorniki wyposażone są w zawory wdechowo-wydechowe. Wskazania temperatury i poziomu napełnienia na sterowni wydziału. Zbiorniki są wyposażone w półstałą instalację gaśniczą na pianę ciężką. |
| 4. | FV-402 | 200 | formalina |  |  |
| 5. | FV-418 | 63 | formalina | Obiekt B-2 | Taca żelbetowa, bezodpływowa. Dno oraz ściany boczne wyłożone są geomembraną z folii polietylenowaj PEHD. Folia dociśnięta warstwą betonową ochronną. Zbiorniki wyposażone są w zawory wdechowo-wydechowe. Wskazania temperatury i poziomu napełnienia na sterowni wydziału formaliny. |
| 6. | FV-419 | 63 | formalina |  |  |
| 7. | FV-450 | 50 | formalina |  |  |

„

I.8. Punkt II.1.1.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„II.1.1.1. Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych.

Tabela nr 5 do dnia 11 grudnia 2026 r.

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h | [mg/m3u] przy zaw. 3% tlenu w gazach odlotowych |
| Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny) | E-150a | fenol formaldehyd węglowodory alifatyczne | 0,024 0,0315 0,026 | - - - - |
| Reaktory kondensacyjne wraz z oprzyrządowaniem (odpowietrzenie) Węzeł żywic rezolowych: reaktory LA-201, LA-202, LA-203, LA-206. Węzeł żywic rezolowych wodorozpuszczalnych: reaktory LA-353, LA-356, LA-380, LA-351, LA-352, LA-360, LA-390, LA-393. Węzeł żywic nowolakowych: reaktory LA-301, LA-304, LA-302, LA-303, LA-305, LA-350, LA-355, LA-330, LA-340, LA-354, LV-889, LA-888. Węzeł żywic poliestrowych I: topnik LA-252, reaktory LA-253, LA-254. | E-151 | fenol formaldehyd ksylen węglowodory alifatyczne | 0,0057 0,0113 0,00102 0,005 | - - - - - |
| Kocioł ONC o mocy 3,5 MW | E-152a | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem | - - - | 150 35 5 |
| Kocioł ONC o mocy 2,3 MW | E-152c | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem | - - - | 150 35 5 |
| Zasyp bezwodnika ftalowego, bezwodnika maleinowego i mocznika Reaktory: LA-201, LA-202, LA-203, LA-206, LA-253, LA-254 | E-153a | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,063 0,063 0,063 | - - - |
| Zasyp mocznika i boraxu Reaktory: LA-351, LA-352, LA-353, LA-356, | E-153b | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,09 0,09 0,09 | - - - |
| Zasyp nowolaku Reaktory: LA-354, LA-355 | E-153c | pył ogółem w tym pył PM10 w tym pył PM 2,5 | 0,063 0,063 0,063 | - - - |
| Taśma chłodząca LTE-491 | E-155a | fenol formaldehyd | 0,39 0,078 | - - |
| Taśma chłodząca LTE-492 | E-155b | fenol formaldehyd | 0,0975 0,0195 | - - |
| Taśma chłodząca – kruszenie nowolaków | E-156 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,324 0,324 0,324 | - - - |
| Pompownia surowców ciekłych | E-160 | Fenol Formaldehyd Styren Węglowodory alifatyczne | 0,0001 0,0001 0,00003 0,00012 | - - - - |
| Zasyp bezwodników i zasyp PET żywic poliestrowych II Węzeł żywic poliestrowych II: reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4 | E-162 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,0021 0,0021 0,0021 | - - - |
| Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków) | E-170 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,0925 0,0925 0,0925 | - - - |
| Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków) | E-171 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,0613 0,0613 0,0613 | - - - |
| Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II) | E-183 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,0925 0,0925 0,0925 | - - - |
| Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II) | E-184 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,0613 0,0613 0,0613 | - - - |
| Stanowisko do zasypu surowców (węzeł polioli) | E-187 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,018 0,018 0,018 | - - - |
| Urządzenia w węźle produkcyjnym polioli | E-188 | ksylen | 0,0028 | - |
| Pompy próżniowe w węźle polioli | E-189 | ksylen | 0,24 | - |
| Urządzenia w węźle ługowania i podczyszczania ścieków ługowych | E-190 | fenol formaldehyd | 0,001 0,050 | - |
| Glikol dwuetylenowy LV-001 | LV-001 | glikol | 0,109 | - |
| Zbiornik formaliny LV-003 | LV-003 | formaldehyd | 0,0022 | - |
| Zbiornik formaliny LV-004 | LV-004 | formaldehyd | 0,0022 | - |
| Zbiornik glikolu propylenowego LV-006 | LV-006 | glikol | 0,109 | - |
| Zbiornik wody amoniakalnej LV-007 | LV-007 | amoniak | 0,093 | - |
| Zbiornik glikolu propylenowego LV-008 | LV-008 | glikol | 0,108 | - |
| Zbiornik glikolu etylenowego LV-009 | LV-009 | glikol | 0,1108 | - |
| Zbiornik styrenu LV-012 | LV-012 | styren | 0,036 | - |
| Zbiornik benzyny lakowej LV-019 | LV-019 | węglowodory alifatyczne – mieszanina (benzyna) | 0,0256 | - |
| Zbiornik styrenu LV-022 | LV-022 | styren | 0,036 | - |

Tabela nr 5a od dnia 12 grudnia 2026 r.

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | BAT-AEL | [mg/m3u] przy zaw. 3% tlenu w gazach odlotowych |
|  |  |  | mg/Nm3 |  |
| Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny) | E-150a | Całkowity węgiel organiczny (TVOC) | 20 | - |
|  |  | Formaldehyd | 5 | - |
|  |  | Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR 2 (fenol) | 10 | - |
| Reaktory kondensacyjne wraz z oprzyrządowaniem (odpowietrzenie) Węzeł żywic rezolowych: reaktory LA-201, LA-202, LA-203, LA-206. Węzeł żywic rezolowych wodorozpuszczalnych: reaktory LA-353, LA-356, LA-380, LA-351, LA-352, LA-360, LA-390, LA-393. Węzeł żywic nowolakowych: reaktory LA-301, LA-304, LA-302, LA-303, LA-305, LA-350, LA-355, LA-330, LA-340, LA-354, LV-889, LA-888. Węzeł żywic poliestrowych I: topnik LA-252, reaktory LA-253, LA-254. | E-151 | Całkowity węgiel organiczny (TVOC) | 20 | - |
|  |  | Formaldehyd | 5 | - |
|  |  | Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR 2 (fenol) | 10 | - |
| Kocioł ONC o mocy 3,5 MW | E-152a | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem | - - - | 150 35 5 |
| Kocioł ONC o mocy 2,3 MW | E-152c | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem | - - - | 150 35 5 |
| Zasyp bezwodnika ftalowego, bezwodnika maleinowego i mocznika Reaktory: LA-201, LA-202, LA-203, LA-206, LA-253, LA-254 | E-153a | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 5 5 5 | - - - |
| Zasyp mocznika i boraxu Reaktory: LA-351, LA-352, LA-353, LA-356, | E-153b | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 5 5 5 | - - - |
| Zasyp nowolaku Reaktory: LA-354, LA-355 | E-153c | pył ogółem w tym pył PM10 w tym pył PM 2,5 | 5 5 5 | - - - |
| Taśma chłodząca LTE-491 | E-155a | Całkowity węgiel organiczny (TVOC) | 20 | - |
|  |  | Formaldehyd | 5 | - |
|  |  | Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR 2 (fenol) | 10 | - |
| Taśma chłodząca LTE-492 | E-155b | Całkowity węgiel organiczny (TVOC) | 20 | - - |
|  |  | Formaldehyd | 5 |  |
|  |  | Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR 2 (fenol) | 10 |  |
| Taśma chłodząca – kruszenie nowolaków | E-156 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 5 5 5 | - - - |
| Zasyp bezwodników i zasyp PET żywic poliestrowych II Węzeł żywic poliestrowych II: reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4 | E-162 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 5 5 5 | - - - |
| Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków) | E-170 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 5 5 5 | - - - |
| Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków) | E-171 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 5 5 5 | - - - |
| Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II) | E-183 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 5 5 5 | - - - |
| Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II) | E-184 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 5 5 5 | - - - |
| Stanowisko do zasypu surowców (węzeł polioli) | E-187 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 5 5 5 | - - - |
| Urządzenia w węźle produkcyjnym polioli | E-188 | Całkowity węgiel organiczny (TVOC) | 20 | - |
| Urządzenia w węźle ługowania i podczyszczania ścieków ługowych | E-190 | Całkowity węgiel organiczny (TVOC) | 20 | - |
|  |  | Formaldehyd | 5 |  |
|  |  | Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR 2 (fenol) | 10 |  |
| Zbiorniki magazynowe |  |  | kg/h | - |
| Glikol dwuetylenowy LV-001 | LV-001 | glikol | 0,109 |  |
| Zbiornik formaliny LV-003 | LV-003 | formaldehyd | 0,0022 | - |
| Zbiornik formaliny LV-004 | LV-004 | formaldehyd | 0,0022 | - |
| Zbiornik glikolu propylenowego LV-006 | LV-006 | glikol | 0,109 | - |
| Zbiornik wody amoniakalnej LV-007 | LV-007 | amoniak | 0,093 | - |
| Zbiornik glikolu propylenowego LV-008 | LV-008 | glikol | 0,108 | - |
| Zbiornik glikolu etylenowego LV-009 | LV-009 | glikol | 0,1108 | - |
| Zbiornik styrenu LV-012 | LV-012 | styren | 0,036 | - |
| Zbiornik benzyny lakowej LV-019 | LV-019 | węglowodory – mieszanina (benzyna) | 0,0256 | - |
| Zbiornik butanolu LV-020 | LV-020 | butanol | 0,2363 | - |
| Zbiornik styrenu LV-022 | LV-022 | styren | 0,036 | - |

„

### I.9. Punkt II.1.1.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„II.1.1.2. Instalacja do produkcji żywic aminowych.

Tabela nr 6 do dnia 11 grudnia 2026 r.

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
| Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy niewybuchowej) | E-25 | formaldehyd | 0,05 |
| Reaktory i zbiorniki formaliny (odpowietrzanie) Węzeł do produkcji żywic odlewniczych, półproduktów i utwardzaczy, żywic różnych i roztworów kwasów – reaktory: AA-5, AA-6, AA-1T. Węzeł do produkcji żywic mocznikowo formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych – reaktory: AA-1, AA-2, AA-3, AA-4, AA-8. Zbiorniki formaliny AV-01, AV-02. | E-25a | formaldehyd | 0,1 |
| Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy zagrożonej wybuchem) | E-25b | formaldehyd alkohol furfurylowy | 0,03 0,08 |
| Urządzenia do produkcji utwardzaczy i wypełniaczy sypkich – Obiekt B-10 | E-20 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,018 0,018 0,018 |
| Urządzenia w pomieszczeniu młyna kulowego | E-21 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,018 0,018 0,018 |
| Stanowisko zasypu surowców (węzeł produkcyjny utwardzaczy) | E-23 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,012 0,012 0,012 |
| Zbiornik żywicy Ekotec AA-400 | AA-400 | alkohol furfurylowy | 0,0001 |
| Zbiornik żywicy Famak AA-401 | AA-401 | formaldehyd | 0,0022 |
| Mieszalnik 12 AA-402 | AA-402 | formaldehyd | 0,0054 |
| mieszalnik 15 AA-403 | AA-403 | formaldehyd | 0,0054 |
| Zbiornik glikolu dwuetylowego AV-3 | AV-3 | glikol | 0,0038 |

Tabela nr 6a od dnia 12 grudnia 2026 r.

| Źródło emisji | Emitor | Substancja/parametr | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAT-AEL mg/Nm3 |
| Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy niewybuchowej) | E-25 | Całkowity węgiel organiczny (TVOC) | 20 |
|  |  | formaldehyd | 5 |
| Reaktory i zbiorniki formaliny (odpowietrzanie) Węzeł do produkcji żywic odlewniczych, półproduktów i utwardzaczy, żywic różnych i roztworów kwasów – reaktory: AA-5, AA-6, AA-1T. Węzeł do produkcji żywic mocznikowo formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych – reaktory: AA-1, AA-2, AA-3, AA-4, AA-8. Zbiorniki formaliny AV-01, AV-02. | E-25a | Całkowity węgiel organiczny (TVOC) | 20 |
|  |  | Formaldehyd | 5 |
| Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy zagrożonej wybuchem) | E-25b | Całkowity węgiel organiczny (TVOC) | 20 |
|  |  | Formaldehyd | 5 |
|  |  | Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR 2 (alkohol furfurylowy) | 10 |
| Źródła pozostałe |  |  |  |
| Źródło emisji | Emitor | Substancja/parametr | kg/h |
| Urządzenia do produkcji utwardzaczy i wypełniaczy sypkich – Obiekt B-10 | E-20 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,018 0,018 0,018 |
| Urządzenia w pomieszczeniu młyna kulowego | E-21 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,018 0,018 0,018 |
| Stanowisko zasypu surowców (węzeł produkcyjny utwardzaczy) | E-23 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | 0,012 0,012 0,012 |
| Zbiornik żywicy Ekotec AA-400 | AA-400 | alkohol furfurylowy | 0,0001 |
| Zbiornik żywicy Famak AA-401 | AA-401 | formaldehyd | 0,0022 |
| Mieszalnik 12 AA-402 | AA-402 | formaldehyd | 0,0054 |
| mieszalnik 15 AA-403 | AA-403 | formaldehyd | 0,0054 |
| Zbiornik glikolu dwuetylowego AV-3 | AV-3 | glikol | 0,0038 |

### I.10. W punkcie II.1.1.3.2. Tabela nr 7a  otrzymuje nowe brzmienie:

„Tabela nr 7a

| Źródło emisji | Emitor | Średnia z okresu pobierania próbek (brak korekty pod kątem zawartości tlenu)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | mg/Nm3 |
| Urządzenia w hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny) | E-5a | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |
| Zbiornik formaliny FV-401 | FV-401 | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |
| Zbiornik formaliny FV-402 | FV-402 | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-418 | FV-418 | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-419 | FV-419 | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-450 | FV-450 | całkowite LZO** formaldehyd | 30 5 |

* - wartości stężenia wyrażone jako masa wyemitowanych substancji na ilość gazu odlotowego w warunkach znormalizowanych (gaz suchy o temperaturze 273,15 K i ciśnieniu 101,3 kPa)

** - całkowita zawartość lotnych związków organicznych mierzona za pomocą detektora płomieniowo-jonizacyjnego i wyrażona jako węgiel całkowity

### I.11. Punkt II.1.2.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„ II.1.2.1. Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych

Tabela nr 10 do dnia 11 grudnia 2026 r.

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | amoniak | 0,0112 |
| 2. | glikol | 0,0115 |
| 3. | fenol | 0,9006 |
| 4. | formaldehyd | 0,503 |
| 5. | ksylen | 0,4267 |
| 6. | styren | 0,2059 |
| 7. | węglowodory alifatyczne | 0,7424 |
| 8. | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 3,4288 3,4288 3,4288 |
| 9. | dwutlenek azotu | 10,2077 |
| 10. | dwutlenek siarki | 0,5201 |
| 11. | butanol | 0,0071 |

Tabela nr 10a od dnia 12 grudnia 2026 r

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Całkowity węgiel organiczny (TVOC) | 4,000 |
| 2. | Formaldehyd | 0,503 |
| 3. | Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR 2 (fenol) | 0,9006 |
| 4. | pył ogółem w tym | 1,9300 |
|  | pył PM 10 w tym | 1,9300 |
|  | pył PM 2,5 | 1,9300 |
| 5. | dwutlenek azotu | 10,2077 |
| 6. | dwutlenek siarki | 0,5201 |
| 7 | ksylen | 0,4267 |
| 8 | styren | 0,2059 |
| 9 | węglowodory alifatyczne | 0,7424 |
| 10 | glikol | 0,0115 |
| 11 | butanol | 0,0071 |

„

### I.12. Punkt II.1.2.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„II.1.2.2. Instalacja do produkcji żywic aminowych.

II.1.2.2.1. Do dnia 11 grudnia 2026 r.

Tabela nr 11

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | formaldehyd | 1,4443 |
| 2. | alkohol furfurylowuy | 0,6412 |
| 3. | glikol | 0,0289 |
| 6. | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | 0,168 0,168 0,168 |

II.1.2.2.2. Od dnia 12 grudnia 2026 r.

Tabela nr 11a

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Całkowity węgiel organiczny (TVOC) | 1,1 |
| 2. | Formaldehyd | 1,4443 |
| 3 | alkohol furfurylowuy | 0,6412 |
| 4 | glikol | 0,0289 |
| 5. | Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR 2 (alkohol furfurylowy) | 0,6412 |
| 6. | pył ogółem w tym | 0,168 |
|  | pył PM 10 w tym | 0,168 |
|  | pył PM 2,5 | 0,168 |

‘

### I.13.  Punkt IV.1.1.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„IV.1.1.1. Parametry źródeł emisji do powietrza.

IV.1.1.1.1. Do dnia 11 grudnia 2026 r.

Tabela nr 26

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora* [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-150a | 35 | 1,7 | 11 | 293 | 8000 |
| E-151 | 25 | 0,3 | 3,3 | 353 | 8000 |
| E-152a | 22 | 0,4 | 5,8 | 473 | 8000 |
| E-152c | 17 | 0,5 | 7,1 | 473 | 8000 |
| E-153a | 20 | 0,25 | 7,1 | 288 | 700 |
| E-153b | 20 | 0,3 | 6,6 | 288 | 120 |
| E-153c | 20 | 0,25 | 7,1 | 288 | 120 |
| E-155a | 20 | 0,2 | 12,7 | 288 | 1200 |
| E-155b | 20 | 0,2 | 12,7 | 288 | 1200 |
| E-156 | 8 | 0,4 | 14,3 | 288 | 2400 |
| E-160 | 5 | 0,12 | 5 | 293 | 1000 |
| E-162 | 23 | 0,3 | 3,3 | 293 | 620 |
| E-170 | 22 | 0,3x0,5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-171 | 22 | 0.3x0.5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-183 | 22 | 0,3x0,5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-184 | 22 | 0,3x0,5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-187 | 20 | 0,3 | 7 | 293 | 1680 |
| E-188 | 10 | 0,25 | 17 | 353 | 5040 |
| E-189 | 20 | 0,2 | 4 | 293 | 1680 |
| E-190 | 4,0 | 0,2 | 3 | 293 | 6000 |
| LV-001 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 160 |
| LV-003 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 180 |
| LV-004 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 180 |
| LV-006 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 25 |
| LV-007 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 120 |
| LV-008 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 40 |
| LV-009 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 40 |
| LV-012 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 105 |
| LV-019 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 50 |
| LV-022 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 50 |

IV.1.1.1.2. Od dnia 12 grudnia 2026 r.

Tabela nr 26a

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora* [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-150a | 35 | 1,7 | 11 | 293 | 8000 |
| E-151 | 25 | 0,3 | 3,3 | 353 | 8000 |
| E-152a | 22 | 0,4 | 5,8 | 473 | 8000 |
| E-152c | 17 | 0,5 | 7,1 | 473 | 8000 |
| E-153a | 20 | 0,25 | 7,1 | 288 | 700 |
| E-153b | 20 | 0,3 | 6,6 | 288 | 120 |
| E-153c | 20 | 0,25 | 7,1 | 288 | 120 |
| E-155a | 20 | 0,2 | 12,7 | 288 | 1200 |
| E-155b | 20 | 0,2 | 12,7 | 288 | 1200 |
| E-156 | 8 | 0,4 | 14,3 | 288 | 2400 |
| E-162 | 23 | 0,3 | 3,3 | 293 | 620 |
| E-170 | 22 | 0,3x0,5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-171 | 22 | 0.3x0.5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-183 | 22 | 0,3x0,5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-184 | 22 | 0,3x0,5 | 0,0 (poziomy) | 288 | 8000 |
| E-187 | 20 | 0,3 | 7 | 293 | 1680 |
| E-188 | 10 | 0,25 | 17 | 353 | 5040 |
| E-190 | 4,0 | 0,2 | 3 | 293 | 6000 |
| LV-001 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 160 |
| LV-003 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 180 |
| LV-004 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 180 |
| LV-006 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 25 |
| LV-007 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 120 |
| LV-008 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 40 |
| LV-009 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 40 |
| LV-012 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 105 |
| LV-019 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 50 |
| LV-022 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 50 |

„

### I.14. Punkt IV.1.2.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„IV.1.2.1. Parametry źródeł emisji do powietrza.

Tabela nr 28

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-25 | 8 | 0,8 | 5 | 293 | 8000 |
| E-25a | 15 | 0,3 | 3 | 293 | 8000 |
| E-25b | 12 | 0,4 | 6,4 | 293 | 8000 |
| E-20 | 11 | 0,25 | 10,9 | 291 | 6000 |
| E-21 | 6,6 | 0,25 | 6,8 | 293 | 2000 |
| E-23 | 7 | 0,25 | 6,8 | 293 | 2000 |
| AA-400 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 1000 |
| AA-401 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 136 |
| AA-402 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 260 |
| AA-403 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 260 |
| AV-3 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 760 |

„

### I. 15. W punkcie IV.1.3.1.2. Tabela nr 30 a otrzymuje nowe brzmienie:

„Tabela nr 30a

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-5a | 23 | 0,6 | 35 | 297 | 8000 |
| FV-401 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 460 |
| FV-402 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 460 |
| FV-418 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 130 |
| FV-419 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 100 |
| FV-450 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 270 |

### I. 16. Punkt VI.2.1.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„VI.2.1.1. Do dnia 11 grudnia 2026 r. stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów do powietrza będą zamontowane na emitorach E-150a, E-151, E-152a, E-152c, E-153a, E-153b, E-153c, E-155a, E-155b, E-156, E-162, E-170, E-171, E-183 i E-184”

VI.2.1.1.1 Od dnia 12 grudnia 2026 r stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów do powietrza będą zamontowane na emitorach E-150a, E-151, E-152a, E-152c, E-153a, E-153b, E-153c, E-155a, E-155b, E-156, E-162, E-170, E-171, E-183, E-184, E-187, E-188 i E-190”.

### I. 17. Punkt VI.2.1.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„VI.2.1.2. Do dnia  11 grudnia 2026 r. zobowiązuję LERG S.A. w Pustkowie do przeprowadzania pomiarów emisji fenolu i formaldehydu do powietrza z emitorów 
E-150a, E-151, E-155a raz w roku.

VI.2.1.2.1. Od dnia 12 grudnia 2026 r. zobowiązuję LERG S.A. w Pustkowie do przeprowadzania pomiarów emisji:

Tabela A

| Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródło emisji | Emitor | Rodzaj substancji emitowanych | Częstotliwość monitorowania |
| Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny) | E-150a | Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC | Raz na sześć miesięcy |
|  |  | Formaldehyd | Raz na sześć miesięcy |
|  |  | Substancje CMR 2 (fenol) | Raz na sześć miesięcy |
| Reaktory kondensacyjne wraz z oprzyrządowaniem (odpowietrzenie) Węzeł żywic rezolowych: reaktory LA-201, LA-202, LA-203, LA-206. Węzeł żywic rezolowych wodorozpuszczalnych: reaktory LA-353, LA-356, LA-380, LA-351, LA-352, LA-360, LA-390, LA-393. Węzeł żywic nowolakowych: reaktory LA-301, LA-304, LA-302, LA-303, LA-305, LA-350, LA-355, LA-330, LA-340, LA-354, LV-889, LA-888. Węzeł żywic poliestrowych I: topnik LA-252, reaktory LA-253, LA-254. | E-151 | Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC | Raz na sześć miesięcy |
|  |  | Formaldehyd | Raz na sześć miesięcy |
|  |  | Substancje CMR 2 (fenol) | Raz na sześć miesięcy |
| Zasyp bezwodnika ftalowego, bezwodnika maleinowego i mocznika Reaktory: LA-201, LA-202, LA-203, LA-206, LA-253, LA-254 | E-153a | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Zasyp mocznika i boraxu Reaktory: LA-351, LA-352, LA-353, LA-356, | E-153b | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Zasyp nowolaku Reaktory: LA-354, LA-355 | E-153c | pył ogółem w tym pył PM10 w tym pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Taśma chłodząca LTE-491 | E-155a | Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC | Raz na sześć miesięcy |
|  |  | Formaldehyd | Raz na sześć miesięcy |
|  |  | Substancje CMR (fenol) | Raz na sześć miesięcy |
| Taśma chłodząca LTE-492 | E-155b | Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC | Raz na sześć miesięcy |
|  |  | Formaldehyd | Raz na sześć miesięcy |
|  |  | Substancje CMR 2 (fenol) | Raz na sześć miesięcy |
| Taśma chłodząca – kruszenie nowolaków | E-156 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Zasyp bezwodników i zasyp PET żywic poliestrowych II Węzeł żywic poliestrowych II: reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4 | E-162 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków) | E-170 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków) | E-171 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II) | E-183 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II) | E-184 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Stanowisko do zasypu surowców (węzeł polioli) | E-187 | pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Urządzenia w węźle produkcyjnym polioli | E-188 | Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC | Raz na sześć miesięcy |
| Urządzenia w węźle ługowania i podczyszczania ścieków ługowych | E-190 | Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC | Raz na sześć miesięcy |
|  |  | Formaldehyd | Raz na sześć miesięcy |
|  |  | Substancje CMR 2 (fenol, styren) | Raz na sześć miesięcy |

„

### I. 18. Punkt VI.2.2.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„VI.2.2.2. Do dnia 11 grudnia 2026 r. zobowiązuję LERG S.A. w Pustkowie do przeprowadzania pomiarów emisji do powietrza: pyłu z emitora E-20 raz w roku, formaldehydu z emitorów E-25, E-25a, E-25b raz w roku oraz alkoholu furfurylowego z emitora E-25b raz w roku.

VI.2.2.2.1. Od dnia 12 grudnia 2026 r. zobowiązuję LERG S.A. w Pustkowie do przeprowadzania pomiarów emisji do powietrza:

Tabela B

| Instalacja do produkcji żywic aminowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródło emisji | Emitor | Rodzaj substancji emitowanych | Częstotliwość monitorowania |
| Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy niewybuchowej) | E-25 | Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC Formaldehyd | TVOC raz na sześć miesięcy Formaldehyd raz na sześć miesięcy |
| Reaktory i zbiorniki formaliny (odpowietrzanie) Węzeł do produkcji żywic odlewniczych, półproduktów i utwardzaczy, żywic różnych i roztworów kwasów – reaktory: AA-5, AA-6, AA-1T. Węzeł do produkcji żywic mocznikowo formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych – reaktory: AA-1, AA-2, AA-3, AA-4, AA-8. Zbiorniki formaliny AV-01, AV-02. | E-25a | Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC Formaldehyd | TVOC raz na sześć miesięcy Formaldehyd raz na sześć miesięcy |
| Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy zagrożonej wybuchem) | E-25b | Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC Formaldehyd CMR 2 (alkohol furfurylowy) | TVOC raz na sześć miesięcy Formaldehyd raz na sześć miesięcy CMR 2 (alkohol furfurylowy) raz na sześć miesięcy |
| Urządzenia do produkcji utwardzaczy i wypełniaczy sypkich – Obiekt B-10 | E-20 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Urządzenia w pomieszczeniu młyna kulowego. | E-21 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |
| Stanowisko zasypu surowców (węzeł produkcyjny utwardzaczy) | E-23 | pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5 | pył ogółem raz na rok pył PM 10 raz na rok pył PM 2,5 raz na rok |

”

### I. 19. Po punkcie XII.1 dodaję punkty XII.2, XII.3., XII.4, XII.5.

“XII.2.  Zgodnie z wymaganiami decyzji wykonawczej komisji (UE) 2022/2427 z dnia 
6 grudnia 2022 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik  (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 
w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym – do dnia 12 grudnia 2026 r. będzie opracowany i wdrożony system zarządzania emisjami rozproszonymi jako część systemu zarządzania środowiskowego o funkcje wynikające z BAT 19.

XII.3. Zgodnie z BAT 20 konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym) będzie corocznie szacowana ilość emisji rozproszonych LZO za rok poprzedni począwszy od 12 grudnia 2026 r.

XII.4. Oszacowane wyniki (zgodnie z punktem XII.3. niniejszej decyzji) emisji rozproszonych LZO przekazane zostaną Marszałkowi Województwa Podkarpackiego do 31 marca danego roku za rok poprzedni.

XII.5. Określam termin dostosowania instalacji do wymagań wynikających 
z najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym, ustanowionych Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2022/2427 z dnia 
6 grudnia 2022r oraz w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym ustanowionymi Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r- do 12 grudnia 2026r.”

## II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

# Uzasadnienie

Wnioskiem przekazanym przy piśmie z dnia 7 czerwca 2024 r., 
znak: PO/644/2024/KG, LERG S.A., Pustków-Osiedle 59D, 39-206 Pustków 
3 (REGON 850022800 NIP 8720003568) wystąpił o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: ŚR.IV-6618/21/05, ze zm. udzielającej LERG S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do spalania paliw.

Zarządzający instalacją nie złożył wniosku o wyłączenie z udostępniania danych zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dn. 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z dn. 2024 poz. 1112 ze zm.).

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 412/2024.

Na terenie zarządzanym przez LERG S.A. eksploatowane są instalacje 
do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej oraz instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, które zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a i § 2 ust. 1 pkt. 41 rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany decyzji jest marszałek województwa.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Klimatu i Środowiska przy piśmie 
z dnia 20 czerwca 2024 r., znak: OS-I.7222.41.14.2024.AW, celem rejestracji.

W dniu 12 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszono konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, 
w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi 
i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym, ustanowione Decyzją wykonawczą komisji (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 2022 r. (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 318, str. 157). W dokumencie zalecane są najlepsze dostępne techniki, których zastosowanie gwarantuje dotrzymanie wielkości emisji do środowiska na poziomie nie przekraczającym wartości granicznych określonych w dokumencie. Zgodnie z art. 202 ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu zintegrowanym określa się 
w szczególności dopuszczalną wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza wymienionych w konkluzjach BAT. Wielkość określa się dla takich samych lub krótszych okresów i tych samych warunków odniesienia co graniczne wielkości emisyjne. Szczególne miejsce w konkluzjach BAT zajmuje zakres i sposób monitorowania emisji. Monitoring wskazany w pozwoleniu zintegrowanym winien być zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w Konkluzjach.

W związku z publikacją w/w Konkluzji BAT , zgodnie z wymogiem art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w czerwcu 2023 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego przeprowadził analizę warunków obowiązującego pozwolenia zintegrowanego, pod kątem spełnienia wymogów  w/w konkluzji BAT. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono iż, instalacja wymaga dostosowania do wymagań konkluzji BAT w sprawie emisji przemysłowych, 
w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi 
i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym.

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego, po przeprowadzonej analizie przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego udzielonego dla LERG S.A., pismem z dnia  14.06.2023 r., znak: OS-I.7222.40.11.2023.AW wezwał Prowadzącego instalację do złożenia wniosku w terminie 1 roku od odebrania wezwania, wskazując że należy:

- opracować i wdrożyć system zarządzania  środowiskowego zawierający wszystkie elementy wymienione w BAT1.

- zgodnie z wymaganiami BAT 2 należy zidentyfikować substancje emitowane 
z instalacji w sposób zorganizowany oraz rozproszony do powietrza 
z uwzględnieniem Bat 11, w tym należy wskazać substancje lub mieszaniny sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A, 1B lub 2. Należy również przedstawić charakterystykę każdego źródła emisji (np. ulotne lub nieulotne; statyczne lub ruchome; dostępność źródła emisji; objęte programem LDAR lub nie),

- wdrożyć system zarządzania środowiskowego (EMS) którego częścią będzie plan zarządzania w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji zawierający elementy zawarte w BAT3.

- zgodnie z wymaganiami BAT 8 należy prowadzić monitoring emisji zorganizowanych do powietrza substancji zidentyfikowanych zgodnie z BAT2.

- zgodnie z wymaganiami BAT 11 należy określić emisję dopuszczalną poszczególnych zanieczyszczeń z instalacji - na poziomie emisji rzeczywistych, 
z uwzględnieniem poziomów powiązanych z BAT (BAT-AELs).

- zgodnie z BAT 19 należy opracować i wdrożyć system zarządzania emisjami rozproszonymi LZO jako część systemu zarządzania środowiskowego.

- Zgodnie z BAT 19 oraz BAT 20 należy przedstawić propozycję monitorowania emisji rozproszonej, tj. należy opracować i wdrożyć system zarządzania emisjami rozproszonymi LZO jako część systemu zarządzania środowiskowego oraz raz 
w roku szacować emisje ulotne i nieulotne LZO do powietrza.

- Zgodnie z BAT 22 należy monitorować emisje rozproszone LZO. Możliwość zwolnienia z niniejszego obowiązku wynikać będzie z oszacowania emisji rozproszonej ulotnej i nieulotnej zgodnie z BAT 20,

- Instalacja nie spełnia wymagań Konkluzji BAT4, BAT 5, BAT 6, BAT 7, BAT9, BAT 10, BAT 13, BAT 21, BAT 23, pozwolenie zintegrowane należy dostosować do wymagań konkluzji BAT w tym zakresie.

Spółka odpowiedziała na w/w wezwanie składając wniosek o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego uwzględniając zakres wezwania.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów stwierdzono, ze zawiera braki formalne. Do wniosku nie dołączono zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację: za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163 , art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163  § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077);, o których mowa w art. 42 ust.3a pkt 1 ustawy z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.  U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

W związku z powyższym pismem z dnia 3 lipca 2024r. 
znak OS-I.7222.41.14.2024.AW wezwano Spółkę do uzupełnienia braków formalno-prawnych wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Uzupełnienie braków formalnych nastąpiło wraz z pismem z dnia 29 lipca 2024r., znak: PO/844/2024/KG. Pismem z dnia 3 sierpnia 2024 r., znak: OS-I.7222.41.14.2024.AW Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem zarządzającego instalacją 
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego stwierdzono, że przedłożona dokumentacja nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z tym, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2024 r. wezwano spółkę do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma poprzez:

- przedstawienie uzasadnienia do zaproponowanych wielkości dopuszczalnej emisji do powietrza na poziomie górnej granicy  BAT-AELs z uwzględnieniem zapisu art. 184 ust 2 pkt 10) w związku z art. 188 ust 2 ustawy Poś, 
tj. wielkości dopuszczalnej emisji powinny być określone w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większe niż wynikające 
z prawidłowej eksploatacji instalacji;

- przedstawienie szczegółowej informacji w zakresie BAT 19 oraz BAT20 
Konkluzji BAT w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym, tj. oszacować emisje rozproszone:

- emisje ulotne – emisje niezorganizowane do powietrza spowodowane utratą szczelności urządzeń, które zaprojektowano lub zmontowano 
w taki sposób, aby były szczelne (np. mieszadła, sprężarki, pompy, zawory, otwarte ciągi, punkty poboru próbek, kołnierze i inne połączenia);

- emisje nieulotne –emisje rozproszone inne niż emisje ulotne, na przykład 
z odpowietrzników, zbiorników do magazynowania luzem, systemów załadunku/rozładunku, zbiorników i cystern (przy otwieraniu), otwartych rynien, systemów pobierania próbek, odpowietrzania zbiorników, odpadów, systemów kanalizacyjnych i stacji uzdatniania wody.

- przedstawienie szczegółowej informacji w zakresie BAT 22 ww. konkluzji, 
tj. wskazać zakres i częstotliwość monitorowania emisji rozproszonych LZO dla oszacowanych zgodnie z BAT 19 i BAT 20 emisji rozproszonych (ulotnych 
/nieulotnych).

Uzupełnienie do wniosku zostało przesłane w terminie.

Mając na uwadze powyższe przychylono się do wniosku zarządzającego instalacją i niniejszą decyzją dokonano zmian w pozwoleniu zintegrowanym:

- w punkcie VI.2.1.1 określającym zakres prowadzenia pomiarów emisji 
z emitorów, do dnia 12 grudnia 2026r. oraz od dnia 13 grudnia 2026r. (instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych);

- w punkcie VI.2.1.2 określającym częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji 
z emitorów, do dnia 12 grudnia 2026r. oraz od dnia 13 grudnia 2026r. (instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych;

- w punkcie VI.2.2.2 określającym zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów, do dnia 12 grudnia 2026r. oraz od dnia 13 grudnia 2026r. (instalacja do produkcji żywic aminowych);

- w punktach I.2.2.5., I.2.2.6., z uwagi na likwidację węzła do produkcji żelkotów;

- w punktach I.4.1.(Tabela 1), I.4.3.(Tabela 3), II.1.1.1.(Tabela 5), II.1.1.3.2. (Tabela 7a). IV.1.1.1. (Tabela 26), IV.1.3.1.1. (Tabela 30a) w związku 
z przebudową stokaży surowców (B-151B, B-151D i B-100) i zmian magazynowych surowców w wybranych zbiornikach.

Pozostałe zmiany w pozwoleniu związane są z doprecyzowaniem jego warunków do stanu rzeczywistego instalacji.

Eksploatacja instalacji żywic fenolowych i poliestrowych oraz instalacji do produkcji żywic aminowych wiąże się z emisją zorganizowaną oraz emisją rozproszoną do powietrza, która wyodrębniona została w ustanowionym wykazie emisji do powietrza zgodnie z BAT2 przy uwzględnieniu BAT 11. Emitowane zanieczyszczenia, dla których 
w Konkluzjach WGC określono poziomy BAT-AELs to:

- Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC),

- Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 2 (fenol, styren, alkohol furfurylowy)

- Formaldehyd,

- Dwutlenek azotu,

- Dwutlenek siarki,

- Pył,

- fenol,

- glikol,

- amoniak,

- styren,

- węglowodory- mieszanina (benzyna),

- butanol.

W związku z powyższym w niniejszej decyzji w pkt. II.1.1.1. dla instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych określono graniczne wielkości emisji dla TVOC na poziomie 20 mg/Nm3, formaldehydu 5 mg/Nm3, fenolu 10 mg/Nm3, pyłu 5 mg/Nm3 zgodnie z wielkościami podanymi przez prowadzącego instalację.

W punkcie II.1.1.2. dla instalacji do produkcji żywic aminowych określono graniczne wielkości emisji dla TVOC na poziomie 20 mg/Nm3, formaldehydu 5 mg/Nm3, alkoholu furfurylowego 10 mg/Nm3, pyłu 5 mg/Nm3 zgodnie z wielkościami podanymi przez prowadzącego instalację. Zaproponowane przez prowadzącego instalację wielkości dopuszczalnych emisji do powietrza na poziomie górnej granicy BAT-AELs odpowiadają warunkom normalnego funkcjonowania instalacji LERG S.A. Funkcjonowania instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych oraz instalacji do produkcji żywic aminowych ma charakter procesu periodycznego, który powtarza się regularnie co pewien czas. Węzły produkcyjne instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych oraz instalacji do produkcji żywic aminowych funkcjonują 
w różnym czasie oraz w sposób niezależny od siebie. Instalacje te wykazują dużą elastyczność i zmienność w zakresie produkcji danego asortymentu żywicy na poszczególnym węźle produkcyjnym. Zmienność normalnego obciążenia każdego węzła instalacji oraz możliwość wystąpienia maksymalnej emisji uzasadnia przyjęcie maksymalnej dopuszczalnej emisji do powietrza na poziomie górnej granicy 
BAT-AELs.

W pkt. VI.2.1.2. i VI.2.2.2. dostosowano zakres i częstotliwość prowadzenia monitoringu emisji zorganizowanej do powietrza do wymogów Konkluzji WGC.

Do dnia 11 grudnia 2026 r. w instalacji do produkcji żywic fenolowych 
i poliestrowych monitoring obejmuje 16 emitorów (E-150a, E-151, E-152a, E-152c, 
E-153a, E-153b, E-153c, E-154, E-155a, E-155b, E-156, E-162, E-170, E-171, E183
 i E-184.) w zakresie gazów i pyłów. Od 12 grudnia 2026r monitoringiem objęte zostaną emisje z 19 emitorów (E-150a, E-151, E-152a, E-152c, E-153a, E-153b, E-153c, 
E-155a, E-155b, E-156, E-162, E-170, E-171, E183, E184, E-187, E-188, E-189 
i E-190 wskazanych w pozwoleniu zintegrowanym.

Do dnia 11 grudnia 2026 r. w instalacji do produkcji żywic aminowych monitoring obejmie 1 emitor E-20 w zakresie pyłu, 3 emitory (E-25, E-25a, E-25b) w zakresie formaldehydu, 1 emitor E-25b. Od 12 grudnia 2026r monitoringiem objęte zostaną emisje z 6 emitorów (E-20, E-21, E-23, E-25, E-25a, E-25b) wskazanych w pozwoleniu zintegrowanym.

Ponadto z uwagi na likwidację emitora z punktu VI.2.1.2. został usunięty E-154, natomiast w punkcie VI.2.1.2.1. z Tabeli A został usunięty wiersz z emitorem E-189 
w związku z połączeniem emitora E-189 z emitorem E-188.

W odniesieniu do emisji rozproszonych LZO do powietrza Konkluzje WGC definiują je jako niezorganizowane ulotne oraz nieulotne. W przypadku analizowanej instalacji źródło emisji ulotnej stanowi utrata szczelności urządzeń co jest sytuacją awaryjną. Emisja rozproszona nieulotna to emisje pochodzące z odpowietrzników, zbiorników do magazynowania luzem, systemów załadunku/rozładunku, systemów otwartych. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją do wniosku wszystkie aparaty, urządzenia zaprojektowane są jako układy szczelne, zamknięte, zhermetyzowane lub z poduszką azotu. W instalacjach nie występuje emisja niezorganizowana LZO. Hermetyzacja wszystkich urządzeń, rurociągów i procesów oparta jest również na podciśnieniu 
i ewentualne nieszczelności nie powodują emisji niezorganizowanej. Prowadzony jest systematyczny nadzór instalacji pozwalający na szybkie rozpoznanie i reagowanie 
w przypadku wycieków. Prowadzone są również regularne przeglądy i konserwacje instalacji zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Monitorowanie procesów technologicznych w tym pomiar i ewidencjonowanie wielkości emisji odbywa się zgodnie z procedurami i instrukcjami zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego:

- procedura Kontroli emisji do środowiska nr identyfikacyjny P.W.III.-01;

- instrukcja Oznaczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych nr identyfikacyjny P.W.III-01/J-01.

System zarzadzania środowiskowego obejmuje wykaz emisji zorganizowanych 
i rozproszonych do powietrza, który zawiera min.:

- informacje o procesach chemicznych, w tym schematy procesów 
z uwzględnieniem pochodzenia emisji-informacje te są zawarte w Instrukcjach pracy, Opisach procesów technologicznych OPT, Przebiegach procesów produkcyjnych oraz w Instrukcjach obsługi i konserwacji;

- informacje dotyczące emisji rozproszonych, w tym analiza i przegląd poszczególnych elementów instalacji w celu identyfikacji potencjalnych miejsc emisji rozproszonych.

Zgodnie z dokumentacją wnioskową potencjalne źródła emisji rozproszonych są zidentyfikowane w zakładzie ramach scenariuszy awaryjnych w dokumentach zakładu dużego ryzyka  (Program zapobiegania awariom, Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, Raport o bezpieczeństwie). W instalacji żywic fenolowych i poliestrowych oraz instalacji do produkcji żywic aminowych nie występuje emisja niezorganizowana LZO. Odgazy znad lub z reaktorów, mieszalników, homogenizatorów oraz zbiorników są kierowane do różnych środków technicznych i urządzeń oczyszczających tj. filtry. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich procesów na niesprawnej 
w tym nieszczelnej instalacji, urządzeniu, aparatach, armaturze. BAT 22 Konkluzji WGC związany z monitoringiem emisji rozproszonej nie ma zastosowania. Prowadzący instalacji zobligowany jest jednak zgodnie z BAT 20 do corocznego szacowania emisji rozproszonej oraz opracowania i wdrożenia systemu zarządzania emisjami rozproszonymi zgodnie z BAT 19. Powyższe obowiązki uwzględniono w niniejszej decyzji.  W następstwie tego wprowadziłem zmiany w punkcie XII.2. i w punkcie XII.3.

Ponadto w związku z przebudową stokaży surowców i zmian magazynowych surowców w wybranych zbiornikach dokonano stosownych zmian w pozwoleniu. Przebudowa dotyczy stokażu B-151B, B-151D oraz w części stokażu B-100, gdzie magazynowane są surowce ciekłe wykorzystywane do produkcji żywic fenolowych, poliestrowych i polioli poliestrowych. Planowana modernizacja obejmować będzie 
m. in.: wykonanie nowego zbiornika glikolu 2-etylenowego o pojemności 63 m3 do magazynowania glikolu propylenowego, wykonanie zbiornika do magazynowania fenolu, przeznaczenie i adaptacja istniejącego zbiornika butanolu o pojemności 64 m3 na potrzeby magazynowania DCPD RG, wykonanie nowego zbiornika magazynowego metanolu. W stokażu B-151B w miejsce istniejącego zbiornika fenolu LV-001 
o pojemności 160m3 zamontowany zostanie nowy kwasoodporny zbiornik glikolu dwuetylenowego o pojemności 160m3. Zbiornik fenolu zostanie zdemontowany. Istniejący zbiornik glikolu 2-etylenowego LV-008 o pojemności 63 m3 zostanie przeznaczony do magazynowania glikolu propylenowego. W stokażu B-151D 
w istniejącej tacy zostanie zamontowany nowy, czwarty zbiornik LV-025 o pojemności 320 m3 do magazynowania fenolu. W stokażu B-100 nastąpi zmiana przeznaczenia 
i adaptacja zbiornika butanolu LV-020 o pojemności 64 m3, na potrzeby magazynowania DCPD RG. Adaptacja będzie polegała na zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego pobocznicy zbiornika i wykonaniu izolacji. Ponadto wykonany zostanie nowy zbiornik magazynowy metanolu FV-003 o pojemności  2000 m3. Zlikwidowane zostaną zbiorniki LV-014 i LV-018. Niniejszą decyzją na wniosek Spółki dokonano aktualizacji punktów I.4.1.(Tabela 1), I.4.3.(Tabela 3), II.1.1.1.(Tabela 5), II.1.1.3.2. (Tabela 7a). IV.1.1.1. (Tabela 26), IV.1.3.1.1. (Tabela 30a) w zakresie określenia sposobu rozładunku oraz przeładunku metanolu, fenolu i DCPD RG. Rozładunek fenolu do zbiorników LV-021, LV-023, LV-024, LV-025 i DCPD RG do zbiornika LV-020 realizowany będzie z wykorzystaniem wahadła gazowego. W następstwie tych zmian zlikwidowane zostały dwa emitory E-154 i E-160.

Analiza konkluzji BAT w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym - DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym (WGC):

| Lp. | Wytyczne BAT | Techniki stosowane przez Zakład |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Ogólne konkluzje dotyczące BAT 1.1.1. Systemy zarządzania środowiskowego |  |  |
| BAT 1 | Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy opracować i wdrożyć system zarządzania środowiskowego zawierający wszystkie następujące cechy: - zaangażowanie, przywództwo i odpowiedzialność kierownictwa, w tym kadry kierowniczej najwyższego szczebla, za wdrożenie skutecznego EMS; - analizę obejmującą określenie kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie cech instalacji, które wiążą się z możliwym ryzykiem dla środowiska (lub zdrowia ludzkiego), jak również mających zastosowanie wymogów prawnych dotyczących środowiska; - opracowanie polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłą poprawę efektywności środowiskowej instalacji; - określenie celów i wskaźników efektywności w odniesieniu do znaczących aspektów środowiskowych, w tym zagwarantowanie zgodności z mającymi zastosowanie wymogami prawnymi; - planowanie i wdrażanie niezbędnych procedur i działań (w tym w razie potrzeby działań naprawczych i zapobiegawczych), aby osiągnąć cele środowiskowe i uniknąć ryzyka środowiskowego; - określenie struktur, ról i obowiązków w odniesieniu do aspektów i celów środowiskowych oraz zapewnienie niezbędnych zasobów finansowych i ludzkich; - zapewnienie niezbędnych kompetencji i świadomości pracowników, których praca może mieć wpływ na efektywność środowiskową danej instalacji (np. przez przekazywanie informacji i szkolenia); - komunikację wewnętrzną i zewnętrzną; - wspieranie zaangażowania pracowników w dobre praktyki zarządzania środowiskowego; - opracowanie i stosowanie podręcznika zarządzania oraz pisemnych procedur w celu kontroli działalności o znaczącym wpływie na środowisko, jak również odpowiednich zapisów; - skuteczne planowanie operacyjne i kontrolę procesu; - wdrożenie odpowiednich programów konserwacji; - protokoły gotowości i reagowania na wypadek sytuacji wyjątkowej, w tym zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu (na środowisko) sytuacji wyjątkowych lub ograniczanie ich negatywnych skutków; - w przypadku (ponownego) zaprojektowania (nowej) instalacji lub jej części, uwzględnienie jej wpływu na środowisko w trakcie użytkowania, co obejmuje budowę, konserwację, eksploatację i likwidację; - wdrożenie programu monitorowania i pomiarów; w razie potrzeby informacje można znaleźć w sprawozdaniu referencyjnym dotyczącym monitorowania emisji do powietrza i wody z instalacji stacjonarnych; - regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej; - okresowe niezależne (na tyle, na ile to możliwe) audyty wewnętrzne i okresowe niezależne audyty zewnętrzne w celu oceny efektywności środowiskowej i ustalenia, czy EMS jest zgodny z zaplanowanymi rozwiązaniami i czy odpowiednio go wdrożono i utrzymywano; - ocenę przyczyn niezgodności, wdrażanie działań naprawczych w odpowiedzi na przypadki niezgodności, przegląd skuteczności działań naprawczych oraz ustalenie, czy podobne niezgodności istnieją lub mogą potencjalnie wystąpić; - okresowy przegląd EMS przeprowadzany przez kadrę kierowniczą najwyższego szczebla pod kątem jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności; - monitorowanie i uwzględnianie rozwoju czystszych technik. Szczególnie w przypadku sektora chemicznego w ramach BAT należy również uwzględnić w EMS następujące elementy: - wykaz emisji zorganizowanych i rozproszonych do powietrza (zob. BAT 2); - plan zarządzania w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji w zakresie emisji do powietrza (zob. BAT 3); - zintegrowaną strategię zarządzania gazami odlotowymi i ich oczyszczania w odniesieniu do emisji zorganizowanych do powietrza (zob. BAT 4); - system zarządzania emisjami rozproszonymi LZO do powietrza (zob. BAT 19); - system zarządzania chemikaliami obejmujący wykaz substancji stwarzających zagrożenie i substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, wykorzystywanych w procesie lub procesach; potencjał zastąpienia substancji wymienionych w tym wykazie, ze szczególnym uwzględnieniem substancji innych niż surowce, analizuje się okresowo (np. co roku) w celu zidentyfikowania ewentualnych nowych dostępnych i bezpieczniejszych rozwiązań alternatywnych, które nie mają wpływu na środowisko lub mają mniejszy wpływ na środowisko. | Lerg S.A. posiada: -System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015; -System Zarzadzania Środowiskowego oparty na wymaganiach normy PN – EN ISO 14001:2015; -Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy opartą na normie ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy ISO 9001 i 14001 certyfikowane przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą Dekra. Systemy ISO 9001 wdrożony i certyfikowany od 1998 r. System ISO 14001 wdrożony i certyfikowany w 2023 r. System zgodny z wszystkimi wymaganiami BAT1. BAT 1 spełniony. |
| BAT 2 | W celu łatwiejszego ograniczenia emisji do powietrza w ramach BAT należy ustanowić, prowadzić i regularnie rewidować (w tym w przypadku wystąpienia istotnej zmiany) wykaz emisji zorganizowanych i rozproszonych do powietrza, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), obejmujący wszystkie następujące elementy: (i) informacje na tyle wyczerpujące, na ile jest to racjonalnie możliwe, o procesie produkcji chemicznej, w tym: a) równania reakcji chemicznych, ze wskazaniem również produktów ubocznych; b) uproszczone schematy sekwencji procesów pokazujące pochodzenie emisji; (ii) informacje na tyle wyczerpujące, na ile jest to racjonalnie możliwe, o emisjach zorganizowanych do powietrza, takie jak: a) punktowe źródła emisji; b) wartości średnie i zmienność przepływu oraz temperatury; c) średnie stężenie i wartości przepływu masowego odpowiednich substancji/parametrów i ich zmienność (np. TVOC, CO, NOX, SOX, Cl2, HCl); d) obecność innych substancji mogących wpływać na układ lub układy oczyszczania gazów odlotowych lub bezpieczeństwo zespołu urządzeń (np. tlenu, azotu, pary wodnej, pyłu); e) techniki stosowane w celu zapobiegania emisjom zorganizowanym do powietrza lub ich ograniczania; f) palność, górna i dolna granica wybuchowości, reaktywność; g) metody monitorowania (zob. BAT 8); h) obecność substancji sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 1 A, 1B lub 2; obecność takich substancji można na przykład oceniać zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (rozporządzenie CLP); (iii) informacje na tyle wyczerpujące, na ile jest to racjonalnie możliwe, o emisjach rozproszonych, takie jak: a) identyfikacja źródła lub źródeł emisji; b) charakterystyka każdego źródła emisji (np. ulotne lub nieulotne; statyczne lub ruchome; dostępność źródła emisji; objęte programem LDAR lub nie); c) charakterystyka gazu lub cieczy w kontakcie ze źródłem lub źródłami emisji, w tym: 1) stan skupienia; 2) prężność par substancji w płynie, ciśnienie gazu; 3) temperatura; 4) skład (wagowy w przypadku cieczy lub objętościowy w przypadku gazów); 5) niebezpieczne właściwości substancji lub mieszanin, w tym substancji lub mieszanin sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 1 A, 1B lub 2; d) techniki stosowane w celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza lub ich ograniczania; e) monitorowanie (zob. BAT 20, BAT 21 i BAT 22). | Zgodnie z kartami charakterystyki surowców substancjami CMR emitowanymi z instalacji są: - Formaldehyd jako substancja CMR 1B- zwroty określające zagrożenie – H341-podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. H350-może powodować raka; - Fenol jako substancja CMR2-zwrot określający zagrożenie-H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne; - Styren jako substancja CMR2- zwrot określający zagrożenie-H361 Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożeń 2; - Alkohol furfurylowy jako substancja CMR2-zwrot określający zagrożenie-H351. Podejrzewa się, że powoduje raka. TABELA NR 1 - ZIDENTYFIKOWANE ZGODNIE Z BAT 2 SUBSTANCJE EMITOWANE Z INSTALACJI W SPOSÓB ZORGANIZOWANY ORAZ ROZPROSZONY DO POWIETRZA Z UWZGLĘDNIENIEM BAT 11 W TYM SUBSTANCJE LUB MIESZANINY SKLASYFIKOWANE JAKO CMR KATEGORII 1A, 1B LUB 2. Tabela nr 1 - Substancje emitowane z instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych. Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych. Źródło emisji; Emitor; Rodzaj substancji emitowanych; Kategoria CMR; Zastosowana technika. Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny); E-150a; fenol formaldehyd węglowodory alifatyczne; CMR 2 CMR 1B. Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny); E-150b; fenol formaldehyd węglowodory alifatyczne; CMR 2 CMR 1B; Zgodnie z BAT 5 włączenie strumienia gazów odlotowych z E-150b do E-150a. Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny); E-150c; fenol formaldehyd węglowodory alifatyczne; CMR 2 CMR 1B; Zgodnie z BAT 5 włączenie strumienia gazów odlotowych z E-150c do E-150a. Reaktory kondensacyjne wraz z oprzyrządowaniem (odpowietrzenie) Węzeł żywic rezolowych: reaktory LA-201, LA-202, LA-203, LA-206. Węzeł żywic rezolowych wodorozpuszczalnych: reaktory LA-353, LA-356, LA-380, LA-351, LA-352, LA-360, LA-390, LA-393. Węzeł żywic nowolakowych: reaktory LA-301, LA-304, LA-302, LA-303, LA-305, LA-350, LA-355, LA-330, LA-340, LA-354, LV-889, LA-888. Węzeł żywic poliestrowych I: topnik LA-252, reaktory LA-253, LA-254.; E-151; fenol formaldehyd ksylen węglowodory alifatyczne; CMR 2 CMR 1B; BAT 11 c) utlenianie katalityczne. Kocioł ONC o mocy 3,5 MW; E-152a; dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem. Kocioł ONC o mocy 2,3 MW; E-152c; dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem. Zasyp bezwodnika ftalowego, bezwodnika maleinowego i mocznika Reaktory: LA-201, LA-202, LA-203, LA-206, LA-253, LA-254; E-153a; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Zasyp mocznika i boraxu Reaktory: LA-351, LA-352, LA-353, LA-356,; E-153b; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Zasyp nowolaku Reaktory: LA-354, LA-355; E-153c; pył ogółem w tym pył PM10 w tym pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Urządzenia do rozładunku żywic rezolowych i poliestrowych z reaktorów; E-154; fenol formaldehyd węglowodory alifatyczne; CMR 2 CMR 1B; Zgodnie z BAT 5 włączenie strumienia gazów odlotowych z E-154 do E-150a od 13-12-202 r.. Taśma chłodząca LTE-491; E-155a; fenol formaldehyd; CMR 2 CMR 1B. Taśma chłodząca LTE-492; E-155b; fenol formaldehyd; CMR 2 CMR 1B. Taśma chłodząca – kruszenie nowolaków; E-156; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Rozlew trójetyloaminy; E-158a; trójetyloamina; Zgodnie z BAT 5 minimalizacja liczby punktowych źródeł emisji (likwidacja emitora). Rozlew trójetyloaminy; E-158b; trójetyloamina; Zgodnie z BAT 5 minimalizacja liczby punktowych źródeł emisji (likwidacja emitora). Pompownia surowców ciekłych; E-160; fenol formaldehyd węglowodory alifatyczne; Zgodnie z BAT 5 minimalizacja liczby punktowych źródeł emisji (likwidacja emitora związana z przebudową stanowisk rozładunkowych). Pompy próżniowe i reaktory z oprzyrządowaniem w węźle poliestrów II Węzeł żywic poliestrowych II: reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4; E-161; fenol formaldehyd ksylen styren; Gazy odlotowe z węzła do produkcji żywic poliestrowych są zgodnie BAT 11 e) utlenianie termiczne lub c) utlenianie katalityczne. Zgodnie z BAT 5 minimalizacja liczby punktowych źródeł emisji (likwidacja emitora). Zasyp bezwodników i zasyp PET żywic poliestrowych II Węzeł żywic poliestrowych II: reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4; E-162; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Reaktor do stabilizacji żywicy i zasyp kredy i talku – reaktor LA-3901; E-163; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; Nie dotyczy emitor zlikwidowany. Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków); E-170; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków); E-171; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II); E-183; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II); E-184; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Stanowisko do zasypu surowców (węzeł polioli); E-187; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Urządzenia w węźle produkcyjnym polioli; E-188; ksylen; BAT 11 c) utlenianie katalityczne. Pompy próżniowe w węźle polioli; E-189; ksylen. Urządzenia w węźle ługowania i podczyszczania ścieków ługowych; E-190; fenol formaldehyd; CMR 2 CMR 1B; BAT 11 b) absorpcja. Zbiornik fenolu LV-001; LV-001; fenol; CMR 2. Zbiornik formaliny LV-003; LV-003; formaldehyd; CMR 1B. Zbiornik formaliny LV-004; LV-004; formaldehyd; CMR 1B. Zbiornik glikolu propylenowego LV-006; LV-006; glikol. Zbiornik wody amoniakalnej LV-007; LV-007; amoniak. Zbiornik glikolu dwuetylenowego LV-008; LV-008; glikol. Zbiornik glikolu etylenowego LV-009; LV-009; glikol. Zbiornik styrenu LV-012; LV-012; styren; CMR 2. Zbiornik styrenu LV-018; LV-018; styren; Zbiornik zlikwidowany. Zbiornik benzyny lakowej LV-019; LV-019; węglowodory alifatyczne – mieszanina (benzyna). Zbiornik butanolu LV-020; LV-020; butanol. Zbiornik fenolu LV-021; LV-021; fenol; CMR 2; System odbioru oparów (duże wahadło gazowe). Zbiornik styrenu LV-022; LV-022; styren; CMR 2. Zbiornik fenolu LV-023; LV-023; fenol; CMR 2; System odbioru oparów (duże wahadło gazowe). Zbiornik fenolu LV-024; LV-024; fenol; CMR 2; System odbioru oparów (duże wahadło gazowe). Tabela nr 2 - Substancje emitowane z instalacji do produkcji żywic aminowych. Instalacja do produkcji żywic aminowych. Źródło emisji; Emitor; Rodzaj substancji emitowanych; Kategoria CMR; Zastosowana technika. Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy niewybuchowej); E-25; formaldehyd; CMR 1B. Reaktory i zbiorniki formaliny (odpowietrzanie) Węzeł do produkcji żywic odlewniczych, półproduktów i utwardzaczy, żywic różnych i roztworów kwasów – reaktory: AA-5, AA-6, AA-1T. Węzeł do produkcji żywic mocznikowo formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych – reaktory: AA-1, AA-2, AA-3, AA-4, AA-8. Zbiorniki formaliny AV-01, AV-02.; E-25a; formaldehyd; CMR 1B; BAT 11 b) absorpcja. Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy zagrożonej wybuchem); E-25b; formaldehyd alkohol furfurylowy; CMR 1B CMR 2. Urządzenia do produkcji utwardzaczy i wypełniaczy sypkich – Obiekt B-10; E-20; pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Stanowisko zasypu w węźle młyna; E-21; pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Urządzenia w pomieszczeniach węzła produkcyjnego utwardzaczy i żelkotów (wyciąg ogólny); E-22; styren ksylen; Emitor zlikwidowany. Stanowisko zasypu surowców (węzeł produkcyjny utwardzaczy); E-23; pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5; BAT 14 c) filtr workowy. Zbiornik żywicy Ekotec AA-400; AA-400; alkohol furfurylowy; CMR 2. Zbiornik żywicy Famak AA-401; AA-401; formaldehyd; CMR 1B. Mieszalnik 12 AA-402; AA-402; formaldehyd; CMR 1B. mieszalnik 15 AA-403; AA-403; formaldehyd; CMR 1B. Homogenizator 1 AA-404; AA-404; formaldehyd; Zbiornik odłączony od instalacji. Homogenizator 4 AA-407; AA-407; formaldehyd; Zbiornik odłączony od instalacji. Zbiornik glikolu dwuetylowego AV-3; AV-3; glikol. Zbiornik alkoholu furfurylowego AV-4; AV-4; alkohol furfurylowy; CMR 2; System odbioru oparów (duże wahadło gazowe). Tabela nr 3 - Charakterystyka źródeł emisji (np. ulotne lub nieulotne; statyczne lub ruchome; dostępność źródła emisji; objęte programem LDAR lub nie) – instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych. INSTALACJA DO PRODUKCJI ŻYWIC FENOLOWYCH I POLIESTROWYCH. Emitor; Wysokość emitora [m]; Średnica emitora u wylotu [m]; Prędkość gazów na wylocie z emitora* [m/s]; Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K]. E-150a; 35; 1,7; 11; 293. E-151; 25; 0,3; 3,3; 353. E-152a; 22; 0,4; 5,8; 473. E-152c; 17; 0,5; 7,1; 473. E-153a; 20; 0,25; 7,1; 288. E-153b; 20; 0,3; 6,6; 288. E-153c; 20; 0,25; 7,1; 288. E-154; 20; 0,20; 1,3; 288. E-155a; 20; 0,2; 12,7; 288. E-155b; 20; 0,2; 12,7; 288. E-156; 8; 0,4; 14,3; 288. E-162; 23; 0,3; 3,3; 293. E-170; 22; 0,3x0,5; 0,0 (poziomy); 288. E-171; 22; 0.3x0.5; 0,0 (poziomy); 288. E-183; 22; 0,3x0,5; 0,0 (poziomy); 288. E-184; 22; 0,3x0,5; 0,0 (poziomy); 288. E-187; 20; 0,3; 7; 293. E-188; 10; 0,25; 17; 353. E-189; 20; 0,2; 4; 293. E-190; 4,0; 0,2; 3; 293. LV-001; 7,5; 0,05; 7,1; 287. LV-003; 7,5; 0,05; 7,1; 287. LV-004; 7,5; 0,05; 7,1; 287. LV-006; 7,5; 0,05; 0,7; 287. LV-007; 7,5; 0,05; 0,7; 287. LV-008; 7,5; 0,05; 0,7; 287. LV-009; 7,5; 0,05; 0,7; 287. LV-012; 7,5; 0,05; 4,2; 287. LV-018; 7,5; 0,05; 4,2; 287. LV-019; 7,5; 0,05; 4,2; 287. LV-020; 7,5; 0,05; 4,2; 287. LV-022; 7,5; 0,05; 2,8; 287. Zmiany w ilości źródeł emisji zorganizowanej w instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych: - E-150 b - Zgodnie z BAT 5 włączenie strumienia gazów odlotowych do E-150a - E-150c - Zgodnie z BAT 5 włączenie strumienia gazów odlotowych do E-150a - E-158a – likwidacja emitora - zgodnie z BAT 5 minimalizacja liczby punktowych źródeł emisji; - E-158b - likwidacja emitora - zgodnie z BAT 5 minimalizacja liczby punktowych źródeł emisji; - E-161 - zgodnie BAT 11 e) utlenianie termiczne lub c) utlenianie katalityczne. Zgodnie z BAT 5 minimalizacja liczby punktowych źródeł emisji (likwidacja emitora) - E-163 – likwidacja emitora - zgodnie z BAT 5 minimalizacja liczby punktowych źródeł emisji; - LV-021, LV-023, LV-024 – system odbioru oparów (duże wahadło gazowe). Tabela nr 4 - Charakterystyka źródeł emisji (np. ulotne lub nieulotne; statyczne lub ruchome; dostępność źródła emisji; objęte programem LDAR lub nie) – instalacja do produkcji żywic aminowych. INSTALACJA DO PRODUKCJI ŻYWIC AMINOWYCH. Emitor; Wysokość emitora [m]; Średnica emitora u wylotu [m]; Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s]; Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K]. E-25; 8; 0,8; 5; 293. E-25a; 15; 0,3; 3; 293. E-25b; 12; 0,4; 6,4; 293. E-20; 11; 0,25; 10,9; 291. E-21; 6,6; 0,25; 6,8; 293. E-23; 7; 0,25; 6,8; 293. AA-400; 7,5; 0,05; 2,8; 287. AA-401; 7,5; 0,05; 2,8; 287. AA-402; 7,5; 0,05; 2,8; 287. AA-403; 7,5; 0,05; 2,8; 287. AA-404; 7,5; 0,05; 2,8; 287. AA-407; 7,5; 0,05; 2,8; 287. AV-3; 7,5; 0,05; 2,8; 287. Zmiany w ilości źródeł emisji zorganizowanej w instalacji do produkcji żywic aminowych: - E-22 - likwidacja emitora, zakończenie produkcji żelkotów; - AA-404 – likwidacja emitora, odłączenie zbiornika od instalacji; - AA-407 - likwidacja emitora, odłączenie zbiornika od instalacji; - AV-4 - system odbioru oparów (duże wahadło gazowe). Wszystkie powyższe źródła emisji są źródłami emisji zorganizowanej do powietrza (emisja zanieczyszczeń do powietrza przez punktowe źródło emisji takie jak komin), statycznymi, dostępnymi, obejmującymi swoim zasięgiem ewentualną emisję rozproszoną (objętą wykrywaniem i naprawą wycieków zgodnie z Procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania „Utrzymanie sprawności instalacji” nr identyfikacyjny P.W.II-01). BAT 2 – spełniony. |
| 1.1.2. Warunki inne niż normalne warunki eksploatacji |  |  |
| BAT 3 | Aby ograniczyć częstość występowania warunków innych niż normalne warunki eksploatacji oraz emisje do powietrza w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji (OTNOC), w ramach BAT należy opracować i wdrożyć oparty na analizie ryzyka plan zarządzania w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji będący częścią systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące funkcje: - identyfikację potencjalnych OTNOC (np. awaria urządzeń o krytycznym znaczeniu pod względem kontroli emisji zorganizowanych do powietrza lub urządzeń o krytycznym znaczeniu pod względem zapobiegania wypadkom lub incydentom, które mogłyby prowadzić do emisji do powietrza („urządzenia o krytycznym znaczeniu”)), ich przyczyn i potencjalnych konsekwencji; - odpowiednie zaprojektowanie urządzeń o krytycznym znaczeniu (np. modułowość i dzielenie urządzeń na sekcje, systemy zapasowe, techniki pozwalające uniknąć konieczności obchodzenia oczyszczania gazów odlotowych podczas rozruchu i wyłączania, urządzenia o wysokim poziomie integralności itp.); - opracowanie i wdrożenie zapobiegawczego planu utrzymania w odniesieniu do urządzeń o krytycznym znaczeniu (zob. BAT 1 pkt (xii)); - monitorowanie (tj. oszacowanie lub, o ile to możliwe, zmierzenie) i rejestrowanie emisji i związanych z nimi okoliczności w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji; - okresową ocenę emisji w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji (np. częstość występowania zdarzeń, czas ich trwania, ilość wyemitowanych zanieczyszczeń jak odnotowano w pkt (iv)) oraz, w stosownych przypadkach, wdrażanie działań naprawczych; - regularny przegląd i aktualizację wykazu zidentyfikowanych innych niż normalne warunki eksploatacji w ramach pkt (i) po dokonaniu okresowej oceny pkt (v); - regularne testowanie systemów zapasowych. | Plan zarzadzania w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji ujęty we wdrożonym Zintegrowanym Systemie Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001). LERG zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony środowiska zakwalifikowany został do zakładu o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Została opracowana i jest na bieżąco aktualizowana dokumentacja ZDR tj.: zgłoszenie, program zapobiegania awariom (PZA), raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy (WPOR, ZPOR). Dokumentacja ta podlega nadzorowi zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Systemu Zarządzania. System zawiera wszystkie elementy wymienione w BAT 3. Dla instalacji produkcyjnych: - zostały zidentyfikowane zdarzenia awaryjne dla wybranych substancji i opracowane zostały scenariusze awaryjne na wypadek niekontrolowanej emisji substancji niebezpiecznej (i), - wszystkie urządzenia są odpowiednio zaprojektowane z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka występowania sytuacji awaryjnych (ii). - prowadzone są regularne przeglądy i konserwacje instalacji zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową, instrukcjami obsługi i konserwacji maszyn/urządzeń, instrukcjami obsługi i konserwacji instalacji oraz są opracowywane roczne plany remontów zgodnie z procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Utrzymanie sprawności instalacji nr identyfikacyjny P.W.II-01. Wymienione działania są prowadzone w programie CMMS Maszyna będącym programem komputerowym wspomagającym proces utrzymania ruchu, w którym rejestrowane są wszystkie potencjalne awarie i usterki powstałe w czasie pracy, przeglądy okresowe oraz konserwacje (iii); - w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w dokumentach ZDR zostały określone emisje substancji związane ze scenariuszami awaryjnymi w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacyjne (iv); - w przypadku poważnej awarii czyli warunków innych niż normalne warunki eksploatacji na podstawie określonych emisji istnieje możliwość wykonania oceny (v); - na etapie aktualizacji dokumentów ZDR regularnemu przeglądowi i aktualizacji podlega wykaz zidentyfikowanych innych niż normalne warunki eksploatacji, scenariuszy awaryjnych. Identyfikację i opis każdego zdarzenia zamieszczono na oddzielnych kartach operacyjnych w wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (vi). - w celu zapobiegania występowania awarii wszyscy pracownicy podlegają szkoleniom łącznie z ćwiczeniami praktycznymi na podstawie opracowanych scenariuszy oraz zapisów w WPOR, a także testami i przeglądami systemów awaryjnych, zapasowych (vii). Prowadzony jest systematyczny nadzór instalacji pozwalający na szybkie rozpoznanie i reagowanie w przypadku wystąpienia awarii. W ramach procesu technologicznego zostały zidentyfikowane i opisane wszystkie: - chemiczne procesy produkcyjne, - strumienie ścieków, - źródła i miejsca emisji gazów i pyłów do powietrza. Charakterystyka, w tym skład poszczególnych strumieni emisji zorganizowanych, została określona w warunkach obowiązującego pozwolenia zintegrowanego. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w instalacji wszystkie dane zostają weryfikowane i na tej podstawie są podejmowane odpowiednie działania (np. zmiana obowiązujących pozwoleń). BAT 3 spełniony. |
| 1.1.3. Emisje zorganizowane do powietrza |  |  |
| 1.1.3.1. Ogólne techniki |  |  |
| BAT 4 | Aby ograniczyć emisje zorganizowane do powietrza, w ramach BAT należy stosować zintegrowaną strategię zarządzania gazami odlotowymi i ich oczyszczania, która obejmuje zintegrowane z procesem techniki odzysku i redukcji emisji uporządkowane od najbardziej do najmniej preferowanych. | Zintegrowana strategia zarządzania gazami odlotowymi i ich oczyszczania opiera się na wykazie zawartym w BAT 2, zawiera informacje o: - stosowanych technikach redukcji i odzysku emisji i uwzględnia: - emisję gazów cieplarnianych (bilansowane są w ramach opłat środowiskowych), - zużycie energii, wody, materiałów. Informacje o emisjach zorganizowanych do powietrza zawarte są w Procedurze nr identyfikacyjny P.W.III-01 Kontrola emisji substancji do środowiska oraz corocznych Zestawieniach rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków przemysłowych, ilości wytworzonych odpadów, zużycia wody, surowców, energii i paliw w porównaniu z warunkami określonymi w decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: ŚR.IV-6618/21/05 z dnia 02.01.2007 r. udzielającej LERG S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do produkcji szpachli, lakierów i utwardzaczy, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, instalacji do spalania paliw zmienionej późniejszymi decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego przesyłanych Marszałkowi Województwa Podkarpackiemu oraz Podkarpackiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. BAT 4 uznaje się za spełniony. |
| BAT 5 | Aby ułatwić odzysk materiałów i ograniczenie emisji zorganizowanych do powietrza, a także zwiększyć efektywność energetyczną, w ramach BAT należy łączyć strumienie gazów odlotowych o podobnej charakterystyce, co minimalizuje liczbę punktowych źródeł emisji. | Łączne oczyszczanie gazów odlotowych o podobnej charakterystyce zapewnia skuteczniejsze i efektywniejsze oczyszczanie w porównaniu z oddzielnym oczyszczaniem poszczególnych strumieni gazów odlotowych. Przy łączeniu gazów odlotowych uwzględnia się bezpieczeństwo zespołów urządzeń (np. unikanie stężeń bliskich dolnej/górnej granicy wybuchowości), czynniki techniczne (np. kompatybilność poszczególnych strumieni gazów odlotowych, stężenie danych substancji), środowiskowe (np. maksymalizacja odzysku materiałów lub redukcja zanieczyszczeń) i ekonomiczne (np. odległość między różnymi jednostkami produkcyjnymi). Dokłada się starań, aby łączenie gazów odlotowych nie prowadziło do rozcieńczania emisji. Na terenie LERG S.A. w ramach eksploatowanych instalacji, źródła emisji i emitory zostały zaprojektowane z uwzględnieniem możliwości łączenia strumieni gazów odlotowych o podobnej charakterystyce. Lokalizacja emitorów punktowych źródeł emisji i urządzeń oczyszczających poszczególne strumienie gazów odlotowych jest uzasadniona technologicznie, środowiskowo (maksymalizacja efektowności usuwania i redukcji zanieczyszczeń) oraz ekonomicznie (dostępność, konserwacja, lokalizacja). Aby ograniczyć liczbę punktów emisji strumienie gazów odlotowych emitorów E-150a, E-150b i E-150c zostały połączone w jeden E-150a. BAT 5 uznaje się za spełniony. |
| BAT 6 | W celu ograniczenia emisji zorganizowanych do powietrza w ramach BAT należy zapewnić, aby systemy oczyszczania gazów odlotowych były odpowiednio zaprojektowane (np. z uwzględnieniem maksymalnego natężenia przepływu i stężeń zanieczyszczeń), eksploatowane w zaprojektowanym zakresie oraz utrzymywane (poprzez konserwację zapobiegawczą, naprawczą, regularną i nieplanowaną), tak aby zapewnić optymalną dostępność, skuteczność i wydajność urządzeń. | Wszystkie stosowane w instalacjach urządzenia oczyszczające zostały zaprojektowane z uwzględnieniem spodziewanego, założonego, natężenia przepływu i stężeń zanieczyszczeń. Wszystkie urządzenia są eksploatowane zgodnie z instrukcjami technologicznymi, przez przeszkolonych pracowników, poddawane są systematycznym kontrolom i przeglądom, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, poddawane są modernizacjom i remontom. BAT 6 uznaje się za spełniony. |
| 1.1.3.2. Monitorowanie |  |  |
| BAT 7 | W ramach BAT należy w sposób ciągły monitorować kluczowe parametry procesu (np. przepływ i temperaturę gazów odlotowych) strumieni gazów odlotowych kierowanych do oczyszczania wstępnego lub końcowego. | Procesy produkcyjne monitorowane są w systemach aparatury kontrolno-pomiarowej i komputerowych, w tym praca urządzeń oczyszczających. Tam gdzie nie ma pełnego sterowania mikroprocesorowego, monitoring prowadzony jest przy pomocy różnych czujników oraz pobieranie prób z uzasadnioną doświadczeniami częstotliwością i określonych w instrukcjach technologicznych, np. stężenie substancji w cieczy pochłaniającej w absorberach badane jest z częstotliwością określoną w instrukcjach, co gwarantuje wymianę roztworu przed wyczerpaniem i zapobiega przebiciu gazów. BAT 7 będzie spełniony. |
| BAT 8 | W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. Substancja/ Parametr (1); Proces(y)/ Źródło (źródła); Punktowe źródła emisji; Normy (2); Minimalna częstotliwość monitorowania; Monitorowanie powiązane z. Amoniak (NH3); Zastosowanie SCR/SNCR; Dowolny komin; EN 21877; Raz na 6 miesięcy (3) (4); BAT 17 BAT 18. Wszystkie pozostałe procesy/ źródła. Benzen; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na 6 miesięcy (3); BAT 11. Butadien; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na 6 miesięcy (3); BAT 11. Tlenek węgla (CO); Oczyszczanie termiczne; Dowolny komin o przepływie masowym CO wynoszącym ≥ 2 kg/h; Ogólne normy EN(5); Tryb ciągły; BAT 16. Dowolny komin o przepływie masowym CO wynoszącym < 2 kg/h; EN 15058; Raz na 6 miesięcy (3) (4). Piece procesowe/ nagrzewnice; Dowolny komin o przepływie masowym CO wynoszącym ≥ 2 kg/h; Ogólne normy EN(5); Ciągłe (6); BAT 36. Dowolny komin o przepływie masowym CO wynoszącym < 2 kg/h; EN 15058; Raz na 6 miesięcy (3) (4). Wszystkie pozostałe procesy/ źródła; Dowolny komin o przepływie masowym CO wynoszącym ≥ 2 kg/h; Ogólne normy EN(5); Tryb ciągły; BAT 18. Dowolny komin o przepływie masowym CO wynoszącym < 2 kg/h; EN 15058; Raz na rok(3) (7). Chlorometan; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na 6 miesięcy (3); BAT 11. Substancje CMR inne niż substancje wymienione w innym miejscu w niniejszej tabeli (12); Wszystkie pozostałe procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na 6 miesięcy (3); BAT 11. Dichlorometan; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na 6 miesięcy (3); BAT 11. Pył; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin o przepływie masowym pyłu wynoszącym ≥ 3 kg/h; Ogólne normy EN(5), EN 13284-1 oraz EN 13284-2; Ciągłe (8); BAT 14. Dowolny komin o przepływie masowym pyłu wynoszącym < 3 kg/h; EN13284-1; Raz na rok(3)(7). Chlor pierwiastkowy (Cl2); Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na rok(3)(7); BAT 18. Chlorek etylenu; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na 6 miesięcy(3); BAT 11. Tlenek etylenu; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na 6 miesięcy (3); BAT 11. Formaldehyd; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Trwają prace na normą EN; Raz na 6 miesięcy (3); BAT 11. Chlorki gazowe; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; EN 1911; Raz na rok(3)(7); BAT 18. Fluorki gazowe; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na rok(3)(7); BAT 18. Cyjanowodór (HCN); Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na rok(3)(7); BAT 18. Ołów i jego związki; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; EN 14385; Raz na 6 miesięcy (3) (9); BAT 14. Nikiel i jego związki; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; EN 14385; Raz na 6 miesięcy (3) (9); BAT 14. Podtlenek azotu (N2O); Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; EN ISO 21258; Raz na rok(3)(7); –. Tlenki azotu (NOX); Oczyszczanie termiczne; Dowolny komin o przepływie masowym NOX wynoszącym ≥ 2,5 kg/h; Ogólne normy EN(5); Tryb ciągły; BAT 16. Dowolny komin o przepływie masowym NOX wynoszącym < 2,5 kg/h; EN 14792; Raz na 6 miesięcy (3) (4). Piece procesowe/ nagrzewnice; Dowolny komin o przepływie masowym NOX wynoszącym ≥ 2,5 kg/h; Ogólne normy EN(5); Tryb ciągły (6); BAT 36. Dowolny komin o przepływie masowym NOX wynoszącym < 2,5 kg/h; EN 14792; Raz na 6 miesięcy (3) (4). Wszystkie pozostałe procesy/ źródła; Dowolny komin o przepływie masowym NOX wynoszącym ≥ 2,5 kg/h; Ogólne normy EN (5); Tryb ciągły; BAT 18. Dowolny komin o przepływie masowym NOX wynoszącym < 2,5 kg/h; EN 14792; Raz na 6 miesięcy (3) (4). PCDD/F; Oczyszczanie termiczne; Dowolny komin; EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3; Raz na 6 miesięcy (3) (9); BAT 12. PM2,5 i PM10; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; EN ISO 23210; Raz na rok(3) (7); BAT 14. Tlenek propylenu; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na 6 miesięcy (3); BAT 11. Dwutlenek siarki (SO2); Oczyszczanie termiczne; Dowolny komin o przepływie masowym SO2 wynoszącym ≥ 2,5 kg/h; Ogólne normy EN (5); Tryb ciągły; BAT 16. Dowolny komin o przepływie masowym SO2 wynoszącym < 2,5 kg/h; EN 14791; Raz na 6 miesięcy (3) (4). Piece procesowe/ nagrzewnice; Dowolny komin o przepływie masowym SO2 wynoszącym ≥ 2,5 kg/h; Ogólne normy EN (5); Ciągłe (6); BAT 18, BAT 36. Dowolny komin o przepływie masowym SO2 wynoszącym < 2,5 kg/h; EN 14791; Raz na 6 miesięcy (3) (4). Wszystkie pozostałe procesy/ źródła; Dowolny komin o przepływie masowym SO2 wynoszącym ≥ 2,5 kg/h; Ogólne normy EN (5); Tryb ciągły; BAT 18. Dowolny komin o przepływie masowym SO2 wynoszącym < 2,5 kg/h; EN 14791; Raz na 6 miesięcy (3) (4). Tetrachlorometan; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na 6 miesięcy (3); BAT 11. Toluen; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na 6 miesięcy (3); BAT 11. Trichlorometan; Wszystkie procesy/ źródła; Dowolny komin; Brak normy EN; Raz na 6 miesięcy (3); BAT 11. Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC); Produkcja poliolefin (10); Dowolny komin o przepływie masowym TVOC wynoszącym ≥ 2 kg C/h; Ogólne normy EN (5); Tryb ciągły; BAT 11, BAT 25. Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC); Produkcja poliolefin (10); Dowolny komin o przepływie masowym TVOC wynoszącym ≥ 2 kg C/h; Ogólne normy EN (5); Tryb ciągły; BAT 11, BAT 25. Dowolny komin o przepływie masowym TVOC wynoszącym < 2 kg C/h; EN 12619; Raz na 6 miesięcy (3) (4). Produkcja gum syntetycznych(11); Dowolny komin o przepływie masowym TVOC wynoszącym ≥ 2 kg C/h; Ogólne normy EN (5); Tryb ciągły; BAT 11, BAT 32. Dowolny komin o przepływie masowym TVOC wynoszącym < 2 kg C/h; EN 12619; Raz na 6 miesięcy (3) (4). Wszystkie pozostałe procesy/ źródła; Dowolny komin o przepływie masowym TVOC wynoszącym ≥ 2 kg C/h; Ogólne normy EN (5); Tryb ciągły; BAT 11. Dowolny komin o przepływie masowym TVOC wynoszącym < 2 kg C/h; EN 12619; Raz na 6 miesięcy (3) (4). - Monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja/dany parametr zostały zidentyfikowane jako istotne w strumieniu gazów odlotowych na podstawie wykazu, o którym mowa w BAT 2. - Pomiary przeprowadza się zgodnie z normą EN 15259. - W miarę możliwości pomiary przeprowadza się w najwyższym oczekiwanym stanie emisji w normalnych warunkach eksploatacji. - Minimalną częstotliwość monitorowania można ograniczyć do monitorowania raz na rok lub raz na 3 lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. - Ogólne normy EN dotyczące pomiarów ciągłych to EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2 i EN 15267-3. - W przypadku pieców procesowych/nagrzewnic, których całkowita nominalna moc cieplna dostarczona w paliwie wynosi mniej niż 100 MW i które pracują przez mniej niż 500 godzin rocznie, minimalną częstotliwość monitorowania można ograniczyć do monitorowania raz na rok. - Minimalną częstotliwość monitorowania można ograniczyć do monitorowania raz na 3 lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. - Minimalną częstotliwość monitorowania można ograniczyć do monitorowania raz na 6 miesięcy, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. - Minimalną częstotliwość monitorowania można ograniczyć do monitorowania raz na rok, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. - W przypadku produkcji poliolefin monitorowanie emisji TVOC z wykańczania (np. suszenia, mieszania) oraz ze składowania polimerów można uzupełnić monitorowaniem w ramach BAT 24, jeżeli zapewnia ono lepszą reprezentację emisji TVOC. - W przypadku produkcji gum syntetycznych monitorowanie emisji TVOC z wykańczania (np. wytłaczania, suszenia, mieszania) oraz ze składowania gum syntetycznych można uzupełnić monitorowaniem w ramach BAT 31, jeżeli zapewnia ono lepszą reprezentację emisji TVOC. - Tj. inne niż benzen, butadien, chlorometan, dichlorometan, chlorek etylenu, tlenek etylenu, formaldehyd, tlenek propylenu, tetrachlorometan, toluen, trichlorometan. | MONITORING EMISJI ZORGANIZOWANYCH DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZIDENTYFIKOWANYCH ZGODNIE Z BAT 2 – INSTALACJA DO PRODUKCJI ŻYWIC FENOLOWYCH I POLIESTROWYCH. Instalacja do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych. Źródło emisji; Emitor; Rodzaj substancji emitowanych; Częstotliwość monitorowania. Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny); E-150a; Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC Formaldehyd Fenol; TVOC(4) raz na sześć miesięcy Formaldehyd raz na sześć miesięcy Substancja CMR 2 (fenol) raz na sześć miesięcy. Zgodnie z przypisem (4) minimalną częstotliwość monitorowania TVOC można ograniczyć do monitorowania raz na rok lub raz na trzy lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. Zgodnie z BAT 8 substancją CMR emitowaną przez E-150a zidentyfikowaną zgodnie z BAT 2 inną niż substancje wymienione w innym miejscu tabeli jest fenol. Minimalna częstotliwość monitorowania dla tej substancji to raz na sześć miesięcy. Substancją CMR zidentyfikowaną z nazwy wymienioną w BAT 8 jest formaldehyd dla którego częstotliwość monitorowania wynosi również raz na sześć miesięcy.. Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny); E-150b; Fenol Formaldehyd węglowodory alifatyczne; Nie dotyczy. Gazy odlotowe z Emitora E-150b są włączone do emitora E-150a. Emitor E-150b jest zlikwidowany.. Urządzenia w pomieszczeniach wydziału produkcyjnego (wyciąg ogólny); E-150c; Fenol Formaldehyd węglowodory alifatyczne; Nie dotyczy. Gazy odlotowe z Emitora E-150c są włączone do emitora E-150a. Emitor E-150c jest zlikwidowany.. Reaktory kondensacyjne wraz z oprzyrządowaniem (odpowietrzenie) Węzeł żywic rezolowych: reaktory LA-201, LA-202, LA-203, LA-206. Węzeł żywic rezolowych wodorozpuszczalnych: reaktory LA-353, LA-356, LA-380, LA-351, LA-352, LA-360, LA-390, LA-393. Węzeł żywic nowolakowych: reaktory LA-301, LA-304, LA-302, LA-303, LA-305, LA-350, LA-355, LA-330, LA-340, LA-354, LV-889, LA-888. Węzeł żywic poliestrowych I: topnik LA-252, reaktory LA-253, LA-254.; E-151; Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC Formaldehyd Fenol Ksylen; TVOC (4) raz na sześć miesięcy Formaldehyd raz na sześć miesięcy Substancja CMR 2 (fenol) raz na sześć miesięcy. Zgodnie z przypisem (4) minimalną częstotliwość monitorowania TVOC można ograniczyć do monitorowania raz na rok lub raz na trzy lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. Zgodnie z BAT 8 substancją CMR emitowaną przez E-151 zidentyfikowaną zgodnie z BAT 2 inną niż substancje wymienione w innym miejscu tabeli jest fenol. Minimalna częstotliwość monitorowania dla tej substancji to raz na sześć miesięcy. Substancją CMR zidentyfikowaną z nazwy wymienioną w BAT 8 jest formaldehyd dla którego częstotliwość monitorowania wynosi również raz na sześć miesięcy.. Kocioł ONC o mocy 3,5 MW; E-152a; dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem; Nie dotyczy. Kocioł ONC o mocy 2,3 MW; E-152c; dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem; Nie dotyczy. Zasyp bezwodnika ftalowego, bezwodnika maleinowego i mocznika Reaktory: LA-201, LA-202, LA-203, LA-206, LA-253, LA-254; E-153a; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; Pył ogółem (7) raz na rok Pył PM 10 (7) raz na rok Pył PM 2,5 (7) raz na rok. Zasyp mocznika i boraxu Reaktory: LA-351, LA-352, LA-353, LA-356,; E-153b; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; Pył ogółem (7) raz na rok Pył PM 10 (7) raz na rok Pył PM 2,5 (7) raz na rok. Zasyp nowolaku Reaktory: LA-354, LA-355; E-153c; pył ogółem w tym pył PM10 w tym pył PM 2,5; Pył ogółem (7) raz na rok Pył PM 10 (7) raz na rok Pył PM 2,5 (7) raz na rok. Zgodnie z przypisem (7) w BAT 8 minimalną częstotliwość monitorowania pyłu można ograniczyć do monitorowania raz na trzy lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne.. Urządzenia do rozładunku żywic rezolowych i poliestrowych z reaktorów; E-154; Fenol Formaldehyd weglowodory alifatyczne; Nie dotyczy. Gazy odlotowe z Emitora E-154 włączone będą od 13-12-2026 r. do emitora E-150a.. Taśma chłodząca LTE-491; E-155a; Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC Formaldehyd Fenol; TVOC (4) raz na sześć miesięcy Formaldehyd raz na sześć miesięcy Substancje CMR 2 (fenol) raz na sześć miesięcy. Taśma chłodząca LTE-492; E-155b; Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC Formaldehyd Fenol; TVOC (4) raz na sześć miesięcy Formaldehyd raz na sześć miesięcy Substancje CMR 2 (fenol) raz na sześć miesięcy. Zgodnie z przypisem (4) minimalną częstotliwość monitorowania TVOC można ograniczyć do monitorowania raz na rok lub raz na trzy lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. Zgodnie z BAT 8 substancją CMR emitowaną przez E-155a i E-155b zidentyfikowaną zgodnie z BAT 2 inną niż substancje wymienione w innym miejscu tabeli jest fenol. Minimalna częstotliwość monitorowania dla tej substancji to raz na sześć miesięcy. Substancją CMR zidentyfikowaną z nazwy wymienioną w BAT 8 jest formaldehyd dla którego częstotliwość monitorowania wynosi również raz na sześć miesięcy.. Taśma chłodząca – kruszenie nowolaków; E-156; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; Pył ogółem (7) raz na rok Pył PM 10 (7) raz na rok Pył PM 2,5 (7) raz na rok. Zgodnie z przypisem (7) w BAT 8 minimalną częstotliwość monitorowania pyłu można ograniczyć do monitorowania raz na trzy lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne.. Rozlew trójetyloaminy; E-158a; trójetyloamina; Nie dotyczy. Rozlew trójetyloaminy; E-158b; trójetyloamina; Nie dotyczy. Emitory E-158a i E-158b są zlikwidowane.. Pompownia surowców ciekłych; E-160; fenol formaldehyd węglowodory alifatyczne; Nie dotyczy. W związku z przebudową stanowisk rozładunkowych emitor E-160 będzie do 12-12-2026 r. zlikwidowany.. Pompy próżniowe i reaktory z oprzyrządowaniem w węźle poliestrów II Węzeł żywic poliestrowych II: reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4; E-161; fenol formaldehyd ksylen styren; Nie dotyczy. Gazy odlotowe są spalane w instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych.. Zasyp bezwodników i zasyp PET żywic poliestrowych II Węzeł żywic poliestrowych II: reaktory LA-301P, LA-306P1, LA-301P3, LA-301P4; E-162; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; Pył ogółem (7) raz na rok Pył PM 10 (7) raz na rok Pył PM 2,5 (7) raz na rok. Reaktor do stabilizacji żywicy i zasyp kredy i talku – reaktor LA-3901; E-163; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; Nie dotyczy. Emitor E-163 jest zlikwidowany.. Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków); E-170; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; Pył ogółem (7) raz na rok Pył PM 10 (7) raz na rok Pył PM 2,5 (7) raz na rok. Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków); E-171; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; Pył ogółem (7) raz na rok Pył PM 10 (7) raz na rok Pył PM 2,5 (7) raz na rok. Stanowisko pakowania wyrobów gotowych (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II); E-183; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; Pył ogółem (7) raz na rok Pył PM 10 (7) raz na rok Pył PM 2,5 (7) raz na rok. Stanowisko zasypu żywic i dodatków do mielonych żywic (węzeł mielenia nowolaków – zestaw II); E-184; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; Pył ogółem (7) raz na rok Pył PM 10 (7) raz na rok Pył PM 2,5 (7) raz na rok. Stanowisko do zasypu surowców (węzeł polioli); E-187; pył ogółem w tym pył PM 10 w tym pył PM 2,5; Pył ogółem (7) raz na rok Pył PM 10 (7) raz na rok Pył PM 2,5 (7) raz na rok. Zgodnie z przypisem (7) w BAT 8 minimalną częstotliwość monitorowania pyłu można ograniczyć do monitorowania raz na trzy lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne.. Urządzenia w węźle produkcyjnym polioli; E-188; Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC; TVOC (4) raz na sześć miesięcy. Pompy próżniowe w węźle polioli; E-189; Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC; TVOC (4) raz na sześć miesięcy. Urządzenia w węźle ługowania i podczyszczania ścieków ługowych; E-190; Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC Formaldehyd Fenol; TVOC (4) raz na sześć miesięcy Formaldehyd raz na sześć miesięcy Substancje CMR 2 (fenol) raz na sześć miesięcy. Zgodnie z przypisem (4) minimalną częstotliwość monitorowania TVOC można ograniczyć do monitorowania raz na rok lub raz na trzy lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. Zgodnie z BAT 8 substancją CMR emitowaną przez E-190 zidentyfikowaną zgodnie z BAT 2 inną niż substancje wymienione w innym miejscu tabeli jest fenol. Minimalna częstotliwość monitorowania dla tej substancji to raz na sześć miesięcy. Substancją CMR zidentyfikowaną z nazwy wymienioną w BAT 8 jest formaldehyd dla którego częstotliwość monitorowania wynosi również raz na sześć miesięcy.. MONITORING EMISJI ZORGANIZOWANYCH DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZIDENTYFIKOWANYCH ZGODNIE Z BAT 2 – INSTALACJA DO PRODUKCJI ŻYWIC AMINOWYCH. Instalacja do produkcji żywic aminowych. Źródło emisji; Emitor; Rodzaj substancji emitowanych; Częstotliwość monitorowania. Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy niewybuchowej); E-25; Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC Formaldehyd; TVOC (4) raz sześć miesięcy Formaldehyd raz na sześć miesięcy. Zgodnie z przypisem (4) minimalną częstotliwość monitorowania TVOC można ograniczyć do monitorowania raz na rok lub raz na trzy lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. Substancją CMR zidentyfikowaną z nazwy wymienioną w BAT 8 jest formaldehyd dla którego częstotliwość monitorowania wynosi również raz na sześć miesięcy.. Reaktory i zbiorniki formaliny (odpowietrzanie) Węzeł do produkcji żywic odlewniczych, półproduktów i utwardzaczy, żywic różnych i roztworów kwasów – reaktory: AA-5, AA-6, AA-1T. Węzeł do produkcji żywic mocznikowo formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych – reaktory: AA-1, AA-2, AA-3, AA-4, AA-8. Zbiorniki formaliny AV-01, AV-02.; E-25a; Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC formaldehyd; TVOC (4) raz na sześć miesięcy Formaldehyd raz na sześć miesięcy. Zgodnie z przypisem (4) minimalną częstotliwość monitorowania TVOC można ograniczyć do monitorowania raz na rok lub raz na trzy lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. Substancją CMR zidentyfikowaną z nazwy wymienioną w BAT 8 jest formaldehyd dla którego częstotliwość monitorowania wynosi również raz na sześć miesięcy.. Urządzenia w Hali produkcyjnej (wyciąg mechaniczny z hali ze strefy zagrożonej wybuchem); E-25b; Całkowity lotny węgiel organiczny TVOC Formaldehyd alkohol furfurylowy; TVOC (4) raz na sześć miesięcy Formaldehyd raz na sześć miesięcy Substancje CMR 2 (alkohol furfurylowy) raz na sześć miesięcy. Zgodnie z przypisem (4) minimalną częstotliwość monitorowania TVOC można ograniczyć do monitorowania raz na rok lub raz na trzy lata, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. Zgodnie z BAT 8 substancją CMR emitowaną przez E-25b zidentyfikowaną zgodnie z BAT 2 inną niż substancje wymienione w innym miejscu tabeli jest alkohol furfurylowy. Minimalna częstotliwość monitorowania dla tej substancji to raz na sześć miesięcy. Substancją CMR zidentyfikowaną z nazwy wymienioną w BAT 8 jest formaldehyd dla którego częstotliwość monitorowania wynosi również raz na sześć miesięcy.. Urządzenia do produkcji utwardzaczy i wypełniaczy sypkich – Obiekt B-10; E-20; pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5; Nie dotyczy (dotychczas zgodnie z pozwoleniem pomiar raz w roku). Produkcja utwardzaczy i wypełniaczy jest procesem mechanicznym i nie może być zakwalifikowana w kategoriach działalności wymienionych w pkt 4.1.-4.6 załącznika nr I. Urządzenia w pomieszczeniu młyna kulowego.; E-21; pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5; Nie dotyczy. Produkcja wypełniacza jest procesem mechanicznym przetwarzania odpadów i nie może być zakwalifikowana w kategoriach działalności wymienionych w pkt 4.1.-4.6 załącznika nr I. Urządzenia w pomieszczeniach węzła produkcyjnego utwardzaczy i żelkotów (wyciąg ogólny); E-22; styren ksylen; Nie dotyczy. Emitor E-22 został zlikwidowany w związku z zaprzestaniem produkcji żelkotów.. Stanowisko zasypu surowców (węzeł produkcyjny utwardzaczy); E-23; pył ogółem pył PM 10 pył PM 2,5; Nie dotyczy. Produkcja utwardzaczy jest procesem mechanicznym i nie może być zakwalifikowana w kategoriach działalności wymienionych w pkt 4.1.-4.6 załącznika nr I. BAT 8 uznaje się za spełniony. |
| 1.1.3.3. Związki organiczne |  |  |
| BAT 9 | Aby zwiększyć zasobooszczędność i ograniczyć przepływ masowy związków organicznych wysyłanych do końcowego oczyszczenia gazów odlotowych, w ramach BAT należy odzyskiwać związki organiczne z gazów odlotowych z procesu technologicznego za pomocą jednej z poniższych technik lub ich kombinacji oraz ponownie je wykorzystywać. Technika; Opis. a); Absorpcja regeneracyjna; Zob. sekcja 1.4.1.. b); Adsorpcja regeneracyjna; Zob. sekcja 1.4.1.. c); Kondensacja; Zob. sekcja 1.4.1.. | Technika: Absorpcja regeneracyjna. Usunięcie zanieczyszczeń w formie gazu lub cząstek stałych ze strumienia gazów odlotowych z procesu technologicznego lub gazów odlotowych przez przeniesienie masy do odpowiedniej cieczy, którą często jest woda lub roztwór wodny. Technika ta może obejmować reakcję chemiczną (np. w płuczce gazowej lub alkalicznej). W przypadku absorpcji regeneracyjnej istnieje możliwość odzyskania związków z cieczy. Technika: Adsorpcja regeneracyjna. Usuwanie zanieczyszczeń ze strumienia gazów odlotowych z procesu technologicznego lub gazów odlotowych poprzez retencję na powierzchni substancji stałej (jako adsorbent zwykle stosuje się węgiel aktywny). Adsorpcja może być regeneracyjna lub nieregeneracyjna. W adsorpcji nieregeneracyjnej zużyty adsorbent nie jest regenerowany, tylko zostaje usunięty. W przypadku adsorpcji regeneracyjnej adsorbat zostaje następnie poddany desorpcji, np. za pomocą pary wodnej (często na miejscu) do celów ponownego wykorzystania lub usunięcia, a adsorbent zostaje ponownie użyty. Do celów zachowania ciągłości działania zazwyczaj równocześnie pracują co najmniej dwa adsorbery, z których jeden – w trybie desorpcji. Technika: Kondensacja Usuwanie par związków organicznych i nieorganicznych ze strumienia gazów odlotowych z procesu technologicznego lub innych gazów odlotowych poprzez obniżenie temperatury poniżej temperatury punktu rosy tak, aby doszło do skroplenia par. W zależności od wymaganego zakresu temperatury roboczej stosowane są różne czynniki chłodzące, np. woda lub solanka. W przypadku kondensacji kriogenicznej jako czynnik chłodzący stosuje się ciekły azot. Możliwość odzysku może być ograniczona, jeżeli zapotrzebowanie na energię jest nadmierne ze względu na niską zawartość danych związków w gazach odlotowych z procesu technologicznego. Możliwość ponownego wykorzystania może być ograniczona ze względu na specyfikacje jakościowe produktu. Stosowane w LERG techniki to: - absorpcja – Usunięcie zanieczyszczeń w formie gazu lub cząstek stałych ze strumienia gazów odlotowych z procesu technologicznego lub gazów odlotowych przez przeniesienie masy do odpowiedniej cieczy – emitor E-25a na instalacji do produkcji żywic aminowych oraz E-190 w węźle ługowania i podczyszczania ścieków ługowych. - kondensacja – Usuwanie par związków organicznych i nieorganicznych ze strumienia gazów odlotowych z procesów technologicznych w instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych oraz instalacji do produkcji żywic aminowych. Zużyta ciecz z emitora E-25a (roztwór mocznika) może być ponownie wykorzystywana w procesie produkcyjnym. Roztwór z emitora E-190 ze względu na specyfikację jakościową produktów nie jest możliwy do ponownego wykorzystania. Ciecz otrzymana w wyniku kondensacji stanowi odpad o kodzie 07 02 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne i jest przetwarzana w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z odzyskiem ciepła do procesu. BAT 9 uznaje się za spełniony. |
| BAT 10 | Aby zwiększyć efektywność energetyczną i ograniczyć przepływ masowy związków organicznych wysyłanych do końcowego oczyszczenia gazów odlotowych, w ramach BAT należy wysyłać gazy odlotowe z procesu technologicznego o wystarczającej wartości opałowej do jednostki spalania paliw połączonej, jeśli jest to technicznie możliwe, z odzyskiem ciepła. BAT 9 ma pierwszeństwo przed wysyłaniem gazów odlotowych z procesu technologicznego do jednostki spalania paliw. | Gazy odlotowe z procesu technologicznego o wysokiej wartości opałowej są spalane jako paliwo w jednostce spalania paliw (silnik gazowy, kocioł, nagrzewnica lub piec procesowy), a ciepło jest odzyskiwane jako para wodna lub do wytwarzania energii elektrycznej, lub w celu dostarczenia ciepła do procesu. W przypadku gazów odlotowych z procesu technologicznego o niskich stężeniach LZO (np. < 1 g/Nm3) można zastosować etapy zatężania wstępnego metodą adsorpcji (przy użyciu wirnika lub stałego złoża, z węglem aktywnym lub zeolitami) w celu zwiększenia wartości opałowej takich gazów odlotowych. Można stosować sita molekularne („wypłaszczacze”), zwykle składające się z zeolitów, aby wyrównać duże wahania (np. szczyty stężenia) stężeń LZO w gazach odlotowych z procesu technologicznego. Stosowanie Możliwość wysyłania gazów odlotowych z procesu technologicznego do jednostki spalania paliw może być ograniczona ze względu na występowanie zanieczyszczeń lub ze względów bezpieczeństwa. W instalacjach nie powstają gazy odlotowe o wysokiej wartości opałowej, które mogłyby być spalane jako paliwo w jednostce spalania paliw. Spalanie gazów odlotowych z instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych – węzeł do produkcji żywic poliestrowych odbywa się w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. BAT 10 – nie dotyczy. |
| BAT 11 | Aby ograniczyć emisje zorganizowane do powietrza związków organicznych, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. Technika; Opis; Stosowanie. a); Adsorpcja; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie ogólne. b); Absorpcja; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie ogólne. c); Utlenianie katalityczne; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone ze względu na występowanie trucizn katalizatora w gazach odlotowych.. d); Kondensacja; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie ogólne. e); Utlenianie termiczne; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie rekuperacyjnego lub regeneracyjnego utleniania termicznego może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na ograniczenia konstrukcyjne lub eksploatacyjne. Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku nadmiernego zapotrzebowania na energię ze względu na niską zawartość danych związków w gazach odlotowych z procesu technologicznego.. f); Bioprocesy; Zob. sekcja 1.4.1.; Możliwość zastosowania wyłącznie do oczyszczania związków biodegradowalnych.. ## Tabela 1.1 ## Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji zorganizowanych związków organicznych do powietrza Substancja/parametr; BAT-AEL (mg/Nm3) (Średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek) (1). Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC); < 1–20 (2) (3) (4) (5). Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B; < 1–5 (6). Suma LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 2; < 1–10 (7). Benzen; < 0,5–1 (8). Butadien; < 0,5–1 (8). Chlorek etylenu; < 0,5–1 (8). Tlenek etylenu; < 0,5–1 (8). Tlenek propylenu; < 0,5–1 (8). Formaldehyd; 1–5 (8). Chlorometan; < 0,5–1; (9); (10). Dichlorometan; < 0,5–1; (9); (10). Tetrachlorometan; < 0,5–1; (9); (10). Toluen; < 0,5–1; (9); (11). Trichlorometan; < 0,5–1; (9); (10). - W przypadku rodzajów działalności wymienionych w pkt 8 i 10 części 1 załącznika VII do IED zakresy BAT-AEL mają zastosowanie w zakresie, w jakim prowadzą do niższych poziomów emisji niż dopuszczalne wielkości emisji określone w częściach 2 i 4 załącznika VII do IED. - TVOC wyraża się w mg C/Nm3. - W przypadku produkcji polimerów BAT-AEL może nie mieć zastosowania do emisji z wykańczania (np. wytłaczania, suszenia, mieszania) oraz ze składowania polimerów. - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy TVOC wynosi poniżej np. 100 g C/h), jeżeli w strumieniu gazów odlotowych nie zidentyfikowano żadnych substancji CMR jako istotnych na podstawie wykazu, o którym mowa w BAT 2. - Górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 30 mg/Nm3 w przypadku stosowania technik odzyskiwania materiałów (np. rozpuszczalników, zob. BAT 9), jeżeli spełnione są oba następujące warunki: — obecność substancji sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 1 A/1B lub 2 określa się jako nieistotną (zob. BAT 2); — efektywność redukcji emisji TVOC przez układ oczyszczania gazów odlotowych wynosi ≥ 95 %. - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy sumy LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B wynosi poniżej np. 1 g/h). - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy sumy LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 2 wynosi poniżej np. 50 g/h). - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy danej substancji wynosi poniżej np. 1 g/h). - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy danej substancji wynosi poniżej np. 50 g/h). - Górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 15 mg/Nm3 w przypadku stosowania technik odzyskiwania materiałów (np. rozpuszczalników, zob. BAT 9), jeżeli efektywność redukcji emisji z układu oczyszczania gazów odlotowych wynosi ≥ 95 %. - Górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 20 mg/Nm3 w przypadku stosowania technik odzyskiwania toluenu (zob. BAT 9), jeżeli efektywność redukcji emisji z układu oczyszczania gazów odlotowych wynosi ≥ 95 %. | BAT 11 będzie spełniony. W terminie do 12 grudnia 2026 r. Spółka wdroży elementy wymienione w BAT11. W punkcie II.1.1.1., II.1.1.2. pozwolenia, określającym emisję gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza określono dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów ze źródeł i emitorów (zgodnie z BAT 11). |
| BAT 12 | Aby ograniczyć emisje zorganizowane do powietrza PCDD/F z oczyszczania termicznego gazów odlotowych zawierających chlor lub związki chloru, w ramach BAT należy stosować techniki określone w lit. a) i b) oraz jedną z poniższych technik określonych w lit. c)–e) lub ich kombinację. Technika; Opis; Stosowanie. Specjalne techniki ukierunkowane na ograniczenie emisji PCDD/F. a); Zoptymalizowane utlenianie katalityczne lub termiczne; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie ogólne. b); Szybkie chłodzenie gazów odlotowych; Szybkie chłodzenie gazów odlotowych z temperatury powyżej 400 °C do temperatury poniżej 250 °C w celu uniknięcia ponownej syntezy PCDD/F.; Zastosowanie ogólne. c); Adsorpcja z wykorzystaniem węgla aktywnego; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie ogólne. d); Absorpcja; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie ogólne. Inne techniki, które nie są wykorzystywane przede wszystkim w celu ograniczenia emisji PCDD/F. d); Selektywna redukcja katalityczna (SCR); Zob. sekcja 1.4.1.W przypadku gdy do redukcji emisji NOX stosuje się SCR, odpowiednia powierzchnia katalityczna w systemie SCR zapewnia również częściową redukcję emisji PCDD/F.; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na dostępność przestrzeni lub występowanie trucizn katalizatora w gazach odlotowych.. ## Tabela 1.2 ## Poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji zorganizowanych do powietrza PCDD/F z oczyszczania termicznego gazów odlotowych zawierających chlor lub związki chloru Substancja/parametr; BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3) (średnia z okresu pobierania próbek). PCDD/F; < 0,01–0,05. | BAT 12 nie ma zastosowania. |
| 1.1.3.4. Pył (w tym PM10 i PM2,5) oraz metale zawarte w pyle |  |  |
| BAT 13 | Aby zwiększyć zasobooszczędność i ograniczyć przepływ masowy pyłu i metali zawartych w pyle wysyłanych do końcowego oczyszczenia gazów odlotowych, w ramach BAT należy odzyskiwać materiały z gazów odlotowych z procesu technologicznego za pomocą jednej z poniższych technik lub ich kombinacji oraz ponownie je wykorzystywać. Technika; Opis. a); Cyklon; Zob. sekcja 1.4.1.. b); Filtr tkaninowy; Zob. sekcja 1.4.1.. c); Absorpcja; Zob. sekcja 1.4.1.. | Technika; Opis. Cyklon; Urządzenie wykorzystywane do usuwania pyłu ze strumienia gazu odlotowego z procesu technologicznego lub innych gazów odlotowych przez zastosowanie siły odśrodkowej, zwykle w komorze stożkowej.. Filtr tkaninowy; Filtry tkaninowe, nazywane często filtrami workowymi, są wykonane z porowatej tkaniny lub filcu, przez które przepuszcza się gazy w celu usunięcia cząsteczek pyłu. Zastosowanie filtra tkaninowego wiąże się z koniecznością doboru tkaniny, która będzie odpowiadała właściwościom gazów odlotowych i maksymalnej temperaturze pracy.. Absorpcja; Usunięcie zanieczyszczeń w formie gazu lub cząstek stałych ze strumienia gazów odlotowych z procesu technologicznego lub gazów odlotowych przez przeniesienie masy do odpowiedniej cieczy, którą często jest woda lub roztwór wodny. Technika ta może obejmować reakcję chemiczną (np. w płuczce gazowej lub alkalicznej). W przypadku absorpcji regeneracyjnej istnieje możliwość odzyskania związków z cieczy.. Stosowane techniki: - na wszystkich źródłach emisji pyłu – filtry tkaninowe. Materiały z gazów odlotowych w zależności od wymagań mogą być wykorzystywane w procesie. - Emitory E-25a i E-190 – absorpcja. BAT 13 zgodny. |
| BAT 14 | Aby ograniczyć emisje zorganizowane do powietrza pyłu i metali zawartych w pyle, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację Technika; Opis; Stosowanie. a); Filtr absolutny; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku lepkiego pyłu lub gdy temperatura gazów odlotowych jest niższa niż temperatura punktu rosy.. b); Absorpcja; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie ogólne. c); Filtr tkaninowy; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku lepkiego pyłu lub gdy temperatura gazów odlotowych jest niższa niż temperatura punktu rosy.. d.; Wysokosprawny filtr powietrza; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie ogólne. e.; Cyklon; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie ogólne. f.; Elektrofiltr; Zob. sekcja 1.4.1.; Zastosowanie ogólne. ## Tabela 1.3 Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji zorganizowanych do powietrza pyłu, ołowiu i niklu Substancja/parametr; BAT-AEL (mg/Nm3) (średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek). Pył; < 1–5 (1) (2) (3) (4). Ołów i jego związki, wyrażone jako Pb; < 0,01–0,1 (5). Nikiel i jego związki, wyrażone jako Ni; < 0,02–0,1 (6). - Górna granica zakresu wynosi 20 mg/Nm3, w przypadku gdy ani filtr absolutny, ani tkaninowy nie mają zastosowania. - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy pyłu wynosi poniżej np. 50 g/h), jeżeli w pyle nie zidentyfikowano żadnych substancji CMR jako istotnych na podstawie wykazu, o którym mowa w BAT 2. - W przypadku produkcji złożonych pigmentów nieorganicznych z zastosowaniem ogrzewania bezpośredniego oraz w przypadku etapu suszenia w produkcji E-PVC, górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 10 mg/Nm3. - Oczekuje się, że emisje pyłu będą zbliżone do dolnej granicy zakresu BAT-AEL (np. poniżej 2,5 mg/Nm3), jeżeli obecność substancji sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B bądź 2 w pyle zidentyfikowano jako istotną (zob. BAT 2). - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy ołowiu wynosi poniżej np. 0,1 g/h). - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy Ni wynosi poniżej np. 0,15 g/h). | Instalacja aby ograniczyć emisję zorganizowane do powietrza pyłu i metali zawartych w pyle stosuje technikę: - filtr tkaninowy BAT 14 uznaje się za spełniony. |
| 1.1.3.5. Związki nieroganiczne |  |  |
| BAT 15 | Aby zwiększyć zasobooszczędność i ograniczyć przepływ masowy związków nieorganicznych wysyłanych do końcowego oczyszczenia gazów odlotowych, w ramach BAT należy odzyskiwać związki nieorganiczne z gazów odlotowych z procesu technologicznego za pomocą absorpcji oraz ponownie je wykorzystywać. | BAT 15 nie dotyczy |
| BAT 16 | Aby ograniczyć emisje zorganizowane do powietrza CO, NOX i SOX z oczyszczania termicznego, w ramach BAT należy stosować technikę określoną w lit. c) oraz jedną z pozostałych technik lub ich kombinację określoną w BAT 16. Technika; Opis; Główne związki nieorganiczne, wobec których stosowana jest technika; Stosowanie. a); Wybór paliwa; Zob. sekcja 1.4.1.; NOX, SOX; Zastosowanie ogólne. b); Palnik o niskiej emisji NOX; Zob. sekcja 1.4.1.; NOX; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na ograniczenia konstrukcyjne lub eksploatacyjne.. c); Optymalizacja utleniania katalitycznego lub termicznego; Zob. sekcja 1.4.1.; CO, NOX; Zastosowanie ogólne. d); Usuwanie dużych ilości prekursorów NOX; Usuwanie (w miarę możliwości do ponownego użycia) dużej ilości prekursorów NOX poprzedzające utlenianie termiczne lub katalityczne, np. przez absorpcję, adsorpcję lub kondensację.; NOX; Zastosowanie ogólne. e); Absorpcja; Zob. sekcja 1.4.1.; SOX; Zastosowanie ogólne. f); Selektywna redukcja katalityczna (SCR); Zob. sekcja 1.4.1.; NOX; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na dostępność przestrzeni.. g); Selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR); Zob. sekcja 1.4.1.; NOX; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na czas przebywania, którego wymaga reakcja.. ## Tabela 1.4 Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji zorganizowanych do powietrza NOX i wskaźnikowy poziom emisji w odniesieniu do zorganizowanych emisji do powietrza CO z oczyszczania termicznego Substancja/parametr; BAT-AEL (mg/Nm3) (średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek). Tlenki azotu (NOX) z utleniania katalitycznego; 5–30 (1). Tlenki azotu (NOX) z utleniania termicznego; 5–130 (2). Tlenek węgla (CO); Brak BAT-AEL (3). - Górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 80 mg/Nm3, jeżeli gazy odlotowe z procesu technologicznego zawierają duże ilości prekursorów NOX. - Górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 200 mg/Nm3, jeżeli gazy odlotowe z procesu technologicznego zawierają duże ilości prekursorów NOX. - Jako wskaźnik, poziomy emisji tlenku węgla przyjmują wartość 4–50 mg/Nm3 wyrażoną jako średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek. | BAT 16 nie dotyczy |
| BAT 17 | Aby ograniczyć emisje zorganizowane do powietrza amoniaku powstałe w wyniku stosowania selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) lub selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) w celu redukcji emisji NOX (ucieczka amoniaku), w ramach BAT należy zoptymalizować konstrukcję lub działanie SCR lub SNCR (np. zoptymalizowany stosunek odczynnika do NOX, równomierne rozłożenie odczynnika i optymalna wielkość kropel odczynnika). ## Tabela 1.5 Poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji zorganizowanych do powietrza amoniaku powstałych w wyniku stosowania SCR lub SNCR (ucieczka amoniaku) Substancja/parametr; BAT-AEL (mg/Nm3) (średnia z okresu pobierania próbek). Amoniak (NH3) z SCR/SNCR; < 0,5–8 (1). (1) Górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 40 mg/Nm3, w przypadku gdy gazy odlotowe z procesu technologicznego zawierają bardzo duże ilości NOX (np. powyżej 5 000 mg/Nm3) przed zastosowaniem SCR lub SNCR. | BAT 17 nie dotyczy |
| BAT 18 | Aby ograniczyć emisje zorganizowane do powietrza związków nieorganicznych inne niż emisje zorganizowane do powietrza amoniaku powstałe w wyniku stosowania selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) lub selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) w celu redukcji emisji NOX, emisje zorganizowane do powietrza CO, NOX i SOX powstałe w wyniku stosowania obróbki termicznej oraz emisje zorganizowane do powietrza NOX z pieców procesowych/ nagrzewnic, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację Technika; Opis; Główne związki nieorganiczne, wobec których stosowana jest technika; Stosowanie. Specjalne techniki ukierunkowane na ograniczenie emisji związków nieorganicznych do powietrza. a); Absorpcja; Zob. sekcja 1.4.1.; Cl2, HCl, HCN, HF, NH3, NOX, SOX; Zastosowanie ogólne. b); Adsorpcja; Zob. sekcja 1.4.1. Technika ta jest często stosowana w połączeniu z techniką polegającą na redukcji emisji pyłu w celu usuwania substancji nieorganicznych (zob. BAT 14).; HCl, HF, NH3, SOX; Zastosowanie ogólne. c); Selektywna redukcja katalityczna (SCR); Zob. sekcja 1.4.1.; NOX; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na dostępność przestrzeni.. d); Selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR); Zob. sekcja 1.4.1.; NOX; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na czas przebywania, którego wymaga reakcja.. Inne techniki, które nie są wykorzystywane przede wszystkim w celu ograniczenia emisji związków nieorganicznych do powietrza. e); Utlenianie katalityczne; Zob. sekcja 1.4.1.; NH3; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone ze względu na występowanie trucizn katalizatora w gazach odlotowych.. f); Utlenianie termiczne; Zob. sekcja 1.4.1.; NH3, HCN; Zastosowanie rekuperacyjnego lub regeneracyjnego utleniania termicznego może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na ograniczenia konstrukcyjne lub eksploatacyjne. Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku nadmiernego zapotrzebowania na energię ze względu na niską zawartość danych związków w gazach odlotowych z procesu technologicznego.. ## Tabela 1.6 ## Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji zorganizowanych związków nieorganicznych do powietrza Substancja/parametr; BAT-AEL (mg/Nm3) (średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek). Amoniak (NH3); 2–10 (1) (2) (3). Chlor pierwiastkowy (Cl2); < 0,5–2 (4) (5). Fluorki gazowe wyrażone jako HF; ≤ 1 (4). Cyjanowodór (HCN); < 0,1–1 (4). Chlorki gazowe wyrażone jako HCl; 1–10 (6). Tlenki azotu (NOX); 10–150 (7) (8) (9) (10). Tlenki siarki (SO2); < 3–150 (9) (11). - BAT-AEL nie ma zastosowania do emisji zorganizowanych amoniaku do powietrza powstałych w wyniku stosowania SCR lub SNCR (ucieczka amoniaku). Działalność ta wchodzi w zakres stosowania BAT 17. - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy NH3 wynosi poniżej np. 50 g/h). - W przypadku etapu suszenia w produkcji E-PVC górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 20 mg/Nm3, jeżeli zastąpienie soli amoniowych nie jest możliwe ze względu na specyfikacje w zakresie jakości produktu. - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy danej substancji wynosi poniżej np. 5 g/h). - W przypadku stężeń NOX powyżej 100 mg/Nm3 górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 3 mg/Nm3 ze względu na interferencję analityczną. - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy HCl wynosi poniżej np. 30 g/h). - W przypadku produkcji materiałów wybuchowych górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 220 mg/Nm3 podczas regeneracji lub odzyskiwania kwasu azotowego z procesu produkcyjnego. - BAT-AEL nie ma zastosowania do emisji zorganizowanych do powietrza NOX powstałych w wyniku stosowania utleniania katalitycznego lub termicznego (zob. BAT 16) lub pochodzących z pieców procesowych/nagrzewnic (zob. BAT 36). - BAT-AEL nie ma zastosowania do niewielkich emisji (tj. gdy przepływ masowy danej substancji wynosi poniżej np. 500 g/h). - W przypadku produkcji kaprolaktamu górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 200 mg/Nm3, w przypadku gdy gazy odlotowe z procesu technologicznego zawierają bardzo duże ilości NOX (np. powyżej 10 000 mg/Nm3) przed zastosowaniem SCR lub SNCR, jeżeli efektywność redukcji emisji pochodzących z SCR lub SNCR wynosi ≥ 99 %. - BAT-AEL nie ma zastosowania w przypadku fizycznego oczyszczania lub ponownego zatężania zużytego kwasu siarkowego. | BAT 18 nie dotyczy. |
| 4. Emisje rozproszone LZO do powietrza |  |  |
| System zarządzania emisjami rozproszonymi LZO |  |  |
| BAT 19 | Aby zapobiec występowaniu emisji rozproszonych LZO do powietrza lub, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczyć je, w ramach BAT należy opracować i wdrożyć system zarządzania emisjami rozproszonymi LZO jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), którego zakres obejmuje wszystkie następujące elementy: - Oszacowanie rocznej ilości emisji rozproszonych LZO (zob. BAT 20). - Monitorowanie emisji rozproszonych LZO powstałych w wyniku stosowania rozpuszczalników przez obliczanie, w stosownych przypadkach, bilansu masy rozpuszczalnika (zob. BAT 21). - Ustanowienie i realizowanie programu wykrywania i naprawy wycieków (LDAR) w odniesieniu do emisji ulotnych LZO. Czas realizacji programu wynosi zazwyczaj 1–5 lat, w zależności od charakteru, skali i złożoności zespołów urządzeń (5 lat może odpowiadać dużym zespołom urządzeń o dużej liczbie źródeł emisji). Program LDAR obejmuje wszystkie następujące elementy: - uwzględnienie urządzeń zidentyfikowanych jako istotne źródła emisji ulotnych LZO w wykazie emisji rozproszonych LZO (zob. BAT 2); - określenie kryteriów związanych z: - nieszczelnymi urządzeniami. Typowe kryteria mogą obejmować próg wycieku, powyżej którego urządzenia uznaje się za nieszczelne, lub wizualizację wycieku za pomocą kamer OGI. Zależy to od charakterystyki źródła emisji (np. możliwości dostępu do niego) i niebezpiecznych właściwości emitowanych substancji; - działania w zakresie konserwacji lub naprawy, które należy podjąć. Typowym kryterium może być próg stężenia LZO warunkujący podjęcie działań w zakresie konserwacji lub naprawy (próg konserwacji/naprawy). Próg konserwacji/naprawy jest zazwyczaj równy progowi wycieku lub wyższy od niego. Zależy to od charakterystyki źródła emisji (np. możliwości dostępu do niego) i niebezpiecznych właściwości emitowanych substancji. W przypadku pierwszego programu LDAR zasadniczo nie jest on wyższy niż 5 000 ppmv w odniesieniu do LZO innych niż LZO sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B oraz 1 000 ppmv w odniesieniu do LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B. W przypadku kolejnych programów LDAR próg konserwacji/naprawy jest obniżany (zob. pkt (vi) lit. a)) i nie przekracza 1 000 ppmv w odniesieniu do LZO innych niż LZO sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B oraz 500 ppmv w odniesieniu do LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B, docelowo wynosi 100 ppmv; - dokonywanie pomiarów emisji ulotnych LZO pochodzących z urządzeń wymienionych w pkt (iii) lit. a) (zob. BAT 22); - możliwie najszybsze przeprowadzanie, w stosownych przypadkach, działań w zakresie konserwacji i naprawy (zob. BAT 23, techniki określone w lit. e) i f)) zgodnie z kryteriami określonymi w pkt (iii) lit. b). Działaniom w zakresie konserwacji i naprawy nadawany jest priorytet w zależności od niebezpiecznych właściwości emitowanej(-nych) substancji, znaczenia emisji lub ograniczeń eksploatacyjnych. Skuteczność działań w zakresie konserwacji lub naprawy weryfikuje się zgodnie z pkt (iii) lit. c), pozostawiając wystarczająco dużo czasu po interwencji (np. 2 miesiące); - wypełnianie bazy danych, o której mowa w pkt (v). - Ustanowienie i realizowanie programu wykrywania i redukcji emisji nieulotnych LZO, którego zakres obejmuje wszystkie następujące elementy: - uwzględnienie urządzeń zidentyfikowanych jako istotne źródła emisji nieulotnych LZO w wykazie emisji rozproszonych LZO (zob. BAT 2); - monitorowanie emisji nieulotnych LZO pochodzących z urządzeń wymienionych w pkt (iv) lit. a) (zob. BAT 22); - planowanie i wdrażanie technik w zakresie redukcji emisji nieulotnych LZO (zob. BAT 23, techniki określone w lit. a), c) i g)–j)). Planowaniu i wdrażaniu technik nadawany jest priorytet w zależności od niebezpiecznych właściwości emitowanej(-nych) substancji, znaczenia emisji lub ograniczeń eksploatacyjnych; - wypełnianie bazy danych, o której mowa w pkt (v). - Ustanowienie i prowadzenie bazy danych w odniesieniu do źródeł emisji rozproszonych LZO określonych w wykazie, o którym mowa w BAT 2, w celu prowadzenia rejestru: - specyfikacji konstrukcji urządzeń (w tym daty i opisu wszelkich zmian konstrukcyjnych); - wykonanych lub planowanych działań w zakresie konserwacji, naprawy, modernizacji lub wymiany urządzeń oraz daty ich realizacji; - urządzeń, których konserwacja, naprawa, modernizacja lub wymiana jest niemożliwa ze względu na ograniczenia eksploatacyjne; - wyników pomiarów lub monitorowania, w tym stężenia(-żeń) emitowanej(-nych) substancji, obliczonej wielkości wycieku (wyrażonej w kg/rok), zapisu z kamer OGI (np. z ostatniego programu LDAR) oraz dat wykonania pomiarów i realizacji działań w zakresie monitorowania; - rocznej ilości emisji rozproszonych LZO (jako emisji ulotnych i nieulotnych), w tym informacji na temat źródeł niedostępnych i dostępnych które nie były monitorowane w ciągu roku. - Okresowy przegląd i aktualizacja programu LDAR. Może to obejmować następujące działania: - obniżenie progów wycieku lub konserwacji/naprawy (zob. pkt (iii) lit. b)); - przegląd priorytetów nadawanych urządzeniom, które należy monitorować, nadanie wyższego priorytetu urządzeniom (rodzajowi urządzeń) uznanym za nieszczelne w okresie trwania poprzedniego programu LDAR; - planowanie konserwacji, naprawy, modernizacji lub wymiany urządzeń, w przypadku których prace te były niemożliwe do wykonania w okresie trwania poprzedniego programu LDAR ze względu na ograniczenia eksploatacyjne. - Przegląd i aktualizacja programu wykrywania i redukcji emisji nieulotnych LZO. Może to obejmować następujące działania: - monitorowanie emisji nieulotnych LZO pochodzących z urządzeń, w odniesieniu do których realizowano działania w zakresie konserwacji, naprawy, modernizacji lub wymiany, w celu ustalenia, czy działania te były skuteczne; - planowanie działań w zakresie konserwacji, naprawy, modernizacji lub wymiany, których nie można było wykonać ze względu na ograniczenia eksploatacyjne. | System zarzadzania środowiskowego obejmuje wykaz emisji zorganizowanych i rozproszonych do powietrza, który zawiera m.in.: - informacje o procesach chemicznych, w tym schematy procesów z uwzględnieniem pochodzenia emisji-informacje te są zawarte w Instrukcjach pracy, Opisach procesów technologicznych OPT, przebiegach procesów produkcyjnych oraz w Instrukcjach obsługi i konserwacji; - informacje o emisjach zorganizowanych do powietrza, w tym punktowe źródła emisji, zmienność przepływu i temperatury, średnie stężenie emitowanych substancji, techniki zapobiegania emisjom lub ich ograniczenie, charakterystyka substancji, metody monitorowania; - informacje dotyczące emisji rozproszonych, w tymanaliza i przegląd poszczególnych elementów instalacji w celu identyfikacji potencjalnych miejsc emisji rozproszonych. Potencjalne źródła emisji rozproszonych są zidentyfikowane w ramach scenariuszy awaryjnych w dokumentach zakładu dużego ryzyka jakim jest LERG S.A. (Program zapobiegania awariom, Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, Raport o bezpieczeństwie). W instalacjach do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych oraz do produkcji żywic aminowych nie występuje emisja niezorganizowana LZO. Odgazy znad lub z reaktorów, mieszalników, homogenizatorów oraz zbiorników są kierowane do różnych środków Technicznych i urządzeń oczyszczających tj. filtry, katalityczne dopalanie, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów oraz adsorberów. Prowadzony jest systematyczny nadzór instalacji pozwalający na szybkie rozpoznanie i reagowanie w przypadku wycieków. Regularne przeglądy i konserwacje instalacji są planowane i przeprowadzane według harmonogramu-zgodnie z Procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania, „Utrzymanie sprawności instalacji” Nr identyfikacyjny P.W.II-01. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich procesów na niesprawnej w tym nieszczelnej instalacji, urządzeniu, aparatach, armaturze. Emisje rozproszone dzielą się na: - ulotne – emisje niezorganizowane do powietrza spowodowana utratą szczelności. Utrata szczelności urządzeń jest sytuacją awaryjną. W przypadku awarii (w tym nienormalności) podejmowane są wszelkie czynności mające na celu eliminację wszystkich zagrożeń i finalnie przywrócenie sprawności urządzeń; - nieulotne – emisje rozproszone inne niż emisje ulotne, np.: odpowietrzniki, zbiorniki do przechowywania luzem, systemy załadunku/rozładunku, systemy otwarte. Wszystkie aparaty, urządzenia zaprojektowane sa jako układy szczelne, zamknięte, zhermetyzowane lub z poduszką azotu. W instalacjach nie występuje emisja niezorganizowana LZO. Hermetyzacja wszystkich urządzeń, rurociągów i procesów oparta jest również na podciśnieniu i ewentualne nieszczelności nie powodują emisji niezorganizowanej. Prowadzący jest systematyczny nadzór instalacji pozwalający na szybkie rozpoznanie i reagowanie w przypadku wycieków. Prowadzone są również regularne przeglądy i konserwacje instalacji zgodnie z ustalonymi harmonogramami. BAT 19 będzie spełniony. W terminie do 12 grudnia 2026 r. Spółka wdroży elementy wymienione w BAT19. |
| 1.1.4.2. Monitorowanie |  |  |
| BAT 20 | W ramach BAT należy co najmniej raz w roku oddzielnie oszacować emisje ulotne i nieulotne LZO do powietrza, stosując jedną z poniższych technik lub ich kombinację, a także określić stopień niepewności tych szacunków. W ramach szacunków wyróżnia się LZO sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B oraz LZO, których nie sklasyfikowano jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B. Technika; Opis; Rodzaj emisji. a); Zastosowanie współczynnika emisji; Zob. sekcja 1.4.2.; Ulotne lub nieulotne. b); Zastosowanie bilansu masy; Szacunki oparte na różnicy masy wkładu substancji i substancji na wyjściu z zespołu urządzeń/jednostki produkcyjnej, z uwzględnieniem wytwarzania i niszczenia substancji w zespole urządzeń/ jednostce produkcyjnej. Bilans masy może również opierać się na pomiarze stężenia LZO w produkcie (np. surowcu lub rozpuszczalniku).. c); Zastosowanie modeli termodynamicznych; Szacowanie z zastosowaniem praw termodynamiki stosowanych w odniesieniu do urządzeń (np. zbiorników) lub poszczególnych etapów procesu produkcyjnego. Następujące dane stosuje się zazwyczaj jako dane wejściowe do modelu: - właściwości chemiczne substancji (np. prężność par, masa cząsteczkowa); - dane operacyjne dotyczące procesu (np. czas pracy, ilość produktu, wentylacja); - charakterystyka źródła emisji (np. średnica zbiornika, kolor, kształt).. | BAT 20 będzie spełniony. W terminie do 12 grudnia 2026 r. Spółka wdroży elementy wymienione w BAT20. |
| BAT 21 | W ramach BAT należy monitorować emisje rozproszone LZO i emisje powstałe w wyniku stosowania rozpuszczalników poprzez obliczanie, co najmniej raz na rok, bilansu masy wkładu rozpuszczalników i rozpuszczalników na wyjściu z zespołu urządzeń, zgodnie z definicją zawartą w części 7 załącznika VII do dyrektywy 2010/75/UE, oraz minimalizować niepewność danych dotyczących bilansu masy rozpuszczalnika za pomocą wszystkich poniższych technik. Technika; Opis. a); Pełna identyfikacja i oznaczanie ilościowe odpowiednich wkładów rozpuszczalników i rozpuszczalników na wyjściu z zespołu urządzeń, z uwzględnieniem powiązanej z tym niepewności; Obejmuje to: — identyfikację i dokumentację wkładu rozpuszczalników i rozpuszczalników na wyjściu z zespołu urządzeń (np. emisje zorganizowane i emisje rozproszone do powietrza, emisje do wody, ilość rozpuszczalnika w odpadach); — uzasadnione określenie ilościowe wszystkich odpowiednich wkładów rozpuszczalników i rozpuszczalników na wyjściu z zespołu urządzeń oraz rejestrowanie zastosowanej metody (np. pomiar, oszacowanie z zastosowaniem współczynników emisji, szacunki na podstawie parametrów eksploatacyjnych); — identyfikację głównego źródła niepewności w przypadku wymienionego wyżej określenia ilościowego oraz wdrożenie działań naprawczych w celu zmniejszenia tej niepewności; — regularne aktualizacje danych dotyczących wkładu rozpuszczalników i rozpuszczalnika na wyjściu z zespołu urządzeń.. b); Wdrożenie systemu śledzenia rozpuszczalnika; System śledzenia rozpuszczalnika ma na celu zachowanie kontroli nad zużytymi i niewykorzystanymi ilościami rozpuszczalników (np. za pomocą ważenia niewykorzystanych ilości zwróconych z obszaru stosowania do magazynu).. c); Monitorowanie zmian, które mogą mieć wpływ na niepewność danych dotyczących bilansu masy rozpuszczalnika; Rejestruje się każdą zmianę, która może mieć wpływ na niepewność danych dotyczących bilansu masy rozpuszczalnika, np.: - nieprawidłowe działanie układu oczyszczania gazów odlotowych: rejestruje się datę zdarzenia i czas jego trwania; - zmiany, które mogą wpływać na natężenia przepływu gazu/powietrza (np. wymiana wentylatorów): rejestruje się datę i rodzaj zmiany.. | Technika; Opis. Pełna identyfikacja i oznaczanie ilościowe odpowiednich wkładów rozpuszczalników i rozpuszczalników na wyjściu z zespołu urządzeń, z uwzględnieniem powiązanej z tym niepewności; Obejmuje to: —identyfikację i dokumentację wkładu rozpuszczalników i rozpuszczalników na wyjściu z zespołu urządzeń (np. emisje zorganizowane i emisje rozproszone do powietrza, emisje do wody, ilość rozpuszczalnika w odpadach); — uzasadnione określenie ilościowe wszystkich odpowiednich wkładów rozpuszczalników i rozpuszczalników na wyjściu z zespołu urządzeń oraz rejestrowanie zastosowanej metody (np. pomiar, oszacowanie z zastosowaniem współczynników emisji, szacunki na podstawie parametrów eksploatacyjnych); —identyfikację głównego źródła niepewności w przypadku wymienionego wyżej określenia ilościowego oraz wdrożenie działań naprawczych w celu zmniejszenia tej niepewności; —regularne aktualizacje danych dotyczących wkładu rozpuszczalników i rozpuszczalnika na wyjściu z zespołu urządzeń.. Wdrożenie systemu śledzenia rozpuszczalnika; System śledzenia rozpuszczalnika ma na celu zachowanie kontroli nad zużytymi i niewykorzystanymi ilościami rozpuszczalników (np. za pomocą ważenia niewykorzystanych ilości zwróconych z obszaru stosowania do magazynu).. Monitorowanie zmian, które mogą mieć wpływ na niepewność danych dotyczących bilansu masy rozpuszczalnika; Rejestruje się każdą zmianę, która może mieć wpływ na niepewność danych dotyczących bilansu masy rozpuszczalnika, np.: —nieprawidłowe działanie układu oczyszczania gazów odlotowych: rejestruje się datę zdarzenia i czas jego trwania; — zmiany, które mogą wpływać na natężenie przepływu gazu/powietrza (np. wymiana wentylatorów): rejestruje się datę i rodzaj zmiany.. BAT 21 będzie spełniony. W terminie do 12 grudnia 2026 r. Spółka wdroży elementy wymienione w BAT21. |
| BAT 22 | W ramach BAT należy monitorować emisje rozproszone LZO co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. Rodzaj źródeł emisji rozproszonych LZO (1) (2); Rodzaj LZO; Normy; Minimalna częstotliwość monitorowania. Źródła emisji ulotnych; LZO sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B; EN 15446 (8); Raz na rok (3) (4) (5). LZO niesklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B; Raz w okresie objętym zakresem każdego programu LDAR (zob. BAT 19 pkt (iii)) (6). Źródła emisji nieulotnych; LZO sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B; EN 17628; Raz na rok. LZO niesklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B; Raz na rok (7). - Monitorowanie ma zastosowanie wyłącznie do źródeł emisji zidentyfikowanych jako istotne w wykazie, o którym mowa w BAT 2. - Monitorowanie nie dotyczy urządzeń działających w warunkach podciśnienia. - W przypadku niedostępnych źródeł emisji ulotnych LZO (np. jeżeli do celów monitorowania konieczne jest usunięcie izolacji lub użycie rusztowania), częstotliwość monitorowania można ograniczyć do jednego razu w okresie objętym zakresem każdego programu LDAR (zob. BAT 19 pkt (iii)). - W przypadku produkcji polichlorku winylu minimalną częstotliwość monitorowania można ograniczyć do monitorowania raz na 5 lat, jeżeli w zespołach urządzeń zastosowano detektory chlorku winylu w celu ciągłego monitorowania emisji chlorku winylu w sposób zapewniający równoważny poziom wykrywania jego wycieków. - W przypadku urządzeń o wysokim poziomie integralności (zob. BAT 23 lit. b)) mających kontakt z LZO sklasyfikowanymi jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B można przyjąć niższą minimalną częstotliwość monitorowania, ale w każdym przypadku co najmniej raz na 5 lat. - W przypadku urządzeń o wysokim poziomie integralności (zob. BAT 23 lit. b)) mających kontakt z LZO innymi niż LZO sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B można przyjąć niższą minimalną częstotliwość monitorowania, ale w każdym przypadku co najmniej raz na 8 lat. - Minimalną częstotliwość monitorowania można ograniczyć do monitorowania raz na 5 lat, jeżeli poziomy emisji nieulotnych są określane ilościowo za pomocą pomiarów. - Norma EN 17628 może stanowić uzupełnienie tej normy. | Bilans substancji LZO za rok 2023 oparty na analizie ilościowej nie wykazuje emisji rozproszonych, nie wystąpiły też awarie w których mogłoby dojść do uwolnienia substancji do powietrza. BAT 22 będzie spełniony. W terminie do 12 grudnia 2026 r. Spółka wdroży elementy wymienione w BAT22. |
| 1.1.4.3. Zapobieganie emisjom rozproszonym LZO lub ich ograniczanie |  |  |
| BAT 23 | Aby zapobiec emisjom rozproszonym LZO do powietrza lub, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczyć je, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik, z zachowaniem podanej kolejności. Technika; Opis; Rodzaj emisji; Stosowanie. - Technika stosowania. a); Ograniczenie liczby źródeł emisji; Obejmuje to: - zmniejszenie długości rur, - zmniejszenie liczby złączy rur (np. kołnierzy) i zaworów, - stosowanie spawanych kształtek i połączeń, - stosowanie sprężonego powietrza lub grawitacji do przemieszczania materiałów.; Emisje ulotne i nieulotne; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na ograniczenia eksploatacyjne.. b); Zastosowanie urządzeń o wysokim poziomie integralności; Urządzenia o wysokim poziomie integralności obejmują między innymi: - zawory mieszkowe lub z podwójnym uszczelnieniem dławicowym lub równie skuteczne urządzenia, - pompy/sprężarki/mieszadła magnetyczne lub we wspólnej obudowie lub pompy/sprężarki/ mieszadła, w których zastosowano podwójne uszczelnienie i barierę cieczową, - certyfikowane uszczelki wysokiej jakości (np. zgodnie z normą EN 13555), które są dokręcane zgodnie z techniką określoną w lit. e), - zamknięty system pobierania próbek. Stosowanie urządzeń o wysokim poziomie integralności jest szczególnie istotne w celu powstrzymania lub zminimalizowania: - emisji substancji CMR lub substancji o ostrej toksyczności, lub - emisji pochodzących z urządzeń o wysokim potencjale wycieku, lub - wycieków powstających podczas procesów realizowanych w warunkach wysokiego ciśnienia (np. 300–2 000 barów). Urządzenia o wysokim poziomie integralności wybiera się, instaluje i konserwuje w zależności od rodzaju procesu i warunków jego przebiegu.; Emisje ulotne; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na ograniczenia eksploatacyjne. Technika ta ma na ogół zastosowanie do nowych zespołów urządzeń oraz w przypadku znaczącej modernizacji zespołu urządzeń.. c); Gromadzenie emisji rozproszonych i oczyszczanie gazów wylotowych; Gromadzenie emisji rozproszonych LZO (np. z uszczelnień sprężarek, odpowietrzników i przewodów do oczyszczania) i przesyłanie ich w celu odzysku (zob. BAT 9 i BAT 10) lub redukcji emisji (zob. BAT 11).; Emisje ulotne I nieulotne; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone: -w przypadku istniejących zespołów urządzeń, lub -ze względu na kwestie bezpieczeństwa (np. unikanie stężeń zbliżonych do dolnej granicy wybuchowości).. - Inne techniki. d); Ułatwianie dostępu lub działań w zakresie monitorowania; Aby ułatwić realizację działań w zakresie konserwacji lub monitorowania, ułatwia się dostęp do potencjalnie nieszczelnych urządzeń, np. przez instalowanie platform, oraz wykorzystuje się bezzałogowe statki powietrzne do celów monitorowania.; Emisje ulotne; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na ograniczenia eksploatacyjne.. e); Dokręcanie; Obejmuje to: - dokręcanie uszczelek przez pracowników wykwalifikowanych zgodnie z normą EN 1591-4 oraz stosowanie wyznaczonego naprężenia uszczelki (np. obliczonego zgodnie z normą EN 1591-1), - instalowanie szczelnych zakrętek na otwartych końcach, - stosowanie kołnierzy wybranych i zamontowanych zgodnie z normą EN 13555.; Emisje ulotne; Zastosowanie ogólne. f); Wymiana nieszczelnych urządzeń lub części; Obejmuje to wymianę: - uszczelek, - elementów uszczelniających (np. pokrywy zbiornika), - materiałów uszczelniających (np. materiału uszczelniającego trzpień zaworu lub sznura uszczelniającego).; Emisje ulotne; Zastosowanie ogólne. g); Przegląd i aktualizacja struktury procesu; Obejmuje to: - ograniczenie stosowania rozpuszczalników lub stosowanie rozpuszczalników o niższej lotności, - ograniczenie powstawania produktów ubocznych zawierających LZO, - obniżenie temperatury roboczej, - obniżenie zawartości LZO w produkcie końcowym.; Emisje nieulotne; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na ograniczenia eksploatacyjne.. h); Przegląd i aktualizacja warunków eksploatacji; Obejmuje to: - zmniejszenie częstotliwości i czasu otwierania reaktora i zbiorników, - zapobieganie korozji przez zastosowanie w urządzeniach wykładziny lub powłoki, malowanie rur (w przypadku korozji zewnętrznej) oraz przez stosowanie inhibitorów korozji w odniesieniu do materiałów mających kontakt z urządzeniem.; Emisje nieulotne; Zastosowanie ogólne. i); Stosowanie systemów zamkniętych; Obejmuje to: - wyrównywanie ciśnień oparów (zob. sekcja 1.4.3), - systemy zamknięte do rozdzielania fazy stałej/ciekłej i fazy ciekłej/ciekłej, - systemy zamknięte służące do czyszczenia, - zamknięte systemy kanalizacyjne lub oczyszczalnie ścieków, - zamknięte systemy pobierania próbek, - zamknięte obszary magazynowania. Gazy wylotowe z systemów zamkniętych są przesyłane w celu odzysku (zob. BAT 9 i BAT 10) lub redukcji emisji (zob. BAT 11).; Emisje nieulotne; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na ograniczenia eksploatacyjne lub kwestie bezpieczeństwa.. j); Stosowanie technik w celu zminimalizowania emisji pochodzących z powierzchni; Obejmuje to: - instalowanie systemów zbierania oleju na otwartych powierzchniach, - okresowe odtłuszczanie otwartych powierzchni (np. usuwanie pływającej materii), - instalowanie na otwartych powierzchniach elementów pływających zapobiegających parowaniu, - oczyszczanie strumieni ścieków w celu usunięcia LZO i przesłania LZO w celu odzysku (zob. BAT 9 i BAT 10) lub redukcji emisji (zob. BAT 11), - instalowanie pływających pokryw dachowych na zbiornikach, - stosowanie zbiorników o nieruchomej pokrywie dachowej połączonych z układem oczyszczania gazów odlotowych.; Emisje nieulotne; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących zespołów urządzeń ze względu na ograniczenia eksploatacyjne.. | We wszystkich instalacjach stosowane są techniki zapobiegania emisjom rozproszonym LZO do powietrza: a) ograniczenie liczby źródeł, emisji i połączeń (minimalizacja długości rur, liczby złączy i zaworów, stosowanie spawanych kształtek i połączeń, stosowanie sprężonego powietrza do przemieszczania materiałów), b) zastosowanie urządzeń o wysokim poziomie integralności (urządzenia takie jak pompy, sprężarki we wspólnej obudowie, zastosowanie certyfikowanych uszczelek wysokiej jakości, hermetyzacja procesów, praca instalacji w podciśnieniu). W instalacjach nie występuje emisja niezorganizowana LZO, w związku z czym wskazane w tabeli 1.7 poziomy emisji BAT-AEL nie mają zastosowania. BAT 23 zgodny. |
| 1.1.4.4. Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do stosowania rozpuszczalników lub ponownego wykorzystania odzyskanych rozpuszczalników |  |  |
|  | ## Tabela 1.7 Poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji rozproszonych do powietrza LZO pochodzących ze stosowania rozpuszczalników lub ponownego wykorzystania odzyskanych rozpuszczalników Parametr; BAT-AEL (wartość procentowa wkładów rozpuszczalników) (średnia roczna) (1). Emisje rozproszone LZO; ≤ 5 %. (1) BAT-AEL nie ma zastosowania do zespołów urządzeń, w przypadku których całkowite roczne zużycie rozpuszczalników jest niższe niż 50 ton. Powiązane monitorowanie opisano w BAT 20, BAT 21 i BAT 22. |  |
| BAT 24 | Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji poliolefin. W ramach BAT należy monitorować stężenie TVOC w produktach poliolefinowych z częstotliwością co najmniej raz na rok w odniesieniu do każdej reprezentatywnej klasy poliolefin wyprodukowanej w tym samym roku, zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. | Nie dotyczy – zakład nie produkuje poliolefin. |
| BAT 25 | Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji poliolefin. Aby zwiększyć zasobooszczędność i ograniczyć emisje związków organicznych do powietrza, w ramach BAT należy stosować wszystkie techniki podane poniżej, o ile mają zastosowanie. | Nie dotyczy – zakład nie produkuje poliolefin. |
| BAT 26 | Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji polichlorku winylu (PVC). W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. | Nie dotyczy – zakład nie produkuje polichlorku winylu. |
| BAT 27 | Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji polichlorku winylu (PVC). W ramach BAT należy monitorować stężenie pozostałości chlorku winylu w zawiesinie PVC/lateksie z częstotliwością co najmniej raz na rok w odniesieniu do każdej reprezentatywnej klasy polichlorku winylu wyprodukowanej w tym samym roku, zgodnie z normami EN. | Nie dotyczy – zakład nie produkuje polichlorku winylu. |
| BAT 28 | Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji polichlorku winylu (PVC). Aby zwiększyć zasobooszczędność i ograniczyć przepływ masowy związków organicznych wysyłanych do końcowego oczyszczenia gazów odlotowych, w ramach BAT należy odzyskiwać chlorek winylu z gazów odlotowych z procesu technologicznego za pomocą jednej z poniższych technik lub ich kombinacji oraz ponownie wykorzystywać odzyskany chlorek. | Nie dotyczy – zakład nie produkuje polichlorku winylu. |
| BAT 29 | Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji polichlorku winylu (PVC). Aby ograniczyć emisje zorganizowane do powietrza chlorku winylu pochodzące z odzysku chlorku winylu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. | Nie dotyczy – zakład nie produkuje polichlorku winylu. |
| BAT 30 | Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji polichlorku winylu (PVC). Aby ograniczyć emisje chlorku winylu do powietrza, w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki. | Nie dotyczy – zakład nie produkuje polichlorku winylu. |
| BAT 31 | Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji gum syntetycznych. W ramach BAT należy monitorować stężenie TVOC w gumach syntetycznych z częstotliwością co najmniej raz na rok w odniesieniu do każdej reprezentatywnej klasy gumy syntetycznej wyprodukowanej w tym samym roku, zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej | Nie dotyczy – zakład nie produkuje gum syntetycznych. |
| BAT 32 | Aby ograniczyć emisje związków organicznych do powietrza, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. | Nie dotyczy – zakład nie produkuje gum syntetycznych. |
| BAT 33 | Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji wiskozy z wykorzystaniem CS2. W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. | Nie dotyczy – zakład nie produkuje wiskozy. |
| BAT 34 | Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji wiskozy z wykorzystaniem CS2. Aby zwiększyć zasobooszczędność i ograniczyć przepływ masowy CS2 i H2S wysyłanych do końcowego oczyszczania gazów odlotowych, w ramach BAT należy odzyskiwać CS2 za pomocą techniki określonej w lit. a) lub lit. b) lub kombinacji techniki określonej w lit. c) z techniką lub technikami określonymi w lit. a) lub b), podanymi poniżej, oraz ponownie wykorzystywać CS2 albo stosować technikę określoną w lit. d). | Nie dotyczy – zakład nie produkuje wiskozy. |
| BAT 35 | Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji wiskozy z wykorzystaniem CS2. Aby ograniczyć emisje zorganizowane do powietrza CS2 i H2S, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. | Nie dotyczy – zakład nie produkuje wiskozy. |
| BAT 36 | Piece procesowe/nagrzewnice Aby zapobiec emisjom zorganizowanym do powietrza CO, pyłu, NOX i SOX lub, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczyć je, w ramach BAT należy stosować technikę określoną w lit. c) oraz jedną z pozostałych poniższych technik lub ich kombinację. Technika; Opis; Główne związki nieorganiczne, wobec których stosowana jest technika; Stosowanie. Techniki podstawowe. a); Wybór paliwa; Zob. sekcja 1.4.1. Technika ta obejmuje przejście ze stosowania paliwa ciekłego na stosowanie paliwa gazowego z uwzględnieniem ogólnego bilansu węglowodorów.; NOX, SOX, pył; Przejście ze stosowania paliwa ciekłego na stosowanie paliwa gazowego może być ograniczone przez konstrukcję palników w przypadku istniejących pieców procesowych/nagrzewnic.. b); Palnik o niskiej emisji NOX; Zob. sekcja 1.4.1.; NOX; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących pieców procesowych/nagrzewnic ze względu na ich konstrukcję.. c); Zoptymalizowane spalanie; Zob. sekcja 1.4.1.; CO, NOX; Zastosowanie ogólne. Techniki wtórne. d); Absorpcja; Zob. sekcja 1.4.1.; SOX, pył; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących pieców procesowych/nagrzewnic ze względu na dostępność przestrzeni.. e); Filtr tkaninowy lub filtr absolutny; Zob. sekcja 1.4.1.; Pył; Nie ma zastosowania, gdy spalanie obejmuje wyłącznie paliwa gazowe.. f); Selektywna redukcja katalityczna (SCR); Zob. sekcja 1.4.1.; NOX; Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w przypadku istniejących pieców procesowych/nagrzewnic ze względu na dostępność przestrzeni.. g); Selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR); Zob. sekcja 1.4.1.; NOX; Zastosowanie tej techniki do istniejących pieców procesowych/nagrzewnic może być ograniczone ze względu na zakres temperatur (800–1 100 °C) i czas przebywania, którego wymaga reakcja.. | Wymiana ciepła w instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych odbywa się za pomocą olejowego nośnika ciepła. BAT 36 nie dotyczy. |

| BAT 23. W celu zapobiegania emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację: Technika; Opis; Zastosowanie. a); Właściwe umiejscowienie wyposażenia i budynków; Zwiększenie odległości między źródłem emisji a odbiornikiem oraz wykorzystywanie budynków jako ekranów chroniących przed hałasem; W przypadku istniejących zespołów urządzeń zmiana położenia urządzeń może być ograniczona ze względu na brak miejsca lub nadmierne koszty. b); Środki operacyjne; Obejmuje to: (i) udoskonaloną kontrolę i lepsze utrzymanie urządzeń; (ii) w miarę możliwości, zamykanie drzwi i okien na terenach zamkniętych; (iii)obsługę urządzeń przez doświadczony personel; (iv) w miarę możliwości, unikanie przeprowadzania hałaśliwych działań w nocy; (v)zapewnienie kontroli hałasu podczas czynności konserwacyjnych.; Zastosowanie ogólne. c); Mało hałaśliwy sprzęt; Obejmuje to ciche sprężarki, pompy i pochodnie.; Stosuje się tylko w przypadku, gdy urządzenie jest nowe lub zastąpione.. d); Urządzenia do kontroli hałasu; Obejmuje to: (i) tłumiki; (ii) izolację urządzeń; (iii)obudowanie hałaśliwych urządzeń; (iv)izolację dźwiękoszczelną budynków; Możliwość zastosowania może być ograniczona ze względu na wymagania dotyczące przestrzeni (w przypadku istniejących zespołów urządzeń), względy zdrowia i bezpieczeństwa.. e); Redukcja hałasu; Umieszczenie bariery między źródłami emisji a odbiornikami (na przykład chroniące przed hałasem ściany, wały i budynki).; Ma zastosowanie jedynie do istniejących zespołów urządzeń, ponieważ konstrukcja nowych zespołów urządzeń powinna sprawić, że technika ta stanie się zbędna. W przypadku istniejących zespołów urządzeń umieszczenie barier może być ograniczone ze względu na brak miejsca.. | Działania ograniczania i minimalizacji oddziaływania akustycznego na środowisko, tj.: Zapewnienie niezawodności działania obiektu poprzez utrzymywanie w sprawności urządzeń technologicznych. Prowadzenie bieżących i okresowych szkoleń dla osób obsługujących urządzenia technologiczne w zakresie prawidłowej ich obsługi. BAT23 uznaje się za spełniony. |
| --- | --- |

Niezależnie od zmian wynikających z wymogu dostosowania instalacji do Konkluzji Spółka wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie zmian w pozwoleniu zintegrowanym 
w zakresie likwidacji produkcji żelkotów. Planowane działania nie będą powodowały zmian w zakresie określonych w pozwoleniu warunków korzystania ze środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138), Zakład został zakwalifikowany do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Z analizy dokumentów referencyjnych oraz konkluzji BAT wynika, że dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zasad magazynowania substancji niebezpiecznych oraz nadzoru nad procesami technologicznymi w instalacji i prowadzeniu monitoringu emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, ryzyko wpływu instalacji na środowisko zostanie ograniczone.

Uwzględniając powyższe okoliczności uznano, że instalacja której dotyczy wniosek spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 204 ust. 1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska tj.: dokumentów referencyjnych, natomiast do przestrzegania wymagań zawartych w konkluzjach WGC zobowiązano Prowadzącego instalacje od 12 grudnia 2026 r. w punktach II i VI niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

# Pouczenie

1.	Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2.	W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł

uiszczona w dniach 3.06.2024 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Z upoważnienia

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTW PODKARPACKIEGO

Andrzej Kulig

DYREKTOR

DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

- LERG S.A. Pustków -Osiedle 59 D, 39-206 Pustków 3

- a/a

Do wiadomości:

- Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów