MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS-I.7222.41.11.2023.AW						      Rzeszów, 2024-07-29

# DECYZJA

Działając na podstawie:

Działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.);

- art.181 ust. 1 pkt.1 i ust. 1a, art. 183 ust. 1, art. 183b ust. 1 i 2, art. 188 ust. 
1, 192 i art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 t.j.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 
15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz z pkt 2 ppkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości do instalacji  do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrochemicznych lub chemicznych gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3.

po rozpatrzeniu wspólnego wniosku z dnia 29 lipca 2023 r., znak: PSJ/57/2023  przedłożonego do tut. organu 29 sierpnia 2023 r., wraz z uzupełnieniami przedłożonym w dniu 17 listopada 2023 r., znak: PSJ/61/2023 oraz w dniu 23 lutego 2024 r., znak: PSJ/8/2024  przez:

- KOELNER Rawlplug IP Sp. z o. o., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, REGON 121459590, NIP 6772354296

- Anocote Polska Sp. z o.o., ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut, 
REGON 360956765, NIP 9542753686

w sprawie:

- zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2018 r., 
znak: OS-I.7222.27.7.2018.DW ze zm., na prowadzenie instalacji do produkcji walcówki i wyrobów śrubowych przy wykorzystaniu powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych o łącznej pojemności wanien procesowych powyżej 30 m3, zlokalizowanej w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41

# orzekam

## I.Zmieniam  za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: OS-I.7222.27.7.2018.DW ze zm., udzielającą :

- KOELNER Rawlplug IP Sp. z o. o., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, REGON 121459590, NIP 6772354296 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji walcówki i wyrobów śrubowych przy wykorzystaniu powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych 
i elektrolitycznych o łącznej pojemności wanien procesowych powyżej 30 m3, zlokalizowanej w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, na prowadzenie oznaczonej części instalacji eksploatowanej na terenie KOELNER Rawlplug IP Sp. z o. o. Oddział w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut (IPPC);

- Anocote Polska Sp. z o.o., ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut REGON 360956165, NIP 9542753686 pozwolenia na prowadzenie oznaczonej części instalacji eksploatowanej na terenie KOELNER Rawlplug IP Sp. z o. o. Oddział w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut, tj. Wydziału Pokryć Ochronnych w następujący sposób:

### I.1. W punkcie I.1.:

zdanie:

- Instalacja do produkcji wyrobów śrubowych przy wykorzystaniu procesów powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem metod chemicznych o łącznej pojemności wanien procesowych 142 m3 i maksymalnej wydajności 
70 000 Mg/rok (IPPC) – prowadzący KOELNER Rawlplug IP Sp. z o. o., 
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Oddział w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41;

zastępuje się zdaniem:

- Instalacja do produkcji wyrobów śrubowych przy wykorzystaniu procesów powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem metod chemicznych o łącznej pojemności wanien procesowych 187 m3 i maksymalnej wydajności 
70 000 Mg/rok (IPPC) – prowadzący KOELNER Rawlplug IP Sp. z o. o., 
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Oddział w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41

### I.2. Punkt I.2.A. otrzymuje brzmienie:

I.2.A. Opis technologiczny instalacji do produkcji wyrobów śrubowych przy wykorzystaniu procesów powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem metod chemicznych (IPPC)

W ramach  instalacji do produkcji wyrobów śrubowych prowadzone będą następujące procesy: mechaniczne, termiczne i chemiczne przygotowanie materiału wyjściowego w postaci walcówki do kształtowania plastycznego śrub, sworzni 
i nakrętek, obróbka cieplna wyrobów śrubowych, pokrycie wyrobów warstwą ochronną w celu zabezpieczenia ich przed korozją oraz nadania im odpowiedniej barwy za pomocą procesu galwanicznego cynkowania.

I.2.A.1. Przygotowanie materiału wyjściowego do kształtowania plastycznego.

Podstawowymi operacjami obróbki powierzchniowej przygotowującymi materiał wyjściowy do obróbki plastycznej będą następujące operacje technologiczne:

a) metoda chemiczna – prowadzona będzie na linii do trawienia 
(o wydajności max. 56 000 Mg/rok) i fosforowania, która obejmuje 7 wanien 
o pojemności 11 m3 i 1 wannę o pojemności 20 m3 (sumarycznie 97 m3). Metoda ta polegać będzie na chemicznym usuwaniu tlenków żelaza z powierzchni stali poprzez zastosowanie operacji:

- kąpiel w kwasie solnym o maksymalnym stężeniu 15% w temperaturze do 40oC; w przypadku, gdy zawartość żelaza w kąpieli wzrośnie max do 120 g/dm3, będzie ona przepompowana do specjalnego zbiornika magazynującego zużyty kwas, a wanna zalewana będzie świeżym. Po napełnieniu zbiornika zużyty kwas odbierany będzie przez zewnętrzną firmę.

- płukanie zanurzeniowe wodą o temperaturze otoczenia; zużyta woda kierowana będzie do sporządzania świeżej kąpieli trawiącej;

- płukanie zanurzeniowe wodą o temperaturze otoczenia; zużyta woda kierowana będzie do zakładowej oczyszczalni ścieków w sposób okresowy;

- płukanie natryskowe wodą o temperaturze otoczenia; zużyta woda kierowana będzie do zakładowej oczyszczalni ścieków w sposób ciągły;

- płukanie zanurzeniowe wodą o temperaturze otoczenia; zużyta woda kierowana będzie do zakładowej oczyszczalni ścieków w sposób okresowy;

- aktywowanie w temperaturze do 50oC; zużyta kąpiel podlega wymianie minimum 1 raz w miesiącu i kierowana jest do zakładowej oczyszczalni ścieków;

- fosforowaniu przy użyciu fosforanu cynku (nadanie stali powłoki drobnokrystalicznej fosforanów) w temperaturze do 55oC; powstający w kąpieli szlam po osadzeniu się na dnie specjalnego odstojnika będzie prasowany i okresowo przekazywany do utylizacji, roztwór znad osadu kierowany będzie do ponownego wykorzystania, proces odszlamiania kąpieli fosforanowej prowadzony będzie 
w sposób ciągły, w zależności od ilości znajdującego się w niej żelaza;

- płukanie zanurzeniowe wodą o temperaturze otoczenia (2 wanny); zużyta woda kierowana będzie do zakładowej oczyszczalni ścieków w sposób okresowy;

-płukanie w preparacie do neutralizacji o temperaturze do 70oC; kąpiel podlega wymianie minimum 1 raz w miesiącu i kierowana będzie do zakładowej oczyszczalni ścieków;

-powlekanie polimerem; kąpiel pracująca w sposób ciągły w temperaturze do 60ºC, uzupełniana odpowiednimi preparatami;

Opary z linii zbierane będą w dwojaki sposób:

- przy zamkniętych wannach, bezpośrednio z nich za pomocą podłączonych przewodów wentylacyjnych;

- przy wannach otwartych, z okapów wentylacyjnych zamontowanych na urządzeniach przenoszących;

Następnie opary poprzez zbiorniki wyciągowe i wentylator przekazywane będą do specjalnego zgarniacza z absorbentem. Do oczyszczania odciąganych gazów wykorzystywana będzie mokra płuczka gazowa – pochłaniacz typu wieżowego. Oczyszczane gazy wprowadzane są do powietrza poprzez emitory E94, E95.

b) metoda termiczna polegać będzie na wyżarzaniu stali w dwóch piecach kołpakowych (w atmosferze ochronnej wodoru i azotu) o wydajności 1770 Mg/miesiąc. Zanieczyszczenia z procesów wyżarzania, takie jak pył z pieców kołpakowych (dzwonowych) wprowadzane będą do hali pieców a następnie 12 emitorami do powietrza (E67-E78).

I.2.A.2. Kształtowanie śrub, sworzni i nakrętek plastycznego

Materiałem wyjściowym do produkcji wyrobów śrubowych będzie przygotowana powierzchniowo walcówka w kręgach. Kształtowanie wyrobów odbywać się będzie w  następujących liniach technologicznych:

- kształtowanie śrub w linii Nr 1 wyposażonej w 11 automatycznych tłoczni; kształtowanie plastyczne śrub na zimno odbywać się będzie poprzez kolejne operacje: ucinania, spęczniania łba, redukowania trzpienia, okrawania łba, wykonania zakończenia trzpienia śruby i walcowania gwintu z wykorzystaniem  2 walcarek;

- kształtowanie śrub w linii Nr 2 wyposażonej w 38 automatyczne tłocznie, 13 walcarek, kształtowanie plastyczne śrub na zimno odbywać się będzie poprzez kolejne operacje: ucinania, wykonania zakończenia trzpienia i walcowania gwintu;

- kształtowanie nakrętek w linii Nr 3 wyposażonej w zespół 2 tłoczni 
i  8 gwinciarek; kształtowanie plastyczne nakrętek na zimno odbywać się będzie poprzez kolejne operacje: ucinania, spęczniania, przebijania, gwintowania.

Zanieczyszczenia w postaci drobin oleju (węglowodory alifatyczne) wyprowadzane będą do powietrza emitorami E41, E54, E93, E111, E112, E114, E116, E119, E160. Dla ograniczenia ilości wyprowadzanych zanieczyszczeń zastosowane będą indywidualne separatory mgły olejowej zintegrowane 
z centralnym systemem oczyszczania powietrza z zastosowaniem przemysłowych układów filtrów oczyszczających.

I.2.A.3. Obróbka cieplna wyrobów

Obróbka cieplna wyrobów śrubowych będzie odbywała się przy zastosowaniu kolejnych operacji: mycia, hartowania, chłodzenia w oleju, powtórnego mycia, odpuszczania, chłodzenia i konserwacji w oleju konserwującym. Obróbka cieplna wyrobów zachodzić będzie przy wykorzystaniu:

- pieca tunelowego CAN-ENG, przelotowego o działaniu ciągłym dla śrub

i nakrętek;

- dwóch pieców tunelowych CAN-ENG 1 i CAN-ENG 2 dla śrub;

- nowej myjki MEA linii CAN-ENG do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych 
z emitorami E15-E18;

- nowego urządzenia do hartowania indukcyjnego z emitorem E176;

- linii technologicznej do obróbki cieplnej na bazie uniwersalnego pieca komorowego z wanną hartowniczą (REMIX).

Piece hartownicze będą chłodzone przy pomocy zamkniętego obiegu wody, 
w którym straty wody będą uzupełniane wodą pobieraną na cele przemysłowe.

Mycie wodą wyrobów procesie obróbki cieplnej odbywa się będzie przed i po ulepszaniu w piecu hartowniczym.

Hartowanie w oleju hartowniczym w temperaturze max 90° C (w praktyce 70°C) odbywać się będzie w otwartej wannie hartowniczej bez miejscowego odciągu oparów. Zanieczyszczenia z hali są wyprowadzane ogólną wentylacją mechaniczną (nawiewno-wywiewną). W skład oleju stosowanego w procesie hartowania, według karty charakterystyki, nie wchodzą żadne substancje niebezpieczne.

Wymiana oleju w wannie wykonywana będzie minimalnie co 60 miesięcy. Zużyty olej jako odpad kierowany będzie do regeneracji przez odbiorców z zewnątrz.

W czasie nagrzewania w piecach do hartowania i odpuszczania - aby zapobiec utlenianiu się powierzchni wyrobów – stosowane będą atmosfery ochronne wytwarzane z gazu ziemnego w generatorach.

Linia technologiczna REMIX przeznaczona jest do obróbki cieplnej śrub 
o średnicy nominalnej M10 do M30. Wydajność instalacji wyniesie ok 4000 Mg/rok, przy założonym czasie pracy linii 7200 h/rok.

W skład linii technologicznej wchodzą następujące urządzenia:

- jeden piec komorowy z wanną hartowniczą typu UBQ 36x48x36G;

- dwa piece komorowe do odpuszczania typu 36x48x36E/750/N;

- elektryczny generator atmosfery endotermicznej typu GED-50;

- urządzenie myjące zanurzeniowo-natryskowe jednozbiornikowe typu UBW 36x48x36E;

- urządzenie myjąco-płuczące natryskowe typu WNS-2-364836E/T do usuwania fosforanów z powierzchni wyrobów;

- urządzenie natryskowe typu PB-36x48x36E do konserwacji wyrobów;

- urządzenie załadowczo – wyładowcze typu UBTC 36x48;

- dwa uniwersalne stoły rolkowe;

- dwa uniwersalne stoły nożycowe.

Cykl technologiczny obróbki cieplnej REMIX rozpoczyna się od operacji mycia wyrobów (myjka myjąco-płucząco natryskowa). Następnie wyroby są automatycznie transportowane do pieca komorowego z wanną hartowniczą typu UBQ 36x48x36G. 
W celu nie dopuszczenia do wystąpienia zjawiska odwęglenia podczas obróbki cieplnej zastosowany będzie generator elektryczny endotermiczny typu GED-50 przeznaczony do wytwarzania atmosfery endotermicznej z mieszaniny powietrza 
i gazu podgrzewanych w obecności katalizatora niklowego. Usunięcie z powierzchni wyrobów oleju hartowniczego odbywa się w jednozbiornikowej myjce 
zanurzeniowo-natryskowej (ogrzewana elektrycznie). Po osuszeniu wyroby są automatycznie transportowane do elektrycznego pieca komorowego do odpuszczania. Po operacji odpuszczania wyroby są transportowane do urządzenia natryskowego do konserwacji w celu naniesienia pokrycia ochronnego.

I.2.A.4. Linia do cynkowania galwanicznego I (LCG I) wyposażona będzie 
w  następujące urządzenia:

- wanny galwaniczne wykonane z tworzyw sztucznych z wzmocnieniami z  elementów  stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz 
z izolacją termiczną w przypadku procesów wymagających wysokich temperatur. W wannach prowadzony będzie proces nanoszenia powłok ochronnych. Zestawienie wanien linii do cynkowania galwanicznego, wraz z  określeniem ich pojemności, realizowanych procesów oraz używanych preparatów stanowi załącznik nr 1 do decyzji;

- pomost obsługowy służący do obsługi wanien, przebiegający na całej długości linii;

- zautomatyzowane stanowisko załadunku i rozładunku;

- stanowiska do pasywowania i topcoat służące do dodatkowego zabezpieczenia detali przed korozją, w których kosze z detalami będą wykonywać ruch obrotowy oraz dodatkowy przechył i zanurzane 
w  kąpieli w celu dokładnego nałożenia powłoki ochronnej;

- wirówko - suszarki w formie komory z zamknięciem służące do osuszenia elementów po procesie galwanizacji;

- system transportu – tor jezdny, na którym umieszczone będą transportery (suwnice), których zadaniem będzie transportowanie elementów poddawanych galwanizacji do kolejnych wanien procesowych oraz płuczek.

I.2.A.4.1. Opis technologiczny procesu cynkowania galwanicznego

Wyroby przeznaczone do cynkowania transportowane będą za pomocą wózka widłowego do załadunku linii. Po odważeniu odpowiedniej ilości, wyroby będą wsypywane do perforowanych, polipropylenowych bębnów obrotowych 
i przenoszone suwnicami do wanien. Proces będzie przebiegał automatycznie wg wybranego programu.

Pierwszym etapem procesu cynkowania będzie odtłuszczanie chemiczne za pomocą chemicznego działania środka zasadowego. W linii zastosowane będzie podwójne odtłuszczanie chemiczne (wanny 14-16  oraz  wanny 17-19) w celu  odtłuszczenia  wyrobów z oleju po kuciu na zimno w prasach wielooperacyjnych. Proces odtłuszczania odbywać się będzie w temperaturze 60°C. Do pierwszych trzech wanien będzie podłączony separator oleju. Zebrany olej stanowiący odpad przekazywany będzie do unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom odpadów.

Po odtłuszczeniu wyroby będą płukane w myjce Eko, tj. w wannie 
21 wyposażonej w trzy komory, w których detale w bębnie będą kolejno płukane. Pierwsze płukanie odbywać się będzie wodą, która pozostanie po II płukaniu poprzedniego bębna i zostanie odprowadzana do kanalizacji przemysłowej 
i oczyszczalni ścieków. W II płukaniu wykorzystywana będzie woda, która zostanie po III płukaniu poprzedniego bębna. W III płukaniu wykorzystywana będzie czysta woda. Korzyścią wypływającą z płukania w systemie trzykomorowym jest uzyskanie wysokiego stopnia czystości przy użyciu małej ilości wody.

Proces odtłuszczania elektrochemicznego, składający się z zasadowego odtłuszczania elektrolitycznego i płukania wodą w 3-komorowej myjce Eko, odbywać się będzie w wannach 20 i 23. Elektrolityczne odtłuszczanie prowadzone będzie 
w  procesie elektrolizy zasadowego roztworu wydzielającego O2 przy anodzie (cykl anodowy). Prąd generowany będzie za pomocą prostownika. Temperatura kąpieli będzie wynosiła ok. 45°C. Składy podstawowe kąpieli będą zbliżone do odtłuszczania chemicznego. Odtłuszczanie elektrochemiczne prowadzone będzie przed (pierwsze) 
i po trawieniu (drugie). Po procesie odtłuszczania elektrochemicznego realizowany będzie proces płukania w myjce typu Eko 3-komorowe (wanna 22).

Proces trawienia (wanny 25÷27) polegać będzie na oczyszczeniu powierzchni detali z produktów korozji za pomocą kąpieli trawiących (HCl). Produkty korozji mogą mieć formę:

- zgorzeliny (zendry) czyli tlenki FeO, Fe3O4, Fe2O3,

- rdzy – tlenki, wodorotlenki i zasadowe sole żelaza, produkty korozji atmosferycznej, powstające na wskutek oddziaływania powietrza 
i wody.

Do procesu trawienia dodawany będzie inhibitor w celu maksymalnego ograniczenia absorbcji wodoru (nawodorowanie) oraz wspomóc proces trawienia do przygotowania powierzchni detali.  Po trawieniu wyroby będą płukanie w  trzykomorowej wannie Eko (wanna 24).

Drugie odtłuszczanie elektrochemiczne prowadzone będzie w celu odtłuszczenia elementów z ewentualnych pozostałości organicznych po trawieniu. Technologia będzie taka sama jak w przypadku odtłuszczania elektrochemicznego pierwszego. Płukanie po procesie realizowane będzie w tej samej płuczce co po odtłuszczaniu elektrochemicznym (wanna 22).

Proces dekapowania stanowi ostatnim etap przygotowania powierzchni przed nałożeniem cynku na detalach. Ma na celu definitywne usunięcie tlenków 
z  powierzchni z jednoczesnym jej aktywowaniem. Do tego celu używany będzie kwas solny (HCl) o bardzo małym stężeniu. Po dekapowaniu w razie konieczności  prowadzone będzie płukanie w wannie płuczącej (wanna 12) .

Proces cynkowania alkalicznego prowadzony będzie w celu zapewnienia odporności na korozję powierzchni produkowanych detali. Lina będzie wyposażona w  14 wanien procesowych (wanny 4÷10 i wanny od 4a÷10a). Wanny połączone będą z generatorem cynku, w którym następuje rozpuszczanie anod cynkowych. Generator wyposażany będzie w: kosz na anody cynkowe (kulowe), system filtracji (filtry świecowe), system grzewczy oraz system chłodzący płytowy, który połączony będzie z układem chłodzącym wentylacyjnym. Ciepły elektrolit z generatora cynku będzie podawany przez układ filtrujący (filtry świecowe) na wymiennik płytowy, gdzie odbierane będzie ciepło przez inne medium (glikol). Następnie glikol będzie podawany na układ chłodzący wentylacyjny i zawracany z powrotem do wymiennika płytowego. Elektrolit wystudzony do temperatury zadanej (około 28°C) podawany będzie na wanny procesowe (wanny 4÷10 , 4a÷10a).

Proces chromianowania (pasywowania) polegać będzie na naniesieniu dodatkowej powłoki tzw. konwersyjnej, która zwiększa odporność na korozję powłok cynku oraz nadaje błyszczący kolor. Prowadzony będzie w linii wyposażonej w trzy zbiorniki do trzech rodzajów pasywacji (zbiornik 15, 17, 19). Pasywowanie powłok przeprowadzane będzie w temperaturze od 18°C do 30 °C. Zbiorniki będą wyposażone w grzałki elektryczne mogące nagrzać do temperatury 40 °C. Po procesie pasywowania detale będą bardzo dokładnie płukanie pod bieżącą wodą (zbiorniki 14, 16, 18).

Proces nanoszenia powłoki uszczelniającej (Topcoat) prowadzony będzie w  zbiorniku numer 11, gdzie nanoszony będzie lakier w celu poprawy ochrony antykorozyjnej powłoki cynkowej. Uszczelniacz będzie dostarczany w postaci płynnej, gotowy do użycia. Aplikacja będzie następować poprzez jednokrotne zanurzenie 
w koszu obracanym, wirowanie i suszenie w wirówce numer 13. Preparat, który nie zawiera lotnych związków organicznych będzie mieszany z wodą.

Stanowisko do czyszczenia kosza po nałożeniu Topcoat stanowić będzie zbiornik ze stali nierdzewnej numer 5 wyposażony w układ grzewczy do temp. 80°C. Do mycia stosowane będą środki na bazie wodorotlenku sodu.

Proces suszenia obrabianych elementów odbywać się będzie w linii  wyposażonej w trzy wirówki po pasywowaniu ozn.: 7, 8, 9 oraz jedną 
wirówko- suszarkę po nakładaniu Topcoat (uszczelniacza) numer 11. 
Wirówko-suszarka wyposażona będzie w dwie dmuchawy z grzałkami elektrycznymi o mocy 9 kW.

Instalacje i urządzenia związane z linią LCG I lub współpracujące

System zawracania wód popłucznych po pasywacjach (linie żywiczne) umożliwiać będzie  całkowite odzyskiwanie wody używanej w cyklu roboczym. Instalacje IRA pozwolą na wychwycenie zanieczyszczeń, które mogłyby być obecne 
w wodzie zrzucanej po procesie obróbkowym oraz ponowne zawracanie do obiegu tej samej wody o wyższym stopniu czystości. Wody popłuczne będą przepuszczane przez złoże żywicy jonowymiennej, aż do jej wyczerpania się. Żywica będzie regenerowana roztworem kwasowym i/lub zasadowym (HCl i NaOH). W czasie fazy ponownej obróbki, zanieczyszczenia zatrzymane przez żywicę będą wymywane do stężonego roztworu, zwanego odciekiem. Regeneracja będzie prowadzona 2-3 razy w tygodniu. Ilość eluatu stosowanego do regeneracji będzie  wynosić  ok.  3 m3.  
W  skali  roku  będzie  powstawać ok. 470 m3 odpadu. Odciek będzie stanowił odpad przekazywany uprawnionemu odbiorcy i kierowany do unieszkodliwienia.

W magazynie chemicznym z chemoodporną powłoką żywiczną w miejscach  narażenia  na  kontakt  z magazynowanymi  substancjami będą magazynowane substancje chemiczne.  Mauzery z chemią będą ustawione na regałach z tacami 
o poj. 110% największej pojemności a soda kaustyczna w oryginalnych opakowaniach (worki z tworzywa sztucznego) na podeście aby zabezpieczyć przed ewentualnym kontaktem i substancjami ciekłymi. Posadzka w magazynie połączona będzie  studzienką odciekową z kanalizacją przemysłową odprowadzającą ścieki do zbiornika buforowego 270 m3 na oczyszczalni ścieków.

System chłodzenia w linii  zapewniony będzie przez agregat chłodniczy 
z  glikolem etylenowym jako medium chłodzącym. Poziom hałasu jest obniżony poprzez zastosowanie skraplaczy o większych powierzchniach oraz dźwiękoszczelnych komór sprężarki. Agregat pracował będzie na potrzeby technologiczne linii do cynkowania galwanicznego oraz na potrzeby chłodzenia powietrza nawiewnego do kubatury części hali z linią do cynkowania galwanicznego.

Linia będzie wyposażona w system wentylacji wyciągowej zamontowanej nad wannami procesowymi i podłączona do urządzenia ochrony powietrza – skrubera, gdzie opary z linii za pomocą wodorotlenku sodu są korygowane do neutralnego poziomu pH i wyrzucane na zewnątrz. Linia z wannami będzie zabudowana 
w kabinie tunelowej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się oparów z wanien procesowych na zewnątrz.

Część hali starej narzędziowni z linią do cynkowania galwanicznego wyposażona będzie w system wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej 
z  wymiennikiem ciepła oraz modułem grzewczym kondensacyjnym zasilanym gazem ziemnym, z palnikiem o mocy ok. 430 kW i sprawności 88%÷103% uzależnionej od warunków pogodowych. Centrala będzie wyposażona w moduł chłodzenia pracujący na instalacji glikolowej i zasilanej przez agregat chłodniczy linii do cynkowania galwanicznego.

Ponadto hala posiadać będzie wentylację ogólną z wymiennikiem ciepła pomiędzy oraz modułem grzewczym kondensacyjnym zasilanym gazem ziemnym, 
z  palnikiem o mocy ok. 50 kW i sprawności 88%÷103% uzależnionej od warunków pogodowych.

I.2.A.5. Linia do cynkowania i fosforanowania galwanicznego  II (LCFG II), wyposażona będzie w następujące urządzenia:

- system transportu – główny element linii. Jest to tor jezdny, na którym umieszczone są transportery (suwnice 3 sztuki), których zadaniem jest transportowanie elementów poddawanych galwanizacji lub fosforanowaniu do kolejnych wanien procesowych oraz płuczek. Wyposażone są w rozwiązania napędowe, które zapewniają płynność pracy oraz precyzyjne pozycjonowanie;

- wanny galwaniczne, wykonane z tworzyw sztucznych jak polipropylen. Dodatkowo posiadają wzmocnienia pod postacią stalowych elementów zabezpieczonych antykorozyjnie, a także izolację termiczną w przypadku procesów wymagających wysokich temperatur. Wanny wymagające grzania kąpieli będą wykonane z materiału PPS (polisiarczek fenylu). Zestawienie wanien linii do cynkowania i fosforanowania galwanicznego, wraz 
z określeniem ich pojemności, realizowanych procesów oraz używanych preparatów stanowi załącznik nr 4 do decyzji;

- pomost obsługowy – wykorzystywany do obsługi wanien, przebiega z jednej strony linii;

- stanowisko załadunku i rozładunku – odbywa się półautomatycznie, operator musi zamknąć i otworzyć klapy bębna oraz zapiąć hak elektrowciągu do kosza i przy pomocy kasety sterującej przetransportować kosz z wyrobami do suszarki;

- stanowiska do pasywowania – służą do dodatkowego zabezpieczenia detali po procesie cynkowania przed korozją cienką warstwą pasywacji. Są to wanny, w których bębny z detalami wykonują ruch obrotowy w celu dokładnego nałożenia powłoki ochronnej;

- wirówko-suszarki – na koniec procesu galwanizacji wszystkie elementy zostaną osuszone. Suszarki wykorzystywane w tym celu mają formę komory, które otwierają się i zamykają na czas suszenia. Transport do suszarek odbywa się po uprzednim wyłapaniu wyrobów z bębnów galwanicznych do kosza, który jest transportowany przy pomocy elektrowciągu przez operatora do jednej z 4 suszarek. Proces suszenia odbywa się na komorze zamkniętej 
w temperaturze około 70 %÷80% stopni, gdzie kosz wykonuje ruch obrotowy;

- proces fosforanowania – linia będzie umożliwiać prowadzenie procesu fosforanowania realizowanego przy pomocy 10 wanien. Przygotowanie powierzchni będzie wspólne i takie same dla procesu cynkowania jak 
i fosforanowania. Realizowane będzie fosforanowanie cynkowe cienkowarstwowe i grubowarstwowe oraz 2 metody zabezpieczenia przed korozją: w wannie z olejem, bądź w emulsji. Ostatnim etapem będzie wirowanie i suszenie wyrobów gotowych;

- PUB – półautomatyczne urządzenie bębnowe do wybłyszczania detali ze stali nierdzewnej.

Linia służy do obróbki powierzchniowej metali. Polega na nanoszeniu powłok ochronnych o charakterze technicznym bądź dekoracyjnym.

I.2.A.5.1. Opis technologiczny procesu cynkowania i fosforanowania galwanicznego.

Wyroby transportowane są za pomocą wózka widłowego do załadunku linii. Po odważeniu odpowiedniej ilości, wyroby są wsypywane do perforowanych, polipropylenowych bębnów. Bębny posiadają mechanizm obrotowy i elastyczne elektrody, zapewniające przepływ prądu przez detale. Bębny są przenoszone suwnicami. Proces przebiega automatycznie wg wybranego programu. Po włożeniu bębna do wanny procesowej dochodzi do styku zestawu bębnowego z liną, gdzie jest przenoszony prąd elektryczny do elastycznej elektrody. Bęben wykonuje cały czas obrót za pomocą mechanizmu napędowego, prąd płynie poprzez elementy będące 
w bębnie i następuje proces elektrolizy na detalach.

Odtłuszczanie chemiczne jest pierwszym etapem procesu cynkowania. Odbywa się to za pomocą chemicznego działania środka zasadowego. W linii będzie podwójne odtłuszczanie chemiczne (wanny 22-23), które ma na celu odtłuszczenie wyrobów 
z oleju po kuciu na zimno w prasach wielooperacyjnych. Do każdej wanny jest podłączony separator oleju, z którego olej jest przelewany do specjalnego pojemnika. Zebrany olej jest odpadem przekazywanym do unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom odpadów.

Odtłuszczane elektrochemiczne (pierwsze) – proces odbywa się w wannie 24 
i składa się z zasadowego odtłuszczania poprzez elektrolityczny system i płukanie wodą w trzech myjkach połączonych kaskadową (wanny 25-27).

Elektrolityczne odtłuszczanie jest przeprowadzone w procesie elektrolizy zasadowego roztworu wydzielającego O2 przy anodzie (cykl anodowy). Prąd generowany będzie za pomocą prostownika. Temperatura kąpieli będzie wynosiła ok. 45°C/ 60°C. Składy podstawowe kąpieli będą zbliżone do odtłuszczania chemicznego.

Odtłuszczanie z cyklem anodowym powoduje uniknięcie nawodorowania powierzchni detali oraz ewentualnego osadzenia się zanieczyszczeń na powierzchni detalu. Odtłuszczanie elektrochemiczne jest ostatnim etapem przed procesem trawienia. 
W związku z tym, że są dwie wanny ten proces jest możliwy do realizacji przed i po trawieniu.

Po procesie odtłuszczania elektrochemicznego jest realizowany proces płukania również jak w przypadku odtłuszczania chemicznego w trzech myjkach połączonych kaskadowo (wanny 25÷27).

Korzyścią wypływającą z płukania w systemie kaskadowym jest uzyskanie wysokiego stopnia czystości przy użyciu małej ilości wody. Najczystsza woda jest użyta w trzeciej wannie co daje gwarancje czystego wyrobu do kolejnego procesu.

Proces trawienia (wanny 28÷29) polega na oczyszczenia powierzchni detali 
z produktów korozji za pomocą kąpieli trawiących (HCl). Produkty korozji mogą mieć formę:

− zgorzeliny (zendry) czyli tlenki FeO, Fe3O4, Fe2O3,

− rdzy – tlenki, wodorotlenki i zasadowe sole żelaza, produkty korozji atmosferycznej, powstające na wskutek oddziaływania powietrza i wody.

Proces trawienia jest bardzo ważny i daję podstawę do dobrej adhezji cynku 
w procesie elektrolizy. Do procesu trawienia dodaje się inhibitor, który ma za zadanie maksymalnie ograniczyć absorbcję wodoru (nawodorowanie) oraz wspomóc proces trawienia do przygotowania powierzchni detali.

Po trawieniu wyroby są płukanie w trzech wannach połączonych kaskadowo (wanny 30÷32). Zasada działania jest taka sama jak w przypadku płukania po procesie odtłuszczania elektrochemicznego pierwszego.

Odtłuszczanie elektrochemiczne drugie ma za zadanie odtłuścić ewentualne pozostałości organiczne po trawieniu. Technologia jest taka sama jak w przypadku odtłuszczania elektrochemicznego pierwszego. Proces jest realizowany w wannie 33.

Płukanie po procesie jest realizowane w dwóch wannach połączonych kaskadowo (wanna 34÷35).

Aktywacja (dekapowanie) - proces jest ostatnim procesem w przygotowaniu powierzchni przed nałożeniem cynku na detalach (wanna 36). Ma na celu definitywne usuniecie tlenków z powierzchni z jednoczesnym jej aktywowaniem. 
Do tego celu używa się kwasu solnego (HCl) o bardzo małym stężeniu. Po dekapowaniu może być a nie musi płukanie w jednej komorze. Linia będzie wyposażona w taką wannę płuczącą (wanna 37).

Cynkowanie alkaliczne – obróbka powierzchniowa. Linia będzie wyposażona 
w 8 wanien procesowych (wanny 41-48) połączonych z 8 prostownikami. Wanny połączone są z generatorem cynku, w którym następuje rozpuszczanie anod cynkowych. Wanny procesowe będą chodzone za pomocą 4 zewnętrznych wymienników płytowych.

Odbiorem ciepła z elektrolitu będzie woda lodowa wytwarzana w pompie ciepła. Natomiast woda chłodnicza z pompy ciepła będzie kierowana na wymiennik płytowy, gdzie ciepło zostanie odebrane przez glikol i schłodzone w wieży chłodniczej 
w sezonie ciepłym, natomiast w sezonie zimnym ciepło z wody chłodniczej będzie wykorzystywane do ogrzewania hali przez chłodnicę wentylatorową.

Elektrolit poprzez pompę wymiennika zewnętrznego wystudzony do zadanej temperatury (około 28°C) jest w ciągłym obiegu miedzy wannami a wymiennikiem.

Na poprawny proces cynkownia wpływie wiele czynników: gęstość prądu katodowego, stężenie kąpieli i intensywność mieszania elektrolitu, temperatura, obecność substancji powierzchniowo czynnych, właściwości metalu, na którym osadza się powłokę.

Prąd zadawany jest z prostowników umieszczonych na górze linii. W czasie przepływu prądu przez elektrolit jony metalu przemieszczają się w kierunku pokrywanego podłoża (katody) i wydzielają się na nim tworząc powłokę. O grubości powłoki decyduje czas oraz zadana gęstość prądu.

Generator cynku wyposażany będzie w kosze, do których ręcznie będą wkładane anody cynkowe (kulowe) oraz system filtracji (filtry świecowe). Pompa generatora cynku będzie podawać elektrolit na wanny. Na tym połączeniu będzie znajdował się zbiornik 150 l, w którym będzie dozowana chemia do elektrolitu za pomocą pompek.

Chromianowanie (pasywowanie) - Po procesie cynkownia, kolejnym etapem jest aktywacja - wanna 21, w której znajduje się rozcieńczony kwas azotowy (1,5%). Ma to na celu rozjaśnienie utworzonej powłoki cynkowej. Następnie zestaw bębnowy jest transportowany wanny płuczącej 20 i podawany do chromianowania (pasywowania). Linia jest wyposażona w dwa rodzaje pasywacji (wanna 19 i 16). Proces chromianowania polega na naniesieniu dodatkowej powłoki tzw. konwersyjnej, która zwiększa przede wszystkim odporności na korozję powłok cynku oraz nadaje błyszczący kolor. Powłoka ta jest bardzo cienka, ale doskonale chroni cynk przed korozją. Pasywowanie powłok przeprowadza się w temperaturze od 18°C do 30 °C. Wanny są wyposażone w grzałki elektryczne mogące nagrzać do temperatury 40 °C. Powłoka przeznaczona do pasywowania musi być zupełnie czysta i rozjaśniona. 
W praktyce powinna być wykonana zaraz po rozjaśnianiu. Wyroby z rozjaśnioną powłoką cynkową zanurza się do jednego z roztworów pasywujących i kieruje do płukania pod bieżącą wodą (wanny 17-18, 20 i wanny 14-15). Czas pasywowania musi być starannie przestrzegany wraz z jej stężeniem i pH.

Proces fosforanowania - będzie wykorzystywał w pełni proces przygotowania powierzchni podobnie jak w przypadku procesu cynkownia:

⎯ odtłuszczanie chemiczne,

⎯ odtłuszczanie elektrochemiczne,

⎯ trawienie i odłuszczanie elektrochemiczne

Dalszy przebieg procesu fosforanowania:

⎯ aktywacja w wannie 13, temperatura pracy 25-50 °C,

⎯ fosforanowanie cynkowe cienkowarstwowe w wannie nr 12, temperatura pracy

65-75 °C,

⎯ fosforanowanie cynkowe grubowarstwowe w wannie 11, temperatura pracy 
50-65 °C.

Obie wanny 11 i 12 będą połączone z prasą hydrauliczną, gdyż w procesie fosforanowania powstaje szlam po osadzeniu się na dnie wanny, który będzie prasowany i po osuszeniu frakcja stała będzie okresowo przekazywana jako odpad do unieszkodliwiania, a roztwór po sprasowaniu będzie zawracany i kierowany do ponownego wykorzystania w wannach 11 i 12. Proces odszlamiania kąpieli fosforanowej prowadzony będzie w sposób okresowy w zależności od stężenia żelaza w kąpieli.

Płukanie po procesie fosforanowania będą realizowane w układzie dwóch wanien 9 
i 10 połączonych kaskadowo, woda zużyta będzie zrzucana okresowo do zakładowej oczyszczalni ścieków.

Płukanie gorące/neutralizacja jest to ostatnie płukanie po procesie fosforanowania, w wodzie gorącej 60°C, w wannie numer 8. Można też tam ewentualnie użyć chemii do neutralizacji pH.

Konserwacja emulsyjna będzie prowadzona w wannie 7, temperatura max 85 °C.

Olejowanie będzie realizowane w wannie numer 6 i jest alternatywą do konserwacji

w emulsji, dające większą krótkotrwałą odporność na korozję.

Ostatnią wanną w procesie fosforanowania będzie wanna numer 5 - okap z oleju lub emulsji. Na dnie wanny będzie krócieć z którego będzie można spuścić olej lub emulsję do zbiornika, a następnie wykorzystać środek z powrotem na linii.

Wirówko-suszarka - linia będzie wyposażona w cztery wirówki. Wirówko-suszarka jest wyposażona w dwie dmuchawy z grzałkami elektrycznymi. Zadaniem wirówko-suszarek jest dokładne wysuszenie wyrobów po całym procesie galwanotechnicznym i utwardzić nałożony film z pasywacji.

Stanowisko do rozładunku koszy – znajduje się za stanowiskami wirówek.

PUB – półautomatyczne urządzenie bębnowe. Oddzielne stanowisko, składające się z urządzenia załadowczo-rozładunkowego, 1 wanny procesowej, 1 wanny płuczącej oraz systemu sterowania ręcznego i półautomatycznego z możliwością parametryzacji procesu. Wanna procesowa jest podłączona do własnego prostownika PUB. Na stanowisku będzie prowadzony proces wybłyszczania detali ze stali nierdzewnej w kwasie fosforowym w 1 wannie procesowej i płukania w 1 wannie płuczącej. Stanowisko posiada własną wentylację wyciągową, przy czym żadna ze stosowanych w procesie substancji nie posiada wartości odniesienia w powietrzu.

Piec do odwodorowywania – piec elektryczny, w którym umieszczane będą suche detale klasy 10.9 /12.9 w celu ich odwodorowania (wyeliminowania zjawiska tzw. kruchości wodorowej). Nie występuje emisja pary, piec nie ma odciągów.

Stanowisko czyszczenia mechanicznego - automatyczne bębnowe urządzenie śrutujące. Śrutowanie (czyszczenie) powierzchni jest prowadzone automatycznie, strumieniem powietrza ze ścierniwem, a po jego zakończeniu detale są podajnikiem wibracyjnym zrzucane do pojemników transportowych. Urządzenie jest wyposażone 
w filtry pyłowe o skuteczności >99,9%, z odprowadzeniem oczyszczonego powietrza poprzez tłumik hałasu do wnętrza Hali Ciągarni i Trawialni. Hala nie posiada wentylacji ogólnej wyciągowej.

Instalacje i urządzenia związane z linią LCFG II lub współpracujące

System zawracania wód popłucznych po pasywacjach (linie żywiczne) - Linie żywicy zostały opracowane i zaprojektowane tak, aby umożliwić całkowite odzyskiwanie, w cyklu zamkniętym, wody używanej w cyklu roboczym. Wody zawracane są z następujących wanien:

⎯ wanna 20 (woda popłuczna po rozjaśnianiu),

⎯ wanna 18 (woda popłuczna po pasywacji cienkowarstwowej),

⎯ wanna 15 (woda popłuczna po pasywacji grubowarstwowej).

Układ w pętli zamkniętej nie tylko umożliwia uzyskanie znaczących oszczędności energii przemysłowej oraz jest także korzystne dla środowiska naturalnego.

Instalacje pozwalają na wychwycenie zanieczyszczeń, które mogłyby być obecne 
w wodzie zrzucanej po procesie obróbkowym oraz ponowne zawracanie do obiegu tej samej wody o wyższym stopniu czystości. W rzeczywistości, woda zostanie całkowicie zdemineralizowana.

Proces wymiany jonowej jest cylindryczny. Roztwór, który ma być obrabiany przechodzi kilka razy poprzez żywicę, aż do jej wyczerpania się. Żywica jest ponownie obrabiana roztworem kwasowym lub zasadowym, który przywraca początkowe warunki pracy.

W czasie tej fazy ponownej obróbki, zanieczyszczenia wychwycone przez żywicę są wyładowywane do stężonego roztworu, zwanego odciekiem.

Odciek musi być obrobiony w procedurze chemiczno-fizycznej lub usunięty przez uprawnioną firmę. W tym celu odciek jest zrzucany do zbiornika, w którym przy pomocy HCl i nadtlenku wodoru jest neutralizowany.

Fazy obiegu-przeciwmycia-regeneracji sterowane są poprzez urządzenia elektryczne i elektroniczne. Zastosowana instalacja z “systemem upakowanego złoża” różni się od tradycyjnych “flow wise”, ponieważ:

⎯ zmniejszają produkcję odcieku o co najmniej 50%, w porównaniu do systemów tradycyjnych,

⎯ całkowity czas regeneracji żywicy jest krótszy,

⎯ jest bardzo wysoka jakość uzdatnianej wody,

⎯ znacznie wyższa wydajność pracy okresowej, o około 20% w porównaniu do instalacji “flow wise”,

⎯ funkcjonowanie całkowicie zautomatyzowane z zarządzaniem poprzez PLC.

Układ oczyszczania powietrza – skruber - linia będzie wyposażona w system wentylacji wyciągowej zamontowanej z jednej strony linii do cynkownia i obejmować będzie wanny procesowe, wanny do przygotowania powierzchni, gdzie będą podłączona do skrubera. Neutralizacja oparów z linii będzie redukowana za pomocą wodorotlenku sodu sterowana w trybie automatycznym poprzez korektę pH do poziomu neutralnego. Wentylacja wyciągowa będzie miała wydajność 50.000 m3/h.

Magazyn chemiczny - substancje chemiczne będą magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu z chemoodporną powłoką żywiczną w miejscach narażenia na kontakt z magazynowanymi substancjami. Mauzery z chemią będą ustawione na regałach, soda kaustyczna w oryginalnych opakowaniach (worki z tworzywa sztucznego) na podeście, aby zabezpieczyć przed ewentualnym kontaktem 
z substancjami ciekłymi. Posadzka w magazynie będzie kopertowa z kratką kanalizacyjną odprowadzającą ewentualne wycieki do kanalizacji przemysłowej 
i dalej do zbiornika buforowego 270 m3 na oczyszczalni ścieków. Magazyn chemiczny będzie posiadał własną wentylację wyciągową awaryjną. W magazynie wszystkie substancje będą magazynowane w pojemnikach fabrycznych zamkniętych i nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Nawiew powietrza do magazynu 
z systemu wentylacji ogólnej nawiewnej.

Magazyn HCl i armatura przeładunkowa - dwa  dwupłaszczowe zbiorniki na HCl 
z polietylenu o pojemności użytkowej 20 m3 każdy. Odpowietrzenie zbiorników jest  podłączone do skrubera. Magazyn posiada własną wentylację wyciągową,  ze względu na szczelność instalacji przeładunkowej i odprowadzenie odpowietrzenia do skrubera nie będzie występowała emisja substancji zanieczyszczających do powietrza przez ten system. Magazyn posiada posadzkę żywiczną chemoodporną. Pod pompami przeładunkowymi będzie posadzka wyprofilowana do kratki ściekowej podłączonej do kanalizacji przemysłowej i dalej do zbiornika buforowego 270 m3 na oczyszczalni ścieków. Druga kratka ściekowa z wyprofilowaną posadzką będzie znajdować się pod króćcami przeładunkowymi kwasu z cysterny do zbiorników. Króćce będą zainstalowane wewnątrz Magazynu HCl przy bramie. Przeładunek będzie następował za pomocą węży przeładunkowych łączących cysternę ze króćcami.

Miejsce postoju cysterny będzie na zewnątrz magazynu przy bramie, utwardzone wyrobami budowlanymi, szczelne, wyprofilowane do kratki ściekowej, posiadającej podwójne przyłącze do kanalizacji przemysłowej i kanalizacji wód opadowych. Oba kanały będą posiadały zasuwy odcinające. Normalnie, będzie otwarta zasuwa kanalizacji deszczowej i wody opadowe będą odprowadzane do wewnętrznego, zakładowego systemu kanalizacji wód opadowych, odprowadzającej wody opadowe do Starego Wisłoczyska kolektorem i wylotem nr 2. Podczas przeładunku kwasu zasuwa kanalizacji deszczowej będzie zamknięta, zostanie natomiast otwarta zasuwa kanalizacji przemysłowej. Wszystkie potencjalne odcieki lub wyciek awaryjny będzie zrzucany do zakładowej kanalizacji przemysłowej i dalej do zbiornika buforowego 270 m3 na oczyszczalni ścieków.

Systemy wentylacji ogólnej nawiewnej – centrala nawiewna hali z LCFG II.

Część Hali Ciągarni i Trawialni, w której będzie znajdować się nowa Linia do Cynkowania i Fosforanowania Galwanicznego II będzie wyposażona w system wentylacji ogólnej nawiewnej, z centralą umiejscowioną na poziomie terenu, po zachodniej stronie hali. Centrala będzie posiadać moduł grzewczy kondensacyjny zasilany gazem ziemnym, z palnikiem o mocy ok. 547 kW i sprawności 88%÷102% (względem wartości opałowej) uzależnionej od warunków pogodowych. Centrala będzie wyposażona w moduł chłodzenia pracujący na instalacji glikolowej i zasilanej przez wymiennik ciepła woda lodowa/glikol z pompy ciepła.

Oczyszczarka (śrutownica) wykorzystywana jest na stanowisku czyszczenia mechanicznego w pomieszczeniu linii cynkowania i fosforanowania galwanicznego LCFG II. Urządzenie śrutujące bębnowe jest przeznaczone do automatycznego śrutowania detali. Maszyna składa się z komory śrutującej, taśmy zawieszonej na trzech obrotowych osiach, tworzy nieckę gdzie gromadzą się elementy poddawane śrutowaniu. Ilośc śrutu podawanego do turbiny kontrolowana jest przez zawory ścierniwa. Turbiny narzucają śrut z odpowiednią prędkością na elementy, które są równomiernie śrutowane na całej ich powierzchni, dzięki taśmie obracającej się 
w trakcie procesu. Ścierniwo wraz z pyłem przechodzi przez perforację taśmy do dolnej części maszyny. Mieszanina ścierniwa i pyłu jest przenoszona za pomocą przenośnika kubełkowego do separatora. Separator ma za zadanie oddzielić śrut od zanieczyszczeń.

I.2.A.6. Naprawa narzędzi i maszyn

W zakładzie dokonywane są bieżące naprawy wykorzystywanych przy produkcji wyrobów śrubowych we własnym zakresie przy wykorzystaniu urządzeń spawalniczych oraz zestawu tokarek, frezarek, szlifierek, wytłaczarek, wiertarek, dłutownicy. Zanieczyszczenia znad stanowiska do spawania odprowadzane będą do powietrza emitorem poprzez odciąg wentylacyjnym emitorem E96.

W zakładzie wytwarzane są narzędzia niezbędne do produkcji wyrobów śrubowych we własnym zakresie (wydział TKN) przy wykorzystaniu szlifierek, zespołu tokarek, frezarek, elektrodrążarek, pił oraz honownic. Hartowanie narzędzi jest zlecane do firmy zewnętrznej. Powietrze znad stanowisk obrabiarek narzędziowni po oczyszczeniu na filtrze pyłowym (gwarantowane stężenie pyłu za filtrem 10 mg/m3) odprowadzane jest do atmosfery emitorami E20, E21 i E22.

I.2.A.7. Zasilanie w wodę, uzdatnianie wody, odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych, deszczowych i oczyszczonych ścieków przemysłowych

- Woda na cele technologiczne i bytowe pobierana będzie z ujęcia wody podziemnej o wydajności 98,5 m3/h ze studni wierconych oznaczonych symbolami S-5A, S-8A, S-2B, S-3B, S-4B w granicach instalacji wyznaczonych w pozwoleniu zintegrowanym. W przypadku awarii lub remontu własnego ujęcia wody woda pobierana będzie z sieci zewnętrznej należącej do Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut.

- uzdatnianie wody będzie odbywało się w stacji uzdatniania wody o wydajności 3600 m3/dobę w oparciu o procesy: napowietrzania, filtracji I-go i II-go stopnia na filtrów pospiesznych o wydajności 150,0 m3/h wypełnionych żwirkiem kwarcowym, zielonym piaskiem i warstwą antracytu, gromadzenia w dwóch zbiornikach wyrównawczych o pojemności 240 m3 każdy, dezynfekowana automatycznie dozowanym podchlorynem sodu;

Wody popłuczne kierowane będą do zamkniętego zbiornika wieżowego a pod odstaniu z powrotem na filtry, osady z dna zbiornika wywożone będą do zakładowej oczyszczalni ścieków;

- oczyszczanie wszystkich ścieków przemysłowych odbywało się będzie 
w zakładowej mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków o maksymalnej przepustowości 600 m3/d w oparciu o procesy: wyrównania składu ścieków, flokulacji, neutralizacji przy użyciu mleka wapiennego, sedymentacji, odwodnienia osadu poneutralizacyjnego na ciśnieniowej prasie filtracyjnej. Osady z prasy o kodzie 19 08 14 magazynowane będą na luźnej pryzmie 
w boksie przy prasie filtracyjnej i okresowo odbierane przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne zezwolenia. Oczyszczone ścieki kierowane będą do odbiornika (rzeka Wisłok).

### I.3. Punkt I.3.2.1.  otrzymuje brzmienie:

„I.3.2.1. Maksymalna roczna dopuszczalna emisja gazów i pyłów do powietrza  
z oznaczonej części instalacji prowadzonej przez KOELNER Rawlplug IP Sp. z o. o. (IPPC)

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczającej | Dopuszczalna emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | pył ogółem | 1,198 |
| 2 | pył zawieszony PM10 | 1,198 |
| 3 | pył zawieszony PM2,5 | 1,198 |
| 4 | dwutlenek azotu | 14,834 |
| 5 | dwutlenek siarki | 1,751 |
| 6 | tlenek węgla | 15,934 |
| 7 | cynk* | 0,356 |
| 8 | chlorowodór | 7,011 |
| 9 | amoniak | 3,564 |
| 10 | aceton | 0,307 |
| 11 | akrylaldehyd (akroleina) | 0,0144 |
| 12 | 2-aminoetanol | 0,1822 |
| 13 | butan-2-on | 0,0015 |
| 14 | octan butylu | 0,6250 |
| 15 | octan etylu | 0,0065 |
| 16 | węglowodory alifatyczne | 0,9595 |
| 17 | węglowodory aromatyczne | 2,269 |

* - jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10„

### I.4. Punkt I.3.4.2. lit. a) otrzymuje brzmienie:

„I.3.4.2. Ścieki opadowe i drenażowe IPPC

a) Dopuszczalna szczelna powierzchnia, z której wody opadowo-drenażowe odprowadzane będą po podczyszczeniu w separatorze lamelowym typu „Unicon 60/600” do Starego Wisłoczyska poprzez wylot kolektora Nr 2 wynosi 93 653 m2, 
w tym powierzchnia zanieczyszczona  38 612 m2.”

### I.5. W punkcie I.3.5.1. tabela 5 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 5

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów Mg/rok | Miejsce i źródła powstawania odpadów | Podstawowy skład chemiczny i właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPPC |  |  |  |  |
| 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,1 | Odpady powstające w wyniku czyszczenia urządzenia do nakładania lakieru UV | Węglowodory aromatyczne i alifatyczne, alkany, ketony. Właściwości: HP5 „szkodliwe”, HP4 „drażniące”, HP3 „łatwopalne”, HP8 „żrące”. |
| 11 01 05* | Kwasy trawiące – kwas solny | 1 350,0 | Odpady z procesu wytrawiania walcówki w kwasie solnym na wydziale trawialni | Roztwory kwasu solnego Właściwości: HP4 „drażniące”, HP6 „toksyczne”, HP8 „żrące”. |
| 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforowania | 36,0 | Osady i szlamy z fosforanowania | Odpady mogą zawierać: siarczany, fosforany żelaza, fosforany cynku, pozostałości kwasu fosforowego. Właściwości: HP4 „drażniące”. |
| 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 30,0 | Szlamy z procesu obróbki galwanicznej na wydziale pokryć ochronnych | Odpady stanowić będą: szlamy pofiltracyjne powstałe w wyniku obróbki galwanicznej. Właściwości: HP4 „drażniące”. |
| 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 6,0 | Osady powstawać będą podczas czyszczenia wanien galwanicznych | Odpady w postaci szlamu i/lub osadu zawierające pozostałości substancji stosowanych w kąpielach wanien procesowych. Odpad może zawierać pozostałości substancji żrących (NaOH,HCl,HNO3), soli, fluorków, cynków, chromu III, kobaltu, żelaza, związków organicznych, azotanów. Właściwości: HP4 „drażniące”,(H315,H318, H319), HP5 „toksyczne na narządy docelowe” (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją (H335) HP7 „rakotwórcze” (H350, H351), HP8 „żrące”(H314), HP10 szkodliwe na rozrodczość (H360, H361), HP11 mutagenne (H341), HP13 uczulające (H317, H334), HP14 właściwości ekotoksyczne (H400, H410, H411. Odpad niepalny może powodować odcieki. |
| 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 56,0 | Szlamy z procesu odolejania ścieków alkalicznych w oczyszczalni ścieków | Odpady stanowić będą szlamy z obróbki metali zawierające oleje (destylaty ciężkie z hydrokrakingu ropy naftowej), zużyte filtry olejowe (wkłady papierowe, mikrowłóknina), zaolejone zużyte sorbenty (granulat diatomitowy), trociny (drewno), czyściwo (bawełna) Właściwości: HP4 „drażniące”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 700,0 | Odpadowe oleje powstawać będą w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń w Zakładzie | Odpad będzie powstawać w procesie zmywania olejów pozostałych po kuciu z powierzchni detali przed nałożeniem powłok galwanicznych. Olej powstaje w separatorze przez który jest przepuszczana kąpiel myjąca. Olej zawiera w swym składzie głównie węglowodory alifatyczne. Właściwości: H14 „ekotoksyczne”. |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 10,0 | Bezzwrotne opakowania po stosowanych substancjach chemicznych | Odpady opakowaniowe zawierające substancje niebezpieczne będą stanowiły opakowania po stosowanych środkach chemicznych. Opakowania te mogą być zanieczyszczone resztkami substancji żrących (NaOH, HCl, HNO3), soli, fluorków, cynków, chromu III, kobaltu, żelaza, związków organicznych, azotanów. Właściwości: - HP4 drażniące (H315, H318, H319) - HP5 toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją (H335) - HP7 rakotwórcze (H350, H351) - HP8 żrące (H314) - HP10 szkodliwe na rozrodczość (H360, H361) - HP11 mutagenne (H341) - HP13 uczulające (H317, H334) - HP14 właściwości ekotoksyczne (H400, H410, H411) Pozostałości substancji nie palne, mogą powodować odcieki. Opakowania z tworzyw sztucznych mogą być palne. |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 3,0 | Ubrania robocze, szmaty, tkaniny, sorbenty itp. zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi | Zużyte czyściwo (tkaniny, włókniny z włókien naturalnych i sztucznych) oraz sorbenty (mineralne, organiczne) zanieczyszczone pozostałościami stosowanych środków chemicznych i olejów. Opakowania te mogą być zanieczyszczone resztkami substancji żrących (NaOH, HCl, HNO3), soli, fluorków, cynków, chromu III, kobaltu, żelaza, związków organicznych, azotanów. właściwości: - HP4 drażniące (H315, H318, H319) - HP5 toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją (H335) - HP7 rakotwórcze (H350, H351) - HP8 żrące (H314) - HP10 szkodliwe na rozrodczość (H360, H361) - HP11 mutagenne (H341) - HP13 uczulające (H317, H334) - HP14 właściwości ekotoksyczne (H400, H410, H411, H412) Czyściwo i sorbenty mogą być z materiałów palnych. Odpad stały, w niektórych przypadkach może generować odciek. |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy | 1,5 | Lampy rtęciowe i sodowe z wymiany w Zakładzie | Ciała stałe, których konstrukcje stanowi tworzywo sztuczne, szkło lub metal, zawierające substancje niebezpieczne takie jak: rtęć, ołów, nikiel, chrom, kadm, wodorotlenki, kwasy, oraz sole nieorganiczne rozpuszczalne w wodzie. Właściwości: HP4 „drażniące”, HP6 „toksyczne”, HP8 „żrące”. |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 15,0 | Odpady powstawać będą w wyniku eksploatacji wózków transportu wew. w Zakładzie | Odpady stanowią zużyte akumulatory i baterie gdzie obudowę zewnętrzną stanowi tworzywo sztuczne, wewnątrz umieszczone są elektrody ołowiowe zanurzone w elektrolicie-kwasie siarkowym. Właściwości: HP4 „drażniące”, HP6 „toksyczne”, HP8 „żrące”. |
| 11 01 07* | Alkalia trawiące | 30,0 | Odpady powstawać będą w wyniku okresowej wymiany kąpieli i czyszczenia wanien | Odpady stanowią zużyte kąpiele alkaliczne. Właściwości: HP4 „drażniące”, HP8 „żrące” |
| 16 01 07 | Filtry olejowe | 0,6 | Odpady powstawać będą w wyniku eksploatacji wózków widłowych | Odpady stanowią zużyte metalowe filtry olejowe zawierające pozostałości oleju (węglowodory) Właściwości: H14”ekotoksyczne” |
| RAZEM |  | 2238,2 |
| INSTALACJA WYDZIAŁU POKRYĆ OCHRONNYCH |  |  |  |  |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne i inne substancje niebezpieczne | 10,00 | Odpady powstawać będą na terenie myjni w wyniku okresowego czyszczenia kadzi procesowej. | Skład chemiczny: cynk proszkowy alkohol metylowy, mieszania węglowodorów. Właściwości: odpad ciekły w postaci mieszaniny, HP3 łatwopalny, HP5 szkodliwy |
| 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne i inne substancje niebezpieczne | 20,00 | Odpady powstawać będą na terenie myjni w wyniku okresowego mycia koszy wirówki | Skład chemiczny: cynk proszkowy mieszania węglowodorów, woda. Właściwości: odpad ciekły w postaci gęstej zawiesiny o PH ok. 10, HP5 szkodliwy. |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe I smarowe niezawierajace związkówchlorowcoorganicznych | 0,5 | Odpadowe oleje powstawać będą w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń w zakładzie | Odpady nierozpuszczalne w wodzie, odpadowe oleje silnikowe zawierające 65-87 % substancji organicznych (asfalteny, karbeny, karboidy) I 13-35 % związków nieorganicznych (żelazo, chrom, miedz, cyna, ołów, aluminium, fosfor, wapń, cynk, bar, krzemionka). Właściwości HP4 “drażniące”, HP14 “ekotoksyczne”. |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. | 15,00 | Zużyte opakowania po farbach | Skład chemiczny: żelazo, węgiel, cynk proszkowy, alkohol metylowy, mieszanina węglowodorów. Właściwości: odpad stały w postaci stalowych beczek pokrytych wewnątrz resztkami zaschniętej farby HP10 szkodliwy, HP14 ekotoksyczny |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. POE). | 3,0 | Zużyte obuwie i ubrania robocze, czyściwo zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji. | Skład chemiczny: tworzywa sztuczne (elana, poliester, wiskoza, elaston, nylon) tkaniny naturalne (bawełniane, wełniane), czyściwa włókninowe zanieczyszczone mieszaninami węglowodorów, cynkiem proszkowym, alkoholem metylowym. Właściwości: odpad stały, zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, HP10 szkodliwy |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1,0 | Odpady powstawać będą w wyniku eksploatacji wózków transport wew. w zakładzie | Odpady stanowią zużyte akumulatory I baterie gdzie obudowę zewnętrzną stanowi tworzywo sztuczne, wewnątrz umieszczone są elektrody ołowiowe zanurzone w elektrolicie – kwasie siarkowym. Właściwości: HP4 “drażniące”, HP6 “toksyczne”, HP8 “żrące”. |
| RAZEM |  | 49,5 |

„

### I.6. Punkt I.3.5.2. tabela 6 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 6

| Kod odpadu | Nazwa odpadu |  | Ilość odpadów Mg/rok |  | Miejsce i źródła powstawania odpadów | Podstawowy skład chemiczny i właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 02 01 | Odpady proszków powlekających |  | 12,0 |  | Odpady powstawać będą podczas powlekania wkrętów farbami proszkowymi | Mieszanina sproszkowanych preparatów powlekających i barwników-pigmentów. |
| 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów |  | 500,0 |  | Złom stalowy powstawać będzie na wydziałach podczas kształtowania plastycznego wyrobów oraz podczas produkcji narzędzi. | Odpady stałe, stanowiące większe fragmenty żelaza i jego stopów, powstałe po procesach obróbki. |
| 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 |  | 8,0 |  | Odpady stanowić będą szlamy z obróbki metali nie zawierające substancji niebezpiecznych | Osady stałe zawierające tlenki metali (np. z oczyszczania mechanicznego powierzchni) |
| 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie |  | 4,0 |  | Odpad stanowić będą zużyte ściernice ze szlifierek | Zużyte materiały ścierne, w postaci spojonej (ściernice zawierające korund, węgliki krzemu, azotki baru), niewykazujące właściwości niebezpiecznych |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |  | 150,0 |  | Odpad stanowić będą zużyte lub zniszczone opakowania | Odpady o różnych gabarytach, biodegradowalne, łatwopalne, z surowca celulozowego, w różnym stopniu zanieczyszczone barwnikami (pigmenty, farby drukarskie). |
| 15 01 02 | Opakowania tworzyw sztucznych |  | 15,0 |  | Odpad stanowić będzie zużyta folia opakowaniowa | Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych (PE – polietylen) |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |  | 180,0 |  | Odpad stanowić będą palety i drewno opakowaniowe powstające w trakcie pakowania wyrobów. | Różnego rodzaju opakowania drewniane i sklejkowe składające się w głównej mierze z celulozy |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |  | 15,0 |  | Odpady stanowią zużyte opakowania z tworzyw sztucznych zawierające elementy metalowe, drewniane | Opakowania z tworzyw sztucznych (PE- polietylen), stal, drewno |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |  | 120,0 |  | Odpad stanowić będą ubrania robocze, szmaty, tkaniny, sorbenty itp. niezanieczyszczone substancjami ropopochodnymi | Zużyte sorbentów, zabrudzonych szmat, rękawic i odzieży ochronnej. |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia |  | 6,0 |  | Odpady stanowią zużyte urządzenia wymagające wymiany podczas eksploatacji | Zużyte urządzenia zawierające elementy metalowe, tworzywa sztuczne, porcelanę, elementy elektroniczne. |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (zużyte tonery, kartridże) |  | 0,3 |  | Odpad stanowić będą zużyte tonery, kartridże z drukarek użytkowanych w Zakładzie | Urządzenia, części urządzeń elektrycznych i elektronicznych, różnorodnego zastosowania. |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne |  | 0,003 |  | Odpad stanowić będą zużyte baterie z mierników i przyrządów pomiarowych | Baterie zawierające wodorotlenek potasu i dwutlenek manganu, niewykazujące właściwości niebezpiecznych. |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  | 0,5 |  | Odpad stanowić będą zużyte baterie z mierników i przyrządów pomiarowych | Baterie i akumulatory mogące zawierać lit, kobalt, węgiel w roztworze organicznym, cynk, dwutlenek manganu w wodorotlenku potasu, niewykazujące właściwości niebezpiecznych. |
| 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 |  | 3,0 |  | Odpad stanowić będą zużyte katalizatory powstawać będą podczas obróbki galwanicznej wyrobów. | Odpady składają się będą z tlenków metali szlachetnych: niklu.. |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |  | 1,0 |  | Odpad stanowić będą wióra z toczenia, druty i uzwojenia z przewijania silników elektrycznych | Odpady miedzi, oraz jej stopów z cyną i cynkiem. |
| 17 04 02 | Aluminium |  | 3,0 |  | Odpady stanowic będzie złom aluminiowy pochodzący z remontów instalacji elektrycznych | Odpady stałe, aluminium o różnych gabarytach |
| 17 04 05 | Żelazo i złom |  | 4000,0 |  | Odpady stanowić będzie złom aluminiowy pochodzący z remontów instalacji elektrycznych | Odpady stałe, żelazne i stalowe o różnych gabarytach. |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |  | 1,0 |  | Odpad stanowić będzie złom metali, powstawać będzie w wyniku produkcji i naprawy narzędzi (obróbki mechanicznej) | Odpady stałe, różne metale (np. węgliki spiekane) |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |  | 5,0 |  | Odpady powstawać będą w wyniku wymiany przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych | Izolowane przewody i kable elektryczne zawierające stal, aluminium lub miedz, pokryte gumą lub polietylenem |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |  | 5,0 |  | Odpady stanowić będą zużyte materiały izolacyjne pochodzące z instalacji przesyłowych | Odpady stałe zawierające wełnę mineralną, otuliny piankowe, styropian |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników |  | 3,5 |  | Odpad stanowić będzie piasek osadzony w studzienkach kanalizacyjnych na terenie Zakładu | Zawiesina mineralną, np. piasek, żużel o małej aktywności chemicznej. |
| 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |  | 800,0 |  | Odpad stanowić będą osady powstające w oczyszczalni ścieków. | Odpady zawierać będą frakcje mineralne z oczyszczania ścieków przemysłowych (głównie tlenki żelaza, związki wapnia) |
| 19 09 02 | Osady z klarowania wody |  | 4,0 |  | Osad powstawać będzie po płukaniu filtrów | Odpady zawierające w swoim składzie głównie wytrącone związki żelaza i manganu, minerały ilaste, glina, piasek, niewykazujące właściwości niebezpiecznych. |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |  | 10,0 |  | Odpady stanowić będą elementy gumowe oraz z tworzyw sztucznych zużywające się podczas eksploatacji instalacji | Odpady zawierające w swoim składzie gumę, tworzywa sztuczne (PCV, PE, PP) |
| RAZEM |  |  | 5846,303 |  |
| WYDZIAŁ POKRYĆ OCHRONNYCH |  |  |  |  |  |  |
| 12 01 01 |  | Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów. | 10,00 | Odpady powstawać będą w procesie mechanicznego czyszczenia wyrobów przed nałożeniem powłoki ochronnej. |  | Skład chemiczny: żelazo, węgiel, tlenki żelaza. Właściwości: odpad stały o postaci ciężkiego pyłu, niepalny, szkodliwy. |
| 15 01 01 |  | Opakowania z papieru i tektury. | 3,00 | Zužyte opakowania z papieru i tektury powstające w wyniku eksploatacji instalacji. |  | Skład chemiczny: celuloza, dodatki: wypełniacze organiczne. Właściwości: odpad stały, palny. |
| 15 01 02 |  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2,00 | Zużyta folia opakowaniowa powstające w wyniku eksploatacji instalacji. |  | Skład chemiczny: PE, PP, PCV, PS Właściwości: odpad stały, palny |
| 15 01 03 |  | Opakowania z drewna | 1,0 | Odpad stanowić będą palety I drewno opakowaniowe powstające w trakcie pakowania wyrobów |  | Różnego rodzaju opakowania drewniane I sklejkowe składające się w głównej mierze z celulozy. |
| 15 02 03 |  | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (itp. szmaty, ścierki) | 0,2 | Odpad stanowić będą ubrania robocze, szmaty, tkaniny, sorbenty itp. Niezanieczyszczone substancjami ropopochodnymi |  | Tworzywa sztuczne (elana, poliester, wiskoza, elaston, nylon) tkaniny naturalne (bawełniane, wełniane), czyściwa włókninowe niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 16 06 05 |  | Inne baterie i akumulatory | 0,1 | Odpad stanowić będą zużyte baterie z mierników i przyrządów pomiarowych |  | Baterie I akumulatory mogące zawierać lit, kobalt, węgiel w roztworze organicznym, cynk, dwutlenek manganu w wodorotlenku potasu, niewykazujące właściwości niebezpiecznych |
| 17 04 05 |  | Zelazo i stal | 5,00 | Odpady powstawać będą w wyniku eksploatacji instalacji w ramach bieżących napraw i konserwacji maszyn i urządzeń |  | Skład chemiczny: żelazo, węgiel. Właściwości: odpad stały |
| 19 12 04 |  | Tworzywa sztuczne i guma | 1,0 | Odpad stanowić będą element gumowe z tworzyw sztucznych powstające podczas remontów maszyn i urządzeń |  | Odpady zawierające w swym składzie głównie gumę, tworzywa sztuczne ( PCV, PE, PP) niewykazujące właściwości niebezpiecznych |
| RAZEM |  |  | 22,3 |  |

„

### I.7. W punkcie I.5.1.2. tabela 8 otrzymuje brzmienie:

„ Charakterystyka techniczna urządzeń ochrony powietrza IPPC

Tabela 8

| Kod emitora | Opis emitora | Rodzaj urządzenia ochrony powietrza | Sprawność [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| E23 | Wyrzut centralnego filtra hali PR-23-tłoczenie śrub ( Centrala KLIMOD S47-L) | Separator mgły olejowej Donaldson Torit DCE | 99-100 |
| E24 | Wyrzut z filtra Donaldson Torit DCE – tłoczenie śrub | Separator mgły olejowej Donaldson Torit DCE | 99-100 |
| E41 | Wyrzut z filtra Absolent ODR 6000-wyciąg z tłoczni do produkcji śrub | Separator mgły olejowej ABSOLENT -ODR 6000 | 99,9 |
| E 54 | Linia do obróbki śrub – wyciąg znad stanowisk obrabiarki | Separator mgły olejowej oraz dymu ABSOLENT – ODR 6000 | 99,99 |
| E57 | Wyrzut z filtra Absolent ODR 6000 – tłoczenie śrub | Separator mgły olejowej ABSOLENT – ODR 6000 | 99,9 |
| E93 | Wyrzut z filtra Absolent ODR 9000 – wyciąg z tłoczni do produkcji śrub | Separator mgły olejowej Absolent ODR 9000 | 99,9 |
| E186 | Wyrzut z filtra DONALDSON Torit DCE – Linia Kotew, tłoczenie sworzni kotew | Separator mgły olejowej Donaldson Torit DCE | 99-100 |
| E187 | Wyrzut z filtra DONALDSON Torit DCE – Linia Kotew, tłoczenie sworzni kotew | Separator mgły olejowej Donaldson Torit DCE | 99-100 |
| E190 | Wyrzut z centralnego filtra typu ABSSOLENT ODR 18000-tłoczenie śrub | Separator mgły olejowej ABSOLENT-ODR 18000 | 99,9 |
| E55 | Skruber nowej linii do cynk. i fosfor. Galwan.LCFG II | Skruber | (stężenie: -pyłów i cynku: ≤0,5 mg/m3; -chlorowodoru i amoniaku: ≤5 mg/m3) |
| E181 | Skruber linii do cynkowania galwanicznego LCG I | Skruber | b.d. (stężenie: -pyłów i cynku: ≤0,5 mg/m3; -chlorowodoru i amoniaku: ≤5 mg/m3) |
| E20 | Wyrzut z filtra wyciągu | Filtr pyłowy | Stężenie za filtrem 10mg/m3 |
| E21 | Wyrzut z filtra wyciągu z obrabiarek | Filtr pyłowy | Stężenie za filtrem 10mg/m3 |
| E22 | Wyrzut z filtra wyciągu z obrabiarek | Filtr pyłowy | Stężenie za filtrem 10mg/m3 |
| E26 | Wyrzut z filtra oczyszczarki ( śrutownicy) | Filtr pyłowy | Stężenie za filtrem 5mg/m3 |

„

### I.8. W punkcie I.5.3. tabela 11a otrzymuje brzmienie:

„Tabela 11a Źródła typu punktowego

| Symbol źródła | Źródło | ##### Lokalizacja | Wysokość źródła [m] | Czas pracy [h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| H-1 | Wylot z emitora E-65 | Kotłownia | 16 | 16 | 8 |
| H-19 | Wylot z urządzeń wentylacyjnych hali PR3 | Dach hali budynku B-3 | 9 | 16 | 8 |
| H-20 | Wylot z emitora E-54 | Dach hali budynku B-3 | 9 | 16 | 8 |
| H-22 | Klimatyzator ZA-9 | Wschodnia fasada budynku B-3 | 2 | 16 | 8 |
| H-23 | Wentylator dachowy ELEKTROMONT WB-315 | Dach hali budynku B-4 | 9 | 16 | - |
| H-25-H-37 (12 szt.) | Wentylator dachowy WD-40 plus* | Dach hali budynku B-8 | 17,5 | 16 | - |
| H-38-H-40 (3 szt.) | Wentylator ścienny WO 120AM* | Zachodnia ściana budynku B-8 | 4,5 | 16 | - |
| H-41-H-42 (2 szt.) | Wentylator ścienny WO 120AM* | Wschodnia ściana budynku B-8 | 8 | 16 | - |
| H-43-H-44 (2 szt.) | Wentylator ścienny | Południowa ściana budynku B-3 | 6,5 | 16 | - |
| H-45 | Wentylator dachowy* | Dach hali budynku B-1 | 10 | 16 | - |
| H-46 | Wentylator dachowy WDK-355-6 | Dach hali B-2 | 9 | 16 | - |
| CNC1 | centrala wentylacyjnej linii LCG I | Przy zachodniej elewacji hali Starej Narzędziowni | 3,3 | 16 | 8 |
| CMCh | centrala wentylacyjna magazynu chemii linii LCG I | Dach hali Starej Narzędziowni | 12,5 | 16 | 8 |
| ACh1 | Agregat chłodniczy linii LCG I | Przy zachodniej elewacji hali Starej Narzędziowni | 1,5 | 16 | 8 |
| CII | Centrala wentylacyjnej linii LCFGII | Zachodnia elewacja Hali Ciągarni i Trawialni | 1,5 | 16 | 8 |
| Cz1 | Wyciąg z oczyszczarki (śrutownica) | Zachodnia elewacja Hali Ciągarni i Trawialni | 5,5 | 3 | 0 |

Tabela 11b Źródła typu budynek

| Symbol źródła | Lokalizacja | Wysokość budynku [m] | Czas pracy [h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| B-1 | Budynek w którym mieści się wydział:-PR-2C, PR-3T, PR-3P (ciągarnia, trawialnia, LCFG II) | 8 | 16 | - |
| B-2 | Budynek z wydziałami: - PR2S Auto-Moto - PR3C (obróbka cieplna) | 8 | 16 | 8 |
| B-3 | Budynek z wydziałami: - PR3C (obróbka cieplna) - PR23 (śruby), TKN, sprężarkownia | 8 | 16 | 8 |
| B-4 | Wydział PR-2KK (Kotwy) | 8 | 16 | - |
| B-6 | Magazyn wysokiego składowania | 7 | 16 | - |
| B-8 | Budynek pieców kołpakowych | 18 | 16 | - |
| B2 CII_Ch1 | Wieża chłodnicza przy zachodniej elewacji Hali Ciągarni i Trawialni | 3,8 | 16 | 8 |

### I.9. W punkcie I.5.5.1. tabela 12 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 12

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| IPPC |  |  |  |
| 1 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Szczelnie zamykane pojemniki plastikowe na palecie w magazynie odpadów |
| 2 | 11 01 05* | Kwasy trawiące – kwas solny | Zbiornik zużytego kwasu o pojemności 19 m3 oznaczony nazwą i kodem odpadu, w budynku trawialni |
| 3 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | Odpady nie będą magazynowane, będą odpompowywane bezpośrednio z wanien procesowych do cysterny uprawnionego odbiorcy. |
| 4 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforowania | Kontenery oznaczone nazwą i kodem odpadu w magazynie w hali trawialni ( tymczasowo) następnie w magazynie odpadów |
| 5 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | Beczki oznaczone nazwą i kodem odpadu, ustawione na szczelnej betonowej powierzchni pod wiatą na terenie oczyszczalni ścieków |
| 6 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Szczelnie zamykany mauzery 1 m3 ustawione na szczelnej betonowej powierzchni w magazynie odpadów |
| 7 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | Beczki oznaczone nazwą i kodem odpadu, ustawione na szczelnej betonowej powierzchni pod wiatą na terenie oczyszczalni ścieków |
| 8 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Szczelne zbiorniki oznaczone nazwą i kodem odpadu, zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków przemysłowych |
| 9 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Na drewnianych paletach lub big-bagach ustawionych na betonowej posadzce w magazynie odpadów |
| 10 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | W szczelnych workach z tworzywa sztucznego oraz kontenerach oznaczonych nazwą i kodem odpadu na szczelnej nawierzchni (posadzka betonowa) w magazynie odpadów |
| 11 | 16 01 07* | Filtry olejowe | Szczelny kontener oznaczony nazwą i kodem odpadu w magazynie odpadów |
| 12 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy | Pudła kartonowe ustawione na paletach drewnianych oznaczonych nazwą i kodem odpadu, usytuowane na szczelnym podłożu w magazynie zużytych lamp obok wydziału remontowo-narzędziowego |
| 13 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Bezpośrednio odbierane przez firmę serwisującą wózki widłowe w zakładzie, niemagazynowane |
| 14 | 16 11 03* | Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne | Kontenery oznaczone kodem i nazwą odpadu na paletach ustawionych na betonowej posadzce w magazynie odpadów |
| WYDZIAŁ POKRYĆ OCHRONNYCH |  |  |  |
| 15 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne i inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach na palecie w magazynie odpadów (wiata) wyznaczonym miejscu w magazynie farb. |
| 16 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne i inne substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach na palecie w magazynie odpadów (wiata) wyznaczonym miejscu w magazynie farb. |
| 17 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe I smarowe niezawierajace związków chlorowcoorganicznych | Szczelne zbiorniki oznaczone nazwą I kodem odpadu, zlokalizowane na terenie zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych |
| 18 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady magazynowane będą na drewnianych paletach lub w big-bagach na betonowej posadzce (magazyn odpadów -wiata) |
| 19 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). | W szczelnych workach z tworzywa sztucznego oraz kontenerach oznaczonych nazwą I kodem odpadu na szczelnej nawierzchni ( posadzka betonowa) w magazynie odpadów (wiata) |
| 20 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Bezpośrednio odbierane przez firmę serwisującą wózki widłowe w zakładzie, niemagazynowane |

„

### I.10. W punkcie I.5.5.2. tabela 13 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 13

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| IPPC |  |  |  |
| 1 | 08 02 01 | Odpady proszków powlekających | Kontener oznaczony nazwą i kodem odpadu w magazynie odpadów |
| 2 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | Kontenery oznaczone nazwą i kodem odpadu przykryte plandekami w wyznaczonych miejsca przy wydziałach produkcyjnych |
| 3 | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali | Beczki oznaczone nazwą i kodem odpadu na betonowym podłożu. Pod wiatą na terenie oczyszczalni ścieków |
| 4 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie | Pojemnik znajdujący się w wydziale remontowym w miejscu oznaczonym kodem i nazwą odpadu |
| 5 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Kontener oznaczony nazwą i kodem odpadu w wyznaczonych miejscach |
| 6 | 15 01 02 | Opakowania tworzyw sztucznych | Kontener oznaczony nazwą i kodem odpadu w wyznaczonych miejscach |
| 7 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Bezpośrednio na utwardzonym podłożu oznaczonym kodem i nazwą odpadu w południowej części zakładu obok magazynu walcówki |
| 8 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Luzem w miejscu oznaczonym kodem i nazwą odpadu, na placu składowym w północnej części zakładu |
| 9 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | W szczelnych workach plastikowych oraz kontenerach oznaczonych nazwą i kodem odpadu na szczelnej nawierzchni (posadzka betonowa) w magazynie odpadów |
| 10 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia | Kontener oznaczony nazwą i kodem odpadu, magazyn odpadów (wiata). |
| 11 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (zużyte tonery, kartridże) | Pudełka kartonowe umieszczone w Magazynie Pomocniczym oznaczone nazwą i kodem odpadu |
| 12 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne | Pojemnik oznaczony nazwą i kodem odpadu w Laboratorium Pomiarowym |
| 13 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Pojemnik oznaczony nazwą i kodem odpadu w magazynku działu informatycznego |
| 14 | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | Beczki oznaczone kodem i nazwą odpadu, ustawione na betonowej posadzce pod zadaszeniem na terenie oczyszczalni ścieków |
| 15 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Kontener oznaczony nazwą i kodem odpadu w wyznaczonych miejscach na wydziale remontowym i elektrycznym. |
| 16 | 17 04 02 | Aluminium | Kontener oznaczony nazwa i kodem odpadu, wyznaczone miejsca na wydziale remontowym i elektrycznym |
| 17 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Kontenery oznaczone nazwą i kodem odpadu w wyznaczonych miejscach przy wydziałach produkcyjnych |
| 18 | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Kontenery oznaczone nazwa i kodem odpadu, w wyznaczonych miejscach na wydziałach produkcyjnych. |
| 19 | 17 04 11 | Złom kabli | Luzem na betonowym podłożu w boksie oznaczonym nazwą i kodem odpadu, w północno-wschodniej części zakładu. |
| 20 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne | Kontener oznaczony nazwą i kodem odpadu, magazyn odpadów (wiata) |
| 21 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | Piasek usuwany ze studzienek nie magazynuje się - wywożony będzie przez specjalistyczne firmy bezpośrednio po oczyszczeniu studzienek |
| 22 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Luźna pryzma w boksie przy prasie filtracyjnej oznaczonym nazwą i kodem odpadu w budynku oczyszczalni ścieków |
| 23 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | W betonowym boksie oznaczonym nazwą i kodem odpadu obok oczyszczalni ścieków |
| 24 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Kontener oznaczony nazwą i kodem odpadu lub luzem (elementy wielkogabarytowe) |
| WYDZIAŁ POKRYĆ OCHRONNYCH |  |  |  |
| 25 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów. | Odpady magazynowane będą w kontenerach oznaczonych nazwą I kodem odpadu pokryte plandekami w wyznaczonych miejscach przy wydziałach produkcyjnych (wiata magazynowej walcówki) |
| 26 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury. | Kontener oznaczony nazwą I kodem odpadu, składowane na placu magazynowym |
| 27 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane w kontenerach oznaczonych nazwą i kodem odpadu składowane na placu magazynowym (folia z opakowań) oraz w magazynie odpadów (butelki PET) |
| 28 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Magazynowane bezpośrednio na utwardzonym podłożu oznaczonym kodem i nazwą odpadu w wiacie magazynowej odpadów drewnianych obok magazynu walcówki |
| 29 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (itp. szmaty, ścieki) | Odpady magazynowane w szczelnych workach plastikowych oraz kontenerach oznaczonych nazwą i kodem odpadu na szczelnej nawierzchni (posadzka betonowa), w magazynie odpadów (wiata) |
| 30 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Odpady magazynowane w pojemniku oznaczonym nazwą I kodem odpadu w budynku bramy wjazdowej. |
| 31 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady magazynowane w kontenerach oznaczonych nazwą I kodem odpadu w wyznaczonych miejscach przy wydziałach produkcyjnych. |
| 32 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady magazynowane w kontenerze oznaczonym nazwą i kodem odpadu w magazynie odpadów ( wiata) |

„

### I.11. W punkcie punkcie I.5.5.3. tabela 14 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 14.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| IPPC |  |  |  |
| 1 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki | Odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom transportem odbiorcy odpadów |
| 2 | 11 01 05* | Kwasy trawiące – kwas solny | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 3 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | Odpady przekazywane będą bezpośrednio uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia |
| 4 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforowania | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia |
| 5 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia |
| 6 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia |
| 7 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia |
| 8 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 9 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 10 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 11 | 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia. |
| 12 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 13 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 14 | 16 11 03* | Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| WYDZIAŁ POKRYĆ OCHRONNYCH |  |  |  |
| 15 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne i inne substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania, odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 16 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne i inne substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania, odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 17 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe I smarowe niezawierajace związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym posiadaczom do zbierania i odzysku. |
| 18 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania, odzysku. |
| 19 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia |
| 20 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym posiadaczom do zbierania lub odzysku. |

„

### I.12. W punkcie I.5.5.4. tabela 15 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 15

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczny | Sposób gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08 02 01 | Odpady proszków powlekających | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 2 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 3 | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 4 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 5 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 6 | 15 01 02 | Opakowania tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 7 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 8 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
| 9 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 10 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
| 11 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (zużyte tonery, kartridże) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 12 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 13 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 14 | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 15 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 16 | 17 04 02 | Aluminium | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 17 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 18 | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 19 | 17 04 11 | Złom kabli | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
| 20 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 21 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 22 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 23 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 24 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| WYDZIAŁ POKRYĆ OCHRONNYCH |  |  |  |
| 25 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania, odzysku. |
| 26 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania, odzysku. |
| 27 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania, odzysku |
| 28 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania, odzysku |
| 29 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( itp. szmaty,ścierki) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania, odzysku |
| 30 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania, odzysku |
| 31 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania. |
| 32 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do zbierania lub odzysku |

„

### I.13.  W punkcie W punkcie I.5.7.1. tabela 16 otrzymuje brzmienie:

“Tabela 16

| Lp. | Rodzaj surowca | Zużycie Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 1 | Walcówka do produkcji śrub i nakrętek | 32 000 |
| 2 | Walcówka do produkcji i usług na zewnątrz | 3 500 |
| 3 | Stal narzędziowa i konstrukcyjna | 160 |
| 4 | Anody cynkowe | 127 |

„

### I.14. W punkcie I.5.7.2. tabela 17 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 17

| Lp. | Rodzaj surowca | Zużycie Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparaty powlekające i uszczelniające, niezawierające LZO | 85 |
| 2 | Preparaty powlekające i uszczelniające, zawierające LZO | 1,8 |
|  | w tym LZO | 1,2 |
| 3 | Preparaty chemiczne do przygotowania powierzchni materiału | 229 |
| 4 | NaOH | 130 |
| 5 | HCl | 650 |
| 6 | HNO3 | 38 |
| 7 | Emulsje i oleje | 6 |
| 8 | Nadtlenek wodoru techniczny | 15 |
| 9 | Preparaty chemiczne do konserwacji wyrobów | 15 |

„

### I.15. W punkcie I.5.7.3. tabela 18 otrzymuje brzmienie:

“Tabela 18

| Lp. | Rodzaj paliwa/energii | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energia elektryczna | GWh | 36 |
| 2 | Energia cieplna brutto (łącznie na cele technologiczne i grzewcze całego zakładu) | GJ | 189 604 |
| 3 | Woda, w tym: | m3/rok | 197 500 |
|  | na cele przemysłowe: | m3/rok | 187 966 |
|  | na cele socjalno-bytowe: | m3/rok | 9534 |
| 4 | Woda DEMI | m3/rok | 6090 |
| 5 | Benzyna | Mg/rok | 5 |
| 6 | Olej napędowy | Mg/rok | 35 |
| 7 | Gaz ziemny | m3/rok | 5 274 112 |
| 8 | Gaz propan-butan | Mg/rok | 110 |
| 9 | Azot skroplony | m3/rok | 500 000 |
| 10 | Wodór sprężony | m3/rok | 150 000 |

“

### I.16. W punkcie I.6.2.3. tabela 19 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 19

| Lp. | Nr emitorów | Częstotliwość pomiarów | Substancje zanieczyszczające |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeden emitor z: E 67 – E 78, Jeden emitor z: E 104 – E 109, Jeden emitor z: E 111, E 112, E 114, E 116, E 119, E 160 | Co najmniej co 2 lata | Dwutlenek azotu Dwutlenek siarki Tlenek węgla Pył ogółem |
| 2 | Jeden emitor z: E 121, E 124, E 126, E 136, E 139, E 141 | Co najmniej co 2 lata | Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne 2-aminoetanol |
| 3 | E 95, E 96 | Co najmniej co 2 lata | Dwutlenek azotu Pył ogółem |
| 4 | E 93 (jako reprezentatywny dla całej grupy emitorów: E23, E24, E41, E54, E57, E186, E187, E190) | Co najmniej co 2 lata | Węglowodory alifatyczne |
| 5 | E 94 | Co najmniej co 2 lata | Chlorowodór |
| 6 | Jeden emitor z: E 120, E 123, E 125, E 131, E 135, E 138, E 140 Jeden emitor z: E 122, E 127, E 130, E 133, E 137, E 143, E 146, E 148 Jeden emitor z: E 128, E 129, E 132, E134, E 142, E 144, E 145, E 147, E 149 | Co najmniej co 2 lata | Pył ogółem Tlenek węgla Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne Akroleina |
| 7 | E150 lub E151* | Co najmniej co 2 lata | Aceton Butan-2-on Octan butylu Octan etylu Węglowodory aromatyczne |
| 8 | E55 | Raz na rok | Pył ogółem Cynk Chlorowodór Amoniak |
| 9 | E181 | Raz na rok | Pył ogółem Cynk Chlorowodór Amoniak |
| *) Dla pozostałych emitorów z linii powlekania kotew tj. E184, E152, E185, E196 nie ma możliwości zainstalowania króćców pomiarowych |  |  |  |

„

## II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

# Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 sierpnia 2023 r., znak: PSJ/57/2023 wraz z uzupełnieniami 
z  dnia 16 października 2023 r., znak: PSJ/61/2023 oraz z dnia 22 luty 2024 r., znak: PSJ/8/2024 KOELNER Rawlplug IP Sp. z o. o., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, REGON 121459590, NIP 6772354296 i Anocote Polska Sp. z o.o., 
ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut, REGON 360956765, NIP 9542753686 zwrócili się o zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2018 r., znak: 
OS-I.7222.27.7.2018.DW ze zm., na   prowadzenie instalacji do produkcji walcówki 
i wyrobów śrubowych przy wykorzystaniu powierzchniowej obróbki metali 
z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych o łącznej pojemności wanien procesowych powyżej 30 m3, zlokalizowanej w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, które obejmuje instalację inną niż IPPC tj. Wydział Pokryć Ochronnych którego prowadzącym jest Anocote Polska Sp. z o.o., ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko. Również eksploatowana przez Anocote Polska 
Sp. z o.o. instalacja Wydziału Pokryć Ochronnych zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Tym samym, zgodnie art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest marszałek województwa.

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem  613/2023.

Po dokonaniu analizy przedstawionej dokumentacji uznano, że wprowadzone zmiany będą powodować znaczące zwiększenie oddziaływania na środowisko, 
w związku z czym stanowią one istotną zmianę instalacji zgodnie z art. 3 pkt 7 oraz 
w art.  214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 209 oraz art. 212 ustawy Poś wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Środowiska przy piśmie z dnia 30 sierpnia 2023r., 
znak: OS-I.7222.41.11.2023.AW, celem rejestracji.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawców, pismem z dnia 4 października 2023 r., znak: OS-I.7222.41.11.2023.AW, zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodne z wymogiem art. 218 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, ogłoszeniem z dnia 6 grudnia 2023 r., znak : OS-I.7222.41.11.2023.AW podałem 
do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz poinformowałem o prawie wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej w sprawie dokumentacji. Ogłoszenie było dostępne przez 30 dni, tj. od 7 grudnia 2023 r. 
do 8 stycznia 2024 r. na tablicy ogłoszeń Spółki w pobliżu instalacji objętej wnioskiem, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Łańcuta oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
W okresie udostępnienia wniosku nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Zarządzający instalacją nie złożył wniosku o wyłączenie z udostępnienia danych zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2023 poz.1094 t.j).

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem (kolejnymi uzupełnieniami) zarządzającego instalacją w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego stwierdzono, że przedłożona dokumentacja nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z tym postanowieniem 
z dnia 24 stycznia 2024r. wezwano spółkę do uzupełnienia wniosku. W szczególności należało w opisie instalacji uwzględnić oczyszczarkę zlokalizowaną na hali nowej cynkowni LCFG II, natomiast w zestawieniu urządzeń ochrony powietrza należało ująć urządzenie redukujące zanieczyszczenia z ww. oczyszczarki. Należało uwzględnić ww. oczyszczarkę w propozycji dopuszczalnej emisji z instalacji (chwilowej oraz rocznej), 
z której zanieczyszczenia (po oczyszczeniu w urządzeniu ochrony powietrza) wprowadzane będą do powietrza emitorem zadaszonym. Ponadto należało przedłożyć szczegółowe informacje dotyczące emisji do powietrza ze stacji PUB (urządzenia 
do wybłyszczania) eksploatowanego na hali nowej cynkowni, z której zanieczyszczenia wprowadzane będą do powietrza emitorem bocznym. Wniosek wymagał doprecyzowania, w przypadku zaproponowania emisji dopuszczalnej z instalacji większej niż ujęta w dotychczasowym wniosku, należało wykonać ponowne obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z instalacji.

Pismem znak PSJ/8/2024 z dnia 22 luty 2024r. (data wpływu 23.02.2024r.) Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut przesłał wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją wraz z uzupełnieniami stwierdzono, że wniosek spełnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wniosek dotyczy zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji walcówki i wyrobów śrubowych przy wykorzystaniu powierzchniowej obróbki metali 
z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych o łącznej pojemności wanien procesowych powyżej 30 m3 eksploatowanej w zakładzie Koelner Rawlplug IP Sp. z o. o. Oddział w Łańcucie, zlokalizowanym przy ul. Podzwierzyniec 
41, 37-100 Łańcut w zakresie:

- zlikwidowano emitory substancji do powietrza oznaczone numerami: E57÷E62;

- zlikwidowano źródła emisji hałasu oznaczone symbolami: H13÷H16 (wyloty emitorów E59, E60, E61, E62, dach budynku B-3),

- wprowadzenie nowej linii cynkowania i fosforanowania galwanicznego LCFG II spowodowało powstanie nowego emitor substancji do powietrza: ⎯ E55 - Skruber nowej linii do cynkowania i fosforanowania galwanicznego LCFG II,

- nowe kubaturowe źródła emisji hałasu: ⎯ B1 LCFG_II - hala w której znajduje się linia cynkownicza LCFG II, ⎯ B2 CII_Ch1 – Wieża chłodnicza

- nowe punktowe źródła emisji hałasu: ⎯ CII_1N – czerpnia powietrza centrali wentylacyjnej LCFG II, ⎯ CII_1O – emisja hałasu przez obudowę centrali wentylacyjnej LCFG II,

- likwidację niektórych źródeł emisji w obszarze produkcji wyrobów śrubowych:

⎯ E63 – Odciąg wentylacyjny znad stanowisk hartowniczych (numer E63 nadano nowemu emitorowi instalacji energetycznej) ⎯ E64 – Odciąg wentylacyjny znad szlifierek (numer E64 nadano nowemu emitorowi instalacji energetycznej) ⎯ E176 - Palnik gazowy suszarki do utwardzania farby proszkowej o mocy 74 kW w paliwie (numer E176 nadano nowemu emitorowi wskazanemu poniżej)

- likwidację niektórych źródeł emisji hałasu w obszarze produkcji wyrobów śrubowych: źródła punktowe:  H2 – wentylator naziemny FK 80 (północna fasada budynku B-4) ⎯ H3 – wentylator naziemny SF 160l/6 (północna fasada budynku B-4) ⎯ H4 – wentylator naziemny 30V (wschodnia fasada budynku B4) ⎯ H5 – wentylator naziemny STM 6,5 (południowa fasada budynku B4) ⎯ H6÷H9 – wentylatory naziemne STM 6,5 (południowa fasada budynku B4) ⎯ H10÷H12 – filtry Tosca FC3 (zachodnia fasada budynku B-3) ⎯ H17÷H18 – wentylatory dachowe WD-20 (dach hali budynku B-3) ⎯ H21 – wentylator naziemny FK (wschodnia fasada budynku B-3) ⎯ H24 – wyloty wentylacji ogólnej hali CWN (dach hali budynku B-2),  źródła kubaturowe: ⎯ B5 – Sprężarkownia

- zmianę nazewnictwa niektórych źródeł emisji hałasu: źródła kubaturowe: ⎯ B-1 – zmiana nazwy na: Budynek, w którym mieści się wydział PR-2C, PR-3T, PR-3P (ciągarnia, trawialnia, LCFG II), ⎯ B-2 – zmiana nazwy na: Budynek 
z wydziałami PR-2S (Auto-Moto), PR-3C (obróbka cieplna), ⎯ B-3 – zmiana nazwy na: Budynek z wydziałami PR-3C (obróbka cieplna), PR-23 (śruby), TKN, Sprężarkownia, ⎯ B-4 – zmiana nazwy na: Wydział PR-2KK

- wprowadzono nowe źródła emisji w obszarze produkcji wyrobów śrubowych:

- tłocznie:

- E23 – Wyrzut centralnego filtra hali PR-23 - tłoczenie śrub (Centrala KLIMOD S47-L)

- E24 – Wyrzut z filtra Donaldson Torit DCE - tłoczenie śrub

- E41 – zmiana nazwy emitora na Wyrzut centralnego filtra hali PR-23 - tłoczenie śrub (Centrala KLIMOD S47-L),

- E54 – zmiana nazwy emitora na Wyrzut z filtra Absolent ODR 6000 - wyciąg 
z tłoczni do produkcji śrub,

- E57 – Wyrzut z filtra Absolent ODR 6000 - tłoczenie śrub,

- E93 – zmiana nazwy emitora na Wyrzut z filtra Absolent ODR 9000 - wyciąg 
z tłoczni do produkcji śrub,

- E186 – Wyrzut z filtra DONALDSON Torit DCE - Linia Kotew, tłoczenie sworzni kotew

- E187 – Wyrzut z filtra DONALDSON Torit DCE - Linia Kotew, tłoczenie sworzni kotew

- E190 – Wyrzut z centralnego filtra typu ABSSOLENT ODR 18000 - tłoczenie śrub,

- obróbka cieplna (wraz z myjkami):

- nowa linia hartownicza REMIX z emitorami E1÷E14

- nowa myjka MEA linii CAN-ENG do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych z emitorami E15÷E18

- nowe urządzenie do hartowania indukcyjnego z emitorem E176

- narzędziownia:

- odciągi z filtrami z obrabiarek – emitory E20÷E22

- zmiany emitorów z procesu powlekania farbami utwardzanymi UV, 
w tym zmianę rodzaju i wielkości emisji substancji do powietrza w związku 
z wprowadzeniem nowych preparatów powlekających (powlekanie farbami utwardzanymi UV:

⎯ E150 – nakładanie farby UV – linia nr 1

⎯ E184 - utwardzanie UV - linia 1

⎯ E185 – utwardzanie IR - linia 1

⎯ E151 – nakładanie farby UV – linia nr 2

⎯ E152 - utwardzanie UV - linia 2

⎯ E196 – utwardzanie IR - linia 2

- zwiększenie o 80 m2 powierzchni szczelnych, z których wody opadowe 
i roztopowe będą odprowadzane do kolektora Nr 2 i dalej do Starego Wisłoczyska.

- aktualizacja lokalizacji, parametrów emitorów, czasy pracy niektórych źródeł emisji oraz rodzaj i wielkość emisji, wg aktualnych pomiarów oraz skali produkcji prowadzonej na poszczególnych stanowiskach wyposażonych 
w odciągi wentylacyjne,

- zmiana pojemności wanien procesowych w zakładzie z 142 m3 do 187 m3;

- zaktualizowano lokalizację, parametry emitorów, czas pracy niektórych źródeł emisji oraz rodzaj i wielkość emisji wg aktualnych pomiarów oraz skali produkcji prowadzonej na poszczególnych stanowiskach wyposażonych 
w odciągi wentylacyjne.

Przedmiotem wniosku są zmiany związane z przeprowadzoną modernizacją Zakładu w tym zmiany technologiczne.

Na terenie instalacji Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. w miejscu zlikwidowanej linii cynkowania galwanicznego NR2 uruchamia się  nową linię cynkowania 
i fosforanowania galwanicznego LCFG II. Nowa linia LCFG II jest posadowiona 
w wydzielonej części istniejącej Hali Ciągarni i Trawialni. Na zewnątrz, na betonowych płytach fundamentowych, zostały posadowione: centrala wentylacyjna 
i agregat chłodniczy. Pozostałe urządzenia zostały posadowione w innych istniejących halach produkcyjnych bez konieczności ich przebudowy. Sposób użytkowania poszczególnych obiektów przemysłowych zakładu nie uległ zmianie.

Zdolność produkcyjna nowej linii do cynkowania i fosforanowania galwanicznego:

- linia do cynkowania i fosforanowania

- godzinowa ok. 760 kg/h;

- roczna 6 000 Mg/rok (przy zakładanej produkcji 7920 h/rok)

- PUB stanowisko wybłyszczania detali ze stali nierdzewnej:

- godzinowa ok 60 kg/h;

- roczna 100 Mg/rok (przy zakładanej produkcji 1660 h/rok)

Pojemność wanien:

- linia do cynkowania i fosforanowania

- procesowych ( w których zachodzi powierzchniowa obróbka 
w procesie chemicznym lub elektrolitycznym) ok 44 m3,

- pozostałych ( płukanie, nakładanie powłok niezawierające LZO 
ok 32 m3;

- łącznie ok 76 m3

- PUB stanowisko wybłyszczania detali ze stali nierdzewnej:

- procesowych ( w których zachodzi powierzchniowa obróbka 
w procesie chemicznym lub elektrolitycznym ok 1,1 m3

- pozostałych (płukanie, nakładanie powłok niezawierających LZO ok 1,1 m3

- łącznie ok 2,2 m3.

Rodzaje oraz ilości substancji niebezpiecznych występujących na nowej linii 
do cynkowania nie powodują zaliczenia zakładu do instalacji o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów 
i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

We wniosku wykazano, że emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze źródeł i emitorów instalacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. W pozwoleniu określiłem wielkość dopuszczalnej emisji gazów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Uwzględniając wniosek, zmieniłem punkt I.3.2.1., punkt I.5.1.2., (Tabela 8 ), punkt I.6.2.3., (Tabela 19).

Działania na terenie zakładu wpłynęły na konieczność wprowadzenia zmian 
w pozwoleniu zintegrowanym również w części dotyczącej emisji hałasu. 
W zakresie emisji hałasu w  punkcie  I.5.3. (Tabela 11 a i 11 b) pozwolenia zintegrowanego zmieniłem zapisy dotyczące źródeł hałasu z uwagi na zlikwidowanie 17 punktowych źródeł hałasu i zlikwidowanie 1 źródła typu budynek 
oraz  zainstalowanie 1 nowego punktowego źródła hałasu i 1 nowego źródła hałasu typu budynek, ponadto zmieniono nazewnictwo niektórych źródeł hałasu.

Prognozowana emisja poziomu dźwięku po uruchomieniu nowych źródeł hałasu na terenach chronionych przed hałasem będzie niższa od wartości dopuszczalnych.

W zakresie gospodarki odpadami nastąpił wzrost ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych o ok. 8,6 % natomiast inne niż niebezpieczne o ok. 11,8 %. 
W następstwie wprowadziłem zmiany w punkcie I.3.5.1 (Tabela 5) oraz w punkcie I.3.5.2. (Tabela 6), w punkcie I.5.5.1. (tabela 12), w punkcie I.5.5.2. (tabela 13), 
w punkcie I.5.5.3. (tabela 14), w punkcie I.5.5.4. ( tabela 15 )

W ramach gospodarki ściekowej zwiększono o 80 m 2 powierzchnie szczelne, 
z których wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do kolektora Nr 2 i dalej 
do Starego Wisłoczyska. W związku z tym wprowadziłem zmiany w punkcie I.3.4.2 lit. a). Nowa powierzchnia odwadniania powstała w związku z utwardzeniem podjazdu 
do Magazynu HCl linii LCFG II o powierzchni o 80 m 2. W stosunku do całkowitej powierzchni odwadnianej zakładu, podjazd do Magazynu HCl stanowi 0,085 % 
i nie będzie w istotny lub zauważalny sposób wpływać na zrzut wód opadowych 
i roztopowych z terenu całego zakładu do odbiornika kolektorem Nr 2.  Po   modernizacji Zakład nie będzie zrzucał większych ilości ścieków przemysłowych niż jest aktualnie określone w pozwoleniu zintegrowanym.

Niniejszą decyzją dokonano również zmian w zakresie bilansu materiałowego punkt I.5.7.1. (tabela 16), punkt I.5.7.2. (tabela 17), punkt I.5.7.3. (tabela 18).

Pozostałe zmiany w pozwoleniu związane są z doprecyzowaniem jego warunków do stanu rzeczywistego instalacji.

Analizę BAT przeprowadzono w oparciu o dokumenty:

- Dokument referencyjny dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych (Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics), sierpień 2006 r.

- Dokument referencyjny BREF dotyczący generalnych zasad monitoringu (Reference Document on the General Principies of Monitoring) lipiec 2003 roku,

- Dokument referencyjny dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla emisji z magazynowania z lipca 2006 r. (Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006)

Analiza BAT dla LCFG II.

| Lp. | Wytyczne BAT |  |  | Techniki stosowane w zakładzie |  |  | Ocena zgodności z BAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Techniki zarządzania instalacją |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskowego (SZŚ): SZŚ mogą być wdrożone wg powszechnie stosowanych norm ISO 14000 lub innych przyjętych w UE systemów ekozarządzania (EMAS), zaleca się certyfikację SZŚ, lecz równie dobrze swoje zadanie spełnić może również samo wdrożenie zasad i procedur wybranego systemu bez jego certyfikacji. |  |  | Zakład posiada wdrożone i certyfikowane systemy zapewnienia jakości według norm: -IATF 16949: 2016 -IS0 9001: 2015 -ISO 14001: 2015 -ISO 45001: 2018 które będą obejmowały również nową cynkownię |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| 2. | Optymalizacja działania instalacji: -kontrola i monitorowanie zużycia – prądu elektrycznego, gazu, LPG i innych paliw oraz wody z określeniem wskaźników zużycia (np. na jednostkę produktu), -ustalenie i stosowanie porównawczych wartości wskaźnikowych tzw. „benchmarks” zużycie energii, wody i surowców (np. na m2 pokrywanej powierzchni), -minimalizacja braków – do osiągniecia poprzez stosowanie odpowiednich procedur i specyfikacji procesów oraz kontroli jakości |  |  | Linie galwaniczne sterowane są komputerowo, wg określonych procedur i instrukcji dostosowanych do rodzaju powlekanego wyrobu. System komputerowy pozwala również na zapisywanie parametrów prowadzonych procesów i ich raportowanie. Linia będzie posiadała swój komputer sterujący. Przebieg wyrobów i bębnów będzie śledzony za pomocą czujników laserowych, wanny będą również wyposażone w czujniki bębna. System będzie wyposażony w czytniki kodu kreskowego umożliwiające wczytywanie danych odnośnie wprowadzanych części oraz automatyczne zadawanie receptur ich obróbki. Wanny galwaniczne będą posiadały amperomierze i liczniki czasu pozwalające na korygowanie ustawień prostowników i warunków procesu nakładania powłok. Kąpiele gorące i układy chłodnicze będą izolowane terminie, przewody doprowadzające media również. Zużycie wody w galwanizerni będzie monitorowane poprzez monitorowanie zużycia wody DEMI na potrzeby galwanizerni. Będzie prowadzona bieżąca kontrola laboratoryjna kąpieli galwanicznych w celu utrzymania ich właściwych parametrów. W zależności od wyników badań do kąpieli będą dodawane świeże roztwory w ustalonej w laboratorium ilości. Kontrole będą prowadzone raz na dzień. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| 3. | Na etapie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji wdrożenie 3-stopniowego planu zintegrowanego zapobiegania emisjom: 10 – ustalić właściwe wymiary i parametry instalacji, stosować odpowiednie materiały w miejscu o podwyższonym ryzyku, zapewnić trwałość linii procesowej i stosowanych komponentów (także urządzeń stosowanych czasowo), 20 – zbiorniki magazynowe zawierające substancje niebezpieczne – płaszcz podwójny i/lub otacowanie, zbiorniki procesowe – otacowanie, dostosowanie pojemników zbiorników do objętości przepompowywanych kąpieli, wdrożenie procedur identyfikacji i likwidacji wycieków, 30 – przeprowadzanie regularnych kontroli instalacji, opracowywanie właściwych planów zapobiegania awariom. |  |  | Nowa linia do cynkowania galwanicznego jest projektowana na potrzeby obróbki galwanicznej wyrobów śrubowych produkowanych na miejscu, i jest dostosowana do produkowanego asortymentu. Poszczególne elementy linii galwanicznych będą wykonane z materiałów odpornych na stosowane w procesie substancje chemiczne (głównie polipropylen, a w przypadku wanien wymagających grzani polisiarczek fenylu). Posadzka galwanizerni, Magazynu Chemii i Magazynu HCl będzie żelbetowa, żywiczna, chemoodporna. Zbiorniki kwasu solnego będą dwupłaszczowe, polipropylenowe. Pozostałe substancje będą dostarczane w pojemnikach i opakowaniach jednostkowych. Substancje chemiczne będą magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu z chemoodporną powłoką żywiczną w miejscach narażenia na kontakt z magazynowanymi substancjami. Mauzery z chemią będą ustawione na regałach, soda kaustyczna w oryginalnych opakowaniach (worki z tworzywa sztucznego) na podeście aby zabezpieczyć przed ewentualnym kontaktem z substancjami ciekłymi. Posadzka w magazynie będzie kopertowa z kratką kanalizacyjną odprowadzającą ewentualne wycieki do kanalizacji przemysłowej, i dalej do zbiornika buforowego 270 m3 na oczyszczalni ścieków. Linia galwaniczna będzie posadowiona w wygrodzonej przestrzeni, z chemoodporną żywiczną powłoką posadzki oraz kanalizacją odprowadzającą ścieki/odcieki do zbiornika buforowego 270 m3 na terenie oczyszczalni ścieków. Inspekcje środowiskowe są prowadzone w zakładzie z częstotliwością co najmniej raz na tydzień i obejmują istotne z zakresu ochrony środowiska miejsca i instalacje. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione |
| 4. | Sytuacje awaryjne: -opracowanie planu zapobiegania awariom, -opracowanie procedur awaryjnych likwidacji plam olejów i chemikaliów oraz kontroli instalacji, -opracowanie wytycznych gospodarowania odpadami, -zapewnienie właściwego sprzętu i stosowanie „dobrej praktyki” -przeszkolenie pracowników w zakresie problemów środowiskowych oraz procedur postępowania w czasie wycieków i awarii. |  |  | Nowe Linie galwaniczne będą ujęte w zakładowym planie zapobiegania awariom. Tak jak istniejące instalacje, będą prowadzone okresowe kontrole, wg z góry ustalonego harmonogramu. Będą obowiązywały te same procedury związane z likwidacją plam olejów i chemikaliów, gospodarowaniem odpadami i szkoleniami pracowników. Miejsca możliwych wycieków będą wyposażone w tzw. apteczki środowiskowe i sorbenty. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| 5. | Magazynowanie substancji chemicznych: -unikanie powstawania wolnych cyjanków poprzez magazynowanie osobno cyjanków i silnych zasad, -unikanie zagrożeń pożarowych poprzez magazynowanie osobno substancji palnych i utleniaczy, -minimalizowanie ryzyka wycieków i zanieczyszczenia gruntu, ograniczanie ryzyka korozji |  |  | Nie przewiduje się stosowania preparatów zawierających cyjanki. Planuje się budowę magazynu substancji chemicznych, który będzie spełnił wskazane wymagania. Poszczególne rodzaje substancji będą magazynowane osobno. HCl będzie magazynowany w dwupłaszczowych zbiornikach. Pozostałe preparaty będą magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu z chemoodporną powłoką żywiczną w miejscach narażenia na kontakt z magazynowanymi substancjami. Mauzery z chemią będą ustawione na regałach, soda kaustyczna w oryginalnych opakowaniach (worki z tworzywa sztucznego) na podeście aby zabezpieczyć przed ewentualnym kontaktem z substancjami ciekłymi. Posadzka w magazynie będzie kopertowa z kratką kanalizacyjną odprowadzającą ewentualne wycieki do kanalizacji przemysłowej, i dalej do zbiornika buforowego 270 m3 na oczyszczalni ścieków. Substancje będą magazynowane w opakowaniach jednostkowych producenta niewchodzących w reakcje z ich zawartością. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| Substancje chemiczne, kąpiele |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mieszanie kąpieli procesowych: -właściwy dobór zawieszek i sposobu eksploatacji linii, -zapewnienie przepływu kąpieli w wannie lub ruchu detali, -mieszanie kąpieli w czasie pracy. Najczęściej stosuje się mieszanie sprężonym powietrzem o zredukowanym ciśnieniu – w celu utrzymania stałego stężenia kąpieli w całej wannie, zapewnienia równomiernego dostępu kąpieli do części pokrywanego wyrobu, tam gdzie konieczne jest odprowadzenie powstających gazów. Nie jest zalecane stosowanie ww. sposobu: -do mieszania gorących kąpieli w przypadku, gdy powoduje to wzrost emisji do powietrza, -do mieszania kąpieli cyjankowych, gdy powoduje to powstawanie węglanów, -gdy powoduje to wzrost zużycia energii. |  |  | Zasady mieszania kąpieli technologicznych obejmują: -detale ze względu na drobne wymiary będą transportowane i cynkowane w bębnach polipropylenowych, -mieszanie kąpieli w czasie pracy będzie prowadzone poprzez obracające się w wannach bębny z wyrobami, Zastosowany sposób mieszania będzie zapewniał równomierny rozkład stężeń substancji w wannach procesowych i niskie zużycie energii. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| 7. | Ograniczenie lub eliminacja użycia cyjanków |  |  | - |  |  | Nie będzie kąpieli zawierających cyjanki. |
| 8. | Kadmowanie |  |  | - |  |  | Nie występuje |
| 9. | Ograniczenie lub eliminacja użycia chromu (VI): -stosowanie chromu (III) dla powłok, tam gdzie nie jest wymagana wysoka odporność antykorozyjna (powlekanie dekoracyjne) lub na podwarstwie niklowej, -stosowanie chromu (VI) w roztworach rozcieńczonych zamiast stężonych, -redukcja emisji – dla nowo instalowanych lub przebudowywanych linii – hermetyzacja linii i lub zbiorników, przykrywanie wanien procesowych w czasie pokrywania oraz stosowanie ekstrakcji powietrzem z mgły z kondensacją i zawracanie do procesu, -stosowanie wyparek w obiegach zamkniętych, -stosowanie chromu (VI) w zamkniętych obiegach materiałowych Dla powłok konwersyjnych (chromianowanie) – brak możliwości rezygnacji z chromu (VI) – rozwijające się obecnie techniki nie pozwalają na uzyskanie powłok analogicznej jakości. |  |  | - |  |  | Nie przewiduje się stosowania chromu (VI) |
| 10. | Odtłuszczanie: -tam, gdzie pojawia się nadmiar oleju, usuwanie metodami fizycznymi (odwirowanie, wycieranie), -stosowanie odtłuszczania wodorozcieńczalnego – rezygnacja ze stosowania rozpuszczalników chlorowcowanych, -zastępowanie odtłuszczaniem wodnym lub nie-fluorowanymi rozpuszczalnikami organicznymi, -zastępowanie rozpuszczalników organicznych innymi technikami (tam gdzie to możliwe), -stosowanie innych rodzajów odtłuszczania – ultradźwiękowego, elektrochemicznego, -substancje rakotwórcze dotychczas powszechnie stosowane nie powinny wchodzić w skład dodatków (modyfikatorów), nie mogą też być dodawane do węglowodorów fluorowanych. Nie jest techniką BAT stosowanie cyjanków do odtłuszczania. W przypadku gdy instalacja jest zamknięta, poza otworami wentylacyjnymi na gazy odlotowe, powinna być uszczelniona ze wszystkich stron. |  |  | Stosowane techniki odtłuszczania obejmują procesy w kąpielach wodnych: -odtłuszczanie chemiczne i elektrochemiczne – prowadzone w kąpieli alkalicznej na zimno i na gorąco, -usuwanie oleju z kąpieli chemicznych. Ponadto: -nie stosuje się cyjanków do odtłuszczania, -nie stosuje się mycia z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, -nie stosuje się węglowodorów fluorowanych, -w stosowanych preparatach nie stosuje się dodatków o udokumentowanym działaniu rakotwórczym, kategorii 1A lub 1B, -w preparacie Primion purifire 1 stosuje się dodatek w postaci tiomocznika, klasyfikowany jako Carc. 2 H351 (tj. podejrzewa się, że jest rakotwórczy dla człowieka, przy czym dowody nie są wystarczająco przekonujące, by tą substancję umieścić w kat. 1A lub 1B) jako zamiennik elektrolitów cyjankowych. Ponadto jest to związek szeroko stosowany w chemii procesowej do produkcji barwników, tworzyw sztucznych, w farmacji do produkcji witaminy B1 i w chemii analitycznej. -w preparatach Finidip 124, Lanthane TR 175 part A i C, Gardobond Z 3190E stosuje się azotan kobaltu klasyfikowany jako Carc. 1B H350i oraz azotan niklu klasyfikowany jako Carc. 1A H350i – ale nie są to dodatki, ponieważ kobalt i nikiel w procesie galwanicznym jest wbudowany w powłokę ochronną. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| 11. | Anodowanie -odzysk ciepła z kąpieli, -odzysk substancji trawiącej – w przypadku dużego zużycia kwasu, gdy nie są stosowane inhibitory reakcji. Stosowanie zamkniętych obiegów wód płuczących nie jest zasadą BAT, gdy do regeneracji wymienników jonowych stosuje się substancje stwarzające podobne zagrożenie dla środowiska |  |  | - |  |  | Nie występuje. |
| 12. | Podstawowymi technikami przedłużającymi żywotność kąpieli jest: -zawracanie kąpieli, -zamknięte obiegi materiałowe, -kontrola parametrów krytycznych procesu, -usuwanie zanieczyszczeń z kąpieli do wart. dopuszczalnych, Techniki przedłużania żywotności kąpieli procesowych: -filtracja, separacja mechaniczna, filtracja na węglu aktywnym, elektrodializa, regeneracja kw. siarkowego po anodowaniu, krystalizacja, wymiana jonowa, elektroliza. Techniki przedłużania żywotności kąpieli odtłuszczających: -filtracja, separacja mechaniczna, grawitacyjna, odtłuszczanie emulsyjne, separacja statyczna, odwirowywanie kąpieli odtłuszczających, filtracja membranowa, techniki wielostopniowe (kombinacja technik jw.), odtłuszczanie elektrolityczne, systemy kaskadowe i ponowne użycie, regeneracja (metodą ultra- lub mikrofiltracji). |  |  | Spośród wymienionych jako BAT technik przedłużających trwałość kąpieli procesowych stosuje się: -usuwanie oleju z kąpieli do czyszczenia chemicznego, -uzupełnianie składników kąpieli w zależności od wyników analizy kontrolnej kąpieli, -zawracanie płuczek po regeneracji na kolumnach jonitowych (dejonizacja) po chromianowaniu do procesu płukania, -płukanie trzystopniowe w przeciwprądzie, Pozostałe wymienione techniki nie mają zastosowania w przyjętej technologii |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| Efektywność energetyczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Efektywność energetyczna: -stosowanie urządzeń elektrycznych o wysokiej sprawności (cosφ>0,95), -redukcja spadków napięcia pomiędzy przewodnikiem, a przyłączem poprzez utrzymywanie blisko siebie prostowników i anod, -stosowanie chłodzenia wodą tam gdzie chłodzenie powietrzem jest niewystarczające, -stała kontrola anod, prostowników i przyłączy, -podniesienie przewodności kąpieli procesowych poprzez dodatki (np. miedź), -stosowanie modyfikacji fal w czasie przygotowania detali (np. drgań, fal wstecznych) celem poprawy osadzania metalu, -czyste punkty styku i szyny zbiorcze (czyszczenie ręczne przy pomocy stali), co zapewnia dobre połączenie elektryczne, chroni szyny przed „chemicznym spiekaniem (zlepianiem) i tworzeniem się niepożądanych pokryć, zmniejsza zużycie energii elektrycznej i polepsza jakość powłoki. |  |  | Oszczędność energii rzędu 10÷20% uzyskuje się przez stosowanie nowoczesnej konstrukcji prostowników o lepszym mnożniku przeliczeniowym niż starsze typy, regularną konserwację prostowników i styków w układzie zasilania elektrycznego. Rząd prostowników znajduje się bezpośrednio w galwanizerni, wzdłuż linii technologicznych, w bezpiecznej odległości od wanien i obiegów kąpieli technologicznych. W procesie chromowania zastosowano nowoczesne prostowniki impulsowe z tętnieniem napięcia wyjściowego poniżej 3% w całym zakresie napięcia oraz możliwością regulacji celem stopniowego zwiększania napięcia w miarę osadzania się warstwy tlenku. Zastosowana linia do pokryć galwanicznych spełnia warunki nowoczesnych rozwiązań zasilania prądowego. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| Ciepło |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Redukcja strat ciepła i zapobieganie przegrzewaniu lub przechładzaniu kąpieli: -kontrola i monitoring temperatury dla optymalizacji procesu, -zastosowanie czujników automatycznych w zbiornikach, tam gdzie może to być zasadne, ze względu na rodzaj stosowanych materiałów, -optymalizacja składu kąpieli procesowych, celem minimalizacji zapotrzebowania na ciepło, -poszukiwanie możliwości odzysku ciepła z procesu, izolacja zbiorników, tam gdzie stosowane są podgrzewane kąpiele. Stosowanie sprężonego powietrza do mieszania gorących kąpieli nie jest zasadą BAT w przypadku, gdy wzmożone parowanie powoduje wzrost zużycia energii. |  |  | Redukcja strat ciepła będzie osiągana poprzez: -ciągły monitoring temperatury w wannach procesowych oraz efektywny sposób mieszania kąpieli w celu wyrównania temperatury i stężenia reagentów w kąpieli, utrzymanie optymalnej temperatury będzie zapobiegać stratom ciepła związanymi z przegrzaniem lub przechłodzeniem kąpieli, -zbiorniki ogrzewane oraz instalacje chłodnicze i przewody, powyżej lub poniżej temperatury pokojowej będą izolowane termicznie, -mieszanie będzie następowało poprzez ruch obrotowy bębna z detalami, zanurzonego w kąpieli galwanicznej. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| Ograniczenie strat i surowców |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Oszczędność wody i surowców: -monitorowanie zużycia wody i materiałów na wszystkich etapach procesu (godzinowo, dobowo itp.) w zależności od specyfiki procesu, -użycie, czyszczenie i odzysk wody do wymaganych parametrów dla instalacji, użycie odpowiednich chemikaliów w kolejnych etapach procesu, celem uniknięcia konieczności dodatkowego płukania. |  |  | Działania w zakresie oszczędności wody i surowców: -monitoring zużycia wody w nowej cynkowni, -kontrola parametrów procesowych – bieżąca kontrola zużycia energii i wody, -zużycie substancji i preparatów chemicznych w galwanizerniach będzie ściśle kontrolowane, rejestrowane i porównywane z osiąganą wielkością produkcji, -stosowanie płukania kaskadowego (3 stopniowego) pozwala na znaczne zaoszczędzenie wody w tych procesach, -optymalny czas odciekania bębnów, wynikający z potrzeb technologicznych. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| 16. | Unikanie wnoszenia substancji do kolejnych wanien poprzez zastosowanie odpowiednich technik płukania między operacyjnego. |  |  | Ograniczenie wnoszenia substancji do kolejnych kąpieli: -określenie odpowiednio długiego czasu ociekania detali nad wanną, z której został wyciągnięty bęben, -stosowanie płukania kaskadowego (3 stopniowego), -stosowanie płukania jednostopniowego, -ustawienie odpowiedniej kolejności wanien procesowych |  |  | Wymagania BAT będą spełnione |
| 17. | Linie zawieszek: -mocowanie detali na zawieszkach, tak aby uniknąć zbierania się w nich kąpieli, ustalić odpowiedni czas odciekania – ograniczenia wynikają z rodzaju stosowanej kąpieli, wymaganej jakości wyrobu i kształtu detali. |  |  | Ze względu na rodzaj detali – drobne wyroby śrubowe, będą stosowane bębny polipropylenowe perforowane, w taki sposób, aby ułatwić odciekanie kąpieli z powrotem do wanny. Bębny posiadają gęstą sieć otworów rozłożonych równomiernie, umożliwiających odciek całości kąpieli z bębna. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione |
| 18. | Płukanie: -minimalizacja zużycia wody w płukaniu – tam, gdzie to możliwe, stosowanie płuczek wielostopniowych, działających najczęściej jako przepływowe płuczki przeciwprądowe, zwanych popularni płuczkami kaskadowymi. |  |  | Zasady kontroli i ograniczania zużycia wody w płukaniu: -każdej wannie procesowej towarzyszy dedykowany układ wanien płuczących. Płukanie odbywa się w układzie automatycznym (brak płukania ręcznego), -zastosowanie płukania kaskadowego (3 stopniowego) w przeciwprądzie, -stosowanie płuczek odzyskowych po regeneracji (dejonizacji) na kolumnach jonitowych po chromianowaniu. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione |
| 19. | Minimalizacja ilości powstających odpadów – dotyczy przede wszystkim oszczędności surowców: -zaleca się kontrolę wielkości zużycia metali w procesach tak, aby utrzymać jak najwyższą efektywność ich wykorzystania, -prowadzenie odzysku (recyklingu) metali z odpadów – działalność ta może być prowadzona także poza miejscem wytwarzania odpadów, -dla chromu (VI) – w chromowaniu dekoracyjnym i twardym, stosowanie zamkniętych obiektów materiałowych tam, gdzie to uzasadnione, -możliwe jest także wykorzystanie odpadów poza terenem zakładu w innych procesach, jeżeli jakość odpadu na to pozwala. |  |  | Stosowane techniki zapobiegania powstawaniu odpadów obejmują przede wszystkim: -stosowanie surowców i kąpieli o należytej czystości – poprzez postępowanie wg przyjętych procedur systemu zarządzania jakością ISO 9001, -utrzymanie żywotności kąpieli procesowych i odtłuszczających (usuwanie oleju z kąpieli), -ograniczanie wynoszenia kąpieli z wanien, -płuczki odzyskowe po regeneracji na kolumnach jonitowych pozwalają na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń dopływających w ściekach do oczyszczalni (eliminacja dopływu ścieków zawierających chrom (III), kobalt i nikiel oraz pozwalająca na znaczne oszczędności wody, -w instalacji będzie stosowany tylko chromu (III), nie będzie stosowania chromu (VI). Nie jest prowadzony odzysk metali z odpadów na terenie instalacji, odpady przekazywane są wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania. Ze względu na zastosowanie opisanych wyżej technik minimalizacji powstawania odpadów, po uwzględnieniu wielkości instalacji i ilości powstających odpadów, a przede wszystkim poniesionych kosztów zakupu instalacji, bardziej opłacalne ekonomicznie jest przekazywanie odpadów do odzysku poza terenem zakładu niż zakup instalacji do regeneracji metali odpadów. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione |
| 20. | Odzysk materiałów i stosowanie zamkniętych obiegów materiałowych dla procesów: -chromowanie twarde (Cr VI) -kadmowanie, poprzez przeniesienie wody z pierwszego płukania do roztworu roboczego. Możliwe jest również stosowanie obiegów zamkniętych dla: -metali szlachetnych, niklowania, miedziowania i chromowania twardego (Cr VI) i dekoracyjnego |  |  | - |  |  | Nie przewiduje się stosowania chromu (VI) i kadmowania. |
| 21. | Odzysk chromu (VI) jest zalecany jako BAT w przypadku stosowania drogich składników kąpieli. W pozostałych przypadkach należy rozważyć koszty prowadzenia procesu uwzględniając ceny zakupu składników kąpieli. |  |  | - |  |  | Nie przewiduje się stosowania chromu (VI) |
| 22. | Zasady gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z BAT obejmują: -minimalizacja zużycia wody, -eliminacja lub redukcja zużycia lub strat surowców (gł. kąpieli reakcyjnych) - zamknięte obiegi materiałowe, -identyfikacja, oddzielanie i oczyszczanie strumieni ścieków, mogących zawierać przede wszystkim: chromiany (VI), cyjanki, azotyny, oleje, tłuszcze i smary, związki kompleksowe, kadm. |  |  | Będą stosowane techniki gospodarki wodno-ściekowej: -techniki minimalizacji zużycia wody przez stosowanie 3 stopniowego płukania międzyoperacyjnego, -system zawracania wód popłucznych po pasywacjach (linie żywiczne). Układ w pętli zamkniętej umożliwia całkowite odzyskanie wody w procesie wymiany jonowej. Instalacja działa w „systemie upakowanego złoża” który różni się od tradycyjnego systemu “flow wise”: • mniejszą objętością odcieku po regeneracji o co najmniej 50 %, w porównaniu do systemów tradycyjnych, • krótszym czasem regeneracji żywicy, który wynosi ok. 1,5 h, • bardzo wysoka jakość wytwarzanej wody, • dłuższy o ok. 20% czas pracy pomiędzy regeneracjami. -wymiana kąpieli procesowych jedynie 2 razy w roku, -zamknięcie linii do cynkowania z wannami z kąpielami gorącymi w kabinie, -odolejanie kąpieli do mycia chemicznego, -nie będą występować ścieki cyjankowe, rodankowe, kadmowe i chromowe (VI) – nie jest wymagane oddzielne odprowadzanie ścieków i ich oddzielne oczyszczanie, -koncentrat z regeneracji linii żywicznych systemu zawracania wód popłucznych będzie po neutralizowany HCl i nadtlenkiem wodoru przekazywany do przepompowni ścieków przemysłowych z linii do cynkowania, a następnie na zakładową oczyszczalnie ścieków przemysłowych |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| 23. | Oczyszczanie ścieków: -kontrola zrzutów ścieków w powiązaniu z przepustowością oczyszczalni, -stosowanie powszechnie uznanych metod oczyszczania ścieków, w tym przede wszystkich – neutralizacja, flokulacja, wymiana jonowa, usuwanie części stałych przed osadzaniem i filtracją itd. |  |  | Kontrola zrzutów i oczyszczanie ścieków jest realizowane poprzez: -ścieki z płuczek (niskostężone) są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w sposób ciągły, -przed planowanym zrzutem zużytych stężonych kąpieli wysyła się informację do oczyszczalni ścieków w celu przygotowania tej instalacji na taki zrzut, -na oczyszczalni są dwa zbiorniki po 270 m3 oraz jeden 100 m3, zawsze gdy jeden zbiornik jest pełny i prowadzony jest w nim proces obróbki ścieków ścieki surowe poprzez układy pompowe są kierowane do drugiego zbiornika, który może pełnić funkcję bufora lub zbiornika awaryjnego wraz z trzecim zbiornikiem o pojemności 100 m3, -wykorzystanie istniejącej w zakładzie oczyszczalni ścieków galwanicznych, -stosowanie procesu koagulacji, flokulacji i sedymentacji, -oddzielanie osadu na prasach filtracyjnych, -stosowanie wymiany jonowej (oczyszczanie i zawracanie do procesu wody popłucznej po chromianowaniu), -korekta pH. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione |
| 24. | Wartości referencyjne dla ścieków oczyszczonych zalecane przez BAT |  |  | Jakość ścieków po oczyszczeniu odprowadzanych w stanie aktualnym (wartości średnie w roku 2022) |  |  | Wymagania BAT będą spełnione |
|  | Wskaźniki zanieczyszczeń | Ścieki zrzucane do kanalizacji i wód powierzchniowych [mg/dm3 ] | Dodatkowe parametry dla zrzutów do wód powierzchniowych [mg/dm3 ] | Parametry uzyskiwane przez zakładową oczyszczalnię ścieków galwanicznych [mg/dm3 ] | Uwagi |  |  |
|  | Ag | 0,1÷0,5 | - | - | Nie występuje w nowych galwanizerniach |  |  |
|  | Al | - | 1÷10 | - | Nie występuje w nowych galwanizerniach |  |  |
|  | Cd | 0,1÷0,2 | - | - | Nie występuje w nowych galwanizerniach |  |  |
|  | CN (wolne) | 0,01÷0,2 | - | - | Nie występuje w nowych galwanizerniach |  |  |
|  | Cr (VI) | 0,1÷0,2 | - | - | Nie występuje w nowych galwanizerniach |  |  |
|  | Cr (całk) | 0,5÷2,0 | - | 0,0228 | - |  |  |
|  | Cu | 0,2÷2,0 | - | 0,028 | - |  |  |
|  | F | - | 10÷20 | 0,5 | - |  |  |
|  | Fe | - | 0,1÷5,0 | 0,62 | - |  |  |
|  | Ni | 0,2÷2,0 | - | 0,086 | - |  |  |
|  | PO4 (jako P) | - | 0,5÷10 | 0,34 | Fosfor ogólny |  |  |
|  | Pb | 0,05÷0,5 | - | <0,005 | Nie występuje w nowych galwanizerniach |  |  |
|  | Sn | 0,2÷2,0 | - | - | Nie występuje |  |  |
|  | Zn | 0,2÷2,0 | - | 1,48 | - |  |  |
|  | ChZT | - | 100÷500 | 76 | - |  |  |
|  | węglowodory | - | 1÷5 | 0,14 | - |  |  |
|  | VOX (volatile organic halogens ) | - | 0,1÷0,5 | - | - |  |  |
|  | zawiesina | - | 5÷30 | 3,8 | - |  |  |
| 25. | Zaleceniem BAT jest stosowanie się do ogólnych zasad monitoringu odprowadzanych ścieków |  |  | Zakład prowadzi i będzie prowadził bieżący monitoring ilości ścieków pogalwanicznych odprowadzanych do zakładowej oczyszczalni ścieków, oraz okresowy monitoring jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków galwanicznych, z częstotliwością wynikającą z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Zastosowanie ujęcia oparów odciągami, z kąpieli w których są stosowane: -cyjanki, -kadm, -chrom (VI) – w pokryciach elektrolitycznych, kąpielach podgrzewanych i/lub mieszanych powietrzem, -roztwory kwasów: azotowego, solnego do trawienia i ściągania powłok, szczególnie w wyższych stężeniach (>50%) i podwyższonych temperaturach, kwasu siarkowego do trawienia i ściągania powłok, w temperaturach >600C, -kwasu fluorowodorowego do trawienia, -alkalia czyszczące w temperaturze >600C. |  |  | W instalacji planuje się zastosowanie odciągów z wanien linii do cynkowania i fosforanowania galwanicznego oraz gdzie będą stosowane kąpiele gorące, do nakładania powłok. Odciąg będzie wyposażony w skruber z roztworem alkalicznym do neutralizacji i oczyszczania odgazów z linii. Nie będzie stosowania cyjanków, kadmu i chromu (VI), kwas azotowy będzie stosowany w dużym rozcieńczeniu (ok. 1%). |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| 27. | Wartości referencyjne emisji zanieczyszczeń do powietrza zalecane w ramach BAT dla galwanizerni: |  |  | Parametry zakładane do uzyskania po oczyszczeniu w skruberze [mg/dm3 ] |  | Uwagi | Wymagania BAT będą spełnione |
|  | Rodzaj emisji | Emisja [mg/Nm3 ] | Zalecane techniki | Emisja [mg/Nm3 ] |  |  |  |
|  | Zn | <0,01÷0,5 | Skruber | Max 0,5 |  | skruber |  |
|  | Cu | <0,01÷0,02 | - | - |  | Nie występuje |  |
|  | Cr (VI) i jego zw | <0,01÷0,2 | Substytucja chromu (VI) chromem (III), skrubery i kolumny adsorpcyjne, łapacz kropel | - |  | Nie występuje |  |
|  | Cr ogólny | <0,1÷0,2 |  | - |  | Po skruberze nie występuje |  |
|  | Ni i jego zw. | <0,01÷0,1 | Filtry lub skruber | - |  | Po skruberze nie występuje |  |
|  | Pył zawieszony PM10 | <5÷30 | Skruber | - |  | Po skruberze nie występuje |  |
|  | cyjanki | 0,1÷3 | Skruber | - |  | Nie występują |  |
|  | UWAGA: możliwe jest osiągnięcie w/w wartości bez stosowania dodatkowych technik ograniczania emisji |  |  |  |  |  |  |
| Ograniczenie hałasu |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Identyfikacja znaczących źródeł hałasu i narażonych receptorów oraz zastosowanie: -technicznych środków ochrony przed hałasem – tam, gdzie to konieczne, -organizacyjnych środków ochrony przed hałasem – np. poprzez planowanie terminów dostaw (zmniejszenie częstotliwości dostaw – ograniczenie hałasu z transportu i przeładunku na zewnątrz obiektów). |  |  | Środki stosowane w zakładzie: -zabudowa linii galwanicznej wewnątrz hali produkcyjnej, -zabudowa centrali wentylacyjnej hali LCFG II i wieży chłodniczej na poziomie terenu, w otoczeniu innych obiektów, które jednocześnie stanowią naturalny ekran akustyczny w kierunku terenów podlegających ochronie akustycznej (za wyjątkiem wąskiego prześwitu w kierunku północno-zachodnim), -zabudowa wentylatorów wentylacji stanowiska PUB, Magazynu Chemii, Magazynu HCl wewnątrz obiektów, -na etapie projektowania zidentyfikowano wszystkie istotne źródła hałasu jak również najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, -przeprowadzono symulacje akustyczne sprawdzające poziom oddziaływania akustycznego na tereny chronione, które wykazały brak istotnego oddziaływania na klimat akustyczny terenów chronionych. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione. |
| 29. | Ochrona środowiska gruntowo-wodnego: -zabezpieczenie substancji znajdujących się w instalacji i na otaczającym terenie, -usuwanie z zastosowaniem właściwego sprzętu, zgodnie z zasadami zapobiegania wypadkom i awariom. |  |  | Zasady ochrony środowiska gruntowo-wodnego: -poszczególne elementy linii galwanicznych będą wykonane z materiałów odpornych na stosowane w procesie substancje chemiczne (głównie polipropylen i polisiarczek fenylu), -posadzka galwanizerni i Magazynu Chemii i Magazynu HCl będzie żelbetowa, z powłoką żywiczną i chemoodporną, -kwas solny będzie magazynowany w zbiornikach dwupłaszczowych z polipropylenu, -substancje chemiczne będą magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu z chemoodporną powłoką żywiczną w miejscach narażenia na kontakt z magazynowanymi substancjami. Mauzery z chemią będą ustawione na regałach, soda kaustyczna w oryginalnych opakowaniach (worki z tworzywa sztucznego) na podeście aby zabezpieczyć przed ewentualnym kontaktem z substancjami ciekłymi. Posadzka w magazynie będzie kopertowa z kratką kanalizacyjną odprowadzającą ewentualne wycieki do kanalizacji przemysłowej, i dalej do zbiornika buforowego 270 m3 na oczyszczalni ścieków. -linia do cynkowania galwanicznego będzie dodatkowo wygrodzona i wyposażona w drenaż otwarty opaskowy z odprowadzaniem ścieków i odcieków do studzienki zbiorczej, a dalej rurociągiem tłocznym do zakładowej kanalizacji ścieków przemysłowych, zbiornika buforowego 270 m3 i oczyszczalni ścieków. -inspekcje środowiskowe są prowadzone w zakładzie z częstotliwością co najmniej raz na tydzień i obejmują istotne z zakresu ochrony środowiska miejsca i instalacje, -wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie bezpiecznego stosowania substancji i preparatów chemicznych galwanizerni, postępowania na wypadek wycieku lub rozsypania poszczególnych substancji oraz właściwego sposobu postępowania z odpadami powstającymi w nowej galwanizerni. |  |  | Wymagania BAT będą spełnione |

Przeprowadzona analiza wskazuje, że rozwiązania techniczne zastosowane 
po wprowadzonych zmianach będą spełniać wymogi zawarte w dokumentach referencyjnych.

W Spółce funkcjonują wdrożone i certyfikowane systemy zapewnienia jakości wg norm: IATF 16949:2016, ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 zapewniający ciągły nadzór, 
w tym także nad całokształtem oddziaływań na środowisko, co pozwala na skuteczniejszą minimalizację oddziaływania instalacji na środowisko. Uwzględniając wszystkie przywołane 
w uzasadnieniu okoliczności faktyczne i prawne co do zawartości wniosku, należało uwzględnić żądanie wniosku zakładu Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o., Oddział w Łańcucie, 
ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut  REGON 121459590, NIP 6772354296 i Anocote Polska Sp. z o.o., ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut, REGON 360956765, 
NIP 9542753686  (przekazane przy piśmie z dnia 29 sierpnia 2023 r., znak: PSJ/57/2023 wraz z uzupełnieniami z  dnia 16 października 2023 r., znak: PSJ/61/2023 oraz z dnia 22 luty 2024 r., znak: PSJ/8/2024) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2018 r., 
znak: OS-I.7222.27.7.2018.DW ze zm., na   prowadzenie instalacji do produkcji walcówki 
i wyrobów śrubowych przy wykorzystaniu powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych o łącznej pojemności wanien procesowych powyżej 30 m3, zlokalizowanej w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, które obejmuje instalację inną niż IPPC tj. Wydział Pokryć Ochronnych którego prowadzącym jest Anocote Polska Sp. z o.o., 
ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut. Ponadto na podstawie wniosku uznano, 
że zmodernizowana instalacja będzie spełniać wymogi prawne w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji ścieków do wód i hałasu do środowiska, a gospodarka odpadami prowadzona będzie prawidłowo.

Zmiany decyzji dokonano w trybie art. 163 Kpa, w związku z art.192 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, 
o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska określający zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie, orzeczono 
jak w osnowie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

# Pouczenie

- Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo 
do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł.

uiszczona w dniu 28.08.2023 r.

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Z upoważnienia

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTW PODKARPACKIEGO

Andrzej Kulig

DYREKTOR

DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1.	KOELNER Rawlplug IP Sp.z o.o., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław.

2.	KOELNER Rawlplug IP Sp. z o.o., ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut

3.	Anocote Polska Sp. z o.o., ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut

4.	Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

5.	OS-I. - a/a

Do wiadomości:

1.	Minister Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów