# Załącznik nr 4. do decyzji OS-I.7222.41.11.2023.AW

## Zestawienie wanien  linii LCFG II do cynkowania i fosforanowania galwanicznego

| Lp. | Wanny | Proces | Poz na sch. | Liczba wanien | Poj.1 wanny | Łącznie |  | Grzanie | Chłodz. | Rodzaj preparatów | Uwagi do procesów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Proces | Płukanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [m3] | [m3] |  |  |  |  |
| CYNKOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odtłuszczanie chemiczne | Odtłuszczanie chemiczne | 22-23 | 2 | 1,720 | 3,440 |  | TAK |  | Środki zasadowe (głównie NaOH), surfaktanty deemulgujące, środki zmiękczające wodę i emulgatory | Do każdej wanny jest podłączony separator oleju z którego olej jest przesyłany do specjalnego pojemnika który jest przeznaczony do utylizacji. |
| 2 | Odtłuszczanie elektrochemiczne | Odtłuszczanie elektrochemiczne (pierwsze) | 24 | 1 | 2,140 | 2,140 |  | TAK |  | Środki zasadowe (głównie NaOH), wersenian czterosodowy | Odtłuszczanie z cyklem anodowym powoduje uniknięcie nawodorowania powierzchni detali oraz ewentualnego osadzenia się zanieczyszczeń na powierzchni detalu. Po procesie odtłuszczania elektrochemicznego jest realizowany proces płukania również jak w przypadku odtłuszczania chemicznego w trzech myjkach połączonych kaskadowo. |
| 3 | Płuczka K1-K3 | Płukanie kaskadowe trzykomorowe (pierwsze) | 25-27 | 3 | 1,62 |  | 4,86 |  |  | Woda | Proces płukania w trzech myjkach połączonych kaskadowo. Korzyścią wypływającą z płukania w systemie kaskadowym jest uzyskanie wysokiego stopnia czystości przy użyciu małej ilości wody. Najczystsza woda jest użyta w trzeciej wannie co daje gwarancje czystego wyrobu do kolejnego procesu. |
| 4 | Trawienie | Trawienie kwaśne | 28-29 | 2 | 1,825 | 3,650 |  |  |  | HCl, inhibitor zapobiegający nawodorowaniu pow. detalu (węglowodory nienasycone) | Oczyszczanie powierzchni ze zgorzeliny i rdzy |
| 5 | Płuczka K1-K3 | Płukanie kaskadowe trzykomorowe | 30-32 | 3 | 1,62 |  | 4,86 |  |  | Woda | Zasada działania taka sama jak w przypadku płukania po procesie odtłuszczania elektrochemicznego pierwszego. |
| 6 | Odtłuszczanie elektrochemiczne | Odtłuszczanie elektrochemiczne (drugie) | 33 | 1 | 2,14 | 2,140 |  | TAK |  | Środki zasadowe (głównie NaOH) | Odtłuszczanie elektrochemiczne drugie ma za zadanie odtłuścić ewentualne pozostałości organiczne po trawieniu. Technologia jest taka sama jak w przypadku odtłuszczania elektrochemicznego pierwszego. |
| 7 | Płuczka K1-K2 | Płukanie kaskadowe dwukomorowe | 34-35 | 2 | 1,595 |  | 3,19 |  |  | Woda |  |
| 8 | Aktywacja | Dekapowanie. Usuwanie tlenków, aktywacja powierzchni | 36 | 1 | 1,510 | 1,51 |  |  |  | HCl (o bardzo małym stężeniu) woda | Ma na celu definitywne usuniecie tlenków z powierzchni z jednoczesnym jej aktywowaniem. Po dekapowaniu może być a nie musi płukanie w jednej komorze. |
| 9 | Płuczka | Płukanie | 37 | 1 | 1,510 |  | 1,51 |  |  | Woda |  |
| 10 | Cynkowanie alkaliczne 1-8 | Nakładanie powłoki cynkowej | 41-48 | 8 | 2,100 | 16,800 |  | TAK |  | Elektrolit Zn w roztworze z NaOH. Dodatki regulujące wydajność prądową, równomierność i właściwą strukturę krystaliczną powłok. Środki rozjaśniające powłokę. Środki usuwające zanieczyszczenia i poprawiające wydajność innych dodatków w twardej wodzie. | Wanny połączone są z generatorem cynku w którym to następuje rozpuszczanie anod cynkowych. Wanny procesowe będą chodzone za pomocą zewnętrznych wymienników płytowych w ilości 4 sztuk ( jedne na dwie wanny). Odbiorem ciepła z elektrolitu będzie woda lodowa wytwarzana z pompy ciepła. Woda chłodnicza z pompy ciepła będzie kierowana na wymiennik płytowy , gdzie ciepło zostanie odebrane przez glikol i schodzone w wieży chłodniczej natomiast w zimie ciepło z wody chłodniczej będzie wykorzystywane do ogrzewania hali przez chłodnice wentylatorową. |
| 11 | Płuczka | Płukanie/odzysk elektrolitu | 40 | 1 | 1,510 |  | 1,51 |  |  | woda |  |
| 12 | Płuczka K1-K2 | Płukanie | 38-39 | 2 | 1,595 |  | 3,19 |  |  | woda |  |
| CHROMIANOWANIE (pasywowanie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rozjaśnianie | Aktywacja w rozcieńczonych kwasach | 21 | 1 | 1,51 | 1,510 |  |  |  | HNO3 (rozcieńczony) | Rozjaśnienie powłoki cynkowej |
| 14 | Płuczka | Płukanie | 20 | 1 | 1,51 |  | 1,51 |  |  | Woda | System zawracania wód popłucznych po pasywacjach umożliwia całkowite odzyskiwanie, w cyklu zamkniętym, wody używane w cyklu roboczym (wanna 20 - woda popłuczna po rozjaśnianiu) |
| 15 | Pasywacja | Chromianowanie | 19 | 1 | 1,72 | 1,720 |  | TAK |  | kwas azotowy, Związki chromu (III), związki kobaltu, kwas nieorganiczny (HNO3), fluorek sodu, azotan sodu | Powłoka konwersyjna, zwiększająca odproność na korozję powłok cynkowych oraz nadaje błyszczący kolor. |
| 16 | Płuczka K1-K2 | Płukanie pod bieżącą wodą | 18-17 | 2 | 1,595 |  | 3,19 |  |  | Woda | System zawracania wód popłucznych po pasywacjach umożliwia całkowite odzyskiwanie, w cyklu zamkniętym, wody używane w cyklu roboczym (wanna 18 - woda popłuczna po pasywacji cienkowarstowej) |
| 17 | Pasywacja | Chromianowanie | 16 | 1 | 1,72 | 1,720 |  | TAK |  | Związki chromu (III), związki kobaltu, kwas nieorganiczny (H2SO4), azotan sodu | Powłoka konwersyjna, zwiększająca odproność na korozję powłok cynkowych oraz nadaje błyszczący kolor. |
| 18 | Płuczka K1-K2 | Płukanie pod bieżącą wodą | 14-15 | 2 | 1,595 |  | 3,19 |  |  | Woda | System zawracania wód popłucznych po pasywacjach umożliwia całkowite odzyskiwanie, w cyklu zamkniętym, wody używane w cyklu roboczym (wanna 15 - woda popłuczna po pasywacji grubowarstwowej) |
| FOSFORANOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Aktywacja | Aktywacja | 13 | 1 | 1,72 | 1,72 |  | TAK |  |  |  |
| 20 | Fosforanowanie | Fosforanowanie cynkowe cienkowarstwowe | 12 | 1 | 2,1 | 2,1 |  | TAK |  | Kwas fosforowy, fosforan cynku, chlorek sodu, azotan wapnia, niklu i cynku | Obie wanny 11 i 12 będą połączone z parsa hydrauliczną , gdyż w procesie fosforanowania powstaje szlam po osadzeniu się na dnie wanny będzie prasowany i po osuszeniu frakcja stała będzie okresowo przekazywany do utylizacji, roztwór po sprasowaniu będzie zawracany i kierowany do ponownego wykorzystania w wannach 11 i 12, proces odszlamiania kąpieli fosforanowej prowadzony będzie w sposób okresowy w zależności od stężenia żelaza w kąpieli. |
| 21 | Fosforanowanie | Fosforanowanie cynkowe grubowarstwowe | 11 | 1 | 2,1 | 2,1 |  | TAK |  | Kwas fosforowy, fosforan cynku, chlorek sodu, azotan wapnia, niklu i cynk, | j.w. |
| 22 | Płuczka K1-K2 | Płukanie kaskadowe | 9-10 | 2 | 1,595 |  | 3,19 |  |  |  | Woda zużyta będzie kierowana do zakładowej oczyszczalni ścieków w sposób okresowy |
| 23 | Płuczka | Płukanie gorące/ Neutralizacja | 8 | 1 | 1,72 |  | 1,72 | TAK |  |  | Można tu ewentualnie użyć chemii do neutralizacji ph. |
| 24 | Emulsja | Konserwacja emulsyjna | 6 | 1 | 1,72 | 1,72 |  | TAK |  | Emulsja |  |
| 25 | Olejowanie | Olejowanie | 7 | 1 | 1,51 | 1,51 |  | TAK |  | Olej | To alternatywa do konserwacji w emulsji dająca większą odporność na korozje do 72 h |
| 26 | Okap | Okap z oleju lub emulsji | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | Na dnie wanny będzie krócieć z którego będzie można spuścić olej lub emulsję do zbiornika a następnie wykorzystać środek z powrotem na linii |
| 27 | Załadunek | Załadunek | 3-4 | 2 |  |  |  |  |  |  | Umożliwiajają realizowanie procesu fosforanowania dla bardzo długich detali, gdzie nie jest możliwe zastosowanie tradycyjnego bębna |
| 28 | Bufor bębnów |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Suszarko - wirówki |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | Zadaniem wirówko-szuszarek jest dokładne wysuszenie wyrobów po całym procesie galw. i utwardzić nałożony film z pasywacji. |
| 30 | Załadunek/ Wyładunek |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Stanowiska do rozładunku koszy |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  | Rozładunek koszy z wyrobami gotowymi do pojemników technologicznych. |
| PUB (półautomatyczne urządzenie bębnowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUB 1 | Wybłyszczanie | Wybłyszczanie stali nierdzewnej | PUB | 1 | 1,08 | 1,08 |  |  |  | Kwas fosforowy, 1,3-dietylo-2-tiomocznik, Sebecynian disodu, Pochodna izotiazolinonu | Substancje nie mają wartości odniesienia |
| PUB 2 | Płuczka | Płukanie | PUB | 1 | 1,08 |  | 1,08 |  |  |  |  |