WOJEWODA PODKARPACKI	                                                      Rzeszów, 2007-03-23

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

ŚR.IV-6618/30/06/07

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 181 ust. 1 pkt 1, 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art. 151, 
w związku z art. 378 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.),

- art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251),

- art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.),

- art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

- ust. 4 pkt 1 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

- § 2 ust. 1 pkt 1b i 1d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

- § 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12),

- § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841),

- § 2 ust. 1, § 3, § 4 ust. 2 i 3, § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. znak: KZ-56/3572/06 w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Doświadczalnego „ORGANIKA” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1 na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów i półproduktów chemii organicznej

orzekam

udzielam Zakładowi Doświadczalnemu „ORGANIKA” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej oraz środków ochrony roślin przy zastosowaniu procesów chemicznych o całkowitej wydajności wynoszącej maksymalnie 1731 Mg produktów rocznie - zwanej dalej instalacją i określam:

I. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności.

I.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności.

Podstawową działalnością realizowaną w instalacji będzie produkcja podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej oraz środków ochrony roślin, przy zastosowaniu procesów chemicznych.

I.2. Parametry urządzeń i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

I.2.1. Parametry instalacji.

W skład instalacji będą wchodzić m.in:

I.2.1.1. Zestaw do produkcji Chwastoxu, Glifocydu 360 SL, Orkanu 350 SL – reaktor roztwarzania V=4 m3, reaktor stabilizacji V=4 m3, mieszalnik V=1,6 m3 z lejem zasypowym, filtr ciśnieniowy V=300 dm3, pompa membranowa, 2 pompy wirowe, absorber szklany V=100 dm3, kontener – cysterna V=9,7 m3.

I.2.1.2. Zestaw do produkcji Stabilizatora MCPA-DMA – reaktor V=1,25 m3, pompa membranowa, pompa wirowa, miernik szklany chlorku chloroacetylu V=100 dm3, miernik szklany roztworu dimetyloaminy V=200 dm3, kontener – cysterna V=9,0 m3, wymiennik ciepła.

I.2.1.3. Zestaw do produkcji Uniestrolu – reaktor estryfikacji V=4 m3 z lejem zasypowym kwasów, skraplacz F=1,5 m2, zbiornik destylatu zawodnionego metanolu, pompa, podgrzewacz metanolu, przegrzewacz par metanolu, zbiornik surowych estrów, destylator V=1,6 m3, skraplacz estrów, odbieralnik przedgonów V=200 dm3, odbieralnik frakcji właściwej estrów V=1000 dm3, kolumna destylacji metanolu, pompa dozowania metanolu.

I.2.1.4. Zestaw do produkcji Nemazinu – reaktor kondensacji emaliowany V=2 m3, mierniki metyloaminy i formaliny V=200 dm3 każdy, miernik disiarczku węgla V=80 dm3, filtr ciśnieniowy V=0,5 m3, zbiornik disiarczku węgla V=900 dm3, butla ze sprężonym azotem V=6 m3, filtr próżniowy V=300 dm3, suszarnia szafowa F=24 m2, pompa wirowa, zbiornik ścieków V=15 m3.

I.2.1.5. Zestaw do produkcji Polluxu 6 i Polluxu 7 – reaktor – mieszalnik V=1 m3, miernik szklany V=80 dm3, pompa wirowa, pompa próżniowa.

I.2.1.6. Zestaw do produkcji Romis ZD-3 i Romis ZD-3/X – reaktor – topielnik V=630 dm3, reaktor – mieszalnik V=3 m3, młynek koloidalny, pompa wirowa, pompa próżniowa.

I.2.1.7 Zestaw do produkcji Dar 2,5 GR – reaktor emaliowany V=1,2 m3, miernik szklany V=100 dm3, zbiornik stożkowy V=1,2 m3, pompa próżniowa.

I.2.1.8. Zestaw do produkcji Kretolu 5 GR – reaktor do produkcji bromku butylu V=0,6 m3, reaktor do produkcji sulfidu V=0,6 m3, mieszalnik Venuleth’a V=3 m3, miernik szklany V=120 dm3, kolumna destylacyjna z pierścieniami Raschiga, odbieralnik bromku butylu V=120 dm3, rozdzielacz ciągły V=5 dm3, chłodnica szklana F=0,25 m3, 2 chłodnice szklane F=0,5 m2, chłodnica palcowa, 2 mierniki V=200 dm3, pompa membranowa.

I.2.1.9 Zestaw do produkcji Sarna-Stop 45 EC – reaktor V=1,0 m3, miernik szklany V=80 dm3, rozlewaczka ręczna.

I.2.2. Zbiorniki magazynowe.

Dla potrzeb instalacji eksploatowane będą zbiorniki magazynowe ustawione na szczelnej misie przeciwrozlewczej o wymiarach 5x18 m.

I.2.3.1. Zbiorniki stojące o pojemności 32 m2 każdy do okresowego magazynowania Chwastoxu lub Glifocydu, będą wykonane z blachy kwasoodpornej, wyposażone we właz o średnicy 60 cm, umiejscowiony ok. 0,5 m nad ziemią, a w pokrywie górnej będzie zamontowane odpowietrzenie o średnicy 5 cm, zamknięte zaworem oddechowym. Oba zbiorniki będą zaizolowane termicznie wełną mineralną pod blachą aluminiową.

I.2.3.2. Zbiornik pośredni leżący o pojemności 9,0 m3 do okresowego przechowywania dimetyloaminy. Zbiornik wykonany będzie ze stali węglowej, z dnami wypukłymi 
i wyposażony w odpowietrzenie o średnicy 30 cm połączone z płuczką o pojemności 2000 dm3 wypełnioną rozcieńczonym kwasem siarkowym, w którym następuje absorpcja oparów dimetyloaminy w czasie napełniania. Zbiornik będzie napełniany rurociągiem o średnicy 4 cm, połączonym na stałe ze zbiornikiem magazynowym, należącym do Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie. Napełnianie zbiornika będzie się odbywało przy wykorzystaniu pompy pneumatycznej.

I.2.2. Parametry procesów produkcyjnych prowadzonych w instalacji.

I.2.2.1. Produkcja Chwastoxu, Glifocydu i Orkanu.

- Produkcja Chwastoxu.

Proces produkcji Chwastoxu będzie polegał na rozpuszczaniu w reaktorze 
w temperaturze 20–50 oC kwasu MCPA (2–metylo–4–chlorofenoksy)octowego w 60% roztworze dimetyloaminy. Następnie Chwastox będzie filtrowany przez sito i kierowany do magazynowania w zbiorniku o pojemności 30 m3. Opary z reaktora kierowane będą do powietrza poprzez absorber wodny, z którego woda z zaabsorbowaną dimetyloaminą zawracane będą do procesu produkcyjnego.

- Produkcja Glifocydu 360 SL.

Proces produkcji Glifocydu polegał będzie na sporządzeniu w reaktorze zawiesiny kwasu N-fosfonometyloglicyny a następnie dozowaniu do niej izopropyloaminy oraz emulgatora. Proces reagowania składników Glifocydu zachodził będzie w temperaturze 20–45 oC. Następnie Glifocyd będzie filtrowany przez sito i kierowany do magazynowania w zbiorniku. Opary 
z reaktora kierowane będą do powietrza poprzez absorber wodny, z którego wody 
z zaabsorbowaną izopropyloaminą zawracane będą do procesu produkcyjnego.

- Produkcja Orkanu 350 SL.

Proces produkcji Orkanu będzie polegał na sporządzeniu w reaktorze zawiesiny kwasu N-fosfonometyloglicyny a następnie dozowaniu do niej izopropyloaminy, Chwastoxu 
w postaci soli dimetyloaminowej kwasu (2-metylo-4chlorofenoksy)octowego oraz emulgatora. Proces mieszania dwóch soli zachodził będzie w czasie 30 min. Następnie Orkan będzie filtrowany przez sito i kierowany do magazynowania w zbiorniku. Opary z reaktora kierowane będą do powietrza poprzez absorber wodny, z którego wody z zaabsorbowaną izopropyloaminą zawracane będą do procesu produkcyjnego.

I.2.2.2. Produkcja Stabilizatora MCPA-DMA.

Proces produkcji Stabilizatora będzie prowadzony w reaktorze w temperaturze 10 – 25 oC (reakcja wymaga intensywnego chłodzenia glikolem) i będzie polegał na dozowaniu chlorku chloroacetylu do wodnego roztworu dimetyloaminy. Następnie Stabilizator będzie spuszczany do kontenerów o pojemności 1 m3, stanowiących opakowanie handlowe i kierowany do magazynu wyrobów. Opary z reaktora kierowane będą do powietrza poprzez absorber wodny, 
z którego wody z zaabsorbowaną dimetyloaminą zawracane będą do procesu produkcyjnego.

I.2.2.3. Produkcja Uniestrolu.

Proces produkcji Uniestrolu będzie prowadzony w reaktorze w temperaturze 90 – 140 oC i będzie w pierwszym etapie polegał na dwustopniowej estryfikacji. I stopień estryfikacji polegał będzie na dozowaniu kwasów dikarboksylowych i stężonego siarkowego do nadmiaru metanolu. W II stopniu estryfikacji przez reagującą warstwę cieczy przepuszczane będą opary metanolu. Po zakończeniu pierwszego etapu produkcji nadmiar metanolu będzie oddestylowywany 
z mieszaniny reakcyjnej. W drugim etapie produkcji Uniestrolu prowadzona będzie neutralizacja mieszaniny roztworem ługu sodowego i przemywanie jej wodą przemysłową. Trzeci i ostatni etap polegał będzie na destylacji próżniowej. Następnie Uniestrol z odbieralnika będzie rozlewany do opakowań handlowych i kierowany do magazynu wyrobów gotowych. Opary 
z reaktora i wydmuchu pompy próżniowej z destylacji kierowane będą do powietrza poprzez skraplacze, z których skroplony metanol zawracany będzie do procesu produkcyjnego. Ścieki zawierające resztki nieprzereagowanych surowców i produktu będą kierowane do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie.

I.2.2.4. Produkcja Nemazinu.

Proces produkcji Nemazinu będzie prowadzony w reaktorze i będzie w pierwszym etapie polegał na dwustopniowej kondensacji. I stopień kondensacji polegał będzie na dozowaniu, Rokafenolu N8P7 i nadmiaru disiarczku węgla do namiaru wodnego roztworu metyloaminy. Podczas tego procesu reaktor będzie intensywnie chłodzony dla utrzymania temperatury reakcji maksymalnie 40 oC. II stopień kondensacji będzie polegał na dozowaniu wodnego roztworu formaliny, co pozwoli na wytrącenie się osadu Nemazinu w wyniku zachodzącej reakcji chemicznej. Osad Nemazinu po krystalizacji i schłodzeniu będzie przemywany zimną wodą na filtrze a następnie suszony na tacach w suszarni półkowej. Suchy Nemazin w beczkach będzie kierowany do mieszania z krzemionką koloidalną i pakowany. Opary z reaktora kierowane będą do powietrza poprzez skraplacz, z którego skroplony formaldehyd, woda i metyloamina zawracane będą do procesu produkcyjnego. Ścieki zawierające resztki nieprzereagowanych surowców i produktu będą poddawane utlenianiu 50 % nadtlenkiem wodoru w obecności siarczanu żelazawego w celu redukcji ChZT5 a następnie gromadzone w zbiorniku i kierowane okresowo do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” SA 
w Nowej Sarzynie.

I.2.2.5. Produkcja Polluxu 6 i Polluxu 7.

Proces produkcji polegał będzie w pierwszym etapie na wytworzeniu półproduktu – benzylidenoacetonu. Produkcja benzylideoacetonu będzie prowadzona w reaktorze 
w temperaturze pokojowej i będzie polegała na reakcji benzaldehydu i acetonu w środowisku wodnym w obecności katalizatora przez 2,5 h. Po zakończonej syntezie mieszanina będzie zobojętniana kwasem solnym. Dalej po rozdzieleniu się faz – warstwa wodna będzie spuszczana i traktowana jako ściek a warstwa organiczna przemywana wodą. Opary z reaktora kierowane będą do hali bez zastosowania urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza. Ścieki zawierające resztki nieprzereagowanych surowców i produktu będą kierowane do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie.

W drugim etapie produkcji Polluksów poszczególne składniki będą mieszane w reaktorze
w odpowiednich proporcjach przez około 30 min. w temperaturze pokojowej a następnie konfekcjonowane i kierowane do magazynowania.

I.2.2.6. Produkcja Romis ZD-3 i Romis ZD-3/X.

Proces produkcji Romis ZD-3 i Romis ZD-3/X polegał będzie na fizycznym rozpuszczeniu wosku syntetycznego w oleju mineralnym z dodatkami (olej silikonowy, Rokacet, oftanol) w reaktorze w temperaturze 140 oC w czasie około 30 min. Dalej zawartość reaktora przepuszczana będzie przez młynek koloidalny i kierowana do magazynowania 
w kontenerach i konfekcjonowana. Opary z reaktora kierowane będą do hali bez zastosowania urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza.

I.2.2.7 Produkcja Dar 2,5 GR.

Proces produkcji Dar 2,5 GR polegał będzie na zmieszaniu glikolu propylenowego 
z Rokafenolem N8 w reaktorze w temperaturze otoczenia w czasie około 30 min. Następnie do mieszaniny zaciągany będzie próżniowo namiar chlorfenwinfosu. Po upływie kolejnych 60 min. baza spuszczana będzie do bębnów, gdzie wsypywany będzie namiar diatomitu granulowanego w celu jego nasączenia bazą. Następnie otrzymany produkt będzie kierowany do konfekcjonowania. Opary z reaktora kierowane będą do hali bez zastosowania urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza.

I.2.2.8. Produkcja Kretolu 5 GR.

Proces produkcji Kretolu 5 GR podzielony będzie na dwa etapy.

Etap I, którego celem będzie otrzymanie sulfidu 2-hydroksyetylowobutylowego (2-HEB) polegał będzie na bromowaniu alkoholu butylowego w reaktorze tj. do bromku sodu 
o temperaturze 80 oC dozowany będzie namiar butanolu a następnie kwas siarkowy. Następnie mieszanina będzie utrzymywana w stanie lekkiego wrzenia przez 2 godziny. Surowy bromek butylu będzie oddestylowywany z reaktora i zawracany w całości do procesu produkcji. Równocześnie do reaktora zawierającego 2-merkaptoetanol dozowany będzie namiar roztworu NaOH w temperaturze 70 oC a następnie w temperaturze 78–82 oC namiar otrzymanego wcześniej bromku butylu.

Etap II, którego celem będzie nasycanie keramzytu sulfidem 2-HEB prowadzony będzie 
w mieszalniku Venuleth’a. Proces ten polegał będzie na rozpylaniu pod ciśnieniem sulfidu 2-HEB do wnętrza mieszalnika zawierającego już namiar keramzytu. Mieszanie będzie trwało około 60 min. Następnie nasycony keramzyt (produkt) wsypywany będzie do zasobnika stożkowego i konfekcjonowany. Opary z reaktora kierowane będą do hali po przejściu przez chłodnicę zwrotną. Ścieki zawierające resztki nieprzereagowanych surowców i produktu będą, po połączeniu z destylatem wodnym, neutralizowane wapnem lub ługiem sodowym 
i kierowane do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” SA 
w Nowej Sarzynie.

I.2.2.9 Produkcja Sarna-Stop 45 EC.

Proces produkcji roztworu Sarna-Stop 45 EC polegał będzie na wymieszaniu 
w mieszalniku w temperaturze otoczenia sulfidu 2-HEB o stężeniu 91% z Rokacetem  
i ftalanem dioktylu, aż do ich całkowitego rozpuszczenia. Opary z reaktora kierowane będą do hali bez zastosowania urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza.

II. Maksymalna dopuszczalna emisja w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

II.1. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji.

II.1.1. Maksymalna dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów ze źródeł i emitorów.

Tabela Nr 1

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h | Mg/rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Reaktor – proces produkcji Uniestrolu | E2 | metanol | 0,2 | 0,038 |
| 2 | Reaktor – proces produkcji Stabilizatora | E3 | dimetyoamina | 0,0044 | 0,0127 |
| 3 | Reaktor – produkcji Chwastoxu | E6 | dimetyoamina | poniżej 0,001 | poniżej 0,001 |
| 4 | Reaktor proces produkcji Nemazinu | E7 | formaldehyd | 0,001 | 0,002 |
| 5 | Pompa próżniowa – proces produkcji Uniestrolu | E8 | metanol | 0,01 | 0,019 |
| 6 | wentylacja wyciągowa ogólna z części A hali produkcyjnej | E10 | dimetyloamina | poniżej 0,001 | poniżej 0,001 |

II.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisję roczną z instalacji.

Tabela Nr 2

| - Lp. | - Rodzaj substancji zanieczyszczających | - Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 |
| 1 | - metanol | 0,057 |
| 2 | - dimetyloamina | - 0,01303 |
| 3 | - formaldehyd | - 0,002 |

II.2. Dopuszczalną wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeqD i LAeqN w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi oraz zabudowy zagrodowej zlokalizowanej na kierunku południowo-zachodnim od granic Zakładu 
w następujący sposób:

- w godzinach od 6.00 do 22.00….............55 dB(A),

- w godzinach od 22.00 do 6.00….............45 dB(A).

II.3. Dopuszczalne rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów.

II.3.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela Nr 3

| - Lp. | - Kod odpadu | - Rodzaj odpadu | Źródło powstawania odpadu | - Ilość - [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | Z prowadzonych syntez | 1,1 |
| 2 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Z czyszczenia kanalizacji i studzienek | 0,5 |
| 3 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | Z prowadzonych syntez | 4,0 |
| 4 | 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | Z produkcji środków ochrony roślin | 2,0 |
| 5 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Z wymiany olejów w urządzeniach i pojazdach eksploatowanych w Zakładzie | 0,025 |
| 6 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Opakowania po surowcach używanych do syntez oraz po wyrobach | 4,4 |
| 7 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Z bieżącej działalności produkcyjnej i pomocniczej tj. zużyta odzież ochronna, wyżyte czyściwo, tkaniny filtracyjne | 0,2 |
| 8 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Zużyte źródła światła z wymiany oświetlenia w pomieszczeniach produkcyjnych, warsztatowych, biurowych | 0,01 |
| 9 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne), w tym ich mieszaniny | Z bieżącej działalności laboratoryjnej w Zakładzie | 0,01 |
| 10 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Z wymiany akumulatorów w pojazdach (samochody i wózki widłowe) | 0,03 |
| 11 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | Z bieżącej działalności remontowej obiektów w Zakładzie | 1,0 |

II.3.2. Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela Nr 4

| - Lp. | - Kod odpadu | - Rodzaj odpadu | - Źródło powstawania odpadu | - Ilość - [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady (zestalone farby i lakiery) | Z bieżącej działalności, zabezpieczenie antykorozyjne instalacji i konstrukcji | 0,02 |
| 2 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | Z bieżącej biurowej działalności Zakładu | 0.002 |
| 3 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów | Z prac remontowo-warsztatowych (obróbka metalu) | 0,05 |
| 4 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Z kształtowania metali przy pracach spawalniczych | 0,002 |
| 5 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Z prac remontowo-warsztatowych (obróbka – szlifowanie i czyszczenie powierzchni metalu) | 0,01 |
| 6 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i z tektury | Z bieżącej działalności Zakładu | 1,5 |
| 7 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | 0,7 |
| 8 | 15 01 03 | Opakowania z drewna |  | 3,5 |
| 9 | 15 01 04 | Opakowania z metali |  | 1,5 |
| 10 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |  | 0,05 |
| 11 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |  | 0,2 |
| 12 | 16 01 03 | Zużyte opony | Wymiana opon w pojazdach | 0,05 |
| 13 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Remonty instalacji i urządzeń | 0,01 |
| 14 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Remonty instalacji i urządzeń | 0,01 |
| 15 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Z bieżącej działalności Zakładu | 0,001 |
| 16 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  | 0,001 |
| 17 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Remonty na terenie Zakładu | 1,0 |
| 18 | 17 02 02 | Szkło | Remonty na terenie Zakładu | 0,05 |
| 19 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Prace warsztatowe i remontowe na terenie Zakładu | 1,0 |
| 20 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Prace warsztatowe i remontowe na terenie Zakładu | 0,4 |
| 21 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | Z usuwania zanieczyszczeń nagromadzonych w studzienkach kanalizacji sanitarnej Zakładu | 0,5 |

II.4. Dopuszczalna wielkość emisji ścieków z instalacji.

II.4.1. Ścieki przemysłowe.

II.4.1.1. Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych z instalacji wprowadzanych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych tj. do kanalizacji Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” SA.

Qmax  = 	700 m3/rok

II.4.1.2. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach z instalacji wprowadzanych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych tj. do kanalizacji Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” SA:.

Tabela Nr 5

| Lp. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka wskaźnika | Dopuszczalne wartości wskaźników |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Indeks fenolowy | mg/l | 15 |
| 2 | Odczyn | pH | 6,0 – 9,0 |
| 3 | ChZT | mgO2/l | 10000 |
| 4 | Chlorki | mgCl/l | suma 1500 |
| 5 | Siarczany | mgSO4/l |  |
| 6 | Azot amonowy | mgNNH4/l | 200 |
| 7 | Fosfor ogólny | mgP/l | 5,0 |
| 8 | Chlor wolny | mgCl2/l | 1,0 |
| 9 | Chlor całkowity | mgCl2/l | 4,0 |
| 10 | Zawiesiny ogólne | mg/l | 500 |
| 11 | Cynk | mg/l | 5,0 |
| 12 | Nikiel | mg/l | 1,0 |
| 13 | Substancje powierzchniowo czynne – detergenty anionowe | mg/l | 15,0 |
| 14 | Substancje powierzchniowo czynne – detergenty niejonowe | mg/l | 20,0 |
| 15 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/l | 15,0 |
| 16 | Węglowodory ropopochodne | mg/l | 15,0 |

II.4.2.Wody opadowo-roztopowe

II.4.2.1. Wielkość odwadnianej powierzchni: 0,435 ha.

II.4.2.2. Najwyższe dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowo-roztopowych odprowadzanych z terenu instalacji wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości podanych w tabeli Nr 6.

Tabela Nr 6

| Lp. | Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | substancje ropopochodne | mg /dm3 | 15 |
| 2 | zawiesiny ogólne | mg/ dm3 | 100 |

III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

III.1. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

III.1.1. Miejsca i sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Tabela Nr 8

| - Lp. | - Emitor | - Wysokość emitora - [m] | - Średnica emitora - u wylotu - [m] | - Prędkość gazów na wylocie z emitora - [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | - Czas pracy emitora - [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | E2 | 13,0 | 0,12 | 3,3 | 290 | 1920 |
| 2 | E3 | 15,0 | 0,05 | 1,5 | 290 | 2880 |
| 3 | E6 | 15,0 | 0,40 | 0,59 | 290 | 640 |
| 4 | E7 | 15,0 | 0,05 | 0,3 | 290 | 1920 |
| 5 | E8 | 9,0 | 0,04 | 0,5 | 290 | 1920 |
| 6 | E10 | 15,0 | 0,28 | 11,5 | 290 | 1920 |

III.1.2. Charakterystyka techniczna urządzeń ochrony powietrza.

Tabela Nr 9

| ##### Lp. | ##### Źródło | ##### Emitor | ##### Rodzaj urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Reaktor do produkcji Chwastoxu, Glifocydu lub Orkanu | E6 | absorber wodny o poj. 100 dm3 |
| 2 | Reaktor do produkcji Stabilizatora | E3 | absorber wodny o poj. 80 dm3 |
| 3 | Reaktor do produkcji Uniestrolu | E8 | skraplacz |
| 4 | Wydmuch pompy próżniowej w procesie destylacji przy produkcji Uniestrolu | E2 | skraplacz |
| 5 | Reaktor do produkcji Nemazinu | E7 | skraplacz |

III.2. Warunki emisji hałasu do środowiska.

Tabela Nr 10

| Lp. | Lokalizacja źródła hałasu | Symbol źródła | Typ źródła hałasu | Wysokość zawieszenia źródła nad poziomem terenu [m npt]/ wysokość budynku [m] | Maksymalny czas pracy źródła w ciągu doby [h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pora dzienna | pora nocna |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Hala główna „A” | B1 | budynek | 12,0 | 16 | 8 |
| 2 | Hala „B” | B2 | budynek | 12,0 | 16 | 8 |
| 3 | Hala „C” | B3 | budynek | 5,0 | 16 | 8 |
| 3 | Hala „E” | B4 | budynek | 5,0 | 16 | 8 |
| 4 | Hala „F” | B5 | budynek | 5,0 | 16 | 8 |
| 5 | Hala „G” | B6 | budynek | 6,0 | 16 | 8 |
| 6 | Pompa na misie zbiornikowej typu KS-7 z silnikiem o mocy 7,5 kW | P1 | punktowe | 0,0 | 16 | 8 |
| 7 | Wentylatory wyciągowe typu WOx-63 o mocy 2,2 kW – sztuk 2 – północna strona budynku produkcyjnego | P2-P3 | punktowe | 6,5 | 16 | 8 |
| 8 | Wentylator wyciągowy typu WWOax o mocy 2,2 kW – sztuk 2 – dach budynku produkcyjnego | P4 | punktowe | 13,5 | 16 | 8 |

III.3. Sposoby postępowania z wytwarzanymi odpadami.

III.3.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów.

III.3.1.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela 11

| - Lp. | - Kod odpadu | - Rodzaj odpadu | - Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | W sposób selektywny, w szczelnych opakowaniach (pojemnikach) oznakowanych kodem odpadu w pomieszczeniu obiektu produkcyjnego część B. |
| 2 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | W sposób selektywny, w szczelnych opakowaniach (pojemnikach) oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 3 |
| 3 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | W sposób selektywny, w szczelnych opakowaniach (pojemnikach) oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 3 |
| 4 | 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | W sposób selektywny, w związanych pakietach oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 4. |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekład-niowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 3. |
| 6 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksycz-ności – bardzo toksyczne i toksyczne) | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 4. |
| 7 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 4. |
| 8 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 3. |
| 9 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne) w tym ich mieszaniny | W sposób selektywny w laboratorium w szczelnie zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach, oznakowanych kodem odpadu, zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym, pod wiatą Nr 4. |
| 10 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | W sposób selektywny, w szczelnie zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie kwasów, oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 3. |
| 11 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 3. |

III.3.1.2. Odpady inne niż niebezpieczne.

Tabela Nr 12

| - Lp. | - Kod odpadu | - Rodzaj odpadu | - Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady (zestalone farby i lakiery) | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 10. |
| 2 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 3. |
| 3 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 10 |
| 4 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 10 |
| 5 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 10 |
| 6 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i z tektury | W sposób selektywny, w pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w wydzielonej części magazynu. |
| 7 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | W sposób selektywny, w pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 11. |
| 8 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | W sposób selektywny, w pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 11. |
| 9 | 15 01 04 | Opakowania z metali | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 10. |
| 10 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 10. |
| 11 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w wydzielonej części magazynu. |
| 12 | 16 01 03 | Zużyte opony | W sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 3. |
| 13 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 3. |
| 14 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu pod wiatą Nr 3 |
| 15 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 10. |
| 16 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | W sposób selektywny, w szczelnie zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie kwasów, oznakowanych kodem odpadu w pod wiatą Nr 3. |
| 17 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 11. |
| 18 | 17 02 02 | Szkło | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 11. |
| 19 | 17 04 05 | Żelazo i stal | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 11. |
| 20 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | W sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach oznakowanych kodem odpadu w SMO* nr 11. |
| 21 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | Odpady te nie będą magazynowane. |

SMO – Stanowisko Magazynowania Odpadów

III.3.2. Sposób dalszego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi 
w instalacji.

III.3.2.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela Nr 13

| - Lp. | - Kod odpadu | - Rodzaj odpadu niebezpiecznego | - Procesy - gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | - 4 |
| 1 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | - D5, D10 |
| 2 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | D5, D10 |
| 3 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | - R1, D10 |
| 4 | 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | D5, D10 |
| 5 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | R9, R14 |
| 6 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | R1, R14, D10 |
| 7 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach | R1, R14, D10 |
| 8 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R4, R5, R14, D9, D10 |
| 9 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)zawierające substancje niebezpieczne), w tym ich mieszaniny | R14, D9, D10 |
| 10 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | R4, D9 |
| 11 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | D5 |

III.3.2.2. Odpady inne niż niebezpieczne.

Tabela Nr 14

| - Lp. | - Kod odpadu | - Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczne | - Procesy - gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | - 4 |
| 1 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | - R15 |
| 2 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | R1, D10 |
| 3 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów | - R4, R13 |
| 4 | 12 01 13 | Odpady spawalniczze | R4, R13 |
| 5 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | R13, D10 |
| 6 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i z tektury | R1, R14, D5, D10 |
| 7 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R1, R14, D5, D10 |
| 8 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | R1, R14, D5, D10 |
| 9 | 15 01 04 | Opakowania z metali | R14, D10 |
| 10 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | R14, D5 |
| 11 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | R14, D5, D10 |
| 12 | 16 01 03 | Zużyte opony | R1, D10 |
| 13 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | R4, R5, R14, D9, D10 |
| 14 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | R4, R5 |
| 15 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | R4, D9 |
| 16 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | R15, D9 |
| 17 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | D5 |
| 18 | 17 02 02 | Szkło | R14, D5 |
| 19 | 17 04 05 | Żelazo i stal | R4, R13, R14 |
| 20 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | R14, D5, D10 |
| 21 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | D4 |

III.3.3.Warunki gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ich zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

III.3.3.1.Odpady poprodukcyjne gromadzone będą przy liniach produkcyjnych w podręcznych pojemnikach, a po ich zapełnieniu przewożone będą transportem wewnętrznym do właściwych miejsc magazynowania.

III.3.3.2. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w specjalnych, szczelnych pojemnikach, przystosowanych do przechowywania danego rodzaju odpadów, odpornych na korozję oraz na działanie agresywnych składników umieszczonego w nich odpadu.

III.3.3.3. Wszystkie miejsca magazynowania będą:

- urządzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska,

- oznakowane,

- odpowiednio oświetlone,

- zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych,

- wyposażone w urządzenia i materiały gaśnicze oraz sorbenty do likwidacji
ewentualnych rozlewów odpadów w postaci ciekłej.

III.3.3.4. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania odpadów 
i drogi wewnętrzne będą utwardzone.

III.3.3.5. Wytworzone odpady wymienione w punkcie II.3. niniejszej decyzji przekazywane będą specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadające wymagane prawem zezwolenia.

III.3.3.6. Odpady transportowane będą z częstotliwością wynikającą z procesów organizacyjnych i technologicznych, w szczególności pojemności miejsc magazynowania wymienionych w punkcie III.3 niniejszej decyzji oraz wynikającą z zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu.

III.3.3.7. Odpady magazynowane i transportowane zabezpieczone będą przed ich przypadkowym rozprzestrzenianiem się.

III.3.3.8. Gospodarka odpadami będzie odbywać się zgodnie z instrukcją opracowaną 
i zatwierdzoną przez prowadzącego instalację.

III.4.4. Warunki poboru wody i emisji ścieków z instalacji.

III.4.1. Pobór wody.

Woda dla potrzeb sanitarno-bytowych i technologicznych instalacji będzie pobierana od dostawcy zewnętrznego tj. Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie.

III.4.2. Ścieki przemysłowe.

Ścieki przemysłowe z instalacji wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie.

III.4.3. Wody deszczowo-roztopowe.

- Wody deszczowo-roztopowe z terenu położonego między budynkiem administracyjnym, łącznikiem socjalnym a halą produkcyjną wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych wód pochłodniczych Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie.

- Wody deszczowo-roztopowe z placu przy magazynie wyrobów gotowych i warsztatach wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych a następnie kierowane do kanalizacji Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie.

IV. Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw.

IV.1. Maksymalna ilość produktów powstających w instalacji.

Tabela Nr 15

| Lp. | Rodzaj produktu | Jednostka | Wielkość produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Chwastox | Mg/rok | 500 |
| 2 | Glifocyd 360 SL | Mg/rok | 500 |
| 3 | Orkan 350 SL | Mg/rok | 50 |
| 4 | Stabilizator MCPA-DMA | Mg/rok | 200 |
| 5 | Uniestrol | Mg/rok | 200 |
| 6 | Nemazin | Mg/rok | 50 |
| 7 | Pollux 6 i Pollux 7 | Mg/rok | 4 |
| 8 | Romis ZD-3 i Romis ZD-3/X | Mg/rok | 200 |
| 9 | Dar 2,5 GR | Mg/rok | 10 |
| 10 | Kretol 5 GR | Mg/rok | 15 |
| 11 | Sarna-Stop 45 EC | Mg/rok | 2 |

IV.2. Maksymalną ilość podstawowych surowców i materiałów stosowanych 
w produkcji.

Tabela Nr 16

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2-merkaptoetanol* | Mg/rok | 1,2 |
| 2 | Aceton* | Mg/rok | 0,2 |
| 3 | Akrylan metylu* | Mg/rok | 0,02 |
| 4 | Aldehyd benzoesowy * | Mg/rok | 0,06 |
| 5 | Aldehyd octowy* | Mg/rok | 0,02 |
| 6 | Bromek sodowy, stały | Mg/rok | 0,34 |
| 7 | Butanol* | Mg/rok | 1,24 |
| 8 | Chlorek chloroacetylu* | Mg/rok | 30 |
| 9 | Chlorfenwinfos wp. 100%* | Mg/rok | 0,3 |
| 10 | Diatomit | Mg/rok | 8,5 |
| 11 | Dimetyloamina 60 %* | Mg/rok | 218 |
| 12 | Disiarczek węgla* | Mg/rok | 25 |
| 13 | Emulgator Ethomeen C15 | Mg/rok | 36,5 |
| 14 | Formalina 100 %* | Mg/rok | 20,5 |
| 15 | Ftalan dioktylu | Mg/rok | 0,66 |
| 16 | Glikol propylenowy | Mg/rok | 1,2 |
| 17 | Hydrochinon | Mg/rok | 0,08 |
| 18 | Keramzyt | Mg/rok | 14,8 |
| 19 | Krzemionka HDK | Mg/rok | 0,6 |
| 20 | Kwas FMG techniczny | Mg/rok | 78 |
| 21 | Kwas MCPA techn. 95%* | Mg/rok | 380 |
| 22 | Kwas siarkowy stężony* | Mg/rok | 11 |
| 23 | Kwas solny stęż.* | Mg/rok | 0,01 |
| 24 | Kwasy dikarboksylowe | Mg/rok | 210 |
| 25 | Ług sodowy 100%* | Mg/rok | 10 |
| 26 | Metanol* | Mg/rok | 127 |
| 27 | Monoizopropyloamina* | Mg/rok | 28 |
| 28 | Monometyloamina * | Mg/rok | 50 |
| 29 | Nadtlenek wodoru 50%* | Mg/rok | 10 |
| 30 | Oktanol F | Mg/rok | 16,2 |
| 31 | Olej bazowy | Mg/rok | 100 |
| 32 | Rokacet R-17 | Mg/rok | 6 |
| 33 | Rokacet R-40 | Mg/rok | 0,41 |
| 34 | Rokafenol N8 | Mg/rok | 0,96 |
| 35 | Siarczan żelazawy | Mg/rok | 1,4 |
| 36 | Siloxol | Mg/rok | 2 |
| 37 | Sipernat D-10 | Mg/rok | 0,25 |
| 38 | Wosk PE A-140 | Mg/rok | 2 |

* substancje niebezpieczne

IV.3. Pobór wody dla potrzeb instalacji.

Tabela Nr 17

| Lp. | Rodzaj wody | Jednostka | Pobór wody |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Woda dla potrzeb przemysłowych | m3/rok | 7 800 |

IV.4. Zużycie czynników energetycznych dla potrzeb własnych instalacji 
w przeliczeniu na 1 Mg/rok gotowego produktu.

Tabela Nr 18

| Lp. | Rodzaj medium | Jednostka | Zużycie na 1 Mg produktu na rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Energia cieplna w parze 6 atm | GJ | 0,6 |
| 2 | Energia elektryczna | MWh | 43,3 |
| 3 | Sprężone powietrze | m3 | 40,4 |
| 4 | Woda przemysłowa | m3 | 4,5 |

V. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru 
i ewidencjonowania wielkości emisji.

V.1. Monitoring procesów technologicznych.

Kontrola prowadzenia procesów produkcyjnych będzie odbywała się w oparciu 
o zatwierdzone przez Zarząd Spółki Instrukcję technologiczną i Instrukcję ruchową.

Do monitorowania procesów produkcyjnych stosowane są następujące urządzenia: liczniki objętościowe zużycia wody i surowców, termometry rtęciowe, termometry manometryczne, manometry ciśnienia powietrza i cieczy, pehametry, wakuometry, mierniki ciśnienia, skalowane zbiorniki na substancje, wagi elektroniczne pomostowe.

V.2. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza.

V.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów do powietrza będą zamontowane na emitorach E-2, E-3, E-6, E-7, E-8, E-10.

V.2.2. Stanowiska pomiarowe będą na bieżąco utrzymywane w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie pomiarów emisji oraz zapewniającym zachowanie wymogów BHP.

V.2.3. Ustalam zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów.

Tabela 19

| Lp. | Nr emitora | Substancja zanieczyszczająca | Częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | E-2 | metanol | 1 raz do roku |
| 2 | E-3 | dimetyloamina | 1 raz do roku |
| 3 | E-6 | dimetyloamina | 1 raz do roku |
| 4 | E-7 | formaldehyd | 1 raz do roku |
| 5 | E-8 | metanol | 1 raz do roku |
| 6 | E-10 | dimetyloamina | 1 raz do roku |

V.3. Pomiar emisji hałasu do środowiska.

V.3.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi będą prowadzone w punkcie zlokalizowanym na prostej łączącej najbliżej położony budynek w miejscowości Smycze w kierunku południowo-zachodnim od granic instalacji, pomiędzy ogrodzeniem terenów przemysłowych, a tym budynkiem.

V.3.2. Pomiary hałasu w środowisku przeprowadzane będą po każdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urządzeń określonych w Tabeli 10.

V.3.3. Pomiary hałasu wykonywane będą zgodnie z metodyką referencyjną wynikającą 
z obowiązujących przepisów szczególnych, w tym również w zakresie częstotliwości pomiarów.

V.4. Monitoring poboru wody.

V.4.1. Operator instalacji będzie prowadził pomiar zużycia wody dla instalacji w następujący sposób:

V.4.1.1. Zużycie ilości wody zużywanej w instalacji będzie mierzone wodomierzem zainstalowanym na przyłączu wody w budynku produkcyjnym.

V.4.1.2. Wyniki odczytów wodomierzy będą rejestrowane z częstotliwością minimum 
1 raz na miesiąc.

V.5. Monitoring ilości i jakości ścieków.

V.5.1. Punktem granicznym instalacji dla wprowadzania do obcych urządzeń kanalizacyjnych (wskazanymi na załączniku graficznym) będą:

- dla ścieków przemysłowych - studzienka K1 zlokalizowana przy ogrodzeniu 
w części północno-wschodniej Zakładu,

- dla ścieków deszczowo-roztopowych –pierwsza komora osadnika ścieków S1 zlokalizowana od strony południowej budynku produkcyjnego.

V.5.2. Kontrola ilości ścieków przemysłowych będzie odbywała się metodą pośrednią 
w oparciu o pomiar ilości pobieranej wody do celów przemysłowych.

V.5.3. Po zamontowaniu w/w licznika wyniki odczytów będą rejestrowane z częstotliwością minimum 1 raz w miesiącu i przechowywane przez okres 5 lat.

V.5.4. Kontrola jakości ścieków odprowadzanych z instalacji będzie odbywała się poprzez badanie wskazanych w niniejszej decyzji wskaźników z częstotliwością:

- dla ścieków przemysłowych – co najmniej co 3 miesiące,

- dla ścieków deszczowo-roztopowych – co najmniej co pół roku.

V.5.5. Punkty kontroli jakości ścieków przemysłowych zostaną oznakowane.

V.5.6. Wyniki analiz jakości ścieków będą przechowywane przez okres 5 lat.

V.5.7. Pomiary jakości ścieków będą wykonywane metodykami opisanymi w przepisach szczególnych.

V.6. Ewidencja i monitoring odpadów.

Prowadzona będzie ewidencja jakościowa i ilościowa wytwarzanych odpadów według wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

VI. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych.

W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolującej proces technologiczny uszkodzone urządzenie będzie niezwłocznie wymienione a w przypadku, gdy niesprawność aparatury może skutkować niekontrolowanym wzrostem emisji instalacja lub jej część zostanie wyłączona z eksploatacji, zgodnie z procedurą zatrzymania instalacji.

O fakcie uszkodzenia aparatury bądź wyłączenia instalacji z w/w powodu należy powiadomić Wojewodę Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

VII. Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii przemysłowej         
i sposób powiadamiania o jej wystąpieniu.

VII.1. Środowisko gruntowo-wodne zabezpieczone będzie przez skutkami rozszczelnienia się zbiorników magazynowych poprzez usytuowanie zbiorników w tacach przeciwrozlewczych.

VII.2. Dla ochrony powietrza przed przedostawaniem się do niej zanieczyszczeń zastosowane będą urządzenia ochrony atmosfery takie jak absorbery wodne i skraplacze a zbiorniki magazynowe będą wyposażone w zawory oddechowe, przy czym zbiornik pośredni dla magazynowania dimetyloaminy będzie wyposażony w zawór odpowietrzający wypełniony rozcieńczonym kwasem siarkowym.

VII.3. Dla ochrony przed ewentualnym rozszczelnieniem zbiorników w wyniku działania wysokich temperatur będą zaizolowane wełną mineralną pod blachą aluminiową.

X. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

X.1. Prowadzone będzie efektywne zużycie wody poprzez:

- prowadzenie monitoringu zużywanej wody,

- regularne kontrole sieci wodociągowej pozwalające na szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności,

- funkcjonowanie zamkniętego obiegu wody chłodzącej wykorzystywanej do celów
technologicznych.

X.2. Co najmniej dwa razy w roku (wiosna, jesień) oraz każdorazowo po deszczach nawalnych lub przy wypełnieniu 2/3 części osadowej będą czyszczone studzienki kanalizacyjne.

X.3. Drogi i place oraz pozostały teren będą utrzymywane w czystości i porządku.

X.4. Prowadzony będzie rejestr wykonywanych prac konserwacyjnych oraz remontowych związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnych.

X.5. Przestrzegane będą opracowane i zatwierdzone przez prowadzącego instalację, instrukcje 
i procedury postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi.

X.6. Zakup surowców będzie prowadzony ściśle pod zaplanowaną produkcję z uwzględnieniem programu badań rynkowych.

X.7. Wszystkie urządzenia objęte niniejszą decyzją będą utrzymywane we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowane zgodnie z ich instrukcjami techniczno-ruchowymi.

X.8. Wszystkie urządzenia związane z monitoringiem procesu technologicznego oraz monitoringiem wielkości i jakości emisji do środowiska będą w pełni sprawne, umożliwiające prawidłowe wykonywanie pomiarów oraz zapewniające zachowanie wymogów BHP.

X.9. Prowadzona będzie stała kontrola zużycia energii.

XI. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

W przypadku zakończenia eksploatacji, wszystkie urządzenia technologiczne będą opróżnione i wyczyszczone, wszystkie obiekty i urządzenia będą zdemontowane 
i zlikwidowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów budowlanych.

XII. Ustalam dodatkowe wymagania.

XII.1. Surowce do produkcji będące w opakowaniach jednostkowych będą transportowane 
z magazynów wchodzących w skład instalacji przy pomocy wózków widłowych ręcznych lub mechanicznych wyznaczonymi drogami transportowymi.

XII.2. Opracowane wyniki pomiarów wykonywanych w związku z realizacją obowiązków określonych w punktach V.2, V.3 i V.6 będą przedkładane Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania.

XIII. W przypadku, gdy w decyzji nie ustalono daty obowiązywania poszczególnych warunków, zapisy decyzji obowiązują z chwilą, gdy decyzja stanie się ostateczna.

XIV. Pozwolenie obowiązuje do dnia 23 marca 2017 roku.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 16 sierpnia 2006 r. znak: KZ-56/3572/06 Zakład Doświadczalny „ORGANIKA” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 1 wystąpił o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów i półproduktów chemii organicznej. 
W instalacji będzie się odbywała produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych oraz produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych. Mając to na względzie, po wstępnej analizie wniosku stwierdzono, że instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie z ust. 4 pkt 1 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości do instalacji służących do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej.

W oparciu o zapisy art. 378 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 2 ust. 1 pkt 1b i 1d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ustalono właściwość Wojewody Podkarpackiego do udzielenia przedmiotowego pozwolenia.

Pismem z dnia 24.08.2006r. znak: ŚR.IV-6618/30/1/06 zawiadomiłem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oraz ogłosiłem, że przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej w sprawie dokumentacji. Ogłoszenie było dostępne przez 21 dni na tablicach ogłoszeń: Zakładu Doświadczalnego „ORGANIKA” 
Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 
W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdziłem, że wniosek nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z tym, po rozmowie z przedstawicielem Zakładu ustalono, że uzupełnienie wniosku nastąpi drogą elektroniczną. Uzupełnienie wniosku zostało przedłożone w dniu 9 i 12 lutego 2007 r. Po przeanalizowaniu przedłożonego przez Zakład uzupełnienia uznano, że wniosek spełnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik przeprowadzono 
w odniesieniu do dokumentów:

„Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik przy produkcji wysokowartościowych substancji organicznych” („IPPC Draft Reference Dokument on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic fine Chemical”-Draft December 2004, European IPPC Bureau, Seville)”.

“Najlepsze Dostępne Techniki (BAT). Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce. Systemy Obróbki/Zarządzania Wodami i Gazami Odpadowymi w Sektorze Chemicznym (Czerwiec 2005)”.

„IPPC Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostępnych technik 
w przemysłowych systemach chłodzenia (Grudzień 2001)”.

„IPPC Reference Dokument on Best Available Techniques on Emissions from Storage (January 2005)”.

„Najlepsze Dostępne Techniki (BAT). Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce. Chemikalia organiczne głęboko przetworzone.”

Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej (Dz. U. z 1992, Nr 98, poz. 488).

Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 1992, Nr 98, poz. 490 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową” (Dz. U. Nr 121, poz. 1263).

„IPPC Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu (Lipiec 2003)”.

Z analizy wniosku i dokumentów referencyjnych wynika, że rozwiązania techniczne stosowane w Zakładzie gwarantują spełnienie wymogów najlepszej dostępnej techniki, 
w szczególności:

- w zakresie identyfikacji ilościowej i jakościowej ścieków prowadzone będzie monitorowanie odprowadzanych ścieków przemysłowych i deszczowo-roztopowych pod względem jakościowym. Ilość ścieków przemysłowych określana będzie w sposób pośredni,

- stosowania zamkniętych obiegów wody chłodniczej w systemach chłodzenia,

- w urządzeniach chłodniczych stosowane będą substancje nie będące substancjami zubożającymi warstwę ozonową,

- mając na uwadze wymóg ograniczania emisji w trakcie magazynowania i przeładunku substancji lotnych, surowce do produkcji będą dostarczane w opakowaniach handlowych; jedynie dimetyloamina jest surowcem masowym magazynowanym na terenie Zakładu 
a zbiornik wyposażony będzie w odpowietrzenie połączone z płuczką wypełnioną rozcieńczonym kwasem siarkowym, w którym następuje absorpcja oparów dimetyloaminy w czasie napełniania zbiornika; dodatkowo zbiorniki (zaizolowane termicznie) do magazynowania produktów takich jak Chwastox lub Glifocyd wyposażone będą w zawory oddechowe,

- nieprzereagowane surowce będą ponownie wykorzystywane w procesie produkcji (głównie będą to dimetyloamina, izopropyloamina, metanol, formaldehyd) poprzez zastosowanie absorberów i skraplaczy współpracujących z reaktorami,

- odpady przejściowo gromadzone będą w wydzielonych miejscach, w pojemnikach adekwatnych do rodzaju odpadu a następnie przekazywane do unieszkodliwienia, odzysku lub składowania,

- magazynowanie surowców będzie prowadzone w sposób zabezpieczający ich przenikanie do gruntu dzięki zastosowaniu wanien zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zawartości zbiorników w przypadku ich ewentualnego rozszczelnienia;

- stosowane będą rozwiązania techniczne i procedury określone w dokumentach referencyjnych (np. absorbery, skraplacze, zawory oddechowe na zbiornikach, w tym cieczowe),

- procesy produkcyjne będą optymalizowane w celu ograniczenia emisji do środowiska.

Z analizy dokumentów referencyjnych wynika, że Zakład przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania 
i monitoringu, spełnia wymogi zawarte w tych dokumentach.

Uwzględniając powyższe okoliczności uznałem, że instalacja, której dotyczy wniosek spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 204 ust. 1 w związku 
z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zakład nie został zaliczony do instalacji o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i w związku z tym nie ma obowiązku posiadania „Programu Zapobiegania Awariom”. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego oparty o „Instrukcję technologiczną produkcji…” pozwala na automatyczną stałą kontrolę i regulację parametrów poszczególnych procesów technologicznych umożliwiając tym samym alarmowanie o zbliżaniu się parametrów do stanów granicznych i natychmiastowe wyłączanie poszczególnych układów. System kontroli parametrów prowadzonego procesu technologicznego zabezpiecza instalację przed uszkodzeniem oraz ogranicza możliwość wystąpienia awarii. W sytuacji awarii poszczególne źródła emisji zanieczyszczeń i energii do środowiska będą wyłączane 
z eksploatacji a w przypadku awarii automatycznego sterowania procesami technologicznymi prowadzone będzie sterowanie manualne. Zapobieganie ewentualnym niewielkim awariom opiera się o system monitorowania procesów technologicznych, przeładunku i magazynowania surowców, półproduktów oraz produktów a ewentualne oddziaływanie na środowisko takiej awarii ograniczy się do terenu Zakładu.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określiłem wielkość dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazano, że emisja dimetyloaminy, metanolu 
i formaldehydu z poszczególnych źródeł instalacji nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12).

W zakładzie oprócz emitorów określonych w pozwoleniu będą eksploatowane również odpowietrzenia zbiorników magazynowych. Zbiorniki magazynowe Chwastoxu i Glifocydu będę umożliwiały ich odgazowanie. Zbiornik pośredni dimetyloaminy będzie napełniany poprzez rurociąg bezpośrednio ze zbiornika magazynowego Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” Sp. z o.o. i będzie zabezpieczony zaworem oddechowymi cieczowym (kwas siarkowy). W związku z tym uznałem, że emisja zanieczyszczeń z tych źródeł nie występuje. Zakład nie eksploatuje instalacji, która jest źródłem emisji lotnych związków organicznych (LZO).

W celu kontroli eksploatacji instalacji, korzystając z uprawnień wynikających z art. 151 ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyłem na prowadzącego instalację obowiązek wykonywania pomiarów wielkości emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza określonych w niniejszej decyzji.

Zgodnie z wymogami art. 211 ust. 3 b) i c) ustawy Prawo ochrony środowiska 
w niniejszej decyzji określiłem warunki poboru wody oraz warunki emisji ścieków. 
Woda dla potrzeb instalacji objętej niniejszą decyzją pobierana jest ze źródła zewnętrznego – 
z ujęć Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie, przy czym do potrzeb pitnych zakupywana jest woda podziemna, natomiast do potrzeb przemysłowych – woda powierzchniowa. W instalacji będzie funkcjonować zamknięty obieg wody chłodzącej wykorzystywanej do celów technologicznych. Wody pochłodnicze odprowadzane będą 
z obiektów przyłączami Ø 200 i studzienkami żelbetowymi Ø 1000 z włazem żelbetowym do przepompowni wody obiegowej Zakładów Chemicznych ”Organika-Sarzyna”, gdzie będą schładzane (układ wentylatorów) i zawracane do instalacji. Ścieki przemysłowe wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. 
w Nowej Sarzynie. Wody deszczowo-roztopowe z terenu instalacji wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie.

Ścieki przemysłowe z instalacji wprowadzone kanalizacją do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie poddawane będą neutralizacji i oczyszczaniu przed zrzutem do rzeki San. Właściciel urządzeń wyraził zgodę na przyjmowanie w ściekach kierowanych do kanalizacji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wprowadzanie ścieków z przedmiotowej instalacji do kanalizacji odbywa się będzie na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Ze względu na położenie instalacji w obrębie Zakładów Chemicznych 
„Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie nie analizowano szczegółowo czystości wód podziemnych w tym terenie.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1) ustaliłem parametry istotne 
z punktu widzenia ochrony przed hałasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a) 
rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby. W oparciu o ten sam przepis ustaliłem także wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażonymi wskaźnikami poziomu równoważnego hałasu dla dnia i nocy dla terenów objętych ochroną przed hałasem, pomimo iż z obliczeń symulacyjnych wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). Pomiary poziomu hałasu wykonywane będą zgodnie z metodyką referencyjną wynikającą z obowiązujących przepisów szczególnych 
i Polskich Norm, w tym również w zakresie częstotliwości pomiarów we wskazanym w decyzji punkcie referencyjnym. Wymiana urządzeń wymienionych w decyzji charakteryzujących instalację pod względem akustycznym nie stanowi istotnej zmiany instalacji o ile zachowane zostaną określone w niej charakterystyczne parametry akustyczne.

W warunkach normalnej eksploatacji instalacji w instalacji wytwarzane będą odpady, stąd na podstawie art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 18 ust 2 ustawy 
o odpadach, określiłem warunki dotyczące ich wytwarzania. Zaproponowany we wniosku 
i określony w decyzji sposób postępowania z odpadami zabezpiecza środowisko przed ich ewentualnym ujemnym oddziaływaniem. Odpady gromadzone są w sposób selektywny 
w pojemnikach, kontenerach lub beczkach, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i magazynowane w wyznaczonych na ten cel miejscach na terenie instalacji, 
a dalej przekazywane odbiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

Eksploatacja instalacji objętej niniejszym pozwoleniem nie powoduje oddziaływań transgranicznych na środowisko.

Częstotliwość prowadzenia badań monitoringowych oraz parametry podlegające monitorowaniu ustaliłem w porozumieniu z wnioskodawcą w oparciu o stosowaną w instalacji technologię, w sposób zapewniający kontrolę emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji.

Termin obowiązywania niniejszej decyzji ustaliłem w uzgodnieniu z wnioskodawcą.

Z materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika, że instalacja spełnia wymagania niezbędne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz wymogi najlepszej dostępnej techniki.

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Informacja o niniejszym pozwoleniu znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w formularzu A pod numerem 367/06.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem 
Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Z up. Wojewody Podkarpackiego

(-)

Andrzej Kulig

DYREKTOR

WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Otrzymują:

- Zakład Doświadczalny „ORGANIKA” Sp z o.o.

Ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

Do wiadomości:

- Zakłady Chemiczne „ORGANIKA_SARZYNA” SA

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

- Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

- ŚR-IV-a/a